1 - METÁLICAS

1.1 - Todas as braçadeiras para fixação de canalização de cimento-amianto, ferro fundido ou aço, galvanizado ou não, serão de aço galvanizaado ou metalizado, bem assim os respectivos parafusos, porcas e arruelas.

1.2  - Para o caso de tubulações de cobre, serão usadas braçadeiras de bronze, latão, cobre ou outro material preconizado pelo fabricante dos tubos, tomando-se todas as precausões no sentido de evitar-se a formação de par elétrico.

2 - DE NYLON

2.1 - Serão dos tipos seguintes:

2.1.1 - Braçadeira de uma só peça;

2.1.2 - Carretel de fita contínua;

2.1.3 - Tubo formado por espiral contínuo.

2.2 - O nylon receberá tratamento que lhe confira características de grande resistência à tração e, o que for empregado em braçadeiras para uso externo, deverá suportar variações de temperatura de considerável amplitude.

3 - DE PVC OU POLIPROPILENO

3.1 - Serão dos tipos seguintes:

3.1.1 - Braçadeiras de uma só peça;

3.1.2 - Rolo de fita contínua.

4 - DE POLIETILENO

4.1 - Serão dos tipos seguintes:

4.1.1 - Braçadeiras de rebite;

4.1.2 - Braçadeiras de fivela.

5 - NYLON DE PVC

5.1 - Serão  do  tipo  de  berço,  o  qual  será  pré-fixado,  com  braçadeira  flexível

de engate.