1- INTRODUÇÃO

Na tentativa de classificação dos materiais, tendo em vista a terraplenagem, constata-se que nenhum auxílio pode ser obtido através das classificações geológicas ou da mecânica dos solos.

O principal critério que intervém na classificação dos materiais de escavação, é a maior ou menor dificuldade ou resistência que oferece ao desmonte, seja manual ou mecanizado.

A classificação baseia-se nos equipamentos capazes de reabilitar economicamente o desmonte.

Agrupando-se os materiais de escavação em "categorias de materiais de escavação", a seguir enumerados:

a) Escavações em Material de 1ª Categoria

b) Escavações em Material de 2ª Categoria

c) Escavações em Material de 3ª Categoria

d) Escavações em Solos Moles

-   Escavações em Material de 1ª Categoria

Entende-se como tal todo depósito solto ou moderadamente coeso tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural que possam ser escravados com ferramentas de mão ou com a maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-á também, 1ª Categoria a fração de rocha, pedra solta, e pedregulho que tenha, isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15mm qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e em geral, todo tipo de material que não possa ser classificado como 2ª ou 3ª categorias, segundo o disposto a seguir.

-   Escavação em Material de 2ª Categoria

Esta categoria compreende os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior à do granito são, cuja extração se processe por combinação de métodos que envolvam equipamento de escarificação, explosivos ou processos eventuais equivalentes. Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha, matações ou pedras de diâmetro superior a 0,15m e igual ou inferior a lm.

-   Escavações em Material de 3ª Categoria

Classificar-se-á nesta categoria, todas aquelas formações naturais provenientes da agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes e de grande intensidade, com resistência ao desmonte mecânico equivalente a da rocha não alterada.

Todavia, será requisisto para classificar um material como rocha, que tenha uma dureza e textura tal que não possa ser afrouxado ou desagregado com ferramentas de mão e que só possa ser resolvido com uso prévio de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos mecânicos de natureza semelhante.

Considerar-se-ão dentro desta classificação aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos, que,  separadamente, apresentem um diâmetro médio superior a lm.

Quando o volume de material a classificar  for composto de volumes parciais de 1ª e 2ª categorias determina-se-á por forma estimativa, a percentagem em que cada um destes materiais entre na composição do volume total considerado.

A classificação das escavações e a estimativa de percentagem serão efetuadas pela fiscalização.

Os cortes que apresentarem mistura de 3ª categoria com as demais, com limites poucos definidos, deverão merecer atenção especial da Fiscalização, de maneira a permitir uma classificação justa dos materiais escavados.

Caso se verifique numa escavação, ocorrência da 1ª, 2ª, e 3ª categorias, após a extração das duas primeiras, deverá ser efetuado um nivelamento sobre a superfície e concluída a extração do material de 3ª categoria, far-se-á um 2º nivelamento, visando obter este volume escavado.

A empreiteira poderá utilizar o método de escavação que considere mais conveniente a fim de aumentar sua produtividade, já que este fato, por si só, não influirá na classificação do material.

-   Escavações em Solos Moles

Escavações em solos moles são aquelas executadas em material de baixa capacidade de suporte (abaixo de um golpe para 30 cm do SPT), saturado e imcompatível para sua extração com o uso normal de equipamentos convencionais de terraplenagem.

Essa escavação requer o uso de DRAG LINES ou Similar.