1 - SERVIÇOS

A presente especificação refere-se aos serviços de fornecimento e instalação de stop-logs de madeira/metálico cuja função no projeto é a vedação de segmentos de canais e de estruturas hidráulicas existentes ao longo da rede de distribuição. Estes equipamentos constituem-se em dispositivos de operação e manutenção do sistema hidráulico do perímetro irrigado.

A madeira para a confecção dos stop-logs deverá ser de lei, do tipo “peroba” ou “ipê tabaco”. Os mesmos serão executados em módulos, nas dimensões estabelecidas no projeto, sobrepostos e encaixados por meio de sistema “macho-fêmea” . Para garantir o perfeito encaixe das peças de madeira entre si, as superfícies deverão ser cuidadosamente configuradas e aplainadas.

Os stop-logs metálicos constituem-se de chapas de aço (o tabuleiro e o quadro de rigidez) soldadas, dotadas de vedação de borracha em forma de nota musical e olhais para o seu acionamento.

Caberá também à Empreiteira, além do fornecimento, assegurar a correta montagem dos stop-logs nos locais indicados em projeto, devendo os mesmos ser entregues em perfeito funcionamento.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para efeito de medição, os serviços de stop-logs, descritos nesta Especificacão, serão medidos através de sua área construída e implantada em conformidade com o projeto, expressa em metros quadrados.

O pagamento destes serviços será efetuado de acordo com o preço unitário proposto pela Empreiteira em seu orçamento, levando em consideração a medição descrita anteriomente. Neste preço deverão estar incluídos todos os custos relativos ao fornecimento, testes, embalagens, transporte, instalação e montagem, necessários à execução dos serviços especificados.