1  -  OBJETIVO

Esta Seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela Empreiteira e que são necessário à realização das obras. Estes serviços incluem, sem se limitar, o fornecimento de toda a mão-de-obra e de todos os materiais e equipamentos relativos à instalação da Empreiteira e à construção do Acampamento e Canteiro de Serviços, de acordo com os Documentos Contratuais  —  fornecimento de energia elétrica, água, inclusive mobilização e desmobilização dos equipamentos.

2  -  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 - Serviços

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura do contrato e a correspondente “OCS”, de forma a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do prazo contratual

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

2.2 - Medição e Pagamento

A remuneração corresponde à mobilização da Empreiteira antes do início da obra, a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante. Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes:

- despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

- despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;

- despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços ou determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquer pessoa ligada à Empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.

3.  -  ACAMPAMENTO E CANTEIRO DE OBRA

3.1 - O Acampamento e Canteiro de Serviços serão construídos a partir do projeto preparado pela Empreiteira, desde que aprovado pela CODEVASF, o qual, por sua vez, será baseado no plano apresentado na Proposta Técnica da Licitante.

O Acampamento e Canteiro deverão ser construídos pela Empreiteira no local  destinado para este fim. O Projeto, construção e administração, durante todo o período da obra, são de responsabilidade da Empreiteira.

O Acampamento e o Canteiro deverão ser construídos em dois setores

- setor residencial da Empreiteira e da Fiscalização, onde deverão estar localizados os alojamentos e refeitórios;

- setor administrativo, que conterá o escritório central da Empreiteira e também da Fiscalização, almoxarifado, oficinas, laboratórios, central de concreto etc.

Todas as instalações do Acampamento executadas pela Empreiteira permanecerão, após concluída a obra, com sua propriedade, salvo disposição em contrário.

Nos alojamentos deverão ser previstos:

no máximo quatro (4) pessoas por quarto de doze (12) metros quadrados, com pé direito de dois e sessenta (2,60) metros, com ventilação natural;

- um (1) leito com colchão, travesseiro, par de lençóis dois (2) cobertores por homem;

- corredores iluminados com lâmpadas espaçadas de, no máximo, dez (10) metros;

- mínimo de um (1) WC para cada doze (12) pessoas;

- mínimo de uma (1) ducha para cada quinze (15) pessoas;

- lavatório coletivo com uma (1) torneira para cada doze (12) pessoas;

- instalações elétricas de força e luz;

- quartos iluminados eletricamente;

O refeitório deverá ser perfeitamente iluminado, dotado de WC e lavabo, com sala de refeições concebida de forma a permitir servir as refeições em mesas de no máximo doze (12) pessoas. A cozinha deverá ser contígua à sala de refeições e dotada de instalações de água potável. Deve ser dada especial atenção à higiene e à salubridade nas áreas do refeitório, a fim de evitar riscos à saúde dos operários.

3.2 - Medição e Pagamento

Os serviços, materiais e equipamentos necessários à execução das obras e toda e qualquer despesa relativa às instalações do Acampamento e do Canteiro da Empreiteira, inclusive projeto, construção, demolição e limpeza de área após a conclusão dos serviços, serão remunerados pelo preço global do Acampamento e do Canteiro de Serviço, da Planilha de Orçamentação de Obras. O pagamento será feito de acordo com o cronograma financeiro proposto.

Estão incluídos neste preço global para Acampamento e Canteiro de Serviços entre outros:

- os custos relativos à instalação e a montagem de todos os equipamentos de construção necessários à execução da obra, inclusive as instalações de:

- ar comprimido;

- fornecimento de água potável e industrial para o Canteiro e o Acampamento;

- armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção;

- fabricação, transporte, lançamento e controle do concreto;

- fabricação, transporte, colocação e ajustagem de formas e armaduras;

- fornecimento de energia elétrica e instalações requeridas para transmissão, transformação e distribuição aos vários locais do canteiro, a partir da linha existente.

- construção de escritórios, oficinas, almoxarifado, laboratórios, garagens, pátios e vias de acesso, alojamentos, refeitórios, ambulatórios, rede de água e esgoto etc.

- limpeza e preparação do local da obra no início e após a conclusão da construção e retirada do equipamento.

4  -  LOCAÇÃO DA OBRA

4.1 - Serviços

A CODEVASF fornecerá somente os elementos topográficos básicos para a implantação da obra, sendo responsabilidade da Empreiteira o fornecimento e a  construção de todos os piquetes, testemunhos e gabaritos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos trabalhos de locação das obras.

Será responsabilidade da Empreiteira manter todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

A CODEVASF fará verificações à medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir as linhas e níveis estabelecidos pela Empreiteira e determinar a fiel execução da obra com relação às exigências dos Documentos de Contrato. Tais verificações, feitas pela CODEVASF, não desobrigarão a Empreiteira de sua responsabilidade de executar a obra de acordo com os Documentos de Contrato.

A Empreiteira é responsável única pela locação da obra, a partir dos elementos básicos fornecidos.

Quaisquer erros de locação cometidos pela Empreiteira e que ocasionem danos ou qualquer outra irregularidade na obra executada, obrigam a Empreiteira a demolir e a refazer a parte afetada da obra, sem qualquer ônus para a CODEVASF, dentro do prazo indicado pela mesma.

Estarão também a cargo da Empreiteira os trabalhos de cadastramento das obras durante a sua construção, para fornecer os dados suficientes para a elaboração dos desenhos e dos relatórios :”as built”, assim como todas as outras informações necessárias para elaboração dos mesmos.

4.2 - Medição e Pagamento

Nenhum pagamento se fará em separado para os serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessárias para a locação das obras, quer sejam requeridos pelo projeto ou julgados necessários para a melhor execução ou controle da construção.

5 - ESTRADAS

5.1 -  Estradas de Acesso

Denominar-se-ão estradas de acesso as estradas definitivas, suas estruturas, obras de arte, revestimento, quando for necessário, que a Empreiteira tenha que construir ou melhorar para transferir ao local de trabalho (objeto do contrato), o pessoal, equipamentos e materiais necessários.

Serão construídos conforme o projeto.

5.2 -  Estradas de Serviço

Denominar-se-ão estradas de serviço as estrada provisórias ou definitivas, suas obras de arte, revestimento, construídas para atender às diversas frentes de trabalho, circulação no Canteiro, jazidas, mananciais, desvios e quaisquer outras que se fizerem necessárias para a perfeita execução do trabalho.

5.3 -  Medição e Pagamento

5.3.1 - Estradas de Acesso

Os serviços necessários para a construção das estradas de acesso serão medidos e pagos conforme os itens de serviços correspondentes deste CADERNO DE ENCARGOS.

5.3.2 - Estradas de Serviço

Nenhum pagamento será efetuado pelos serviços necessários para a construção das estradas de serviço. Estes custos deverão estar incluídos nos preços unitários dos demais serviços da planilha de orçamento de obras.