1 - CANTONEIRAS

1.1- As arestas salientes de todos os ângulos de colunas e de arestas internas revestidas, apenas, de argamassa, isto é, não guarnecidas com lambris de ladrilhos, azulejos, madeira ou outros materiais resistentes, serão protegidas até a altura de 2 metros, com cantoneiras invisíveis de lona ou com perfilados de alumínio de fabricação especial.

1.2 - Igualmente protegidas serão as arestas salientes de vigas ou balanços de lajes, de faces inferiores de degraus etc. sujeitas a choques acidentais.

1.3 - As cantoneiras serão colocadas de modo a não apresentarem saliência ou reentrâncias sobre os rebocos.

1.4 - As arestas vivas das paredes revestidas com azulejos, cerâmica etc. não arrematadas com calhas do mesmo material, serão guarnecidas, a critério da Fiscalização, com perfis especiais - cantoneiras - de alumínio.

2 - PINGADEIRAS

2.1 - Peças de fabricação especial, de alumínio, para proteção de marquises, muros, peitoris e paredes externas.

2.2 - Na execução dos serviços serão empregados "perfis de união" - para junção de 2

peças topo a topo "plaquetas de união" - nos cantos.