1 - Generalidades

O desmonte a fogo somente será executado sob a supervisão de pessoal competente e por operários experientes neste tipo de serviço. Nenhum trabalho será iniciado antes de se ter assegurada a   proteção de pessoas, da obra e das propriedades da CODEVASF ou de   terceiros.

A Empreiteira será a única responsável por quaisquer acidentes  ou prejuízos pela escavação a fogo, devendo reparar às suas  custas quaisquer danos resultantes.

A escavação a fogo será levada a efeito somente até a profundidades, quantidades e extensões que não possam prejudicar as estruturas e propriedades existentes, limitando ao mínimo possível  os danos causados à rocha fora dos limites de escavação.

O desmonte a fogo será sujeito à aprovação prévia da CODEVASF. A Empreiteira submeterá para aprovação, com  48 (quarenta e oito)  horas de antecedência, programa de escavação a fogo indicando (mas não se limitando a) o local da explosão, o volume de escavação, o espaçamento dos furos, a carga , o tipo de explosivo, o   diâmetro dos furos e a utilização prevista para os materiais escavados.   A CODEVASF poderá requerer que tais programas sejam alterados,  quando julgar necessário.

À medida que a escavação se aproximar dos limites finais, os  métodos de fogo serão modificados para preservar a integridade da superfície final a ser atingida. As explosões não deverão causar trincas ou alterar de qualquer modo as superfícies finais, para que elas não se tornem impróprias para utilização. A aprovação de um programa de escavação a fogo pela CODEVASF não desobrigará a Empreiteira das responsabilidade acima descritas. As injeções  de calda de cimento, execução do maciço de terra e concretagens, concomitante com as escavações a fogo deverão ser programadas de modo a evitar conflitos entre cronogramas e as exigências das  Especificações .

2 -  Fogos de Contorno

Os fogos para obtenção dos taludes finais definidos em projeto  serão executados através de prefissuramento. Nessa modalidade, a perfuração de taludes inclinados deverá ser executada com a utilização de gabaritos de madeira e prumos, a fim de garantir a inclinação e a direção requeridas. Serão admitidos desvios máximos de 1,5 cm/m para a perfuração.

A escolha do espaçamento entre os furos será função de testes experimentais que deverão ser previamente realizados pela Empreiteira, com conhecimento da CODEVASF e conjuntamente analisados.

Nas intersecções dos planos das paredes finais deverão ser  executados furos de alívio, que dirigirão o fissuramento.

3 - Vibrações

O planejamento da Empreiteira deverá levar em consideração a necessidade de minimizar as interferências entre as atividades de escavação, lançamento de concreto e injeções de  cimento.

Os retardadores de cordel ou espoletas de tempo a serem  utilizados deverão ter espera mínima de 20 milisegundos, a fim   de evitarem superposições de ondas de vibração.

Não poderão ser executadas detonações a menos de 30 metros  de concreto ou da cortina de injeções e a pelo menos 15 metros do pé do talude, quando em solo. Quando houver superposição entre as atividades de escavação, concretagem e injeções, recomenda-se os seguintes valores de velocidade de partículas:

Idade do concreto   	           	Velocidade Máxima Admissível

0 a 24 horas				0,5 cm/s

24 a 48 horas				3    cm/s

Acima de 48 horas			            5    cm/s

4 - Explosivos

4.1 - Generalidades

A Empreiteira deverá obter das autoridades competentes as necessárias autorizações de compra, utilização e armazenamento dos explosivos.

4.2 - Qualidade

A CODEVASF poderá estabelecer certas exigências quanto  à qualidade dos explosivos e dos acessórios utilizados nas explosões. A Empreiteira deverá substituir por material com características aceitáveis, às suas expensas, o material  julgado inadequado, a critério da CODEVASF. Explosivos  deteriorados ou com prazos prescritos serão destruídos, conforme as   exigências das normas oficiais que regem o assunto.

4.3 - Armazenamento

Os depósitos de armazenamento de explosivos deverão ser construídos conforme as exigências aplicáveis das correspondentes  normas oficiais.

Os depósitos serão localizados longe do canteiro obras e do acampamento, devidamente fiscalizados e guardados.

Apenas o pessoal autorizado terá acesso ao deposito de  explosivos .

A Empreiteira terá sempre registros atualizados de estoque, com as entradas e saídas de material  e indicações dos locais  onde foram empregados os explosivos.

4.4 - Manuseio

As detonações somente serão realizadas sob supervisão de pessoal experimentado e qualificado.

Danos a terceiros ou às suas propriedades, decorrentes da utilização imprópria de explosivos, serão da inteira  responsabilidade da Empreiteira.

Dependendo das circunstancias, a critério da CODEVASF, a Empreiteira deverá utilizar dispositivos de proteção, como malhas de aço, lastros, fogo controlado ou outros meios adequados, de modo a reduzir os efeitos das detonações, evitar acidentes e eliminar as possibilidades de danos às instalações e serviços.

O esquema de alarme sonoro e visual compatível com os padrões de segurança exigidos e as consequências de eventuais acidentes serão da inteira responsabilidade da Empreiteira. Os  dispositivos de alarme serão aprovados pela CODEVASF.

5 - Medição e pagamento

5.1 - Uso de Explosivos

Nenhuma avaliação será feita quanto ao emprego de explosivos, em virtude de sua utilização já estar incluída nos serviços em que seja indispensável o seu uso.

Nenhum pagamento será feito à Empreiteira pelo emprego de explosivos. Sua utilização e as despesas necessárias para as operações deverão estar incluídas nos preços unitários de escavação de material de 3ª categoria.

5.2 - Fogos de Contorno

Fogos de contorno são os métodos de obtenção das paredes finais de escavação.

Será feita a medição da área plana exposta indicada para a perfuração, adequadamente perfurada para a detonação,  como indicado no projeto.

O pagamento será feito pelo preço unitário correspondente às Planilhas de Orçamentação de Obras e representa a compensação integral pela execução do preparo do terreno, instalação de gabaritos, perfuração, fornecimento, carga e  detonação dos explosivos e tudo o mais relacionado com o item, conforme estabelecido neste CADERNO DE ENCARGOS.