1 - SERVIÇOS

A escavação para as valas serão executadas segundo cotas,    linhas e taludes necessários para poder alojar corretamente as tubulações, tal como é indicado nos desenhos    correspondentes ou como for sugerido pela Fiscalização.

Para execução do serviço e segundo a natureza dos materiais que encontre, a Empreiteira poderá efetuar o serviço de forma manual, mecânica ou usando, quando necessário, explosivos. Neste caso, entretanto, será necessário, obter prévia    aprovação do plano de fogo pela Fiscalização, e não se    permitirá que o uso de explosivos venha a produzir alterações no    terreno adjacente.

A largura (L) da vala ser obtida conforme descrito a seguir:

No caso de vala destinada a receber apenas um    tubo, L = d + 40.

onde L = Largura da Vala (cm)

d    = Diâmetro externo da tubulação (cm).

Para casos em que a vala receber duas tubulações, a    largura será obtida pela soma dos diâmetros externos, acrescida    de    50 cm.

Outros casos serão dirimidos pela Fiscalização.

Os taludes das valas manter-se-ão verticais em todas elas. Para isso, a Empreiteira preparará e se responsabilizará    pelo escoramento necessário.

Quanto à profundidade das valas, esta será a necessária para permitir a colocação da tubulação na situação e cota indicadas no projeto.

Se apresentar escavação em rocha a um nível maior que o fundo projetado, a escavação será feita até uma profundidade    de 10 cm abaixo do nível do fundo projetado, para permitir a construção do leito de areia ou concreto.

O material proveniente da escavação, será transportado até os locais de bota-fora indicados no projeto, ou aprovados pela Fiscalização, devendo ser disposto    de preferência lateralmente e cercado em montes, que deverão ser nivelados obedecendo critérios por ela preestabelecidos.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações de valas descritas neste CADERNO DE ENCARGOS, serão medidas tomando-se por unidade o metro cúbico      de material escavado e colocado na forma e local que      indiquem o projeto ou fixe a Fiscalização. Nessa medição    será usado o método da Média das Áreas Extremas, entre    estações de 20 m ou outras que sejam necessárias, segundo a configuração do terreno, tomadas antes e depois da execução do trabalho.

À medida que se forem executando as escavações, a Fiscalização irá determinando o tipo de material encontrado , para ulterior cálculo da quantidade correspondente        de cada classe. A classificação de acordo com as características de material, será feita, portanto, cada vez que houver variações no tipo de material escavado.

Esta classificação deverá ser conforme descrito na    EME12/07. As escavações efetuadas devem ser referidas a profundidade das valas nas seguintes faixas:

- até        2,00 m

- entre 2,00 m e 4,00 m

- entre 4,00 m e 6,00 m

Não serão estimados, para fins de pagamento, as escavações em excesso nem os volumes de escavação, cujos materiais não hajam sido corretamente dispostos, de acordo com o especificado e/ou indicado pela Fiscalização.

As escavações, medidas e classificadas de acordo com    o prescrito no CADERNO DE ENCARGOS, serão pagas à Empreiteira aos preços unitários correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras, enquadrando estes serviços, nas diversas faixas de distancias de transporte    descritas abaixo:

- até        50 m

-entre    51 m    a        200 m

- entre 201 m    e      400 m

- entre 401 m    e      600 m

- entre 601 m    e      800 m

- entre 801 m    e 1000 m.

Quando houver necessidade de transportar o material resultante da escavação além de 1000 m do local de sua    extração, este transporte, deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização e, será pago de acordo com o preço unitário estabelecido no item correspondente a momento extraordinário de transporte, NESI-16.

Nesses preços unitários, deverá haver a compensação integral pelos serviços executados incluindo a escavação, carga, transporte, conforme as faixas discriminadas, descarga e espalhamento dos materiais, quando for o caso, proteção das escavações contra a ação de água superficial, mediante drenagem ou esgotamento, bem como, toda mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços.