1- SERVIÇOS

Esta especificação trata da execução de enrocamentos de rocha, compreendendo obras de molhes, lastros, proteção de  taludes e filtros com camadas de pedra jogada ou compactada de acordo com as indicações do projeto.

Além de sua execução na forma e dimensões indicadas  no  projeto, o enrocamento deverá incluir o fornecimento, o transporte das pedras utilizadas, bem como sua arrumação e compactação se for o caso.

A natureza, capacidade e quantidade de equipamento  a  ser utilizado, dependerá do tipo e dimensões do serviço a executar. O executante apresentará a relação detalhada do equipamento a ser empregado em cada obra, ou em um conjunto de obras.

1.1 - Proteção de talude de Rio.

Deverão ser utilizados blocos de pedra com dimensões e pesos tais que possam suportar a força   das correntezas sem que sejam deslocados ou arrastados.

1.2 - Proteção de talude  de barragem  e dique.

O  talude  de montante deve ser protegido contra  a ação das ondas. Esta proteção é executada desde a crista da barragem até 5 m abaixo do nível mínimo do reservatório, terminando em uma berma de apoio.

O enrocamento de pedra jogada, embora exija um maior volume de material, é mais eficiente que a de pedra arrumada, (vibrada), por apresentar uma superfície bastante irregular, favorecendo a dissipação  da energia das ondas.

As pedras devem ser lançadas ou arrumadas sobre uma camada de transição granulométrica, adequada para o solo do maciço, como se tratasse de um filtro.

A rocha deve ser sã, podendo se exigir as  especificações de agregados para concreto.

1.3 - Enrocamento  para lastro.

As obras de lastro de aterros ou de outros serviços em presença d’água ou lama, podem ser executadas com o enrocamento de pedras jogadas. O enrocamento deverá ser efetuado até uma cota superior ao nível  máximo das águas. As dimensões máxima e mínima das pedras a serem utilizadas, deverão   atender àquelas especificadas no projeto. Após alcançada a cota livre da influência d’água, deverão ser preenchidos os vazios da superfície com camadas de pedras de diâmetros decrescentes, ate o total fechamento da superfície que irá receber o aterro e/ou outro serviço. O controle da obra será exercido pela Fiscalização, através de observação direta.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

A quantidade de pedra compactada ou jogada, será  medida em metros cúbicos, avaliada conforme as   dimensões e indicações do projeto, ou quando não houver tais  indicações, pelo volume medido no local de aplicação.

A quantidade do enrocamento de pedra, quando submersa, deverá ser medida na jazida;  no caso desta  ser regular. Assim sendo, se fará avaliações antes e depois da execução dos desmontes.

No caso de ser a jazida,  sem uniformidade, a  medição deverá ser executada após o desmonte, e a avaliação se efetuará nas pilhas de estoques.

A unidade de medida será o metro cúbico.

O pagamento do enrocamento será feito de acordo com os preços unitários correspondentes das Planilhas de Orçamentação de Obras e para as quantidades medidas acima.

Os enrocamentos efetuados, a distancia de transporte dos materiais, deve ser referida aos centros de  gravidade do empréstimo e  obra, enquadrando-a nas seguintes faixas:

- Ate 50 m

- entre 51m   e 200 m

- entre 201m e 400 m

- entre 401m e 600 m

- entre 601m e 800 m

- entre 801m e 1000 m

Quando a distância de transporte for superior a 1000m, o transporte deverá ser pago conforme NESI-16.

Nestes preços unitários deverão estar inclusos;

- decapamento de jazidas;

- extração da pedra;

- transporte conforme as faixas  determinadas neste item;

- colocação da pedra;

- mão-de-obra;

- ferramenta;

- equipamentos;

- e outros.