1  -  ESCOPO

Esta seção trata de todos os serviços de preparo e tratamento de fundação na área da barragem, estrutura de concreto, canal de adução e saída da galeria, vertedouro e demais locais onde tais serviços forem necessários.

Todos os serviços incluem o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para a execução do preparo e tratamento das fundações, englobando a remoção dos materiais resultantes do preparo da fundação para fora do local de implantação da barragem e estruturas principais.

2  -  GENERALIDADES

As normas e diretrizes constantes nestas Especificações referem-se aos tratamentos superficiais e de suas superfícies a serem realizados na fundação, bem como o mapeamento geológico-geotécnico das seguintes áreas:

- Barragem de Terra;

- Vertedouro;

- Tomada d’água;

- Galeria de desvio, canal de adução, canal de restituição e outros

A liberação das fundações pela CODEVASF é indispensável antes do lançamento de concreto ou maciço compactado, e o registro dos trabalhos executados (mapeamento geológico-geotécnico) constituirá documento que retrata as reais condições da fundação.

Dependendo das reais características da fundação a serem observadas durante a limpeza e a escavação, bem como do resultado de novas investigações, outras especificações poderão sofrer adaptações.

3 -  LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E TRATAMENTO SUPERFICIAL DA FUNDAÇÕES

3.1 - Área da Fundação de Barragem de Terra

3.1.1 - Fundação em Rocha

- Os tratamentos das fundações nesta área têm seguintes finalidades:

- Regularização da superfície de fundação, a fim de evitar problemas de recalques diferenciais, concentração de tensões etc., diminuindo-se, assim, os riscos de trincas no maciço de terra.

- Proteção do maciço de terra contra eventuais erosões, devidas a um mal contato com a fundação, a presença de descontinuidades abertas etc.

Os recalques diferenciais e concentração de tensões poderão ser evitados mediante retaludamentos, escavações de regularização, preenchimento de depressões com concreto etc. e pela remoção de camadas de solo fofo ou mole.

Na área de fundação da barragem, incluindo o “cut-off”, deverão ser executados os seguintes serviços:

- Remoção de todo o material solto existente na superfície escavada, tais como blocos soltos, solos incoerentes, fragmentos de rocha, poeira etc.

- Preenchimento, com argamassa, das fendas e vazios existentes entre blocos.

- Preeenchimento das cavidades com argamassa ou concreto e regularização dos taludes íngremes com escavações ou concreto.

- Na faixa de lançamento do filtro horizontal, o preenchimento de fendas e vazios que ocorram entre blocos poderá ser feito mediante aplicação de materiais granulares, pedrisco ou areia, principalmente este último, pela facilidade de preencher aberturas estreitas, podendo, a critério da CODEVASF, fazer-se tais preenchimentos com auxílio de água.

- Para um bom desenvolvimento dos serviços de tratamento superficial é necessária um eficiente drenagem das infiltrações e nascentes na área de fundação, bombeando a água para fora da área de lançamento do aterro.

- Caso ocorram cavidades ou fraturas abertas no talude do “cut-off”, poderá ser necessária a execução de transições do tipo filtro invertido entre o aterro compactado e o talude de jusante do “cut-off”, conforme indicado nos Desenhos de Projeto.

- Para as superfícies rochosas de fundação muito irregulares e/ou muito fraturadas, poderá ser necessária, a critério da CODEVASF, a execução  de uma cobertura de concreto.

- Todas as saliências ingremes do maciço rochoso exposto, com altura superior a 1 metro, deverão ser abrandadas para taludes1V:1H, através de fogachos, rompedores ou concreto de regularização.

- As fendas, cavidades e depressões estreitas deverão ser cuidadosamente lavadas com jato de ar e água, removendo-se eventuais materiais de preenchimento. Após a lavagem, deverão ser preenchidas com concreto ou argamassa.

3.1.2 - Fundação não Rochosa

A área de fundação em solo será limpa e escarificada até uma profundidade de 30 cm; em seguida, será lançada uma camada de quinze (15) centímetros de material de aterro solto e essa camada será compactada de maneira que a densidade seca seja noventa e oito por cento (98%) da densidade seca máxima do Proctor Normal, ou como determinado pela CODEVASF.

No caso de solos com baixa  resistência, antes da escarificação deverá ser feita uma compactação, conforme definido em projeto

3.2 - Área das Fundações das Estruturas de Concreto

O Preparo das fundações nestas áreas visa a obtenção de superfícies rochosas compatíveis com os esforços a que será submetido o conjunto estrutura X fundação.

3.2.1 - Preparo das Fundações

- Após a escavação da área de fundação, deverão ser removidos por alavancas todos os blocos pendentes e/ou instáveis das paredes laterais de escavação;

- Em seguida será, removido, através de equipamentos mecânicos, todo o material solto sobre a fundação onde será lançado o concreto;

- Após a remoção de material mais grosso, a fundação deverá ser submetida a monitoragem ( jato de água com pressão adequada) até expor a superfície rochosa;

- Após a monitoragem, deverá ser efetuado o nivelamento topográfico, para se verificar a ocorrência de “underbreak”, providenciando-se as remoções necessárias, até atingir a cota de projeto;

- Atingidas as cotas de projeto, dever ser efetuada a limpeza fina manual (pás, picaretas, carrinhos de mão etc.) e a utilização de espingarda de ar e água sob pressão. Essa operação inclui a catação de pequenos blocos, limpeza  de cavidades com material solto, removendo-se  inclusive os blocos parcialmente soltos  e eliminando-se a água empoçada na cavidades através de “chupões”;

- Após a limpeza fina, a CODEVASF deverá indicar, no campo, os tratamentos necessários, os quais são descritos no item 3.2.2 deste CADERNO DE ENCARGOS;

- Em seguida aos tratamentos superficiais, deverá ser executada a limpeza final, deixando-se a superfície rochosa da fundação totalmente isenta de material solto e detritos remanescentes dos tratamentos;

- Esta operação poderá incluir nova limpeza manual;

- Após a limpeza final, deve-se efetuar o nivelamento topográfico que indicará a superfície final de fundação, necessária aos serviços de medição e pagamento. Esta operação deve ser acompanhada do mapeamento geológico-geotécnico - ”as built” - das fundações;

- A concretagem deve ser efetuada logo após a liberação da fundação, antes que sejam modificadas as condições apresentadas pela superfície rochosa e após liberação da CODEVASF.

3.2.2 - Tratamento das Fundações

- Remoção de blocos parcialmente soltos ou descolados de sua posição inicial, através de alavancas;

- Remoção com marretas e rompedores de taludes negativos que impossibilitem o perfeito preenchimento com concreto;

Para determinadas condições, poderá ser preferível a execução de injeções de calda de cimento, para o perfeito preenchimento de vazios remanescentes da concretagem de regularização;

- Identificação de todos os furos de sondagens não obturados e mesmo furos de desmonte abaixo da superfície de fundação. Os furos identificados deverão ser limpos com jatos de ar e água e preenchidos com argamassa ou calda de cimento, a critério da CODEVASF;

- Preenchimento, com concreto de regularização, de todas as cavidades que ocorram na fundação;

- Descontinuidades abertas na superfície de fundação deverão ser submetidas à limpeza cuidadosa com jatos de ar e água, eventualmente com uso de estiletes, para remoção do material de preenchimento.

- Após a limpeza, essas descontinuidades deverão ser preenchidas com calda de relação água:cimento 0,7:1, em peso. Caso não se consiga um bom preenchimento, devido à geometria da descontinuidade ou à sua abertura, deverão ser programadas injeções de calda de cimento, a critério da CODEVASF;

- Todas as surgências de água na superfície da fundação deverão ser isoladas, conduzindo-se as águas para fora da área de lançamento de concreto. Dependendo das características do local, as surgências poderão ser isoladas por meio de tubos verticais, os quais deverão ser injetados com caldas de cimento, após a concretagem das primeiras camadas;

- Imediatamente antes do lançamento da primeira camada de concreto, a superfície rochosa deverá se jateada com ar comprimido e submetida ao umedecimento, de modo que não seja absorvida a água do concreto a ser lançado;

- Na hora do lançamento de concreto , a superfície rochosa deverá estar isenta de poças d’água, lama, detritos, manchas de óleo etc.;

4  -  MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DAS FUNDAÇÕES

a)  Após a escavação e limpeza final  das fundações, deverá ser efetuado pela Empreiteira um cuidadoso mapeamento geológico-geotécnico de toda a superfície exposta , onde deverá constar:

- litologia;

- caracterização geológico-geotécnica das camadas;

- caracterização geomecânica das descontinuidades (falhas, acamamentos, contatos, fraturas etc.) com as respectivas direções, mergulhos e tipos de preenchimento;

- aspecto final da superfície escavada, lisa, rugosa, ondulada etc.;

- zonas abaladas pelos fogos;

- método de escavação utilizado e locais de surgência d’água, zonas saturadas etc.;

- tipos de tratamentos executados (inclusive injeções rasas);

- O mapeamento deverá ser feito com escala adequada em função da área da fundação. Nas áreas de fundação para concretagem, a escala deverá ser 1:200.

- Além do mapeamento deverá ser efetuada a classificação geomecânica do maciço rochoso, conforme Tabela 1, anexa.

- Todos os trabalhos deverão ser devidamente amarrados e cotados, para fácil identificação dos locais mapeados.

- Após a conclusão dos mapeamentos, deverá ser elaborado relatório contendo texto descritivo de todos os serviços executados e desenhos do mapeamento geológico-geotécnico-”as built”- das fundações.

TABELA 1

|  | CARACTERÍSTICAS |  |
| --- | --- | --- |
| CLASSE DE MACIÇO | GRAU DE COERÊNCIA | ESPAÇAMENTO ENTRE AS FRATURAS (e) |
| I | C1-C2 | > 2m |
| II | C1-C2 | 0,5 m < e £ 2 m |
| III | C1-C2 | 0,1 m < e £ 0,5 m |
| IV | C1-C2 | e £ 0,1 m |
| V | C3-C4 | e £ 0,1 m |

Grau de Coerência

C1 - Rocha Coerente  - Quebra com dificuldade ao golpe de martelo, formando fragmentos de borda cortante.

C2 - Medianamente Coerente - Quebra com certa facilidade ao golpe do martelo, formando fragmento com bordas que podem ser quebradas pela pressão dos dedos.

C3 - Pouco Coerente - Esfarela ao golpe do martelo, podendo ser quebrada com a mão.

C4 - Incoerente - Desagrega e esfarela com a mão, rocha friável.

5 - TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO DA BARRAGEM ATRAVÉS DE INJEÇÕES DE  CIMENTO.

5.1 - Generalidades

Nesta subseção serão fornecidas as normas e diretrizes gerais para execução do tratamento de subsuperfície através de injeções de calda de cimento.

5.2 - Disposição Gerais

O tratamento de subsuperfície constará de injeções exploratórias, injeções de consolidação e cortina de vedação, cujas finalidades são:

-  Injeções Exploratórias

Obtenção de dados quanto às características de permeabilidade e injetabilidade da fundação, a partir dos quais será estabelecida a necessidade ou não de cortina de vedação completa ao longo de uma mais linhas de injeção.

- Cortina de Vedação.

Obstrução dos caminhos preferenciais de percolação para reduzir e regularizar as vazões de infiltração pela fundação visando a eliminar eventuais riscos de erosões  internas, devido à ocorrência de fluxos concentrados e tentando homogeneizar as fundações quanto à percolação.

-  Injeções Rasas

Melhorar as características geomecânicas da rocha e interceptar caminhos preferenciais de percolação em zonas abaladas pelos fogos de desmonte e zonas fraturadas na parte superior da fundação.

A disposição e o espaçamento das injeções constam nos Desenhos de Projeto.

As normas e diretrizes gerais aqui estabelecidas poderão sofrer alterações durante o transcorrer dos trabalhos, mediante a análise dos resultados obtidos.

É indispensável que a Empreiteira esteja suficientemente equipada desde o início dos trabalhos, para que seja atendido o cronograma estabelecido.

As injeções exploratórias serão executadas ao longo de uma linha paralela ao eixo da barragem, de modo a que venham  fazer parte da cortina de vedação, caso isto se mostre necessário.

A cortina de vedação será basicamente um complemento das injeções exploratórias e poderá ser constituída por 3 ou  mais linhas de injeção, conforme indicado nos Desenhos de Projeto.

As injeções rasas deverão ser executadas após as escavações, caso o maciço rochoso indique  tal necessidade. A locação dessas eventuais injeções será definida pela CODEVASF com base no mapeamento geológico de superfície.

5.3 - Execução das Injeções

5.3.1 - Injeções Exploratórias e Cortina de Injeções

São consideradas injeções exploratórias aquelas espaçadas de 24 em 24 metros, na linha de montante, conforme Desenhos de Projeto. Para efeito de classificação, as injeções espaçadas de 24 em 24 metros, intercaladas às exploratórias, serão consideradas primárias, e aquelas situadas entre as primárias e exploratórias, espaçadas de 12 em 12 metros, serão consideradas secundárias.

Dependendo do resultado das injeções exploratórias, primárias e secundárias poderão ser necessárias injeções terciárias, espaçadas de 6 em 6 metros, que complementarão a linha de montante.

Além da linha de montante, poderão ser necessárias mais linhas de injeção (Jusante e Central), que complementarão a cortina de injeções, conforme indicado nos Desenhos de Projeto.

a)	Furos a Injetar

As profundidades dos furos a serem injetados e a necessidades de perfuração de furos complementares em cada linha, bem como os critérios de absorção de calda serão definidos em projeto, obedecendo ao descrito anteriormente.

b)	Seqüência de Furação e Injeção

As injeções deverão ser executadas na seguinte ordem: furos exploratórios - primários - secundários - terciários - linha jusante - concluindo-se a cortina com a linha central.

A critério da CODEVASF, para evitar muita mobilização do equipamento de perfuração e de injeção, os serviços podem avançar em frentes de aproximadamente 100 metros, com a cortina concluída, desde que obedecidos os seguintes requisitos:

- perfurar e injetar segundo a ordem estabelecida no início deste item;

- somente executar furo de uma determinada ordem, decorrido um tempo mínimo de 2 horas, após a pega da calda das injeções adjacentes;

- durante a operação de injeção em um furo, não poderá haver outro aberto ou em execução numa distância mínima de 12 metros.

c)	Método de Perfuração e Diâmetro dos Furos

Os furos  deverão  ser  executados com equipamento a percussão, rotopercussão ou, ainda, rotação com ou sem recuperação, conforme ditado pelas condições locais, a critério da CODEVASF. O diâmetro mínimo dos furos será de 2 1/2”.

d)	Ensaios de Perda D’água

Em todos os furos exploratórios e primários deverão ser executados ensaios de perda de água sob pressão, com pelo menos um estágio de pressão por trecho. A pressão a ser aplicada deverá obedecer ao projeto.

Os ensaios de perda d’água deverão ser executados nos mesmos trechos de injeção, visando a correlacionar a perda d’água especificada com a absorção

de calda de cimento. A critério da CODEVASF, poderão ser executados ensaios de subtrecho, em caso de altas absorções d’água (K>1X10-3 cm/s)

Ensaios de perda d’água também deverão ser executados em caso de furos para injeções na linha central, visando a avaliar a eficiência da cortina. Para execução destes ensaios, deverão ser adotados os mesmos critérios estabelecidos para os ensaios em furos primários e exploratórios.

Além dos ensaios especificados, a critério da CODEVASF outros furos poderão ser ensaiados, em caso de dúvidas quanto a possibilidade de isolar algum trecho com obturadores, definindo-se, assim, se a injeção será descendente. Os trechos d que indicarem perda d’água nula poderão ser injetados globalmente, a critério da CODEVASF.

e)	Lavagem dos Furos

Imediatamente antes da injeção, o furo deverá ser lavado com jatos de ar e de água limpa até que a água de lavagem saia isenta de impurezas perceptíveis por meios visuais ou táteis.

Caso a injeção do furo não seja efetuada logo após a lavagem, o furo deverá ser protegido de maneira a não permitir a entrada de sujeira e ser relavado pouco antes da injeção.

Furos obstruídos, onde não for conseguida uma boa limpeza, devarão ser obturados globalmente, executando-se perfuração e injeção de outro furo ao lado.

f) Métodos de Injeção

Em princípio, os furos deverão ser injetados de maneira ascedente, em trechos da ordem de 3 a 4 metros de comprimento, utilizando-se obturador (es) de borracha.

Caso se mostre inviável a obturação, devido às características da rocha (fraturada, alterada, etc,), a injeção deverá ser descendente, em trechos também da ordem d e3 a 4 metros, reperfurando-se os trechos injetados após a cura, os quais estarão aptos para fixar o obturador.

Os ensaios de perda d’água durante a perfuração poderão indicar o método de injeção a ser adotado (ascendente ou descendente), ficando, assim, a critério da CODEVASF, a execução desses ensaios onde se fizer necessário, além daqueles já especificados no item d.

Para alguns furos, poderá haver necessidade de injeções descendentes nos trechos superiores, onde a rocha venha a apresentar-se mais fraturada.

O circuito de injeção será do tipo fechado, isto é, provido de tubulação de retorno. Assim sendo a pressão da injeção será fixada pela abertura do registro situado no circuito principal.

g)	Equipamento para Perfuração e Injeções

Os equipamentos para pefuração e injeção, com os devidos acessórios, serão do tipo convencional, devendo apresentar-se em boas condições de funcionamento, de maneira a não atrasar o andamento dos serviços.

Em princípio, todas as perfurações para injeção deverão ser executadas com equipamento a percussão ou rotopercussão. A critério da CODEVASF, quando as condições locais exigirem, poderão ser utilizados equipamentos rotativos, com ou sem recuperação das amostras.

Os furos de controle da cortina de injeção deverão ser executados com sonda rotativa, com barrilete duplo-livre, coroa de diamante de diâmetro N, com recuperação de testemunhos.

Os equipamentos para preparação e injeção da calda ou argamassa deverão ser mantidos em boas condições de funcionamento, podendo ser rejeitados pela CODEVASF, caso não atendam aos requisitos para o bom desempenho dos serviços. Qualquer furo de injeção desperdiçado ou danificado em decorrência de deficiência do equipamento ou falta de material deverá ser refeito sem ônus para CODEVASF.

As unidades injetoras deverão ter capacidade para injetar vazões superiores da 140 l/min com pressão de 14Kg/cm², de calda 0,7:1, em peso. Cada unidade injetora constará, no mínimo, dos seguintes equipamentos:

- Bombas do tipo Moyno ou similar, de avanço com rosca, com capacidade de conservar a pressão de descarga uniforme e operar até com pressão de 21 Kg/cm²;

- Misturador mecânico de alta velocidade (~1.800 RPM);

- Misturador mecânico de baixa rotação (100 a 300 RPM) graduado e equipado com peneiras;

- Equipamento (tanque) para suprimento de água ;

- Hidrômetros de precisão, graduados em litro e fração de litro, devidamente aferidos;

- Manômetros graduados de alta precisão para aferição dos demais manômetros antes do início de cada operação de injeção;

- Válvulas, manômetros, mangueiras de pressão linhas de alimentação, obturadores, telas vibratórias  e ferramentas comuns, em quantidade e qualidade compatíveis com as exigências de fornecimento  contínuo de calda e argamassa de cimento.

h)	Pressão de Injeção

A pressão manométrica máxima de injeção a ser aplicada será P =  c.H, sendo “P” a pressão em Kg/cm² e “H” a profundidade em metros, contada da boca do furo até o trecho médio a ser injetado, e “c” coeficiente a ser definido em projeto. Após os primeiros resultados, será estudada a conveniência ou não de se alterar a pressão de injeção.

No trecho superior (mais próximo à superfície) a pressão manométrica de injeção não deverá ser superior a 0,5 Kg/cm2 . Caso sejam executadas injeções em locais com preenchimento de concreto, no trecho que engloba o contato concreto x fundação, a injeção será por gravidade.

A pressão máxima de injeção não deverá ser imposta de vez, mas, sim, atingida através de aumentos graduais, cada um com alguns minutos de duração.

Qualquer trecho será considerado injetado quando a pressão manomátrica atingir a máxima especificada e não for notada vazão de calda. Uma vez encerrada a injeção de um trecho, a pressão não deverá ser retirada de imediato, para evitar o retorno da calda, devendo ser aguardados alguns minutos durante os quais ocorre o alívio natural da pressão.

i)	Composição da Calda

A calda a ser injetada constará basicamente de água e cimento, eventualmente de bentonita, pozolana e areia.

O cimento a ser utilizado deverá ser o Portland comum ou mais fino, contendo menos que 5% dos grãos retidos na peneira nº 200.

Dependendo do resultado dos primeiros furos injetados, será decidido sobre a necessidade ou não de se utilizar até 2% (em peso) de bentonita. Caso seja liberada a utilização de bentonita a mesma deverá ser hidratada previamente.

Caso seja desejável (economicamente), poderá ser testada a utilização de até 15%, em peso dos sólidos, de pozolana, após ensaiada em laboratório as características da calda.

Em princípio, serão utilizados fundamentalmente relações água: sólidos 0,7: 1 e 0,5 : 1, em peso. Após os primeiros resultados, será estudada a conveniência da alteração dos traços ou mesmo dos materiais a injetar.

j)	Critérios de Recusa da Calda

Salvo o especificado em contrário no projeto, as estimativas de recusa da calda serão as abaixo indicadas.

A injeção de cada trecho será iniciada com calda de relação água: sólidos de 0,7: 1 até uma absorção máxima de 300 Kg de sólidos/metro. Se mesmo após a injeção de 300 Kg de sólidos/metro (calda 0,7 : 1) não houver indícios de redução da absorção no trecho, a injeção deverá ser paralisada até o tempo de pega, após o que a mesma será retomada com calda de relação água: sólidos de 0,5: 1.

A calda 0,5: 1 será utilizada até a obturação do trecho, com paralisações até o tempo de pega a cada 200 Kg de sólidos/metro injetados.

A critério da CODEVASF, após a absorção total de 700 Kg de sólidos/metro poderá ser adicionada areia no cimento (relação  areia: cimento de 1:1) injetando-se até a obturação do trecho com paralisações até a pega a cada 200 Kg de sólidos/metro injetados

Qualquer trecho será considerado injetado quando a pressão manométrica atingir o valor máximo especificado e não for notada vazão de calda.

5.3.2 - Injeções Rasas

Eventualmente, poderão ser necessárias injeções rasas em algumas áreas da fundação, onde o maciço rochoso apresentar-se fraturado (fraturas naturais abertas e zonas abaladas pelos fogos de desmonte). Os locais onde deverão ser executadas as eventuais injeções rasas serão indicados pela CODEVASF após o mapeamento geológico-geotécnico detalhado da superfície final da fundação.

a)	Locais de Injeções Rasas

Em princípio, onde deverão ser executadas injeções rasas nas áreas onde ocorram feições (descontinuidades, falhas, fraturas, acamamentos, contatos etc.) que possam facilitar a percolação d’água ou onde as injeções possam melhorar as características geomecânicas do maciço rochoso de fundação.

Em áreas da superfície onde as feições possam estar mascaradas (pouco evidenciadas), a CODEVASF deverá solicitar a execução de furos exploratórios  para verificar a necessidade ou não de malhas de injeções no local. Nos furos exploratórios deverão ser executados ensaios de perda d’água ou infiltração, a critério da CODEVASF.

O espaçamento entre as injeções rasas será função das características das descontinuidades, ficando a critério da CODEVASF. Em princípio, deverão se injetados todas as descontinuidades de grande desenvolvimento montante-jusante, com abertura por onde possa ser carreada argila.

b)	Método de Perfuração e Profundidade

Os furos deverão ser executados com equipamentos rotopercussivos ou a critério da CODEVASF, com diâmetro mínimo de 2 1/2”.

A profundidade dos furos deverá ser da ordem de 5 metros ou a critério da CODEVASF.

A inclinação dos furos fica a critério da CODEVASF, devendo, sempre que possível, ser perpendicular ao plano das descontinuidades.

c)	Métodos de Injeção e  Pressão

Os furos com até 5 metros de profundidade deverão ser injetados em trecho único, com obturador fixado na rocha , próximo à superfície, aplicando-se uma pressão manométrica de 0,5 Kg/cm².

Os furos com profundidade superior a 5 metros deverão ser executados conforme disposto no item 5.3.1.f.

O acréscimo de pressão manométrica para essas injeções por metro de profundidade, contado da boca do furo até o trecho médio a ser injetado, está indicado em projeto.

d)	Composição da calda e critérios de recusa

A composição da calda e os critérios de recusa serão conforme os itens 5.3.1.i    e   5.3.1.j.

5.4 - Furos de Controle

Para verificação do comportamento e eficiência das injeções, deverão ser executados furos de controle após a execução das injeções especificadas no item 5.3. Os furos deverão ser executados pelo método rotativo, com recuperação de testemunhos, efetuado-se ensaios de perda d’água sob pressão (5 estágios), de acordo com as normas estabelecidas para sondagens rotativas da ABGE (Diretrizes para Execução de Sondagens).

A locação dos furos de controle será estabelecida pela CODEVASF, após análise do resultado das injeções. Em princípio, esses furos deverão ser executados em locais que acusaram as maiores absorções de calda de cimento e/ou locais onde foram medidas as maiores perdas d’água nos ensaios.

A profundidade dos furos de controle deverá ser de pelo menos 5 metros abaixo dos trechos que indicaram absorções de calda e/ou perdas d’água elevadas.

O numero de furos de controle será função do resultado da injeções.

Os furos de controle deverão ser injetados com os mesmos critérios estabelecidos para as injeções ( item 5.3).

5.5 - Apresentação dos Resultados

Para cada furo deverá ser redigido um boletim de injeção onde constarão:

- Número e locação do furo;

- Método de perfuração e diâmetro;

- Profundidade e cota;

- Nível d’água do furo;

- Data de perfuração e injeção;

- Resultado dos ensaios de perda d’água ou infiltração, quando executados;

- Método de injeção e obturação;

- Quantidade real de calda injetada (quilos de cimento por trecho e por metro) e traço da calda utilizada;

- Tempo de duração de cada estágio de injeção;

- Perdas d’água de circulação, artesianismos, desmoronamentos etc.;

- Características da rocha injetada (litologia, alteração etc.);

- Outros dados de interesse para interpretação dos resultados.

Para os furos de controle, além dos dados acima deverão constar nos perfis as descrições convencionais utilizadas para as sondagens rotativas.

5.6 - Observações

A água a ser utilizada para constituição da calda de injeção deverá ser isenta de impurezas, com as mesmas qualidades da água para o concreto estrutural.

Qualquer situação não prevista pelas presentes especificações deverá ser resolvida de comum acordo entre a CODEVASF e a Empreiteira.

Para facilitar a identificação, todos os furos deverão ser numerados, a critério da CODEVASF.

Após a execução das injeções rasas em uma determinada área, somente serão permitidas escavações a fogo à distâncias suficientemente seguras (50m), de maneira a não danificar as áreas já tratadas.

Em locais onde as injeções tenham que ser executadas a partir de concreto de regularização, deverá ser tomado o máximo cuidado com aplicação da pressão de injeção, para evitar deformações. Para esses casos, sempre que for injetado o contato concreto X rocha a pressão será por gravidade ou, no máximo, a simples sensibilidade do manômetro (0,20 Kg/cm²).

Quaisquer casos de dúvidas ou alterações para execução das injeções serão resolvidos de comum acordo entre a CODEVASF e Empreiteira.

Após análise dos primeiros trechos injetados, a CODEVASF poderá determinar a necessidade de modificar alguns dos critérios de injeção acima especificados.

6.  -  MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1 - Generalidades

Esse item regula a medição e pagamento dos serviços, materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades de tratamento, preparo e drenagem das fundações, bem como dos serviços de investigação em geral.

Os concretos, a argamassa, a argamassa projetada e o concreto de enchimento serão pagos separadamente e conforme indicado na NESB-08  -  “CONCRETO PARA  ESTRUTURAS”.

- Os trabalhos que não estiverem previstos na Planilha de Orçamentação de Obras deverão ter a sua forma de remuneração previamente acertada com a CODEVASF.

- Os preços propostos devem cobrir a compensação integral pela execução dos serviços, de acordo com as exigências deste CADERNO DE ENCARGOS e demais documentos de licitação.

6.2 - Preparo e Tratamento das Fundações da Barragem de Terra em Rocha

Os serviços de tratamento de fundações em rocha para maciços de terra serão pagos pelo preço unitário para “Preparo das Fundações de Barragem de Terra” correpondentes da Planilha de Orçamentação de Obras.

Este preço remunera os serviços relacionados com o preparo das superfícies de rocha, resultantes ou não de escavações, que deverão estar em contato com os maciços de terra e/ou enrocamentos, quando necessário.

Incluem-se neste preço, sem se limitar a, os seguintes  serviços:

- remoção do material solto;

- limpeza com jato de ar e água de toda a superfície de fundações;

- correção dos taludes verticais ou negativos e injeção de consolidação a baixa pressão;

- carga e transporte para bota-fora de materiais;

- mapeamento geológico-geotécnico;

- construção, manutenção e remoção de pistas de serviços;

- todos os serviços especificados no item 6.3 da NESB-05 e item 3.1.1 desta NESB.

A unidade de medida é o metro quadrado de área projetada no plano de escavação da superfície rochosa, satisfatoriamente preparada para o contato com os maciços de terra e/ou enrocamentos.

A critério da CODEVASF, eventuais reparos serão pagos ao mesmo preço

As aplicações de concreto projetado ou concreto de regularização serão remuneradas pelos preços aplicáveis na NESB-10

6.3 - Preparo e Tratamento das Fundações não Rochosas

Não haverá pagamento em separado nem se executarão medições relativas a quaisquer serviços de preparo de fundações em materiais que não sejam rochas, conforme descritos no item 3.1.2 desta NESB.

O custo desses serviços, incluindo mapeamento geológico-geotécnico deverão ser incluídos nos preços de Escavação, executada segundo o projeto.

6.4 - Preparo e Tratamento das Fundações em Rocha das Estruturas de Concreto

Os serviços de tratamento de fundações para estruturas serão pagos pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras - Preparo das Fundações em Rocha das Estruturas de Concreto. Este preço remunera os serviços relacionados com o preparo das superfícies de rocha, resultantes ou não de escavações, que deverão estar em contato com as estruturas de concreto.

Incluem-se neste preços, sem se limitar a, os seguintes serviços:

- corte e remoção das irregularidades das superfícies da rocha quanto a alinhamento e taludes ;

- remoção de todo o material solto, decomposto e inadequado;

- remoção de bolsões de areia ou cascalho e de taludes negativos, além de injeção de consolidação a baixa pressão;

- limpeza e lavagem com jato de ar e/ou água de toda a superfície de fundação;

- carga e transporte para bota-fora de materiais provenientes de remoção, limpeza e lavagem;

- mapeamento geológico-geotécnico;

- construção, manutenção e remoção de pistas de serviços;

h. todos os demais serviços relacionados no item 6.2 da NESB-05 e item 3.2.   desta NESB.

A unidade de medida é o metro quadrado de área medida no Plano de Projeto, devidamente tratada para o contato com as estruturas de concreto. A critério da CODEVASF, eventuais repreparos serão pagos ao mesmo preço.

As aplicações de concreto projetado ou concreto de regularização serão remunerados pelos preços aplicáveis na NESB-10.

6.5 - Perfuração à Percussão em Solo

Será feita a medição do comprimento dos furos adequadamente perfurados, de acordo com os diâmetros requeridos. Onde a perfuração se iniciar através de tubos colocados no concreto, o comprimento dos tubos não será medido para efeito de pagamento.

O pagamento será feito pelos preços unitários de Perfuração a Percussão, correspondentes da Planilha de Orçamentação de Obras e representa a compensação integral pelo fornecimento, transporte e deslocamento do equipamento, suas instalações, acessórios, revestimentos, rede de água, perfuração, limpeza dos furos, acondicionamento e transporte das amostras até o local indicado pela CODEVASF, ensaios de penetração SPT, eletricidade, iluminação e tudo o mais relacionado com o item, conforme definido nas normas estabelecidas para sondagens da ABGE (Diretrizes para Execução de Sondagens).

6.6 - Perfuração Rotativa com Recuperação de Amostras em Solo, Rocha, Concreto para Investigações em Geral, Injeção, Drenagem, Protensão ou Ancoragem.

Será feita a medição do comprimento dos furos adequadamente perfurados, de acordo com os diâmetros requeridos. Onde a perfuração se iniciar através de tubos colocados no concreto, o comprimento dos tubos não será medido para efeito de pagamento.

O pagamento será feito pelos preços unitários Perfuração Rotativa da Planilha de Orçamentação de Obras, e representa a compensação integral pelo fornecimento, transporte e deslocamento do equipamento, suas instalações, acessórios, revestimentos, redes de ar e água , perfuração, limpeza dos furos, acondicionamento e transporte das amostras até o local indicado pela CODEVASF, eletricidade, iluminação e tudo o mais relacionado com o item, conforme especificado.

No caso de perfuração para investigações em geral, deverão ser tomados os cuidados necessários e indispensáveis à máxima recuperação dos testemunhos e tudo o mais, conforme definido neste CADERNO DE ENCARGOS.

6.7 - Perfuração Tipo Rotopercussão em Solo, Rocha e Concreto para Injeção, Drenagem, Protensão, Ancoragem etc.

Será feita medição do comprimento dos furos por metros lineares adequadamente perfurados, de acordo com os diâmetros requeridos. Será utilizado equipamento tipo CRAWLAIR ou similar. Onde a perfuração se iniciar através de tubos colocados no concreto, o comprimento dos tubos não será medido para efeito de pagamento.

O pagamento será feito pelos preços unitários Perfuração Tipo Rotopercussão, da Planilha de Orçamentação de Obras, e representa a compensação integral pelo fornecimento, transporte e deslocamento do equipamento, suas instalações, acessórios, revestimentos, redes de ar e água, perfuração, limpeza dos furos, eletricidade, iluminação e tudo o mais relacionado com o serviços.

6.8 - Ensaios de Perda D’água

A medição será feita pelo número de ensaios realizados. Cada ensaio constará de cinco (5) estágios ou a critério da Fiscalização.

O pagamento será feito pelo preço unitário Ensaios de Perda D’água correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras e representa a compensação integral pelo fornecimento, instalação, operação das bombas e acessórios, lavagem dos furos, colocação dos obturadores nas profundidades requeridas, medidores de vazão e tudo o mais necessário para a execução do serviço, conforme especificado neste CADERNO DE ENCARGOS.

6.9 - Injeção de Calda de Cimento

A injeção de calda de cimento será medida pelo número de sacos de cimento de 50 Kg, utilizados na calda efetiva e satisfatoriamente injetada.

O pagamento será feito pelo preço unitário Injeção de Calda de Cimento correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras, e representa a compensação integral pelo fornecimento, instalação, operação das bombas e acessórios, lavagem do furos, colocação de obturadores, medidores de tomada de calda , injeção de calda na composição e pressão especificadas, calafetagem e vedação dos vazamentos e tudo o mais necessário para realização do serviços, conforme especificado neste CADERNO DE ENCARGOS.

6.10 - Injeção de Argamassa

A injeção de argamassa será medida pelo volume em m³ de argamassa adequadamente injetada, e calculado com base no consumo de cimento.

O pagamento será feito pelo preço unitário Injeção de Argamassa da Planilha de Orçamentação de Obras e representa a compensação integral pelo fornecimento, instalação, transporte e manutenção de todos os materiais, equipamentos e acessórios, água limpa, lavagem dos furos, colocação dos obturadores, injeção de argamassa na composição e pressões especificadas, e tudo o mais necessário à adequada execução dos serviços, conforme definido neste CADERNO DE ENCARGOS.

6.11 - Ensaio de Infiltração

O ensaio de infiltração será medido por unidade de ensaio. Cada ensaio terá a duração mínima de 30 minutos. O pagamento será feito pelo preço unitário “Ensaio de Infiltração” correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras e representa a compensação integral pelo fornecimento, instalação, operação e manutenção de todos os materiais, equipamento e acessórios necessários, água limpa, colocação de revestimentos, tambor com registro e escala externa, provetas graduadas e tudo o mais necessário à adequada execução, conforme definido nas normas para sondagens da ABGE (Diretrizes para Execução de Sondagem).