1 - DEFINIÇÕES E EMPREGO

1.1-Aditivos para concretos são substâncias de ação química, física ou físico-química que, adicionadas ao concreto, modificam certas características do produto, tais como, a trabalhabilidade, o endurecimento ou a pega (DIN - 1045).

Os aditivos não tem influência sobre o volume do concreto.

1.2-O emprego dos aditivos obedecerá, rigorosamente, às recomendações do respectivo fabricante.

2-TIPOS

São os seguintes tipos de aditivos:

- PLASTIFICANTES (BV - DIN e PL)

- INCORPORADORES DE AR  (LP - DIN e IA)

- RETARDADORES (VZ - DIN e RD)

- ACELERADORES (BE - DIN e AC)

3 - PLASTIFICANTES (BV - DIN e PL)

3.1-São aditivos destinados a reduzir o consumo de água e aumentar a resistência, possibilitando maior trabalhabilidade ao concreto. Recomendamos para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m³.

4-INCORPORADORES DE AR (LP - DIN e IA)

4.1-São aditivos destinados a substituir os finos no concreto, aumentando, portanto os seus efeitos à medida que o teor de finos decresce. Recomendamos para concretos para teor de cimento inferior a 300 kg/m³. Deverào obedecer as Especificações C - 260, da ASTM e sua utilização autorizada pela CODEVASF.

5 - RETARDADORES (be - DIN e RD)

5.1-São aditivos destinados a retardar o ínicio da pega do concreto, proporcionando melhor qualidade e permitindo o desenvolvimento mais rápido da resistência, além de apresentarem as características dos aditivos plastificantes. Recomendamos para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m³. Deverão obedecer aos requisitos das Especificações C - 494 da ASTM e utilizados somente com a aprovação da CODEVASF.

6 - ACELERADORES (BE - DIN e AC)

6.1-Aditivos que provocam aceleração do enrijecimento e das  resistências iniciais do concreto. Recomendamos para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m³. Deverão obedecer as prescrições das especificações C - 494 da ASTM e utilizados com a aprovação da CODEVASF.