1 - OBJETIVO

Esta norma fixa as condições exigidas na fabricação, dimensionamento, segurança e funcionamento de fechaduras, trincos e fechos.

2 - DEFINIÇÕES

Para efeito desta Norma serão adotadas as definições abaixo:

2.1 - Conjunto Fechadura

Conjunto constituído pela fechadura propriamente dita, pela contratesta e guarnição.

2.2 - Fechadura

Mecanismo através do qual se consegue fechar ou abrir uma porta, sendo acionado por maçanetas, chaves ou tranquetas.

2.3 - Fechadura de Embutir

Tipo de fechadura que deve ser instalada internamente na porta, em encaixe próprio aberto em sua expessura.

Há 3 tipos básicos de fechaduras:

2.3.1 - De Cilindro

Fechadura que apresenta maior segurança. Constituída de sistema de pinos que mantém o cilindro imóvel quando a chave está no lugar. Ao mover-se, o cilindro libera ou movimenta a lingueta. São 3 os tipos de cilindro:

De encaixe, de rosca e monobloco.

2.3.2 - Gorge

Fechadura de segurança intermediária. Fica entre as de cilindro e as normais. Nesse tipo, as chaves têm ranhuras longitudinais que fazem movimentar pinos (gorges) para soltar a lingueta. Logo, para haver movimento, a chave deve coincidir com a forma de entrada da chave e com a disposição dos gorges.

2.3.3 - Normais

Fechaduras de menor segurança. Basta haver coincidência com a entrada da chave e comprimento de placa para que se movimenta a lingueta.

2.4 - Caixa

Peça que encerra o mecanismo da fechadura.

2.5 - Tampa

Peça oposta à caixa, que serve para fechar o mecanismo de fechadura.

2.6 - Testa

Peça solidária à caixa, que serve para fixar a fechadura à porta e para passagem do trinco e da lingueta.

2.6.1 - Falsa Testa

Peça a ser superposta à testa, de opcional do fabricante.

2.7 - Lingueta

Peça do mecanismo da fechadura, reversível à direita e esquerda, cuja função é fechar automaticamente a porta, pois é acionado por mola e para sua retração faz-se necessário acionar a maçaneta.

2.9 - Cubo

Peça do mecanismo da fechadura, que recebe a ação da maçaneta, transmitindo-a ao trinco.

2.10 - Contratesta

Peça que se coloca no batente, portal ou outra folha da porta, com o objetivo de alojar a lingueta e trinco quando a porta estiver fechada.

2.11 - Fecho

Peça do mecanismo usada para manter fechados painéis que podem ser abertos.

2.12 - Guarnição

Peça externa do conjunto fechadura, colocada na folha da porta, sendo composta de maçanetas e espelhos ou maçanetas com rosetas e entradas.

2.13 - Maçanetas

Peça que transmite o esforço externo para acionar o trinco, através do cubo, servindo também para puxar ou empurrar a porta.

2.14 - Espelho

Peça que possui as aberturas para as chaves e maçanetas dando melhor acabamento ao conjunto montado na porta.

2.15 - Roseta

Peça que possui o alojamento das maçanetas, dando melhor acabamento e segurança ao conjunto montada na porta.

2.16 - Entrada

Peça que possui abertura para chave, dando melhor acabamento e segurança ao conjunto montado na porta.

2.17 - Chave

Peça que ao ser introduzida na fechadura, possibilita a movimentação da lingueta, travando ou liberando a porta.

2.18 - Cubinho

Peça do mecanismo da fechadura que, recebendo a ação da tranqueta, transmite o movimento desta à lingueta, travando ou liberando a porta.

2.19 - Tranqueta

Peça acoplada à entrada ou espelho interno que, ao girar, movimenta a lingueta, travando ou abrindo a porta.

2.20 - Cremona ou Cremone

Peça do mecanismo destinada abrir ou fechar portas ou janelas, composta de duas hastes que se movem para cima e para baixo por meio de uma cremalheira acionada por maçaneta.