ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÓDULOS SANITÁRIOS

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Locação da obra.

Etapa inicial dos serviços que consiste, através das medidas constantes nas peças gráficas e seus anexos, na locação do empreendimento, ficando sob inteira responsabilidade da empresa executora qualquer desvio ou erro cometido durante sua execução e deve ser conforme projeto básico.

Objetivo

O objetivo desta etapa permite delimitar o local de execução dos serviços assim como, aplicar as medidas constantes no projeto (peças gráficas) de execução.

Generalidades

Os serviços de locação constituem o conjunto de atividades necessárias para inicio das obras de urbanização, paisagismo e edificações.

São Considerados serviços preliminares ou inicias:

Mobilização, placa da obra, sondagem, Instalação de canteiro, demolições, limpeza do terreno, ligações provisórias, tapumes e alojamentos e escavações dentre outros. O Levantamento de Primitivo (situação atual do terreno) consiste no levantamento do perímetro da área e execução de gabaritos com auxilio de aparelhos topográficos, se for o caso.

  - Materiais/equipamentos

Os materiais e equipamentos utilizados nesta etapa são: madeiras diversas, estação total, nível, trena de aço e fio de prumo.

  - Execução

Após o preparo do terreno e liberação por parte da fiscalização e remoção de todos os detritos para um local que não comprometa a segurança da obra, procede-se o levantamento do primitivo e a locação dos gabaritos do empreendimento.

- INFRAESTRUTURA

  - Escavações manuais.

Serão executadas cavas para a estrutura de fundação e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno, sempre em observância as cotas presentes nas peças gráficas.

  - Reaterro e apiloamento.

Os serviços de reaterro de cavas de fundações, fossa séptica e sumidouro serão executados com o próprio material escavado ou do próprio terreno, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, umedecidas uniformemente e apiloados manualmente com sepo, de modo a não ficarem com vazios, fendas, trincas ou desníveis.

  - Alvenaria de pedra p/ fundações

A execução das fundações deverá ser em alvenarias de pedras argamassada com 10 cm acima do terreno natural caso este seja plano, e se não, nivelada com o próprio, pelo lado mais baixo, dimensões 40 x 30 cm.

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da empresa contratada, pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

O rejuntamento das pedras da fundação será feito com argamassa, traço 1:4 (cimento e areia).

- VEDAÇÃO

  - Alvenaria de em blocos cerâmicos 6 furos

    - As alvenarias serão levantadas com tijolos de 6 furos. As fiadas serão perfeitamente niveladas e alinhadas e as juntas horizontais terão a espessura mínima de 20 mm. Os blocos serão de boa qualidade para resistir a esforços necessários, sujeito a aceitação pela fiscalização.

  - Vergas de Concreto

    - As vergas de concreto armado sobre os vãos de porta e janela de combogó terão dimensões (Largura do vão +0,20) x 0,10 x 0,10 m, onde os ferros serão armados em estribos triangulares.

  - Combogó de Cimento

    - Será pré-moldado em concreto do tipo escama nas dimensões de 60 x 30 cm, no banheiro e cozinha;

- COBERTURA E PROTEÇÕES

  - Objetivo

    - O objetivo deste item é estabelecer os requisitos mínimos a serem observados na execução de coberturas compreendendo o fornecimento e a aplicação de materiais, bem como todos os serviços necessários à perfeita execução dos trabalhos.

  - Normas

    - NBR-6123 Forças devidas ao vento em edificações – Procedimento;

    - NBR-7190 Cálculo e execução de estruturas de madeira – Procedimento;

    - NBR-9601 Telhas cerâmicas de capa e canal - Especificação.

  - Definição

    - Entendem-se como cobertura as estruturas de sustentação e as telhas destinadas a proteger as instalações das intempéries.

    - Estrutura em madeira de lei serrada ou maçaranduba nas seguintes dimensões:

      - Linha 8 x 12 cm

      - Caibro 7,5 x 7,5 cm

      - Ripas 4 x 1,5 cm

    - Será em telha de cerâmica, tipo Laminado de boa qualidade, deverá ser feito emboço na cumeeira.

  - Procedimentos gerais

    - As coberturas deverão ser executadas conforme os detalhes dos desenhos de Projeto liberados para execução.

    - Caso os desenhos omitam algum detalhe, a CONTRATADA deverá elaborar o desenho correspondente e submetê-lo à aprovação pela CONTRATANTE.

    - No cômputo das cargas permanentes devem-se considerar o peso próprio da estrutura, o peso próprio do telhado e todas as demais sobrecargas fixas, tais como as provenientes de forros e de caixa d'água.

    - Deverá também ser levada em consideração a velocidade dos ventos dominantes para dimensionamento e sentido de montagem das telhas.

    - Numa mesma cobertura e fechamento não será permitida a utilização de telhas, peças de arremate, calefação ou acabamentos provenientes de mais de um fabricante.

  - Telha cerâmica e madeiramento

    - Telha cerâmica

      - Para a execução de coberturas de telhas cerâmicas tipo capa e canal serão observados um caimento mínimo de 25%.

      - O telhado terá fiadas horizontais paralelas aos beirais, iniciando-se a colocação das telhas de jusante para montante e com recobrimento a sotavento dos ventos das chuvas predominantes.

      - O encaixe das telhas será de modo perfeito, a fim de evitar possíveis infiltrações e escorregamentos, obedecendo, para cada tipo de cobertura, as prescrições próprias.

      - As cumeeiras serão embocadas, com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

  - Madeiramento

    - A madeira para execução do madeiramento devera ser de madeira de lei executada de modo a permitir o caimento mínimo de 25%.

  - Entrega da cobertura

    - Concluída a cobertura, deverá ser feita uma vistoria minuciosa pelas partes inferior e superior, verificando a existência de frestas, trincas, folgas na fixação, etc. Em caso afirmativo, a CONTRATADA deverá executar os reparos imediatamente.

    - Posteriormente, sempre após a ocorrência de chuvas, CONTRATADA e CONTRATANTE deverão vistoriar a cobertura e a superfície logo abaixo, para verificar a existência de pontos de infiltração de água. Caso existam, a CONTRATADA deverá providenciar a correção imediatamente. Este procedimento deverá ser implementado até a entrega da obra, tendo em vista a possibilidade de danificação da cobertura, trinca de telhas devido ao manuseio, trânsito sobre as mesmas, ou qualquer outro procedimento inadequado.

  - Pagamento

    - Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

- ESQUADRIAS

  - Teremos portas de pvc sanfonada, cor branca ou cinza, padrão popular na dimensão 0,60 x 2,10 e combogós de cimento de 0,60 x 0,30m.

- REVESTIMENTOS

  - Chapisco - Nas paredes internas e externas, assim como superfícies lisas de concreto, tais como: vergas e outros elementos da estrutura ou complementares da mesma, inclusive fundos de vigas, serão chapiscados com traço 1:3 (cimento e areia).

  - Massa Única - Serão regularizados a régua e desempoladeira, deverão apresentar aspecto uniforme perfeitamente plano, com espessura de 20 mm e traço 1:2:8 (cimento: areia: arenoso) e executado em todas as paredes seja interna ou externa.

  - Barra Lisa de Cimento (cimento queimado): Revestimento a ser executado com argamassa de cimento, na proporção de 1:3, tendo o cuidado do uso de areia fina peneirada (peneira de fubá). A aplicação deve ser feita sobre a massa única do item acima, onde coloca-se a massa na desempenadeira de madeira e comprime-se de baixo para cima de maneira que se obtenha uma espessura mínima de 2 a 3mm. Em seguida, com movimento circular com a desempenadeira procura-se desbastar a espessura e ao mesmo tempo uniformizar o painel de maneira a se obter uma espessura final de 5 mm, lança-se o pó de cimento e em seguida com a broxa esborrifa-se água e com a desempenadeira de aço, alisa-se o pó de cimento incrustado na argamassa, caracterizando a chamada queima do cimento.

- PAVIMENTAÇÃO

  - Será feito para base do piso um concreto simples (lastro de concreto não estrutural) com espessura de 5 cm, com nivelamento, como laje de impermeabilização, sendo seu revestimento com cimentado liso de espessura 3 cm.

- PINTURA

  - Objetivo

    - O objetivo deste documento é estabelecer os requisitos mínimos a serem observados na execução de pinturas, compreendendo o fornecimento e a aplicação de materiais, bem como todos os serviços necessários à perfeita execução dos trabalhos.

  - Normas

    - Juntamente com este item, devem ser obedecidas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, mas principalmente as seguintes, em suas edições mais recentes:

    - NBR-5987 - Tintas – Preparo para utilização na pintura de estruturas, instalações e equipamentos industriais;

    - NBR-6301 - Inspeção de tintas, vernizes, lacas e produtos afins;

    - NBR-6312 - Inspeção visual de embalagens contendo tintas, vernizes e produtos afins.

  - Definição

    - Entende-se como pintura a aplicação de materiais líquidos de composição química adequada sobre as superfícies, formando após a secagem uma película aderente, para proteção e com efeito estético.

  - Procedimentos gerais

    - As superfícies serão cuidadosamente limpas, isentas de sobra de materiais, rebarbas, enxutas, etc.

    - Todos os materiais, antes da utilização, devem estar em suas embalagens originais de fábrica, invioladas.

    - Mantas de proteção, suficientemente limpas, deverão ser usadas para proteger todos os pisos, materiais, instalações e equipamentos etc., contra danos e manchas causadas pelos trabalhos de preparo e pintura. Havendo respingos ou manchas, devem ser limpos com a tinta ainda fresca, utilizando-se solvente apropriado.

    - A proteção de superfície metálica, ferragens e vidros devem ser feitas por meio de recobrimento das superfícies sujeitas os respingos ou manchas, utilizando-se fita crepe ou gomada e plásticos.

    - Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser cuidadosamente lixadas, limpas e isentas de poeira. Caso apresentem vestígios de óleo, gordura ou graxa, estes deverão ser removidos com aguarrás.

    - Nos locais onde estiverem sendo executados os serviços de pintura, devem ser tomadas precauções especiais no sentido de se evitar levantamento de pó, até a secagem completa das tintas.

    - As superfícies a pintar devem estar perfeitamente secas.

    - A aderência da tinta depende da rugosidade da superfície, portanto, sempre antes da aplicação de qualquer demão de tinta as superfícies deverão ser convenientemente lixadas, com lixas apropriadas.

    - A limpeza também é outro fator que influencia a aderência, portanto, sempre após o lixamento e antes da aplicação de qualquer demão de tinta, as superfícies deverão ser convenientemente limpas com escovas e panos secos.

    - Cada demão de tinta só poderá ser aplicada, quando a demão precedente, ou massa de regularização, estiver perfeitamente seca, lixada e limpa. O intervalo entre as demãos de tinta deverá estar rigorosamente de acordo com as especificações do fabricante.

    - Na aplicação das tintas, deve-se ter o cuidado de espalhar uma camada uniforme - tomando-se o cuidado de não cobrir camadas em processo de secagem - sem respingos, marcas de pincéis, brochas e rolos.

    - Durante a aplicação, as tintas devem ser mantidas homogeneizadas, isto é, devem ser misturadas e mantidas com consistência uniforme.

    - A superfície, depois de pintada, deverá apresentar textura completamente uniforme, com tonalidade e brilho homogêneos.

  - Materiais

    - Os materiais de pintura a serem utilizados, obedecerão aos padrões de qualidade, tipo, cor, marcas ou fabricantes especificados no projeto. Antes de sua aplicação deverá ser obtida liberação prévia para seu uso pela CONTRATADA junto à CONTRATANTE.

    - Antes de comprar as tintas, a CONTRATADA deve verificar os Projetos para se fazer o levantamento das quantidades, tipos e marcas especificadas e prever a época de sua utilização, para não ficarem as tintas e materiais estocados por um longo período, sujeitos ao envelhecimento e conseqüente perda de validade para aplicação.

  - Pintura sobre Alvenaria

    - Trata-se de pintura sobre alvenarias rebocadas, sujeitas ou não à exposição de chuva, sol e água, utilizando tintas à base de pó mineral.

    - Além do item 4 deste documento, procedimentos gerais, deve-se obedecer aos seguintes procedimentos:

    - Verificar eventuais trincas ou imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso específico e lixando as áreas que não se encontrem perfeitamente niveladas;

    - Limpar toda a superfície, removendo a poeira;

    - Aplicar a segunda demão de tinta sempre observando o intervalo entre demãos;

    - Após a secagem da segunda demão, verificar cuidadosamente se a superfície está completamente homogênea; se persistir algum defeito, aplicar a terceira demão.

A tinta a ser utilizada deverá ser a tinta acrílica pva na cor branca ou cinza, duas demãos.

  - Medição

    - Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração os seguintes itens:

    - Para o fornecimento e execução, por metro quadrado.

    - Se a área efetivamente executada ultrapassar a autorização, deve ser medido o previsto. Se houver falta, aceita pela Fiscalização, deve ser medida a área realmente executada.

  - Pagamento

    - Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, transportes, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

  - Pintura de Proteção de Madeiras (Imunização)

    - Trata-se de pintura em madeiras de telhados ou acabamentos, para proteção contra fungos e cupins, utilizando-se imunizante tipo "PENTOX" da MONTANA, ou similar.

    - Alem do item 4 deste documento, procedimentos gerais, deve-se obedecer aos seguintes procedimentos:

    - Após todos os cortes e lixamento, limpar as poeiras e sujeiras;

    - Aplicar uma demão de tinta imunizante, cobrindo todas as superfícies.

- INSTALAÇÕES

  - Instalações Elétricas

    - A instalação elétrica do banheiro será executada rigorosamente de acordo com o respectivo projeto, com as especificações que seguem.

    - A instalação será embutida composta por um ponto de luz;

    - O ponto de luz do teto será rigorosamente centrado;

    - Devem ser levados em considerações todos os materiais para a execução deste serviço mesmo que não estejam relacionados em planilha.

- INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS

  - Reservatório terá capacidade 310 litros de água e o mesmo poderá ser de fibra de vidro, plástico ou pré-moldado de concreto, com tampa.

  - A instalação será de acordo planta em anexo e planilha;

  - O reservatório deverá ser instalado em uma base, com boa altura de coluna d’água de acordo desenho e planilha de serviços.

  - Deverão ser realizados testes hidráulicos em toda instalação, antes mesmos de acabamentos, para evitar vazamentos, como também a mesma não deverá ser instalada, embutida em concreto de piso ou vigas.

  - Devem ser levados em considerações todos os materiais para a execução deste serviço mesmo que não estejam relacionados em planilha.

- FOSSA SUMIDOURO

    - As fossas sépticas e sumidouros serão construídos de acordo com projeto e planilha orçamentária.

    - A tubulação que liga  a  caixa de inspeção (da rede de esgoto da moradia) a fossa séptica deve ter um caimento de 2%, no mínimo, ou seja, 2 cm por metro de tubulação. Para tanto, o topo do buraco da fossa deverá ficar num nível inferior ao da saída da caixa de inspeção.

- LOUÇAS E METAIS

  - Lavatório de louça popular, com altura mínima de 80 cm do piso pronto, da sua borda superior.

  - Vaso sanitário de louça branco, com assento sanitário de PVC e caixa de descarga plástica, de sobrepor, completa. A instalação da caixa de descarga deverá ter altura mínima de acordo com as Normas da ABNT e o vaso Sanitário.