ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.          OBJETIVO

1.1.     A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer normas e critérios para o fornecimento de Equipamentos de irrigação e Caixas d'água, a serem distribuídos a pequenos agricultores familiares nas áreas de jurisdição da CODEVASF/7ªSR.

2.          LOCAL DE ENTREGA

2.1.     Os bens objeto desta licitação referente aos itens 1, 2, 3 e 4, deverão ser entregues ao órgão gerenciador – Codevasf, UASG nº 195012: Na avenida João XXIII, nº 7.600, Bairro Gurupi, CEP nº 64.091-205, Teresina – Piauí, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da emissão da Ordem de Fornecimento.

3.          DESCRIÇÃO GERAL DOS PRODUTOS.

3.1.       ITEM 1 e 2.

Kit de irrigação familiar por gotejamento com capacidade para irrigar áreas de 500 m² composto de:

| 3.1 | Kit de irrigação de 500 m² composto de: | Und | Qtd |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Bobina de Tubo Gotejador, gotejador in-line (interior do tubo) com vazão 1,7 l/h a 7,2 m.c.a , espaçados de 0,30m em 0,30m , com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada, 8,0 mm de diâmetro (mínimo) e máximo de 13 mm | m | 400,00 |
| 3.1.2 | Tubo Polietileno – PE de 20mm de diâmetro e 1,2mm de espessura da parede, 17,5mm de diametro interno, com proteção contra UV, mínimo de 1,8% de negro fumo de dispersão adequada. | m | 70,00 |
| 3.1.3 | Filtro de Tela Plástica - 1", 120 mesh. | und. | 1,00 |
| 3.1.4 | Registro de esfera,PVC, DN 1pol , Roscável. | und. | 1,00 |
| 3.1.5 | Conector dentado macho 8,0mm. | und. | 46,00 |
| 3.1.6 | Te de Red. PVC 1 x ¾ pol. Roscável. | und. | 2,00 |
| 3.1.7 | Niple PVC Roscável, 1". | und. | 3,00 |
| 3.1.8 | Tubo de polietileno DN 16mm, Diâmetro inter. 14,2 mm, 0,9 mm de espessura da parede. | m | 1,00 |
| 3.1.9 | Escova de cerdas plásticas, 40 mm para limpeza interna do filtro de tela. | und. | 1,00 |
| 3.1.10 | Conector para PE, de 20 mm x ¾ pol, rosca macho. | unid. | 2,00 |
| 3.1.11 | Conector dentado de união de 20 mm. | und. | 5,00 |
| 3.1.12 | Cap de PVC Roscavel de 1 pol. | und. | 1,00 |
| 3.1.13 | Mini furador 3,5mm. | und. | 1,00 |
| 3.1.14 | Conector cotovelo dentado de 20x20 mm. | und. | 4,00 |
| 3.1.15 | Fita Veda Rosca 18 mm x 50 m. | und. | 1,00 |
| 3.1.16 | Conector final de linha de 20 mm. | und. | 2,00 |
| 3.1.17 | Adaptador flangeado, PVC, FL 32, marrom | und. | 1,00 |
| 3.1.18 | Planta descritiva da montagem. | und. | 1,00 |

3.3.1.     Montagem do Kit de 500 m².

Será de montagem totalmente superficial, terá duas linhas de distribuição de 20 mm de diâmetro externo, tipo Polietileno com proteção contra raios Ultra Violetas e percentual mínimo de 1,8% de negro fumo com dispersão adequada, as laterais serão de tubo gotejador, diâmetro mínimo de 8,0mm, espaçadas em conformidade com as culturas a serem plantadas, os gotejadores serão internos ao tubo, espaçados de 0,30m entre si, com vazão minima de 1,79 litros /hora a 7,2 m.c.a, funcionando a baixa pressão e serão conectadas aos tubos de 20mm de diâmetro interno e 17,5mm internos, através de conector apropriado de forma a evitar vazamentos em seus acoplamentos. Os tubos de 16,0mm terão diâmetro mínimo 14,2 mm internos.

3.3.2.     Sistema de filtragem.

O sistema de filtragem será composto de um filtro com elemento de tela ou discos plástico com diâmetro de 1”, desmontável capaz de promover sua limpeza interna.

3.3.3.     Embalagem.

Será única, composta de caixa de papelão devidamente lacrada com material de identificação de seu conteúdo na sua área externa.

3.4.       ITEM 3 e 4.

Caixa d'água para 500 litros composta:

| 3.1 | Caixa d'água composta de: | Und | Qtd |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Caixa d'água de polietileno para 500 litros com tampa | und. | 1,00 |

3.4.1.     Reservatório de 500l.

Reservatório de polietileno, com capacidade de armazenamento de 500 litros de água, com tampa de mesmo material, adequado para lacrá-lo de maneira a evitar acesso de animais e insetos a seu interior.

4.          GARANTIAS

Os reservatórios de polietileno, com capacidade de armazenamento de 500 litros de água, com tampa de mesmo material devem possuir garantia de no mínimo 3 anos, contados a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, ou que torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina.

Os Kits de irrigação não devem apresentar defeito de fabricação em seus múltiplos componentes, caso ocorra devem ser substituídos, sem perdas de garantia. Não será admitido o uso de material reciclado em seus tubos e polietileno.