# ANEXO VI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

O objetivo destas Especificações Técnicas Termo de Referência é o estabelecimento de normas e critérios, e o fornecimento de informações que permitam a boa execução das obras e serviços relativos recuperação de infraestruturas do sistema de irrigação do projeto piloto de Santa Rosa do Piauí compreendendo: Recuperação de reservatórios de irrigação, reparos na rede de distribuição de energia com reforma e substituições de transformadores, conserto da cerca perimetral, reparos em máquinas e implementos.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 MANUTENÇÃO DE CERCA PERIMETRAL

Nos serviços de recuperação de cerca de arame farpado, serão substituídas as estacas de madeira e moirões que se apresentarem sem condições de sustentação do arame farpado, até o limite máximo de cem unidades, serão repostos ainda arames farpados que estiverem em falta ou quebrados até o limite de 10.000 metros (20 rolos de 500 metros). O arame deve ser devidamente esticado e pregado nas estacas através de grampos de ferro.

2.2 RECUPERAÇÃO DE ÁREA DE FRUTICULTURA - MARACUJÁ

Nos serviços de recuperação de maracujazeiro, deve ser observado o espaçamento da cultura, que é de 3,0 metros entre linha e 2,5 metros entre planta, na substituição de toda a estrutura de suporte que será feito com estacas de madeira, com diâmetro mínimo de ,10,0cm e altura de 1,80 metros. Os fios de sustentação das plantas devem ser de arame liso nº 12 e 18 ovalados. Deverá ser fornecido suporte de adubação visando recuperação das plantas a serem substituídas, conforme planilha orçamentária anexa a esta licitação.

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

Nos serviços de impermeabilização será utilizada manta tipo geocomposto, laminado de PVC obtido por processo de calandragem, acoplando a geotêxtil com espessura mínima de 2,00 mm, nos taludes dos reservatórios fazendo sua ancoragem na sua parte superior, o fundo será recoberto por uma camada de 30 cm de espessura em toda sua superfície com material de pouca permeabilidade (argiloso), devendo ser compactado para melhor eficiência.

2.4 RECUPERAÇÃO DE MAQUINÁRIO – TRATOR DE PNEU

Nos serviços de recuperação do trator deverá ser observado sua parte elétrica e hidráulica, com substituição dos pneus, óleos e filtros de todos os fluidos

2.5 RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA IRRIGAÇÃO

Nos serviços de recuperação do sistema de irrigação serão substituídos as tubulações (tubos de 6,0 metros de comprimento) e respectivas conexões que apresentaram rompimento, estando inseridos os serviços de escavação e reaterro das tubulações. Está previsto o fornecimento dos diâmetros com suas respectivas pressões nominais especificados na planilha orçamentária.

2.6 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE BOMBEAMENTO SUBMERSA E CENTRÍFUGA.

Nos serviços de recuperação e manutenção das unidades de bombeamento submersas devem ser realizados serviços de substituição dos quadros de comando de todas as unidades. Estão previstos serviços de rebombinamento de motores elétricos, e recuperação de mancal axial de motores. Nas bombas centrífugas é previsto a recuperação dos quadros de acionamento e na parte mecânica a troca de rolamentos, selos mecânicos e pintura das mesmas.

2.7 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

Nos serviços de recuperação e manutenção da rede de energia é previsto a aquisição e instalação de um transformador de 75 KWA, e recuperação de dois transformadores sendo um de 45 KWA e outro de 15 KWA, todos trifásicos.

- CONDIÇÕES GERAIS

Serão fornecidos pelo construtor todos os equipamentos e ferramentas adequados, de modo a garantir o bom desempenho dos serviços.

No preço unitário previsto para os serviços constantes da planilha orçamentária deverão estar incluídos  todos os materiais, ferramentas, transporte, mão de obra e encargos necessários à execução dos serviços.

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências determinadas nestas especificações, e rejeitadas caso contrário.

No final da obra a Empreiteira deverá remover todos os detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.