ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

ITEM 01 – MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM OFFICE E MONITOR

Microcomputador desktop, com as seguintes características mínimas:

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÕES |
| --- | --- |
| Equipamento | Microcomputador, tipo desktop, acompanhado por teclado, mouse, monitor e pacote Microsoft Office Home And Business 2016, ou superior (licenciamento perpétuo) |
| Processador | - Processador em arquitetura x86 mínima de 06(seis) núcleos físicos reais (six core) ou superior; - Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4.1/4.2 ou similar; - Controladora de memória e de vídeo integrada; - Processador com clock speed base de, no mínimo, 3.0 GHz e com memória cache de no mínimo 9MB; - Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; - Deverá ser totalmente compatível com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto previstas para a placa principal. - TDP (Termal Design Power) máximo de 65W. - Atingir índice de, no mínimo, 12.000 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |
| BIOS | - O equipamento deve possuir BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS atestado pelo fabricante da BIOS. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar que o fabricante do notebook possui livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade e manutenabilidade do conjunto adquirido; - O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional; - A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio, por exemplo; - Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); - Possuir chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0 ou superior com certificação FIPS 140-2 para Windows 10; - Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; - Deve possuir gerenciamento térmico; - Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; - Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a três níveis, administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; - Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; - BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org). O fabricante deve possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; - Possuir sistema integrado de diagnóstico que permite verificar a saúde do sistema, bem como diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens: - Cabos e conectores internos; - Saídas de vídeo; - Alto-falante interno; - Unidades de armazenamento; - Boot do sistema operacional; - Funcionalidade de portas USB; - Interface gráfica; - Processador; - Memória RAM; - Bateria; - A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência da garantia. - Dispor de ferramenta que realiza a formatação definitiva de HDDs ou SSDs conectados ao equipamento. |
| Chipset e placa mãe | - Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; - A placa mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0 - O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador principal com suporte ao barramento de comunicação DMI com o processador de, no mínimo, 8GT/s; - Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou superior, integrado a placa mãe; A instalação do chip TPM deve ter sido feita pelo fabricante da placa mãe, não sendo admitidos procedimentos de inserção após a manufatura da placa mãe (soldas, adaptações, etc). Para a implementação e uso dos recursos de TPM, em conjunto com o sistema de segurança ofertado, deverão ser entregues todos os programas de computador necessários para a utilização destas tecnologias; - Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete, sem adaptações; - Deverá possuir memória não volátil integrada à placa mãe para armazenamento de informações de inventário de hardware e software. Estas informações deverão estar acessíveis via rede (local ou na wan) para leitura remota pelo software de gerenciamento ofertado, independente do estado do sistema operacional, até mesmo com o computador desligado (mas energizado); - Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico. |
| Memória | - Possuir 2(dois) slots de memória DDR4; - Com no mínimo 8GB DDR4 2666MHz; - Suporte para 32GB de memória. |
| Armazenamento | - No mínimo, 02(duas) interfaces tipo SATA; - Com 01(um) disco rígido de 1 TB, velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm com suporte à Tecnologia s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology). |
| Unidade de mídia ótica | - Unidade de DVD+/-RW interna; - Interface tipo sata 1.5Gb/s ou superior. |
| Teclado | - Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; - Padrão ABNT-2; - Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; - Interface USB; - A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado. |
| Mouse | - Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por declaração; - Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; - Resolução mínima de 1000 (mil) DPI; - Interface USB; |
| Gabinete | - Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 200 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos); - O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria PLATINUM (podendo alcançar até 92% de eficiência) ou superior. A implementação deste requisito é fundamental para o cumprimento dos requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecido na IN SLTI/MPOG n. 01 de 19 de janeiro de 2010. - Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos componentes “disco rígido”, “unidade de mídia ótica”, “memórias” e “placas de expansão” sem a utilização de ferramentas (tool less). Serão aceitos parafusos recartilhados para a abertura do gabinete. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original; - O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para kit de segurança, do tipo Kensington, sem adaptações; - Dimensões máximas de 50 x 40 x 20 cm; |
| Monitor de vídeo | - Tamanho da tela: mínima de 18,5 polegadas; - Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS; - Ângulo de visão horizontal e vertical de 178 graus; - Resolução nativa: 1280x 1024 a 60 hz; - Brilho mínimo de 250 CD/m2; - Relação de contraste mínima de 1.000:1; - Suporte mínimo a 16,2 milhões de cores; - Tempo de resposta máximo 6ms; - Distância entre pixels: máximo de 0.30(H) mm x 0.30(V) mm; - Conectores de entrada: - Uma entrada analógica (VGA) – o cabo de interligação deve ser entregue junto com a solução; - Uma entrada Displayport, compatível com a interface controladora de vídeo dos computadores ofertados – o cabo de interligação deve ser entregue junto com a solução; - Uma entrada HDMI compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso de adaptadores; - 02(duas) portas USB 3.0 de fácil acesso; - Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; - Base com regulagem de altura (mínimo de 11cm), giro, rotação Pivot e inclinação; - Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático; - Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o monitor deverá ser da mesma marca do computador; - Consumo de energia em modo típico de operação de, no máximo, 14 watts; - A garantia do monitor deverá cobrir ainda o reparo ou substituição do monitor no caso do aparecimento de deadpixel (apenas 1 (um) pixel claro queimado). |
| Interfaces e portas de comunicação | - Controladora de vídeo: - Permita o uso de três monitores simultâneos, sem uso de adaptadores e sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board. - Memória da placa de vídeo do tipo, com compartilhamento dinâmico com o sistema, podendo atingir 1.7GB ou mais; - Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão HDMI; - Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta no padrão displayport; - Controladora de rede: - Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol); - Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada; - Controladora de áudio: - Controladora de som compatível com o padrão “hd audio codec”; - Alto-falante integrado ao gabinete; - Possuir no painel frontal um conector universal de áudio; - Possuir no painel traseiro um conector de saída de linha; - Portas e expansões: - Possuir, no mínimo, 8(oito) portas USB 2.0 / 3.0 ou superior nativas. Não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas. - Das 08 portas, devem existir pelo menos 4(quatro) USB 3.1 ou superior. - Das 08 portas, pelo menos 4(quatro) deverão ser frontais. - Deverá ser disponibilizado, no mínimo, 03 slots PCI-E, sendo pelo menos 01 (um) slot PCI-Express x16 e 01 (um) slot M.2; - Possuir 01 placa wireless, com antena, padrão IEEE 802.11AC integrado de fábrica pelo mesmo fabricante do equipamento. |
| Softwares | - Deve acompanhar licenciamento perpétuo do pacote Microsoft Office Home And Business 2016, ou superior; - Software para gravação de mídias CD/DVD; - Os equipamentos utilizados para homologação deverão ser entregues com o sistema operacional pré-instalado pelo fabricante; - Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; - Acompanha suíte de segurança com gerenciamento centralizado, acessada através de um Browser compatível com HTML5, que permite aplicar políticas de segurança (criptografia e proteção contra ameaças) para pastas e arquivos selecionados, dispositivos de armazenamento internos (HDD/SSD e cartões SD) e também dispositivos externos (Pendrives e HDDs). O suporte ao software acompanha a duração do suporte do equipamento. O software permite definição de políticas via grupos de equipamentos e também de forma individual, por usuário. |
| Compatibilidade | - O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft hardware compatibility list (HCL) para o sistema operacional exigido. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento hardware compatibility test report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado; - O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, Linux kernel 3.12 ou superior. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado no caso homologação Linux Ubuntu, a comprovação de compatibilidade poderá ser efetuada pela apresentação constante no site HCL Ubuntu, disponível em (http://webapps.Ubuntu.com/certification); - Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 10 professional 64 bits e Linux Ubuntu 16.04 ou superior. |
| Documentos e declarações | - Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais; - Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da proposta no certame; - Declaração do fabricante direcionada a este edital, informando que os equipamentos estão em produção (não serão aceitos modelos descontinuados) e com a garantia de não serem descontinuados por um prazo mínimo de 90 (noventa) dias a partir da data de abertura desta licitação - Fica facultado à contratante solicitar, a apresentação dos originais ou cópias autenticadas, em cartório nacional, dos respectivos documentos apresentados; - Comprovação de conformidade com a norma EPEAT GOLD para o conjunto computador, comprovado através do site www.EPEAT.net; - Comprovação de conformidade com a norma energy star 6.1, ou superior, para computador e monitor; - Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 (safety of information technology equipment including electrical business equipment), do computador e monitor para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; - Certificado ou comprovante de conformidade com IEC-62311 ou EN-62311, relativo à exposição do público em geral relacionados a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos para o computador; - Certificação ou comprovante de conformidade com iso-9296 (acoustics - declared noise emission values of computer and business equipment) ou similar emitido por laboratório certificado pelo INMETRO para o computador; - Comprovante que o computador, em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de mídia ótica em atividade, deve observar a norma nbr-10152, ou norma internacional similar, quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de atividades diversas, através de laudo técnico gerado por entidade especializada; - Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o conjunto computador+monitor+acessórios não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances); - O computador e monitor deverão apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado ou laboratório reconhecido pelo INMETRO; - Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consórcio dtmf (desktop management task force) que especifica o padrão “dmi” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria "board” ou “leadership”. O certificado será conferido através de acesso à página http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias. |
| Outros requisitos | - Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. |
| Garantia | - Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 12 (doze meses) meses na seguinte forma: - Tempo de reparo para falhas de hardware: 4 dias úteis após a abertura do chamado em capitais e regiões metropolitanas e o dobro destes para os reparos destinados a unidades localizadas fora das citadas zonas; - Atendimento no local: 8 horas por dia, 5 dias por semana; - Atendimento remoto: 24 horas por dia, 7 dias por semana; - Suporte remoto aos softwares e Sistema Operacional ofertado com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana; - O fabricante deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; - O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; - Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. O equipamento poderá ser aberto pela equipe técnica da contratante para instalação ou remoção de componentes, sem que isto implique na perda da garantia, exceto na instalação de componentes que danifiquem o equipamento; - A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junto com a solução; - A garantia deverá ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta, que deverá ser fornecida no ato da apresentação da proposta; - Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; - Caso a licitante não seja o próprio fabricante do equipamento, ela deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; - Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento. |
| Comprovações | - Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. - Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida indicando o documento e página do mesmo que comprove o atendimento a cada especificação técnica solicitada no edital. - Deve ser apresentada documentação própria do fabricante como catálogos, manuais, fichas de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator), que comprovem tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência. Não será considerada a simples declaração (timbre) do licitante como comprovação; - A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na tabela de comprovação, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; - Devem ser apresentados documentos que comprovem as certificações para as alíneas onde são expressamente solicitadas, devendo ser de domínio público, estarem disponíveis na internet. Deve ser indicado na tabela de comprovação, para cada certificação solicitada, o endereço eletrônico onde poderá ser consultada. Não será considerada a simples declaração (timbre) do licitante como comprovação; - Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. |
| Requisitos complementares | - Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 10, professional (coa digital) x64, no idioma português (Brasil), com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; - Após a fase de lances, poderá ser solicitado pelo pregoeiro, o envio de equipamento idêntico ao ofertado para fins de homologação das características técnicas solicitadas. O envio será realizado em até 7 dias úteis após a solicitação formal do pregoeiro. |

ITEM 02 – MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK COM OFFICE

Microcomputador notebook, com as seguintes características mínimas:

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÕES |
| --- | --- |
| Equipamento | Microcomputador, tipo notebook, acompanhado por pacote Microsoft Office Home And Business 2016, ou superior (licenciamento perpétuo) |
| Processador | - Processador: mínimo de dois núcleos com frequência base mínima de 2.5 GHz e memória cache mínimo de 3 MB, com suporte a criptografia AES. - TDP (Thermal Design Power) de 15W; - Atingir índice mínimo de 4600 pontos, auditado com o software PassMark, CPU Mark disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. - Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento. |
| BIOS | - O equipamento deve possuir BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS atestado pelo fabricante da BIOS. Caso a BIOS seja ofertada em regime de copyright, o fabricante da BIOS deverá atestar que o fabricante do notebook possui livre direito de edição sobre a mesma, garantindo assim adaptabilidade e manutenibilidade do conjunto adquirido; - O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de BIOS devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional; - A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio, por exemplo; - Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); - Possuir chip Trusted Plataform Module (TPM) 2.0 ou superior com certificação FIPS 140-2 para Windows 10; - Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; - Deve possuir gerenciamento térmico; - Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; - Deve possibilitar configuração de senhas no Setup a três níveis, administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; - Setup com suporte a língua portuguesa e/ou inglesa; - BIOS desenvolvida pelo fabricante em conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org). O fabricante deve possuir compatibilidade com o padrão UEFI comprovada através do site http://www.uefi.org/members, na categoria membros; - Possuir sistema integrado de diagnóstico que permita verificar a saúde do sistema, bem como diagnóstico na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens: - Cabos e conectores internos; - Saídas de vídeo; - Alto-falante interno; - Unidades de armazenamento; - Boot do sistema operacional; - Funcionalidade de portas USB; - Interface gráfica; - Processador; - Memória RAM; - Bateria; - A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o período de vigência da garantia. - Dispor de ferramenta que realize a formatação definitiva de HDDs ou SSDs conectados ao equipamento. |
| Chipset e placa mãe | - O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; - Possuir 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR4 2400MHz ou superior; - Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; - Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico. |
| Memória | - Possuir 2 (dois) slots de memória DDR4; - Memória: possuir 8GB DDR4 de no mínimo 2400MHz; - Suporte de memória para no mínimo 32GB. |
| Armazenamento | - 1 (uma) unidade de disco interna e fixa no gabinete com capacidade mínima de 500GB 7200RPM. - O equipamento deverá possuir sistema de proteção contra queda livre de disco; - O equipamento deverá possuir a tecnologia Smart (tecnologia de análise e relatório de auto monitoramento), que controla se os erros do disco rígido para as unidades integradas são relatados durante a inicialização do sistema. |
| Monitor | - Com tecnologia IPS de no mínimo 12,50 polegadas; - Tratamento antirreflexo; - Resolução Full HD (1920x1080 Pixels); - Ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 80 graus. - Contraste 600:1. |
| Outros | - Vídeo: Possuir processador gráfico integrado, com as seguintes características: - Frequência dinâmica: 1GHz; - Memória compartilhada alocada dinamicamente: 1.7GB; - Resolução: 4096 x 2304 24Hz; - Suportar até 03 displays simultaneamente; - Suportar DirectX 12 e OpenGL 4.4. - Interfaces de entrada/saída: - 01 (um) conector VGA 15 pinos; - 01 (um) conector HDMI 19 pinos; - 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ autofalante estéreo; - 02 (dois) conectores USB tipo A sendo ao menos 01 (uma) compatível com USB 3.1; - 01 (um) conector USB tipo C capaz de transferir dados e carregar o equipamento através da conexão de uma dockstation; - 01 (um) leitor de cartão de memória SD. O leitor de cartão deve ser integrado ao gabinete; - 01 (um) conector padrão RJ-45 integrado, interface de rede gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits; - Rede integrada wireless Dual Band(2x2) IEEE 802.11 ac; - Wireless Bluetooth 4.1 ou superior; - Webcam integrada ao gabinete; - Microfone integrado ao gabinete. - Gabinete: - Ser testado de acordo com, pelo menos, algum teste da norma MIL-STD 810G, assegurando a durabilidade em situações de uso do dia-a-dia; - Botão de liga/desliga e luzes de indicação de ligado (power-on); - Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes interno com potência máxima total suportada de, no mínimo, 2 Watt por canal; - Altura máxima, com bateria instalada, de 2.5cm; - Peso máximo de 2,1Kg com bateria; - Áudio: som estéreo integrado compatível com o padrão hd. - Bateria: mínimo de 40Whr de lítio-íon, polímero ou prismática; a garantia da bateria deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alimentação: fonte AC externa de, no mínimo, 45 w (3 pinos) 100-240v seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação. - Teclado e touch-pad: - Teclado ABNT2; - Touchpad com dois botões e área de rolagem (scroll). - Segurança: - Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 2.0 ou superior, integrado a placa mãe; - A instalação do chip TPM deve ter sido feita pelo fabricante da placa mãe, não sendo admitidos procedimentos de inserção após a manufatura da placa mãe (soldas, adaptações, etc.); - O gabinete deve possuir entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança. |
| Softwares | - Deve acompanhar licenciamento perpétuo do pacote Microsoft Office Home And Business 2016, ou superior; - Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; - Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com módulo TPM, que deverá ter as seguintes funções: - Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; - Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; - Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM. - Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional Windows. Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema; - Acompanhar software de gerenciamento licenciado para todos os equipamentos solicitados: - O software gerenciará todo o parque de equipamentos ofertados utilizando protocolos ou padrões abertos como WMI (Windows Management Information) e SNMP (Simple Network Management Protocol); - Permite visualização através de consoles de gerenciamento remotas que suporte CIM (Commom Information Management); - O software deverá permitir ao administrador realizar a coleta de informações dos equipamentos (inventário eletrônico), através de agente através de console de gerenciamento centralizada, de no mínimo: Fabricante, Modelo, Sistema operacional, Número de série do equipamento e de componentes inventariados, Mac Adress, Memória RAM (pentes e capacidade), Modelo do processador; Versão de BIOS e firmware do sistema e Informações de disco rígido (tamanho e modelo); - A solução deverá permitir alertas específicos de condições como abertura de chassis, Falha de dispositivo de resfriamento, Espaço livre no disco rígido abaixo do mínimo recomendável, Alteração na configuração do equipamento; - As funcionalidades descritas podem ser implementadas por um ou mais software e permitir a integração e/ou fazer parte da suíte de gerenciamentos corporativas, tais como SCCM, Landesk e similares; - A solução ofertada deve permitir que relatórios sejam exportados através de formatos como html e/ou xml. - Acompanhar suíte de segurança com gerenciamento centralizado, acessada através de um Browser compatível com HTML5, que permita aplicar políticas de segurança (criptografia e proteção contra ameaças) para pastas e arquivos selecionados, dispositivos de armazenamento internos (HDD/SSD e cartões SD) e também dispositivos externos (Pendrives e HDDs). O suporte ao software deve acompanhar a duração do suporte do equipamento. O software deverá permitir definição de políticas via grupos de equipamentos e também de forma individual, por usuário. |
| Garantia | - Os equipamentos devem possuir garantia do fabricante por um período mínimo de 12 (doze) meses para o equipamento e bateria, na seguinte forma: i) Tempo de reparo para falhas de hardware: 4 dias úteis após a abertura do chamado em capitais e regiões metropolitanas e o dobro destes para os reparos destinados a unidades localizadas fora das citadas zonas; - Atendimento no local: 8 horas por dia, 5 dias por semana; - Atendimento remoto: 24 horas por dia, 7 dias por semana; - Suporte remoto aos softwares e Sistema Operacional ofertado com atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana; - O fabricante deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema; - O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; - Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos. O equipamento poderá ser aberto pela equipe técnica da contratante para instalação ou remoção de componentes, sem que isto implique na perda da garantia, exceto na instalação de componentes que danifiquem o equipamento; - A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junto com a solução; - A garantia deverá ser prestada pelo fabricante do equipamento ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta, que deverá ser fornecida no ato da apresentação da proposta; - Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; - Caso a licitante não seja o próprio fabricante do equipamento, ela deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência. |
| Documentos e declarações | - Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais; - Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da proposta no certame; - Declaração do fabricante direcionada a este edital, informando que os equipamentos estão em produção (não serão aceitos modelos descontinuados) e com a garantia de não serem descontinuados por um prazo mínimo de 90 (noventa) dias a partir da data de abertura desta licitação - Fica facultado à contratante solicitar, a apresentação dos originais ou cópias autenticadas, em cartório nacional, dos respectivos documentos apresentados; - Comprovação de conformidade com a norma EPEAT GOLD, comprovado através do site www.epeat.net; - Comprovação de conformidade com a norma energy star 6.1, ou superior; - Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 (safety of information technology equipment including electrical business equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; - Certificado ou comprovante de conformidade com IEC-62311 ou EN-62311, relativo à exposição do público em geral relacionados a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos; - Certificação ou comprovante de conformidade com iso-9296 (acoustics - declared noise emission values of computer and business equipment) ou similar emitido por laboratório certificado pelo INMETRO; - Comprovante que o equipamento, em pleno funcionamento, deve observar a norma NBR-10152, ou norma internacional similar, quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de atividades diversas, através de laudo técnico gerado por entidade especializada; - Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances); - Compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado ou laboratório reconhecido pelo INMETRO; - Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consórcio dtmf (desktop management task force) que especifica o padrão “dmi” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria "board” ou “leadership”. O certificado será conferido através de acesso à página http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias. |
| Comprovações | - Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. - Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida indicando o documento e página do mesmo que comprove o atendimento a cada especificação técnica solicitada no edital. - Deve ser apresentada documentação própria do fabricante como catálogos, manuais, fichas de especificação técnica, informações obtidas em sites oficiais do fabricante através da internet, indicando as respectivas URL (Uniform Resource Locator), que comprovem tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência. Não será considerada a simples declaração (timbre) do licitante como comprovação. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na tabela de comprovação, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; - Devem ser apresentados documentos que comprovem as certificações para as alíneas onde são expressamente solicitadas, devendo ser de domínio público e estarem disponíveis na internet. Deve ser indicado na tabela de comprovação, para cada certificação solicitada, o endereço eletrônico onde poderá ser consultada. Não será considerada a simples declaração (timbre) do licitante como comprovação; - Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. |
| Requisitos complementares | - Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 10, professional (coa digital) x64, no idioma português (Brasil), com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento. |

ITEM 03 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA

Impressora multifuncional monocromática, com as seguintes características mínimas.

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÕES |
| --- | --- |
| Tipo de equipamento | Impressora multifuncional monocromática a laser |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Funções | Impressão, cópia, digitalização |
| Alimentação | 220V ou bivolt |
| Interface e conectividade | USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Memória | Mínimo 256 MB |
| Capacidade da bandeja de papéis | Bandeja de entrada para papel: 150 folhas pelo menos Bandeja de saída: 100 folhas pelo menos |
| Velocidade de impressão | Pelo menos 22 ppm |
| Resolução de impressão | 600 x 600 dpi ou superior |
| Tipo de scanner | Base plana |
| Velocidade do scanner | 300 ppp (a cores e monocromático, ADF); 600 ppp (a cores, scanner de base plana); 1200 ppp (monocromático, scanner de base plana) |
| Velocidade da copiadora | 22 cpm |
| Papel suportado | Tipo: Papel (laser, normal, fotográfico, resistente, velino), envelopes, etiquetas, cartolina, postais. Tamanho: A4, A5, A6 e B5 (JIS) |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista. Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9). |
| Embalagem | Individual com clara identificação do produto. Além da impressora multifuncional, a embalagem deve conter: toner e tambor de imagem; cabo de alimentação; cabo telefônico; cabo USB; CD e softwares necessários para a instalação da impressora; manual de instruções e demais itens de exigência legal. |
| Idioma | Português (Brasil), para o software e manual de instruções. |

ITEM 04 – CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Câmera fotográfica digital, com as seguintes características mínimas:

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÕES |
| --- | --- |
| Tipo de equipamento | Câmera fotográfica digital, tipo compacta |
| Monitor/display | Monitor LCD TFT de 2.7”, 230.000 pontos |
| Sensor | CCD |
| Resolução | 20.1 megapixels |
| Memória | Memória interna de 25MB Memória extensível por cartões |
| Cartões de memória compatíveis | SD, SDHC e SDXC |
| Conectividade/Interface do computador | USB |
| Zoom | 8x de zoom óptico e 32x zoom digital |
| Fonte de Energia | Bateria de lítio recarregável (inclusa) |
| Recursos de áudio e vídeo | Gravação de áudio com microfone interno Gravação de vídeo em HD (1280 x 720 Fine); HD (1280 x 720 Standard); VGA (640 x 480) |
| Lente | Lente fixa Abertura do diafragma F 3.3 (W) - 6.3 (T) |
| Flash | Automático, ligado, desligado, sincronismo lento |
| Velocidade do obturador | 1/1600 segundos |
| Alcance do foco | Imagens 16:9 - 28-224mm; Imagens 4:3 - 25-200mm; Vídeo 16:9 - 28-224mm; Vídeo 4:3 - 34-272mm |
| Formatos de arquivo | Imagens estáticas: JPEG Filmes: MPEG-4 AVC / H.264 Áudio: MP3 |
| Sensibilidade ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| Recursos | Estabilizador ótico de imagem Foto panorâmica |
| Cor | Preta ou prata |
| Embalagem | Individual com clara identificação do produto. Além da câmera digital, a embalagem deve conter: bateria recarregável, cabo USB, adaptador AC/carregador de bateria, cabo de alimentação, alça de pulso, cartão de memória de 4GB (mínimo), manual de introduções e demais itens de exigência legal. |
| Idioma | Português (Brasil), para o menu e manual de instruções. |

ITEM 05 – RECEPTOR GPS/GLONASS DE NAVEGAÇÃO PORTÁTIL

Receptor GPS/GLONASS de navegação portátil, com as seguintes características mínimas:

| CARACTERÍSTICAS | DESCRIÇÕES |
| --- | --- |
| Tipo de equipamento | Receptor GPS/GLONASS de navegação portátil com antena helix quádrupla e capacidade para rastrear satélites GPS e GLONASS De alta sensibilidade, com capacidade para localização mesmo em locais remotos ou sob vegetação. |
| Visor | Tipo: Visor transflectivo, TFT colorido com 65 cores, de no mínimo 2,6". Resolução: 160 x 240 pixels. |
| Dimensões | Mínimo: 6,0 (L) x 11,0 (A) x 3,0 (P) cm. Máximo: 8,0 (L) x 16,0 (A) x 4,0 (P) cm. |
| Peso | Até 350g (peso total, incluindo bateria) |
| Classificação de impermeabilidade | IPX7 (Resiste a exposição acidental à água de até 1 metro por até 30 minutos, para uso interno ou externo na presença de chuva, neve ou breves salpicos de água). |
| Bateria | 2 baterias AA (compatível também com NiMH ou lítio) pelo menos 16 horas de duração, |
| Memória | Memória interna de 4GB. Slot para cartão de memória microSD™. Capacidade para gravação de pelo menos 200 rotas, 5.000 paradas/favoritos/localizações, 10.000 pontos e 200 trajetos. |
| Interface | USB de alta velocidade e NMEA 0183 |
| Mapas | Mapa base, capacidade para inclusão de mapas, compatível com mapas personalizados. |
| Recursos | Roteamento automático. Cálculo de área. |
| Embalagem | Individual com clara identificação do produto. Além do aparelho, a embalagem deve conter: cabo USB, passadeira, manual de instruções e demais itens de exigência legal. |
| Idioma | Português (Brasil), para o menu e manual de instruções. |