|  |  | Responsável Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arquivo Interno: |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICE DAS REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | EMISSÃO ORIGINAL PARA CONHECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REV. 0 | REV. A | REV. B | REV. C | REV. D | REV. E | REV. F | REV. G | REV. H |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

1.	OBJETIVOS	3

2.	LIMPEZA / PATAMARIZAÇÃO	3

3.	FUNDAÇÕES	3

4.	FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO	3

5.    ALVENARIAS DE CONTENÇÃO.............................................................................4

# OBJETIVOS

O objetivo desta metodologia executiva é demonstrar as características construtivas das cabeceiras, inclusive as fundações, descrevendo todas e quaisquer informações necessária para uma correta execução dos projetos.

# LIMPEZA / PATAMARIZAÇÃO

Inicialmente a área de trabalho para execução das cabeceiras deverá ser limpa. A locação deste deverá estar em conformidade com o projeto de implantação, onde constem de forma simples e clara todos os pontos de referência e níveis necessários para sua locação. Esse processo será realizado por equipe qualificada, com utilização de aparelho tipo Estação Total. Os serviços de escavação e compactação deverão ser executados com equipamentos adequados, sendo que os materiais excedentes deverão ser encaminhados para bota fora autorizado pela Contratante.

A patamarização será necessária para o acesso de pessoal e equipamentos no local de execução das fundações, bem como a chegada de equipamento bate estacas para que possa ser feito a cravação das estacas.

# TIPOS DE FUNDAÇÕES QUE PODERÃO SER UTILIZADAS DEPENDENDO DO RESULTADO DA SONDAGEM DE SOLO DE CADA LOCAL:

# 3.1 ANCORAGEM EM SOLO FIRME – FUNDAÇÃO DIRETA RASA

Quando da presença de solos duros aflorando a cota de apoio das fundações, esta deverá ser executada com o sistema de “Ancoragem”, ou seja, pinos de aço CA-50 com diâmetro de 25,00mm e comprimento de 1,20m serão inseridos neste solo em furos de 50,00mm e profundidade mínima de 0,80m. Estes pinos serão grauteados com argamassa de elevada resistência, conforme descrito no projeto executivo.  Após o grauteamento, um bloco de concreto armado com altura de 0,40m e largura de 1,00m e comprimento de 10,62m.

# 3.2 – ESTACAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO – FUNDAÇÃO PROFUNDA.

Quando da presença de solos arenosos siltósos indicados na sondagem do solo, as fundações deverão ser executadas com estacas de concreto pré-moldadas, estas com capacidade de carga de 30/50 tonelaldas, conforme descrito no projeto de fundações.  Após o arrasamento das estacas, um bloco de concreto armado com altura de 0,40m e largura de   por todo o comprimento das cabeceiras e alas

# 3.3 – ESTACAS METÁLICAS EM TRILHOS TR-45 – FUNDAÇÃO PROFUNDA.

Quando da presença de solos argilosos siltósos indicados na sondagem do solo, as fundações deverão ser executadas com estacas metálicas em trilho Tr-45, estes com capacidade de carga de 20 toneladas, podendo ser dupladas, conforme descrito no projeto de fundações.  Após o arrasamento das estacas, um bloco de concreto armado com altura de 0,40m e largura de 1,00m  por todo o comprimento das cabeceiras e alas que é de 10,62m.

# FORMAS, ARMADURAS E CONCRETO DOS BLOCOS DE COROAMENTO DAS ANCORAGENS E ESTACAS.

As cabeceiras e alas de contenção serão executadas sobre um bloco de coroamento com dimensões de: altura 0,40m, largura de 1,00m   e  comprimento de         . As formas laterais de contenção do concreto fluido serão em madeira comum e  chapas de madeira compensada com espessura de 12,00m.  A armadura será em aço CA-050 com taxa de no mínimo 100,00kg/m³ de concreto. O concreto utilizado será o FCK 25Mpa britas 1 e 2 .

# ALVENARIAS DE CONTENÇÃO E APOIOS DAS LONGARINAS.

As paredes de contenção serão em blocos de concreto estrutural 19,00x19,00x39,00cm com resistência a compressão superior a 8,00MPA. Os mesmos serão assentados com argamassa a base de areia e cimento e após receberão protensão com macacos hidráulicos de 30 ton. As barras de protensão do ipo dywidag diametro de 19,00mm terão sua ancoragem passiva fixada no bloco de coroamento das fundações e a ancoragem ativa na viga respalde. O projeto executivo deverá detalhar o posicionamento das barras/ancoragens e as tensões aplicadas nas barras,  sendo que para cada tipo de solo local teremos um empuxo diferente aplicado as faces internas das paredes de contenção. As alturas destas paredes irão variar conforme as necessidades do local.