1 - SERVIÇOS

Estes serviços têm por finalidade o plantio de grama  cobrindo toda a superfície dos taludes dos diques, canais,  estradas, jardins e em locais indicados pelo projeto ou determinados  pela Fiscalização.

Será utilizada grama nativa, da espécie indicada pela  Fiscalização, fornecida em mudas ou leivas, que serão transportadas até o local.

Será utilizado um caminhão comum para transporte e distribuição do material ao longo dos locais de implantação.

As mudas e leivas de grama deverão ser colocadas sobre a superfície do talude, depois deste estar devidamente regularizado e receber a cobertura de 15 cm de terra vegetal.

As fileiras, de mudas ou leivas, serão formadas de cima  para baixo.

As mudas deverão ser implantadas em filas intercaladas, com espaçamento máximo de 10 cm.

As leivas deverão ser implantadas com espaçamento tal  que, cubra no mínimo 97% da área protegida.

Poderá também ser usado o processo de hidrossemeadura, utilizando sementes de gramíneas e leguminosas, devendo esse processo ser executado com equipamentos apropriados.

O serviço envolve o trabalho de rega até que o revestimento apresente sinais de reverdescimento uniforme.

O controle de serviço será visual, para verificação da cobertura total da superfície dos taludes com o revestimento vegetal, e quanto à pega, pela uniformidade de coloração.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será realizada pela determinação em metros quadrados, da área efetivamente protegida e aprovada pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado pelo preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Neste preço deverá estar incluído o fornecimento dos materiais,  inclusive água para   regas,  a  completa   execução   do   serviço,  ferramentas,   equipamentos, mão-de-obra e outros.