1 - SERVIÇOS.

A Empreiteira deverá fornecer todas as armaduras requeridas  para a execução das estruturas e previstas no projeto.

As barras de aço  para  as  armaduras seguirão as prescrições   da EDE O1/OI, NESI-17   item   2   e mais o adiante especificado.

As barras serão dispostas em áreas adequadas de modo a  permitir a arrumação das diversas partidas, tipos de aço e diâmetros diversos.

As barras das armaduras serão colocadas cuidadosamente, ligadas nos cruzamentos por arame de ferro doce mantidas firmemente nas posições indicadas nos projetos durante a colocação de concreto. Quando necessário serão utilizados espaçadores ou suportes  próprios de acordo com a NB-1. Em casos especiais os distanciadores e suportes poderão ser exigidos em maior número, e com espaçamento diferente, pela Fiscalização.

Antes de se fechar as formas em definitivo e começar a   lançar o concreto, todos os ferros da armação de qualquer seção   deverão estar em seus lugares nas medidas indicadas nos desenhos, e já inspecionados e aprovados pela Fiscalização.

No caso de emendas e recobrimento de concreto para armação, além de obedecer às Normas Brasileiras, deverão ser dispostos como indicado no projeto.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

A medição do ferro de armação será o peso em quilograma (kg) de ferro dobrado e colocado na estrutura a que se destina.

Para efeito de pagamento, ao peso do aço devidamente  colocado, será aplicado os preços unitários correspondentes da   Planilha de Orçamentação de Obras.

Nestes preços estarão incluídos fornecimento dos materiais, transporte até o local da obra, armazenagem, dobragem, colocação espaçadores (carangueijo), trespasses, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços.

Deverão estar incluídos nos preços as perdas e os ferros  de ancoragem ou escoramento para armações e formas que não serão considerados no cômputo dos ferros, assim como os excessos   resultantes de desbitolamento.