ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO MIRORÓS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBIPEBA, NO ESTADO DA BAHIA.

Maio/2014

SUMÁRIO

1	–	OBJETO

2	–	CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS.

2.1 –	MATERIAIS

2.2 –	EQUIPAMENTOS

2.3 –	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

3	–	CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS

4	–	INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.

5	–	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 –	DESMATAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA AO LONGO DE DRENOS

5.2–	ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS

5.3–	DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO NOS DRENOS COLETORES SUPERFICIAIS

5.4 – DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE DRENO

5.5 –	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

5.6 –	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA-II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS

6	–  RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

7	-  INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

- OBJETO

As Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer as condições gerais que deverão ser obedecidas nas Obras/Serviços de reabilitação do sistema de drenagem superficial do perímetro de irrigação Mirorós, no município de Ibipeba, no Estado da Bahia. Estas Especificações, juntamente com os Termos de Referência, Edital e outros elementos do processo da licitação, farão parte do Contrato que será firmado pela CODEVASF com a Licitante Vencedora.

- CONDIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

  - MATERIAIS

- Todos os materiais a serem utilizados nas obras deverão obedecer as Normas e Especificações da ABNT além das condições estabelecidas nestas Especificações, que se comprovarão mediante os ensaios pertinentes e deverão ser aprovados pela Fiscalização.

- A aceitação, em qualquer ocasião, de um material não será obstáculo para que possa ser rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade.

- Os materiais deverão ser armazenados em condições que assegurem a conservação de suas características e aptidões para o seu emprego na obra, devendo a contratada facilitar a sua inspeção.

- Todo material que não atenda as especificações ou que, por qualquer motivo, tenha sido rejeitado, será retirado imediatamente do local da obra.

- De modo geral, são válidas todas as prescrições dos fabricantes, especificações ou normas oficiais que regulamentam a recepção, o transporte, a manipulação ou emprego de cada material que venha a ser utilizado.

  - EQUIPAMENTOS

- Independente das condições particulares ou específicas que se exijam dos equipamentos necessários para executar os serviços e obras, todos eles devem cumprir as seguintes condições:

- Deverão estar disponíveis com suficiente antecedência em relação ao início dos trabalhos e possuir características compatíveis com o tipo e o volume de serviços a serem executados e prazos estabelecidos no cronograma da obra;

- As manutenções necessárias no decorrer dos serviços deverão ser programadas e realizadas em prazos compatíveis com os planos de execução das obras, de forma a não interferir no prazo final;

- Os equipamentos que se apresentarem, durante a execução das obras, como inadequados à finalidade inicialmente proposta, seja por alteração das condições de trabalhos ou qualquer outro motivo, deverão ser substituídos por outros que, com melhor desempenho, atendam às novas condições;

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

- Todos os serviços e obras compreendidos no projeto serão executados de acordo com as Especificações, normas, instruções e plantas do projeto. A Fiscalização resolverá as questões referentes à interpretação dos desenhos e condições de execução.

- Deverá ser seguido um plano de execução que contemple os prazos dos diversos serviços compatíveis com o cronograma de obra, que deverá ser apresentado à Fiscalização.

- O plano deverá conter a programação mensal dos serviços a serem executados, com indicação das obras a serem iniciadas, para possibilitar articulação precisa com os usuários do projeto, quando os serviços e obras interferirem nas áreas dos lotes e conseqüentemente com os interesses dos seus usuários.

- CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS E OBRAS

- A Fiscalização poderá solicitar que sejam feitos ensaios julgados necessários e oportunos para o controle de qualidade da obra, bem como poderá ter acesso a qualquer fase da execução dos ensaios, inclusive quando venham a ser realizados fora da área do projeto, incluindo instalações auxiliares de qualquer tipo. Para tanto, a contratada deverá proporcionar todas as facilidades para as inspeções ou intervenções da Fiscalização.

- Para o controle dos serviços e obras, a contratada deverá executar, às suas custas, todos os ensaios que venham a ser prescritos pela Fiscalização, além daqueles de prática usual para as características dos serviços e obras.

- INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- A contratada deverá mobilizar-se e instalar-se de acordo com planos próprios e sob sua responsabilidade. As instalações contemplarão toda a estrutura física indispensável à condução dos serviços e obras.

- A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa da obra, nas dimensões, mínimas, de 4,00 x 3,00m, na entrada do canteiro ou outro local, a critério da Fiscalização. O modelo será o padrão do manual “instruções para a preparação de placas de obras” do Ministério da Integração Nacional disponível no site: www.integracao.gov.br e gravado no cd-rom que integra esta licitação.

- As instalações quando construídas pela contratada, serão de propriedade da CODEVASF e a critério desta, as mesmas deverão ser demolidas na fase de desmobilização e encerramento do contrato; se as instalações do escritório forem em imóvel alugado, por exemplo, casa disponível no perímetro, a mesma deverá ser reformada para que possa atender adequadamente as necessidades do serviço, inclusive com a construção de salas, sanitários;

- Deverá ser colocado à disposição da fiscalização da CODEVASF, em tempo integral, 01(um) veículo básico, com ar condicionado, ano de fabricação não inferior a 2011 com no máximo 10.000 km rodados, com capacidade para 05 passageiros, com despesas com combustíveis, óleos, manutenção (lavagem, oficina e borracharia), licenciamento, seguros e impostos, por um período correspondente ao da execução dos serviços/fornecimentos. A quilometragem mensal máxima prevista será de 3.000 km.

- O veículo deverá ser identificado, no ato da entrega a Fiscalização, com os seguintes dizeres:

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

A Contratada, no encerramento do Contrato, deverá remover todos os detritos e restos de materiais de modo a entregar as áreas recebidas totalmente limpas;

A licitante vencedora, após a assinatura do contrato e emissão da nota de empenho, deverá tomar todas as providências necessárias à mobilização e instalação do canteiro de obras, em local previamente aprovado pela fiscalização dos serviços.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição e o pagamento da instalação e mobilização se dará após a sua conclusão, e para a desmobilização, ao final do Contrato.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - DESMATAMENTO E LIMPEZA DA FAIXA AO LONGO DE DRENOS

Consiste nas operações de desmatar, destocar, limpar e remover todo o material resultante da limpeza, bem como eventuais cercas e benfeitorias localizadas nas faixas de escavação dos drenos coletores. Inclui também a reposição de cercas que, eventualmente, necessitem ser afastadas ou removidas por força das obras.

Em princípio, a faixa a desmatar e limpar será de 10m de largura ou, a critério da Fiscalização, será estabelecida outra largura de faixa, quando o procedimento geral for impossível de ser aplicado.

O desmatamento, o destocamento e a limpeza das faixas para escavação dos drenos coletores deverão ser efetuados com trator de esteira de potência superior a 100 CV.

O material proveniente da limpeza poderá ser queimado ou depositado fora e ao lado da faixa limpeza ou removido para locais, previamente, indicados pela Fiscalização.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O desmatamento, destocamento e limpeza das faixas para escavação de drenos coletores serão medidos tomando-se como unidade o metro quadrado de área efetivamente limpa.

O desmatamento e a limpeza serão pagos de acordo com os preços unitários que constem na planilha para o tipo de serviço, considerando a unidade estabelecida e a quantidade dos serviços efetivamente executados.

O material transportado para local de bota-fora será pago tomando como unidade o metro cúbico efetivamente transportado, de acordo com o preço unitário constante da planilha de custos.

  - ESCAVAÇÃO DE DRENOS COLETORES ABERTOS

A escavação dos drenos será realizada em conformidade com os greides e taludes indicados nos projetos. Serão executadas por meio de procedimentos mecânicos e/ou manuais com a utilização de equipamentos apropriados, sempre do ponto de cota inferior para o de cota superior, isto é, em sentido ascendente, com o emprego de escavadeira hidráulica com esteira (FH 200, 320CL ou similar), de acordo com as necessidades dos serviços e as características do dreno, seguindo o eixo dos drenos projetados.

Nos drenos abertos as conchas dos equipamentos deverão ter seção trapezoidal com ângulos horizontal e vertical compatíveis com os taludes das seções a escavar.

A contratada deverá respeitar as seções de projeto de cada dreno e tomar todas as precauções e medidas necessárias para que não ocorram alterações das seções do projeto. Toda escavação realizada em excesso, por qualquer motivo, exceto aqueles previamente determinados pela Fiscalização, será feita às custas da contratada.

Se durante a execução dos serviços julgar-se necessário ou conveniente modificar taludes, greides e seções das escavações, que impliquem alterações do projeto, estas deverão ser realizadas sem que a contratada tenha, por isso, direito a qualquer composição adicional sobre o preço unitário estabelecido na proposta para este serviço.

O material proveniente das escavações será, prioritariamente, depositado afastado de pelo menos 1,00m da borda do dreno ou, a juízo da Fiscalização, removido para área de bota-fora previamente escolhida.

As escavações serão feitas conforme a seguinte classificação:

- MATERIAL DE 1.ª CATEGORIA

Material solto ou moderadamente coeso, como cascalho, areia, silte ou argila ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural e que possam ser escavados manualmente ou com máquinas convencionais para este tipo de serviço.

Consideram-se também como material de 1.ª categoria as frações de rocha, pedras soltas, pedregulhos etc., que tenham diâmetro igual ou inferior a 0,15m.

A contratada poderá utilizar, desde que sejam respeitados os perfis de projeto, o método de escavação que considerar mais conveniente a fim de obter melhor produtividade.

- MATERIAL DE 2.ª CATEGORIA

- É todo material que para ser escavado necessite de prévia escarificação, realizada por equipamento específico acoplado a escarificador de dentes.

- Serão também considerados como de 2.ª categoria os blocos ou fragmentos de rocha cuja dimensão mínima seja de 0,15m e não exceda a 1,0m de diâmetro.

A contratada deverá manter equipe de topografia (topógrafo e auxiliar) devidamente equipada, para que de acordo com o “lay out” e projeto executivo dos drenos proceda ao acompanhamento e nivelamento dos eixos dos drenos coletores abertos.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

As escavações dos drenos abertos serão medidas, tomando-se como unidade o metro cúbico de material escavado, usando-se o método da média das áreas extremas entre posições ou estações espaçadas, no máximo, vinte metros.

Por área de escavação entende-se a que estiver compreendida entre a linha do terreno natural e a linha do projeto na seção correspondente. Não serão consideradas para efeito de pagamento os excessos de escavações.

As escavações serão pagas de acordo com os preços unitários que constem na Proposta Financeira, considerando o critério de medição estabelecido e a classificação do material.

Os preços unitários da Proposta Financeira devem abranger os custos de todas as operações, serviços e materiais necessários à correta execução das escavações, inclusive a deposição do material escavado, ao lado dos drenos.

  - DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO NOS DRENOS COLETORES SUPERFICIAIS

- Espalhamento ao longo das laterais dos drenos ou dentro do lote

Em geral não será necessário o transporte do material resultante das escavações para locais de bota-fora. O mesmo deverá ser espalhado e regularizado, com máquina de lâmina, ao longo dos drenos, em camada uniforme, ou na área do lote, de forma a evitar o represamento de águas dos drenos naturais ou o arraste de material para dentro dos drenos escavados.

Somente nos casos em que este procedimento não for possível, como, por exemplo, em áreas de lotes irrigados com cultivos, o material escavado poderá ser transportado para locais de bota-fora, previamente estabelecidos pela Fiscalização.

Em áreas nas quais o material escavado possa permanecer depositado, ao longo do dreno após a operação de escavação e quando previamente determinados pela Fiscalização, o mesmo não deverá ser removido ou espalhado como descrito acima.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os materiais efetivamente espalhados e regularizados serão medidos, tomando-se como unidade o metro cúbico, usando-se os mesmos volumes escavados e medidas conforme critério estabelecido para as escavações, sem computar o empolamento.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que conste no Detalhamento da Proposta Financeira para este tipo de serviço, considerando o critério de medição estabelecido, e somente nos drenos totalmente concluídos.

- Transporte de entulho e material para locais de bota-fora

O transporte será realizado utilizando-se veículo tipo basculante com carga máxima de 8,8t, capacidade de 6m³. Neste item estão incluídas as operações de carga/descarga, regularização dos caminhos por onde será transportado o entulho ou o material, abertura e reposição de cercas etc. O bota-fora somente poderá ser realizado sob prévia autorização formal da Fiscalização considerando que, prioritariamente, os materiais provenientes das escavações deverão ser espalhados ao longo dos drenos, conforme especificado no item anterior. A distância média para o transporte dos materiais está estimada em 3 km.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os materiais de escavação ou o entulho efetivamente transportados para locais de bota-fora, independentemente de sua classificação, e previamente autorizados pela Fiscalização, serão medidos tomando-se como unidade o metro cúbico.  Para o caso de material escavado será utilizado como volume aquele medido para as escavações dos drenos coletores, sem considerar qualquer efeito de empolamento.

O pagamento será efetuado de acordo com o preço unitário que conste no Detalhamento da Proposta Financeira para este serviço.

  - DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE DRENO

O desassoreamento refere-se ao serviço de remoção dos materiais depositados no fundo dos drenos de forma mecânica (escavadeira FX-215 LC ou similar com a concha de limpeza) ou manual.  Os serviços manuais são referentes aos serviços de limpeza dos bueiros existentes.  A limpeza refere-se ao serviço de eliminação da vegetação existente no interior dos drenos (taludes e fundo), roço da borda e regularização da lateral do dreno onde foi depositado o material de escavação, para acesso da máquina. O material de limpeza deverá ser depositado e regularizado à margem dos drenos, ou transportado como bota-fora a critério da Fiscalização.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita por metro linear de dreno.  O pagamento será efetuado considerando o preço unitário estabelecido na planilha de preços do contrato e a metragem executada.

  - CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

- Refere-se à recuperação de locais que foram erodidos. A recuperação será feita com aterro compactado, recompondo o local erodido e recuperando o talude ou a estrutura hidráulica erodida. Os locais a serem recuperados deverão ser previamente limpos e preparados para que se proceda à compactação conforme especificado.

Entende-se por execução de alvenaria de pedra argamassada o conjunto de     operações que a Empreiteira deverá efetuar para a construção de bueiro, conforme indicado nos projetos, e/ou solicitação da Fiscalização.

As alvenarias de pedra argamassada serão utilizadas na execução de obras de arte ou especiais definidas em projeto, devendo ser executadas seguindo estas especificações e utilizando de mão-de-obra experiente.

- A pedra a ser utilizada deve ser dura, compacta, de textura homogênea, isenta de crosta decomposta e possuir dimensões compatíveis com as espessuras das alvenarias.

- Antes do início das alvenarias deve-se regularizar as escavações para definir a geometria e parâmetro das obras, dentro de tolerância admissível. Somente após aprovação desta etapa as alvenarias devem ser executadas.

- A alvenaria deve ser executada selecionando as pedras a serem assentadas e procedendo-se, quando necessário, os desbastes e cortes a martelo. As pedras serão assentadas em argamassa bastante fluída para que quando comprimidas reflua pelos lados - sendo calçada com lascas de pedra dura. A primeira fiada do início ou reinicio do serviço será constituída de pedras maiores, com 0,30 cm de espessura, assentadas sobre leito de argamassa. As pedras serão assentadas em camadas respaldadas horizontalmente e, verticalmente se for o caso, havendo o necessário travamento ou amarração entre pedras de cada fiada. A alvenaria formará um maciço sem vazios ou interstícios.

- A argamassa de ligação deverá ser de cimento e areia grossa traço 1:4, preparada em masseiras, betoneiras ou outro meio aprovado pela fiscalização.

- MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será feita tendo como unidade o metro cúbico, calculado com base nas especificações do projeto.

O pagamento será efetuado considerando o preço unitário estabelecido na planilha de preços do contrato e os volumes medidos. O preço inclui cimento, agregados, mão-de-obra e transporte de materiais, acabamento de superfície e qualquer outro trabalho necessário para a conclusão da estrutura, inclusive escavações e limpeza da área de construção.

  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO TIPO CA-II PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS

- Os tubos a serem fornecidos terão diâmetros entre 800, 1000 e 1200mm, de acordo com o projeto hidráulico dos drenos. Serão instalados em berços escavados à 15cm abaixo da rasante das valas dos drenos e preenchidos com areia, em locais definidos no projeto. Quando no fundo da vala for encontrado material de 3ª categoria a escavação deverá baixar no máximo 0,10m, que será completado com lastro de concreto magro e com alvenaria de pedra argamassada.

- Os tubos deverão ser assentados de forma a garantir o perfeito funcionamento e concordância com os greides dos drenos.

- Os tubos que apresentarem avarias provenientes de carga, transporte e descarga, ou de instalação ou ainda com defeitos de fabricação, serão recusados. Antes de serem instalados os tubos deverão ser limpos e mantidos livres de detritos estranhos.

- A fiscalização examinará cuidadosamente cada tubo antes do seu assentamento na posição definitiva, o que não isenta a contratada de satisfazer as condições destas especificações.

- Os tubos serão baixados cuidadosamente até o fundo da vala, com guindaste ou outro meio aprovado pela fiscalização.

- Os tubos serão colocados diretamente sobre a camada de assentamento. Uma vez baixados, deverá ser feita sua colocação e o perfeito alinhamento com os adjacentes. No caso de valas com declividades superiores a (1,0%) os tubos serão colocados com suas bolsas em cota mais alta que suas pontas. Os tubos e valas deverão ser mantidos livres de água, que deverá ser esgotada com bombas ou por meio de saídas na escavação, caso seja necessário.

- Quando for preciso interromper a colocação dos tubos, os extremos livres deverão ser tampados para impedir a entrada de água ou corpos estranhos, sempre que essa possibilidade for constatada ou a cargo da fiscalização.

- O reaterro poderá ser executado com o próprio material da escavação desde que sirva para esse fim, ficando a critério da fiscalização a sua utilização ou não.

- O material para reaterro deverá ser colocado em camadas de no máximo 0,20m e já na umidade ótima. Cada camada deverá ser compactada com compactador vibratório, tipo sapinho ou similar e ficará a cargo da fiscalização, através da avaliação táctil identificar o grau de compactação desejado. Quando os bueiros cruzarem estradas, a última camada deverá ser de revestimento primário ou cascalho.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Nos custos unitários deverão estar incluídas todas as despesas de aquisição dos tubos, materiais, transportes, mão-de-obra, equipamentos, e leito de areia ou concreto e reaterro.

- A medição será feita por metro de tubos assentados e devidamente reaterrados, conforme o diâmetro indicado nos projetos e inclui eventual leito de concreto e o reaterro.

- O pagamento será feito pelo preço unitário de tubos fornecidos e instalados, conforme conste na planilha de custo apresentada pela contratada, considerando o critério de medição estabelecido.

- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

- A responsabilidade da contratada é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro.

- A contratada será também responsável por todos os serviços relacionados com a construção, manutenção e desmobilização de todas as instalações do canteiro de obras e acampamentos que venham a ser necessários ao andamento dos serviços, assim como, o transporte, montagem e desmontagem de todos os equipamentos, máquinas e ferramentas.

- A presença da Fiscalização da contratante na obra não exime a responsabilidade da contratada.

- É de inteira responsabilidade da contratada a recuperação de todos os danos ou avarias causadas em obras existentes como, caiação, urbanismo, edificações, rede elétrica e rede de irrigação, drenagem e conservação e manutenção da obra objeto do contrato até a sua entrega definitiva à CODEVASF.

- A Fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços cuja mão-de-obra seja classificada inferior à exigida pela contratante, conforme julgamento desta.

- A contratada é responsável pela retirada do local da obra, dentro de quarenta e oito horas da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.

- A guarda e a vigilância dos materiais necessários à obra, assim como, dos serviços executados são de total responsabilidade da contratada.

- A contratada é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo sob pretexto algum alegar o desconhecimento do local.

- INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

  - Fazem parte das especificações os documentos abaixo relacionados, que estarão disponíveis na CODEVASF - 2ª Superintendência Regional para consulta e/ou reprodução:

- Projeto Executivo/Básico do Sistema de Drenagem Superficial (Relatório Final)

- Perfis executivos do sistema de drenagem coletora superficial;

- Levantamento topográfico dos drenos coletores superficiais;

- Plantas gerais e obras de arte (especiais):

- Lay out geral do sistema de drenagem coletora superficial;

- Bueiro Tipo para cruzamento com estrada ou canal;

- Junção de drenos.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

- As obras e serviços que serão executados de acordo com estas Especificações se desenvolverão em perímetro irrigado em operação e por isso, necessitarão de planos específicos de execução, sincronizados com os interesses da contratada e dos usuários.

- Também deverá observar interseção das obras com tubulações do sistema adutor ou distribuição de água do projeto para evitar danos e conseqüentemente prejuízos aos usuários. Qualquer interferência com tubulações do sistema de distribuição deverá ser sinalizada para perfeita caracterização do local e alerta aos operadores de equipamentos. Será de responsabilidade da contratada o ônus decorrente de danos causados aos sistemas de distribuição de água decorrente de falhas de operários ou equipamentos utilizados na execução da obras.

- Eventuais interseções de drenos com o sistema adutor ou distribuidor de água do projeto que venham exigir obras específicas, não contempladas no projeto, serão objeto de contratação específica.

- A CODEVASF manterá em campo, equipe com o objetivo de acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento e a qualidade dos serviços, bem como efetuar medições e resolver pendências decorrentes de projeto ou métodos e critérios executivos especificados. A fiscalização, quando necessário, poderá também proceder o detalhamento de obras para melhor execução.

- A contratada deverá arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da obra, não transferindo à CODEVASF a responsabilidade de qualquer vínculo por seu pagamento. Também é proibida a DAÇÃO do presente contrato de execução dos serviços, como garantia de qualquer transação da empresa executora ou contratada.

- Junto ao último faturamento de serviços a contratada deverá apresentar os comprovantes de quitação de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais com relação aos serviços e obras executadas.

Bom Jesus da Lapa, Maio de 2014.