COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

RECUPERAÇÃO E ENRIQUECIMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS

PROJETO SALITRE – ETAPA 1

JUAZEIRO - BA

AGOSTO DE 2014

Especificações técnicas para a contratação dos serviços de recuperação de áreas degradadas geradas pela construção da Etapa 1 do Projeto Salitre e de enriquecimento da vegetação da respectiva reserva legal

# Sumário

Sumário	2

Lista de Tabelas	5

Lista de Figuras	6

INTRODUÇÃO	11

Enriquecimento e Recuperação Ambiental da Reserva legal do P. P. I Salitre	13

1.	Caracterização	13

1.1.	Terço Setentrional	15

1.2.	Porção Centro-Meridional	18

1.3.	Porção Centro-Leste	19

1.4.	Baixio das Drenagens Principais	20

2.	Proposições de intervenção	21

2.1	Controle de Plantas Invasoras	21

Controle da invasão por Prosopis juliflora	21

Espécies selecionadas para a recuperação	22

Preparo do Solo	22

Plantio de mudas	23

Manutenção das mudas	23

2.2	Controle de Animais Exóticos	24

2.3	Enriquecimento da vegetação	24

Espécies selecionadas para o enriquecimento	24

Plantio de mudas	24

Enriquecimento do banco de sementes	25

2.4	Construção de Paliçadas e dissipadores hidráulicos nas drenagens principais	25

2.5	Trilhas Ecológicas	26

2.6	Estrada Parque	27

2.7	Aceiro da Reserva Legal	28

2.8	Manutenção da Reserva Legal	29

Recuperação Ambiental da Área de Proteção Permanente Margem do Rio São Francisco	30

3.	Caracterização	30

4.	Proposições de intervenção	33

4.1.	Controle da invasão por Algarobeiras	35

4.2.	Recuperação de Cercas	35

4.3.	Readequação do perfil topográfico e arrumação em nível	35

4.4.	Preparo do Solo	36

4.5.	Espécies selecionadas para a recuperação	36

4.6.	Plantio	36

4.7.	Manutenção	37

4.8.	Estabilização dos taludes do Dreno Principal no trecho da APP do rio São Francisco	37

Recuperação Ambiental de Jazidas e Bota-foras	54

5.	Caracterização	54

6.	Jazidas - Grupo I	59

6.1	Intervenção padrão em jazidas do Grupo I	59

6.2	Descrição por Jazida	60

6.2.1	Jazida 03A	60

6.2.2	Jazida 06	63

6.2.3	Jazida 11	65

6.2.4	Jazida 12A	68

6.2.5	Bota-fora 13	70

6.2.6	Bota-fora 14	73

6.2.7	Jazida 17	76

6.2.8	Jazida 24	78

7.	Jazidas – Grupo II	80

7.1	Jazida 05	80

7.2	Jazida 07	83

7.3	Jazida 09	86

7.4	Jazida 10	89

7.5	Jazida 12	92

7.6	Jazida 21	95

7.7	Jazida 22	97

8.	Jazidas – Grupo III	99

8.1	Jazida 03	100

8.2	Jazida 04	102

8.3	Jazida 15	104

8.4	Jazida 16	106

8.5	Bota-fora 18	109

8.6	Jazida 19	112

8.7	Jazida 20	114

PROTEÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SERROTE CURRAL DO PINTO	116

9.	Descrição	116

10.	Proposições de Intervenção	117

11.	Informações adicionais	118

PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS REMANESCENTES DA ETAPA 1 DO PROJETO SALITRE – CUMPRIMENTO TAC MPE/ BA E CODEVASF DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010	119

Galpão de transbordo de embalagens de agrotóxicos	120

RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL FRONTAL DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO SALITRE	124

ARBORIZAÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO SALITRE	125

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	125

EQUIPE DE TOPOGRAFIA E DESENHISTA	126

PLANO DE TRABALHO, MONITORAMENTO DA OBRA E DA EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO/ ENRIQUECIMENTO DAS ÁREAS DEGRADADAS	127

I.	Plano de trabalho	127

II.	Monitoramento da obra e da evolução do processo de recuperação/ enriquecimento de áreas degradadas	128

QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	129

CRONOGRAMA	135

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO	137

# Lista de Tabelas

Tabela 1 - Descida de água em degraus - Dimensões e Consumos por metro (Fonte: Album de Projeto Tipo, DNIT, 2010)	51

Tabela 2 – Dissipadores de Energia – Dimensões e Consumos médios para uma unidade (Fonte: Album de Projeto Tipo, DNIT, 2010)	53

Tabela 3: Jazidas e Bota-foras Grupo I	56

Tabela 4: Jazidas e Bota-foras Grupo II	57

Tabela 5: Jazidas e Bota-foras do Grupo III	58

Tabela 6: Trechos a cercar e extensão prevista	120

Tabela 7: Quantificação dos serviços – parte 1 de 5	130

Tabela 8: Quantificação dos serviços – parte 2 de 5	131

Tabela 9: Quantificação dos serviços – parte 3 de 5	132

Tabela 10: Quantificação dos serviços – parte 4 de 5	133

Tabela 11: Quantificação dos serviços – parte 5	134

Tabela 12: Cronograma previsto para a execução da obra	136

Tabela 13: Localização geográfica das áreas de intervenção	137

# Lista de Figuras

Figura 1: Localização da Reserva Legal (antiga Fazenda Mari) em relação ao povoado de Juremal e à BR-407 (linha preta)	14

Figura 2: Cobertura vegetal atual da Reserva Legal da Etapa I do Projeto Salitre	15

Figura 3: Acúmulo de resíduos orgânicos, efeito da redução dos fatores de degradação promovido pelo cercamento (dezembro de 2010)	17

Figura 4: Aspecto típico da cobertura vegetal existente no terço setentrional (dezembro de 2010)	18

Figura 5: Vegetação ciliar conservada na região central-sul	19

Figura 6: Aspecto típico da vegetação em regeneração no extremo sudeste, no fim do período seco	20

Figura 7: Área inundável, totalmente tomada por algarobeiras	21

Figura 8: Localização das estradas a serem reconformadas e mantidas	28

Figura 9: Trecho da APP do São Francisco a ser recuperado, próximo ao canal de aproximação	31

Figura 10: Aspecto do dreno na região da APP do São Francisco em 2010	31

Figura 11: Aspecto atual do dreno principal na APP do rio São Francisco em 2013	32

Figura 12: Invasão da algarobeira e solo desprotegido na APP do São Francisco	32

Figura 13: Voçorocas causadas pela cobertura vegetal insuficiente e pelo gradiente topográfico gerado pelo dreno principal	33

Figura 14: Desenho ilustrativo n° 1 das ações na APP do rio São Francisco - estabilização do dreno principal, recuperação de cercas, adequação do perfil topográfico, definição da estrada de serviço e da rampa de acesso para dragagem periódica do canal de aproximação.	34

Figura 15: Desenho ilustrativo n° 2 das ações na APP do rio São Francisco	34

Figura 16: Corte transversal da APP do rio São Francisco no Projeto Salitre	36

Figura 17: Intervenções para estabilização de taludes do dreno principal na APP do rio São Francisco	39

Figura 18: Descidas d’água com dissipadores hidráulicos em pontos intermediários do dreno principal	39

Figura 19a – Detalhe em planta - descida em degraus em concreto armado (Fonte: Album de Projeto Tipo – Dispositivo de drenagem – Desenho 1.16 - DNIT, 2010)	49

Figura 20 – Dissipadores de energia - (Fonte: Album de Projeto Tipo – Dispositivo de drenagem – Desenho 1.19 - DNIT, 2010)	52

Figura 21: Localização das Jazidas da Etapa I em relação ao canal principal e às rodovias BA-210 e BA-368	55

Figura 22: Aspecto atual da Jazida J03A	61

Figura 23: Jazida J03A em 2009	62

Figura 24: Jazida J03A em 2011	62

Figura 25: Cerca a ser construída para abrigar J03, BF 03 e áreas destinadas à conservação da biodiversidade	63

Figura 26: Jazida J06	64

Figura 27: Jazida J06	64

Figura 28: Jazida J06 em 2011	65

Figura 29: Jazida J11	66

Figura 30: Jazida J11 vista do CP300	66

Figura 31: Jazida J11 em 2005	67

Figura 32: Jazida J11 em 2010	68

Figura 33: Jazida J12A em 2010	69

Figura 34: Jazida J12A em 2005	69

Figura 35: Jazida J12A em 2010	70

Figura 36: Bota-fora BF13 em 2010	71

Figura 37: Bota-fora BF13 em 2005	71

Figura 38: Bota-fora BF13 em 2010	72

Figura 39: Bota-fora BF13 em relação ao riacho Sacabretó e ao sangradouro da barragem	73

Figura 40: Bota-fora BF14	74

Figura 41: Bota-fora BF14 em 2005	75

Figura 42: Bota-fora BF14 em 2010	75

Figura 43: Jazida J17 em 2005	77

Figura 44: Jazida J17 em 2010	77

Figura 45: Cerca a ser construída para abrigar J 16, J 17, BF 18, J 20, J 21 e áreas destinadas à conservação da biodiversidade	78

Figura 46: Jazida J24 em 2010	79

Figura 47: Jazida J24 em 2005	79

Figura 48: Jazida J24 em 2010	80

Figura 49: Jazida J05	81

Figura 50: Jazida J05 em 2011	82

Figura 51: Jazida J05	82

Figura 52: Jazida J07 em 2005	83

Figura 53: Jazida J07 em 2010	84

Figura 54: Jazida J07	85

Figura 55: Jazida J07	85

Figura 56: Jazida J09	87

Figura 57: Jazida J09 em 2005	87

Figura 58: Jazida J09 em 2010	88

Figura 59: Jazida J09 em 2010	88

Figura 60: Jazida J10 em 2005	90

Figura 61: Jazida J10 em 2010	90

Figura 62: Jazida J10	91

Figura 63: Jazida J10	91

Figura 64: Jazida J12 em 2013	92

Figura 65: Jazida J12 em 2005	93

Figura 66: Jazida J12 em 2010	93

Figura 67: Cercas a serem construídas para abrigar J12 e áreas destinadas à conservação da biodiversidade	94

Figura 68: Jazida J21	95

Figura 69: Jazida J21 em 2003	96

Figura 70: Jazida J21 em 2010	96

Figura 71: Jazida J22 em 2010	97

Figura 72: Jazida J22 em 2005	98

Figura 73: Jazida J22 em 2010	98

Figura 74: Área destinada à conservação ambiental	99

Figura 75: Aspecto atual do bota-fora BF03	100

Figura 76: Bota-fora BF03 em 2005	101

Figura 77: Bota-fora BF03 em 2011	101

Figura 78: Aspecto atual da Jazida J04	103

Figura 79: Jazida J04 em 2003	103

Figura 80: Jazida 04 em 2011	104

Figura 81: Jazida J15	105

Figura 82: Jazida J15 em 2005	105

Figura 83: Jazida J15 em 2010	106

Figura 84: Jazida J16 em 2010	107

Figura 85: Jazida J16	108

Figura 86: Jazida J16 em 2010	108

Figura 87: Jazida BF18 em 2010	110

Figura 88: Jazida BF18 em 2005	110

Figura 89: Bota-fora BF18 em 2010	111

Figura 90: Vista da Jazida BF18 para a Serra do Mulato	111

Figura 91: Jazida J19 em 2005	112

Figura 92: Jazida J19 em 2010	113

Figura 93: Jazida J19	113

Figura 94: Jazida J20 em 2005	114

Figura 95: Jazida J20 em 2010	115

Figura 96: Jazida J20	115

Figura 97: Caracterização topográfica do Serrote Curral do Pinto e sua localização em relação a referenciais do Projeto Salitre	117

Figura 98: Delimitação do cercamento do serrote Curral do Pinto (vermelho) e localização da jazida J04	118

Figura 99: Planta Baixa do Galpão de Transbordo de Embalagens de Agrotóxicos	121

Figura 100: Fachadas frontal e lateral esquerda do Galpão de Transbordo de Embalagens de Agrotóxicos	122

Figura 101: Fachadas posterior e lateral direita do Galpão de Transbordo de Embalagens de Agrotóxicos	123

Figura 102: Vista superior da caixa de passagem padrão	124

Figura 103: Vista lateral da caixa de passagem padrão	125

# INTRODUÇÃO

O Projeto Público de Irrigação (PPI) Salitre localiza-se no município de Juazeiro, norte do estado da Bahia. A primeira etapa possui 5.099 ha irrigáveis, 66 lotes para médias empresas e 255 para pequenos produtores.

Para a construção da infraestrutura foi necessário abrir jazidas de argila e cascalho, escavar grandes volumes de solo e rochas, bem como criar bota-foras para acúmulo do material excedente. Atualmente algumas áreas já tiveram destinação adequada ou foram recuperadas e outras ainda carecem de adequação. A portaria INEMA Nº 11.853 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009, que concede Licença Ambiental de Operação para a Etapa 1 do projeto, lista nas condicionantes I, II, III, IV, VI e VII as áreas que carecem de intervenção e na condicionante V, requer a construção de "posto de coleta para recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos":

“I. apresentar ao IMA, Plano de revegetação, recuperação ou enriquecimento de vegetação - PREV, com ênfase no enriquecimento da vegetação da área de reserva legal, utilizando principalmente o plantio de espécies ameaçadas de extinção e endêmicas da região. Prazo: 180 dias.

II. implementar Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando: a) recomposição ambiental das áreas de jazidas (03 A, 06, 11, 12 A, 13,14, 17, 24), utilizando espécies identificadas no estudo de alternativas de uso das jazidas; b) recuperação das áreas de jazida (05, 07, 09, 10, 12, 21 e 22) com a reconformação do terreno; c) isolar estes espaços restringindo o acesso de pessoas não autorizadas. Prazo: 180 dias.

III. recolher e segregar o material de bota-fora que permanecer espalhado na obra para armazenamento temporário nas áreas degradadas (jazidas) já definidas para esta finalidade a saber: (jazidas 03, 04, 15, 16, 18, 19 e 20). Isolar estas áreas, vedando o acesso a pessoas não autorizadas. Prazo: 90 dias.

IV. retirar o material depositado na área de preservação permanente (margem) do riacho Sacabretó (50m), e promover a recuperação da vegetação ciliar destas margens. Prazo: 60 dias.

V – Construir posto de coleta para recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, conforme resolução CONAMA nº 334/03 (anexo I, afim de que seja evitado o descarte inadequado destes vasilhames).

VI. cercar com distancia mínima de 100 m, a partir da base, a área no entorno do Serrote (sem identificação), localizado próximo ao reservatório pulmão. Prazo: 180 dias.

VII. recuperar a área de Preservação Permanente na margem do Rio São Francisco, utilizada como desembocadura do dreno principal e no entorno da área de captação do canal condutor. Prazo: 180 dias.”

Estas serão as ações contempladas neste Projeto Básico.

# Enriquecimento e Recuperação Ambiental da Reserva legal do P. P. I Salitre

## Caracterização

Área de 2.033 ha drenada pela sub-bacia do Rio Tourão e localizada nas proximidades do povoado de Juremal, em Juazeiro/ BA.  Antes da desapropriação, constituía propriedade rural utilizada para caprino-ovinocultura. Teve parte da sua vegetação natural suprimida e substituída por pastos compostos principalmente por capim buffel e maçaroca. Atualmente há evidente processo de regeneração natural da vegetação nativa, com predomínio de algumas espécies como o pinhão bravo, a jurema preta e a faveleira. Entretanto, há presença de indivíduos nativos arbóreos com boa diversidade em todas as partes. Há forte infestação por algarobeiras (Prosopis juliflora) principalmente nos pontos mais baixos e inundáveis (com presença de água subterrânea rasa), podendo ocorrer também de forma mais dispersa em outros locais mais secos. Os solos predominantes são Vertissolos e Neossolos litólicos.

Figura 1: Localização da Reserva Legal (antiga Fazenda Mari) em relação ao povoado de Juremal e à BR-407 (linha preta)

|  | Estradas abandonadas |
| --- | --- |
|  | Áreas preservadas |
|  | Áreas semipreservadas |
|  | Áreas antropizadas carentes de enriquecimento |
|  | Áreas antropizadas em processo de invasão por Prosopis juliflora |
|  | Áreas antropizadas invadidas por Prosopis juliflora |
|  | Lagoas |

Figura 2: Cobertura vegetal atual da Reserva Legal da Etapa I do Projeto Salitre

### Terço Setentrional

O terço setentrional teve sua vegetação desmatada ou raleada por sobrepastoreio e posteriormente foi implantado capim buffel para formação de pastagem. O extrato herbáceo é composto ainda por malvas e maçarocas. Naturalmente os vertissolos desta porção não oferecem condições para manutenção de caatinga exuberante frente ao pastoreio e a recuperação dos indivíduos arbóreos e arbustivos é lenta. A cobertura vegetal é pouco densa e pouco diversa, ocorrendo indivíduos arbóreos e arbustivos muito espaçados, predominando pinhões bravos. Há presença significativa também da faveleira e da caatingueira-de-porco. Encontram-se com frequência bem menor umburanas-de-cambão, pereiros, aroeiras, baraúnas, mandacarus e umbuzeiros. Há ainda macambiras, xique-xiques e caroás. O solo há dois anos raramente encontrava-se descoberto, pois, havia uma camada espessa de resíduos orgânicos acumulados provenientes dos capins remanescentes das pastagens. As cercas proporcionavam menor pressão da pecuária extensiva e permitiam acúmulo de serrapilheira. Atualmente, devido à baixa pluviosidade dos últimos anos, o crescimento vegetal foi prejudicado e tem havido invasões de herbívoros exóticos com maior frequência devido à escassez de alimento externo. Com isso a cobertura morta diminuiu bastante e não houve adensamento da vegetação.

Figura 3: Acúmulo de resíduos orgânicos, efeito da redução dos fatores de degradação promovido pelo cercamento (dezembro de 2010)

Figura 4: Aspecto típico da cobertura vegetal existente no terço setentrional (dezembro de 2010)

### Porção Centro-Meridional

O trecho centro-meridional, principalmente entre os dois grandes riachos que cortam a reserva, encontra-se preservado. A vegetação é densa, há boa diversidade de indivíduos arbóreos e as matas ciliares estão preservadas. Os solos são menos argilosos e mais pedregosos. Os animais silvestres são mais abundantes, entretanto, como em toda a reserva, preocupa a grande quantidade de animais exóticos circulando.

Figura 5: Vegetação ciliar conservada na região central-sul

### Porção Centro-Leste

As partes sudeste e centro-leste contam com algumas grandes manchas de áreas transformadas em pastos, agora em regeneração natural. As características são semelhantes às do terço norte, com predomínio de capim buffel e franca ocupação por pinhões. A cobertura morta diminuiu bastante nos dois últimos anos devido à seca e à invasão de herbívoros exóticos. Ocorrem predominantemente Vertissolos.

Figura 6: Aspecto típico da vegetação em regeneração no extremo sudeste, no fim do período seco

### Baixio das Drenagens Principais

A região mais baixa, próxima à confluência dos riachos Baixão e de nome desconhecido com o rio Tourão, encontra-se tomada por algarobeiras. O trecho inundável do segundo manancial está totalmente tomado, praticamente sem ocorrência de outras espécies. Há apenas alguns exemplares adultos de mulungu e raríssimas ocorrências de outras espécies. Há marcas de erosão laminar. O entorno possui alguns indivíduos de Prosopis juliflora, dispersos entre pastagens e caatinga. No restante da Reserva Legal encontram-se algarobeiras bastante isoladas, que representam um risco considerável para a manutenção da biodiversidade, caso se multipliquem com sucesso, como ocorreu nas baixas.

Figura 7: Área inundável, totalmente tomada por algarobeiras

## Proposições de intervenção

## Controle de Plantas Invasoras

### Controle da invasão por Prosopis juliflora

A algarobeira (Prosopis juliflora) é uma espécie exótica introduzida no semiárido brasileiro na primeira metade do século XX e que foi disseminada por toda a caatinga. Constitui-se atualmente numa forte ameaça á conservação da biodiversidade do bioma, sobretudo às áreas ciliares. Na Reserva Legal não é diferente e existe considerável área totalmente invadida. O controle é urgente e por ser alelopática, a eliminação deverá ser abrupta.

Será feito corte raso com destoca de todas as algarobeiras presentes na propriedade, enfocando a circunvizinhança do cata-vento, num raio de 1,5 km ao seu redor, dentro ou fora da Reserva legal, desde que haja anuência dos Proprietários. Na área externa, deverá ser dada prioridade para a APP do rio Tourão. Brotos e mudas que surgirem deverão ser eliminados anualmente, após a próxima estação chuvosa. Toda a área da propriedade deverá ser percorrida eliminando-se as algarobeiras da mesma forma. Onde não houver possibilidade de acesso de máquinas, o serviço de eliminação da possibilidade de brotamento da planta deverá ser manual. Deve-se tomar todo o cuidado para que o serviço não danifique espécies nativas e não favoreça a erosão. As campanhas deverão ser realizadas por grupo orientado por profissional capacitado.

A madeira aproveitável será doada a associações comunitárias interessadas e o restante da galhada deverá ser utilizado para a construção de paliçadas ao longo dos dois riachos principais que cortam a reserva legal. Será permitida a entrada de caminhões previamente autorizados pela 6ª SR/Codevasf para a retirada da madeira. A área com processos mais intensos de invasão pela algarobeira possui 74,7 ha, 3,7 % da Reserva Legal. A área já totalmente tomada mede 22,4 ha, 1,1% da Reserva Legal.

As campanhas deverão ser realizadas por grupo orientado por profissional capacitado.

### Espécies selecionadas para a recuperação

Todas as disponíveis nos viveiros florestais da região que sejam típicas de áreas ciliares intermitentes do submédio São Francisco. Deverão ser utilizadas no mínimo 25 diferentes espécies.

### Preparo do Solo

As covas deverão ser cúbicas de lado 40 cm e preparadas com adubação orgânica a base de esterco caprino ou bovino (10 a 20 L). Ao redor deverá ser arrumado o solo em forma de camalhão com diâmetro de 1,5 m e altura de 30 cm para que facilite irrigação e proteja a muda de escoamento superficial. O preparo deverá ocorrer no mínimo 15 dias antes do plantio e o solo deverá ser irrigado nas duas etapas.

A área totalmente invadida deverá ter o solo descompactado, arado e ter a fertilidade corrigida. Deverá ser plantado mix de gramíneas e leguminosas anuais para recobrimento rápido, proteção do solo e adubação verde. O solo deverá ser arrumado em nível, com terraços a cada 4 m.

### Plantio de mudas

Deverão ser utilizadas espécies que naturalmente ocorriam na área, observando-se a distribuição 50 % pioneiras e 50 % tardias, com diversidade mínima de 25 espécies. O transporte das mudas até a reserva legal deverá ser feito abrigado do sol e do vento. Dentro da área, deverão ser tomadas precauções para que o transporte das mudas não danifique a vegetação arbustiva ou arbórea.

Nas áreas fortemente invadidas será feito plantio de mudas seguindo-se a distribuição de uma para cada 12 m². A área a receber esta intervenção possui 74,7 ha. O plantio destas mudas promoverá a introdução de diversas matrizes dispersoras de sementes, que promoverão a recuperação progressiva do banco de sementes e consequentemente da vegetação e do equilíbrio ecológico. Previamente deverá ser prevista a distribuição das mudas em cada área, de modo que sejam constituídos caminhos para o tráfego do equipamento de irrigação e dispondo as linhas perpendicularmente à declividade do terreno.

### Manutenção das mudas

Após cada estação chuvosa (duas vezes durante o contrato), deverá ser feito o coroamento das mudas para que não ocorra sufocamento por plantas herbáceas.  A cada intervalo de sete dias sem precipitação acumulada de 10 mm nas áreas de plantio, deverá se proceder a irrigação das mudas. Deverão ser oferecidos no mínimo 10 L de água para cada planta. A irrigação deverá ser feita sem o tráfego de veículos na área plantada, apenas em caminho com a largura mínima para o tráfego de trator pipa ou caminhão pipa. A rega deverá ser feita com o auxílio de mangueiras, percorrendo-se apenas os entremeios das fileiras de mudas. A vazão deverá ser controlada para que não provoque erosão ou danos às mudas.

## Controle de Animais Exóticos

Permanentemente a Reserva Legal encontra-se invadida por animais exóticos: caprinos e ovinos predominantemente. Falhas na cerca, a falta de remoção frequente dos animais e a oferta de água através de poço e catavento são os principais fatores que contribuem para o problema.

A contratada deverá mensalmente, enquanto durar o contrato, remover todos os animais exóticos presentes. Os vigilantes deverão ser treinados e se tornarão responsáveis pelas remoções futuras após o fim do contrato. Os bebedouros internos deverão ser desmanchados.

## Enriquecimento da vegetação

As estratégias adotadas para o enriquecimento da vegetação serão o plantio de mudas e a ampliação da diversidade do banco de propágulos por meio do lanço de sementes. As áreas alvo são aquelas que apresentam cobertura vegetal antropizada não afetadas pelas algarobeiras e totalizam 400 ha.

### Espécies selecionadas para o enriquecimento

Todas as disponíveis nos viveiros florestais que tenham ocorrência natural na região da reserva legal.

Preparo do Solo

As covas deverão ser cúbicas de lado 40 cm e preparadas com adubação orgânica a base de esterco caprino ou bovino (10 a 20 L). Ao redor deverá ser arrumado o solo em forma de camalhão para que facilite acumulação de água, infiltração e proteja a muda de escoamento superficial. O preparo deverá ocorrer no mínimo 15 dias antes do plantio e o solo deverá ser irrigado nas duas etapas.

### Plantio de mudas

Deverão ser utilizadas mudas de espécies nativas correspondentes à ocorrência fitogeográfica, topográfica e pedológica. Poderão ser utilizadas ainda cactáceas, bromélias e outras plantas rústicas nativas. O plantio será feito na proporção de uma muda para cada 120 m². A área deverá ser dividida em glebas de 1 ha e um a cada dez deverão ser escolhidos para receber a intervenção. O plantio destas mudas promoverá a introdução de diversas matrizes dispersoras de propágulos, que promoverão a recuperação progressiva do banco de sementes e consequentemente da vegetação e do equilíbrio ecológico. O transporte das mudas até a reserva legal deverá ser feito abrigado do sol e do vento. Dentro da área, as rotas deverão ser planejadas e realizadas com equipamentos com baixo risco de danificarem a vegetação existente.

### Enriquecimento do banco de sementes

Sementes de espécies nativas arbustivas e arbóreas deverão ser adquiridas ou coletadas em campo e incorporadas ao banco de sementes dos solos em áreas empobrecidas e com condições de recebê-las. A serapilheira de áreas em supressão na etapa 1 poderão ser utilizadas. Deverão ser priorizadas as proximidades de locais de plantio das mudas nas áreas de enriquecimento.

## Construção de Paliçadas e dissipadores hidráulicos nas drenagens principais

Serão constituídas pela galhada das algarobeiras e por enrocamentos.

O material vegetal deverá ser arrumado em dois pontos em cada talvegue, pouco a montante das cercas da propriedade. O restante deverá ser distribuído em pontos com maior suscetibilidade a erosão dentro da área cercada. Serão priorizados setores a montante de pontos com sinais de erosão do leito dos riachos e aqueles com maior declividade. A galhada de porte médio deverá ser afixada ao solo de forma vertical, de modo que forme dissipador hidráulico e possa dar suporte ao material mais fino. O transporte deverá ser planejado para não danificar a vegetação existente, devendo ser atendidos apenas os pontos onde o acesso seja viável desta forma.

Deverá haver consórcio com dissipadores hidráulicos constituídos de pedras de mão arrumadas manualmente.  Serão construídas seis estruturas deste tipo, cada uma com cerca de 10 m de comprimento, não devendo ultrapassar 0,5 m de altura e dotadas com colchão rochoso a jusante. A paliçada deverá ser instalada a montante dos dissipadores hidráulicos, de forma a reter o material vegetal transportado e os dissipadores os sedimentos.

## Trilhas Ecológicas

A Reserva Legal da Etapa I do P. P. I. Salitre representa um dos últimos fragmentos de caatinga em estado de conservação razoável. Em geral, todo o bioma se apresenta empobrecido pelo desmatamento, pela pecuária extensiva e pela caça. A região de Juazeiro carece de áreas naturais onde se possa fazer ecoturismo ou atividades de educação ambiental. A RL oferece diversos fatores favoráveis à utilização para estes fins. Localiza-se próxima ao povoado de Juremal, onde há comércio e um auditório/ teatro. Há acesso em bom estado, através da BR-407. Há vigilância 24 h por dia. A Embrapa promove pesquisas botânicas dentro da área. Há estradas abandonadas que já servem de trilhas. Há uma grande diversidade de fauna que vive dentro da reserva, a exemplo de emas e gatos-do-mato.

Aproveitando-se destes fatores favoráveis e com o apoio já oferecido pela Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, deverá ser montado um roteiro de trilhas que passem por diversos ambientes na RL, podendo assim o visitante reconhecer a ecologia e a importância da preservação da caatinga. Serão disponibilizadas para eventos, principalmente em datas comemorativas ambientais, que promovam a valorização desta área e de toda a caatinga.

A trilha contará com placas informativas e educativas. Todas as visitas terão número limitado de participantes e obedecerão frequência que não represente riscos de depredação do ambiente. Iniciará na estrada parque e o acesso sempre deverá ocorrer a pé e através da entrada principal. Deverá priorizar as áreas com a vegetação mais exuberante e diversa, provavelmente encontrada próxima aos riachos, porém trechos degradados e em recuperação também deverão ser incluídos. Desta forma o visitante poderá comparar as situações. Deverão ser constituídos três roteiros, um com aproximadamente 1 km de trilha, outro com 2 km e por último com 3 km, totalizando 6 km. Serão instaladas 200 placas identificadoras de espécies com aproximadamente 25x16 cm, confeccionadas em materiais e pintura com durabilidade a de no mínimo 5 anos.

Havendo antigas estradas e trilhas que possam ser utilizadas, estas deverão ser priorizadas. O ponto 9°45'55.04" S, 40°24'34.08" O pode ser o início de uma alternativa razoável.

## Estrada Parque

A antiga Fazenda Mari, hoje Reserva Legal, possuía algumas estradas para circulação interna. Hoje estão fechadas e não há mais qualquer movimentação veicular. Entretanto, ainda representam bons caminhos para que se faça a vigilância eficaz de toda a área e podem servir para transporte e manutenção das mudas a serem plantadas. Suas bordas estão sendo revegetadas naturalmente e resta um caminho central. Há alguns pontos de erosão provindos do escoamento superficial facilitado pela exposição do solo.

Diante da importância destes caminhos, serão preservadas duas estradas no interior da RL, com configuração suficiente para a rodagem de um caminhão de dois eixos durante o enriquecimento e em seguida elas serão mantidas para apenas a circulação a cavalo ou de motocicleta. A estrada sofrerá adequação de seu perfil e serão construídas algumas barraginhas para contenção das águas pluviais. Serão em média uma a cada 200 m com 50 m³ cada. O total de estradas a serem readequadas é de 7000 m.

A primeira estrada (400 m) leva ao poço dotado de cata-vento. A segunda e maior (6600 m) percorre a unidade na direção N-S. Todas partem do Portal da RL.

Figura 8: Localização das estradas a serem reconformadas e mantidas

## Aceiro da Reserva Legal

A grande presença de capim Buffel promove a acumulação de espessa camada de material seco inflamável sobre o solo todos os anos com pluviosidade regular. A RL é circundada por estradas de rodagem adjacentes às cercas e o risco de incêndios criminosos ou acidentais é alto. Existe aceiro constituído e basta fazer sua limpeza para a manutenção. Como a RL possui perímetro de 20.730 m, uma área de 103.650 m² deverá ser roçada e capinada com trator dotado de lâmina. Deverão ser tomadas precauções para se fazer a menor movimentação de solo possível. Os trechos com declividade maior que 5 % deverão receber barraginhas de 50 m³ a cada 100 m.

## Manutenção da Reserva Legal

Este item não será contemplado neste Projeto Básico. Deverá ficar a cargo da operação e manutenção do Projeto Público de Irrigação.

Há na RL grande quantidade de cercas, fortes riachos que as arrebentam, animais domésticos que as transpõem e o vandalismo. Na seca existe o risco de queimadas avançarem sobre a área. Portanto, deverão ser previstos recursos para que haja o rápido reparo de ameaças à integridade da RL.

Deverão ser adquiridos e estocados materiais de reparo, manutenção e prevenção em quantidade suficiente para a operação: abafadores, extintores para as guaritas, mourões, arame farpado, balancins, arame liso e ferramentas para roço, capina, manutenção de cercas e retirada de animais domésticos. Estes materiais ficarão sob poder da 6ª SR e deverão ser liberados apenas através de requisição formal e justificada, condicionada à anuência da Superintendência.

Deverão ser contratados para estes serviços vigilância armada (24 h/ dia) e zeladores (8 h/ dia – por 6 meses). Todos deverão ter preparação adequada para o cumprimento integral das normas ambientais aplicáveis.

Por dois anos após o término deste contrato pretendido, as mudas plantadas deverão receber a cada seis meses coroamento e controle de formigas. As algarobeiras que vierem a rebrotar ou germinar deverão ser eliminadas.

# Recuperação Ambiental da Área de Proteção Permanente Margem do Rio São Francisco

## Caracterização

Dois corredores paralelos ao Canal de Aproximação do Projeto Salitre ocupado exclusivamente por Prosopis juliflora. A porção oeste possui 7,75 ha e 80 m de margem fluvial. Os únicos indivíduos arbóreos nativos encontrados são duas carnaubeiras (Copernicia cerifera) e uma Albízia. A porção leste possui 65 m de margem e uma área de 4,15 ha. Estas áreas foram altamente alteradas, primariamente para a exploração madeireira e agrícola e após à desapropriação, foi submetida a intensa movimentação de máquinas para a abertura do canal de aproximação da tomada d’água do projeto e a abertura do dreno principal. Os taludes adjacentes ao canal de aproximação estão bem estabilizados pelo enrocamento constituído. Os taludes do dreno principal estão vulneráveis, pois, são constituídos de solo aluvial.

As algarobeiras não têm cumprido o papel de proteção do solo, pois, não possuem copas densas, não constituem serrapilheira suficiente e impedem a germinação e crescimento de plantas nativas por alelopatia. Em toda a área se percebe que o solo está bastante desestruturado e sendo erodido pelo forte escoamento superficial que as chuvas provocam.

A margem encontra-se também tomada de algarobeiras e está sendo erodida pelas cheias do rio.

Figura 9: Trecho da APP do São Francisco a ser recuperado, próximo ao canal de aproximação

Figura 10: Aspecto do dreno na região da APP do São Francisco em 2010

Figura 11: Aspecto atual do dreno principal na APP do rio São Francisco em 2013

Figura 12: Invasão da algarobeira e solo desprotegido na APP do São Francisco

Figura 13: Voçorocas causadas pela cobertura vegetal insuficiente e pelo gradiente topográfico gerado pelo dreno principal

## Proposições de intervenção

Supressão total e imediata das algarobeiras, com manutenção para eliminação de brotos e mudas por dois anos. Após este período, deverão ser feitas campanhas bianuais de eliminação de espécies exóticas indesejáveis.

Subsolagem, aragem e adubação-fertilização, com plantio de mix de gramíneas e leguminosas nativas. Adequação mecânica do terreno para proteção contra águas pluviais e suavização de declividade nos taludes da jazida 00. A superfície deverá ser reconformada para não permitir que o escoamento superficial cause erosão. Serão utilizados terraços em nível e valetas de proteção.

Reintrodução da vegetação nativa através de plantio de mudas, incremento de banco de sementes e correção da fertilidade do solo.

Estabilização dos taludes do dreno principal no trecho da APP do rio São Francisco por meio da suavização da declividade e pelo plantio de vetiver.

Figura 14: Desenho ilustrativo n° 1 das ações na APP do rio São Francisco - estabilização do dreno principal, recuperação de cercas, adequação do perfil topográfico, definição da estrada de serviço e da rampa de acesso para dragagem periódica do canal de aproximação.

Figura 15: Desenho ilustrativo n° 2 das ações na APP do rio São Francisco

### Controle da invasão por Algarobeiras

Será feito corte raso com destoca de todas as algarobeiras presentes na propriedade. Brotos e mudas que surgirem deverão ser eliminados anualmente, após a próxima estação chuvosa. Onde não hover possibilidade de acesso de máquinas, o serviço de eliminação da possibilidade de brotamento da planta deverá ser manual. Deve-se tomar todo o cuidado para que o serviço não danifique espécies nativas e não favoreça a erosão.

As campanhas deverão ser realizadas por grupo orientado por profissional capacitado. A madeira aproveitável será doada a associações comunitárias interessadas e o restante da galhada deverá ser removida da área para que não prolongue os efeitos alelopáticos. Estes resíduos podem ser doados da mesma forma para serem utilizados para alimentação animal ou como lenha. Será permitida a entrada de caminhões previamente autorizados pela 6ª SR/Codevasf para a retirada da madeira.

### Recuperação de Cercas

As cercas laterais leste e oeste foram feitas com mourões de madeira e encontram-se deterioradas. O trânsito de caprinos e ovinos não está impedido e é uma ameaça às plantas de pequeno porte e mudas. Logo, deverão ser refeitas com mourões de concreto de 2,30 m, engastados 0,8 m ao solo, com base concretada. Os mourões escora serão de 10x10 cm e instalados a cada 7,5 m. Os mourões esticadores serão de 15x15 cm e instalados a cada 50 m ou em mudanças de direção horizontal. A cerca será constituída por 11 fios de arame farpado galvanizado e deverá ainda haver balancins presos ao solo com concreto a cada 1 m entre mourões.

### Readequação do perfil topográfico e arrumação em nível

O material de escavação estocado ao lado do dreno principal deverá ser utilizado para preenchimento de depressões e espalhado de forma a tornar o terreno o menos declivoso possível. As áreas compactadas deverão sofrer subsolagem à profundidade de 30 cm. O solo deverá ser arrumado em terraços em nível em média a cada 8 m, e as mudas serão plantadas na linha de acumulação dos mesmos e, nos intermédios, dentro de pequenos abaciamentos.

Figura 16: Corte transversal da APP do rio São Francisco no Projeto Salitre

### Preparo do Solo

As covas deverão ser cúbicas de lado 40 cm e preparadas com adubação orgânica a base de esterco caprino ou bovino (15 a 25 L). Ao redor deverá ser arrumado o solo em forma de camalhão com diâmetro próximo a 1,5 m e altura de cerca de 30 cm, para que facilite irrigação e proteja a muda de escoamento superficial. O preparo deverá ocorrer no mínimo 15 dias antes do plantio e o solo deverá ser irrigado nas duas etapas. Na área referente à jazida 00 as covas deverão ser de 50 cm de lado.

### Espécies selecionadas para a recuperação

Todas arbóreas e arbustivas nativas disponíveis nos viveiros florestais da região, respeitando-se a ocorrência topográfica, e ainda as disponíveis em bancos de sementes ou obtidas através de coleta em campo. Podem ser utilizadas também mudas de espécies rasteiras e herbáceas nativas. Diversidade mínima de 30 espécies. Nos taludes do dreno principal serão utilizadas mudas de capim vetiver.

### Plantio

Será feito plantio de mudas seguindo-se a distribuição de uma muda para cada 12 m². Deverão ser utilizadas espécies que naturalmente ocorriam na área, observando-se a distribuição 50% pioneiras e 50% tardias, de acordo com o hábito topográfico.

Estas plantas se tornarão matrizes dispersoras de sementes, que promoverão a recuperação da vegetação e consequentemente do equilíbrio ecológico.

Previamente deverá ser prevista a distribuição das mudas em cada área, de modo que sejam constituídos caminhos para o tráfego do equipamento de irrigação e dispondo as linhas perpendicularmente à declividade do terreno. O transporte das mudas deverá ser feito abrigado do sol e do vento.

### Manutenção

Duas vezes ao ano, por pelo menos três anos, deverá ser feito o coroamento das mudas para que não haja o sufocamento causado pelas plantas herbáceas.  Após cada intervalo de sete dias sem precipitação acumulada de 10 mm, deverá se proceder a irrigação das mudas. Deverão ser oferecidos entre 10 e 15 L de água para cada planta.

### Estabilização dos taludes do Dreno Principal no trecho da APP do rio São Francisco

Deverá ser feita por meio da suavização da inclinação dos taludes, pela introdução de vetiver (Vetiveria zizanioides) e pelo revestimento em concreto dos últimos 10 m da porção final, adjacente à entrada dos bueiros.

O fundo do dreno deverá permanecer coberto por taboas, exceto nos 10 últimos metros a montante da entrada da tubulação, os quais deverão ser impermeabilizados com revestimento em concreto. Este trecho revestido deverá ser constituído de forma que acumule o mínimo de sedimentos para que não haja suscetibilidade à instalação de macrófitas, minimizando o risco de bloqueio da entrada da tubulação. Além da declividade do dreno, a seção deverá continuar dividida em dois níveis para que a vazão de seca seja conduzida com maior profundidade da lâmina d’água.

Os taludes deverão ser suavizados com escavadeira para a declividade de 45 º para que haja maior garantia de estabilidade e facilitação do estabelecimento da vegetação. O volume de solo a ser escavado será de 792 m³.

As mudas de vetiver deverão ser plantadas em linha, espaçadas de 5 x 25 cm. Para o plantio, deverão ser abertas pequenas valetas no talude, com profundidade de 15 cm.

Ao redor do dreno deverão ser construídas canaletas de proteção de taludes, conectadas as fundo do dreno por escadas de dissipação hidráulica. Elas deverão distar no mínimo 1 m da borda do dreno. Serão construídas seis descidas d’água no total.

Só deverá ser permitida a instalação de vegetação arbórea nas partes além da canaleta de proteção. A porção entre canaleta e dreno revestido deverá ter o solo recoberto por camada de 15 cm de seixos na faixa de diâmetro calhau. O restante da porção entre canaleta e dreno deverá receber plantio de vetiver. O distrito de irrigação, após o término deste contrato, deverá ficar responsável pela manutenção e controle da vegetação. A contratada deverá dar treinamento a funcionários indicados para execução destes serviços.

Figura 17: Intervenções para estabilização de taludes do dreno principal na APP do rio São Francisco

Figura 18: Descidas d’água com dissipadores hidráulicos em pontos intermediários do dreno principal

#### Obras civis para estabilização dos taludes

##### Escavação

Serão escavados os locais indicados para execução de valetas, conforme dimensões do projeto.

Haverá também escavação na parte do talude a ser revestido em concreto, a uma extensão de 1m da parte superior do talude.

Qualquer tipo de escavação poderá ser executada de forma manual ou mecanicamente, mediante aprovação pela CODEVASF do método proposto pela contratada. Se autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá permitir o uso de outro tipo de equipamento.

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o alinhamento e as cotas indicadas em projetos. No caso de excesso nas dimensões definidas, estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente pela fiscalização, recomendando-se a anexação, ao processo de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros. Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as condições locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das obras e a necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou depressão do fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido com areia, pó-de-pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela fiscalização e sem ônus para a CODEVASF.

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão obtidas através de reaterro com material importado.

Nas escavações em solos de pouca coesão, para permitir a estabilidade das paredes da escavação e garantir a segurança, a critério da fiscalização, admitir-se-ão taludes inclinados a partir da cota superior da tubulação obedecendo ao ângulo de atrito natural do material que está sendo escavado. Caso este recurso não se aplique, por inviabilidade técnica ou econômica, serão utilizados escoramentos nos seus diversos tipos, conforme o caso exigir.

Deverão ser observadas todas as prescrições contidas na NR19 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

Os materiais escavados reaproveitáveis para o reaterro, sempre que possível, deverão ser depositados junto ao local de reaterro. Caso não seja possível, os materiais serão transportados para local aprovado pela fiscalização e depositados sem compactação, visto que, para o retorno do mesmo ao local de aplicação, será paga somente a parcela relativa à carga, transporte e descarga.

##### Aterro/ Reaterro em valas e cavas

Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da fiscalização, deverá ser substituído por material de boa qualidade, preferencialmente um argilo-arenoso.

No caso de áreas onde houver necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de áreas próximas de corte; sem materiais ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, etc.) não são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, deterioração, etc. O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e compressibilidade, entre outras.

Serão aterrados os locais a serem revestidos em concreto.

##### Compactação

- Compactação em valas

A compactação de aterros/reaterros em valas será executado manualmente, em camadas de 20 cm, a ser executada com utilização de equipamentos tipo "sapo mecânico".

O processo a ser adotado na compactação de valas, bem como as espessuras máximas das camadas, está sujeito à aprovação da fiscalização. As eventuais exigências de alteração do processo de trabalho não significarão ônus adicionais à CODEVASF.

- Compactação não em valas

Dependendo das dimensões do aterro, do tipo de solo, do grau de compactação que se queira obter, a compactação não em valas poderá ser através de soquetes, sapos mecânicos, placas vibratórias, pé de carneiro, rolos, etc.

O processo a ser adotado na compactação não em valas, bem como as espessuras máximas das camadas, está sujeito à aprovação da fiscalização. As eventuais exigências de alteração do processo de trabalho não significarão ônus adicionais à CODEVASF.

##### Jazida

É a denominação do local utilizado para extração de materiais destinados à provisão ou complementação dos volumes necessários à execução de aterros ou reaterros, nos casos em que haja insuficiência de material ou não seja possível o reaproveitamento dos materiais escavados. A qualidade dos materiais será função do fim a que se destina e será submetida à aprovação da fiscalização.

Deverão ser apresentados documentos que comprovem a compra, posse ou autorização para uso do material da jazida.

##### Concretagem

Na confecção das peças de concreto, a Contratada deverá observar, até mesmo em contrário ao que dispõem as referências anteriormente descritas, as regulamentações das Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.

- Verificação prévia do local de execução dos serviços;

- Verificação da existência da especificação de dosagem no projeto do traço a ser utilizado;

- Demarcar a área a ser projetada e verificar se corresponde a área de projeto;

- Providenciar a montagem de andaimes caso necessário;

- Liberar a área a ser projetada;

- o lançamento do concreto deverá ser o mais próximo da sua posição final;

- evitar o acúmulo de concreto em determinados pontos da fôrma, distribuindo a massa sobre a fôrma;

- o revestimento do talude deverá ser realizado em concreto com fck= 20 Mpa, com espessura de 0,10m, nos locais indicados no projeto.

- a água usada no amassamento do concreto deverá ser limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.

##### Revestimento do Talude com concreto

- após regularização do talude, deverá ser aplicado uma mistura de solo-cimento, conferindo assim, uma superfície de efeito geométrico regular para aplicação do concreto;

- O revestimento de taludes com concreto será feito sobre uma tela metálica soldada;

- a tela deverá ser devidamente ancorada na área do talude a ser tratada, da seguinte forma:

- serão feitas perfuração do solo por meio de trado manual ou outra ferramenta apropriada, a uma profundidade em torno 1,0m, seguida do preenchimento do furo com nata de cimento ou concreto, e inserção de uma barra de aço com diâmetro de 1/2" até a profundidade de 0,75m. A finalidade do chumbador é fixar a tela metálica, evitando que o conjunto (tela-concreto) deslize sobre a superfície;

- o espaçamento entre os chumbadores é de 1,5m, deixando uma margem de 0,5 da base e da superfície do talude;

- aplica-se um chapisco sobre a área a ser revestida; posteriormente, a tela metálica é estendida sobre a área e fixada nos chumbadores, dando-se início à aplicação do concreto;

- A tela é em malha quadrada de 0,15x0,15m e diâmetro dos fios ide 3,4mm;

- Na aplicação manual o pedreiro deve exercer uma pressão com a colher ou desempenadeira durante o espalhamento do concreto, com o objetivo de adensar a massa e promover a aderência

- O revestimento do talude em concreto com fck= 20 Mpa, terá espessura de 0,06m, nos locais indicados no projeto.

- também será concretada a base do dreno a uma distância de 10m da entrada dos bueiros, com espessura de 0,06m.

##### Execução de valetas

A execução das valetas de proteção de corte ou de aterro deverão iniciar-se, somente após a conclusão dos serviços de terraplenagem.

Os serviços de escavação e regularização da superfície de assentamento serão executados de forma mecanizada, obedecendo aos alinhamentos, cotas de dimensões indicadas no projeto. Poderá ser utilizado retro-escavadeira, lâmina de motoniveladora, ou pá-carregadeira.

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de preparo e regularização da superfície de assentamento serão carregados, transportados, descarregados e espalhados em bota-foras, os quais devem ser feitos próximos aos pontos de passagem e de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais.

Para as valetas os materiais escavados serão dispostos de modo a formar uma banqueta de material apiloado no lado da crista do talude, a jusante da valeta de proteção de corte e, assim, aumentar a seção útil de vazão da valeta, ou para conformar o terreno, na região situada entre o lado de jusante da valeta de proteção de aterro e a saia do aterro.

As valetas revestidas de concerto deverão ser moldadas no local de assentamento.

O concreto utilizado será dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão min. aos 28 dias de 15 MPa.

Para execução do revestimento de concreto deverão ser observados os seguintes procedimentos:

- Instalação das guias de referência.

As guias de madeira que servirão de referência para a concretagem serão instaladas segundo a seção transversal de todos os dispositivos, espaçadas de 2m.

As dimensões da valeta trapezoidal será de 0,20m (base menor), 0,60m (base maior) e 0,40m de altura. A espessura do revestimento em concreto é de 0,08m.

As valetas serão executadas atendendo a uma inclinação de 0,3%.

- Concretagem

O lançamento do concreto far-se-á em panos alternados.

O espalhamento e acabamento do concreto serão feito mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes, permitirá a conformação da valeta de acordo com a seção projetada.

As guias dos panos concretados deverão ser retiradas, tão logo se constate o suficiente endurecimento do concreto aplicado.

A espessura do concreto será de 0,08m.

O espalhamento e acabamento do concreto nos panos intermediário serão efetuados utilizando-se, como apoio para a régua de desempeno, o próprio concreto dos panos adjacente.

- Juntas

A sexta guia de cada segmento só será retirada após a concretagem dos dois panos adjacentes. Em seu lugar será executada uma junta de dilatação, preenchendo-se com cimento asfáltico previamente aquecido.  Desta forma resultarão juntas espaçadas de 12m.

- Revestimento vegetal complementar

Quando especificado no projeto, será executado revestimento vegetal sobre o material apiloado ao lado do dispositivo de drenagem indicado.

##### Entrada para Descidas d’Água

As entradas para descidas d’água terão as seguintes etapas executivas a serem seguidas:

a) Preparação e regularização da superfície de apoio da entrada d’água, utilizando-se processos manuais e solos locais ou excedentes da pavimentação;

b) Prolongamento da valeta por deflexão de seus alinhamentos, atendendo ao projeto-tipo considerado;

c) Instalação das formas laterais eventualmente necessárias;

d) Umedecimento das formas e base;

e) Lançamento e espalhamento do concreto, formando o piso da entrada d’água. Nesta etapa, deve ser feitos os ajustes necessários ao encaixe com a descida d’água, previamente executada;

f) Retirada das formas, após o endurecimento do concreto;

g) Preenchimento do vazio da junta de ligação com a descida d’água, com argamassa de cimento e areia traço 1:4, quando não for feita a concretagem simultânea;

h) Complementação das laterais com solo local e apiloamento.

##### Descida D’Água em Canaleta Retangular em Degraus em Concreto Armado.

As etapas executivas são as seguintes:

- Escavação do canal de assentamento da descida d’água, obedecendo às dimensões previstas no projeto-tipo adotado, mais uma folga lateral destinada à instalação de formas laterais;

- Instalação das formas;

- Instalação das armaduras do piso, do espelho do degrau e das alas, para os casos das versões em concreto armado;

- Concretagem do dispositivo a partir do degrau inferior;

- Retirada das formas, depois de constatada a suficiente cura do concreto aplicado;

- Recomposição lateral do terreno, com preenchimento de solo e posterior apiloamento.

As descidas de água em degraus terão comprimento de 3,5m, totalizando 6 descidas, nos locais indicados na figura xx ou conforme indicação da fiscalização. As descidas de água próximas aos bueiros terão os taludes laterais revestidos em concreto até uma extensão de 5m para cada lado. Nas demais descidas, o revestimento em concreto dos taludes terá extensão 2,5m para cada lado.

O concreto utilizado será dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão (fck) min. aos 28 dias de 15 Mpa.

O concreto utilizado deve ser preparado em betoneira, com fator água/cimento apenas suficiente para se alcançar boa trabalhabilidade. Deve ser preparado em quantidade suficiente para seu uso imediato, não se permitindo o lançamento após decorrida mais de uma hora do seu preparo, e nem o seu retemperamento.

Deverão ser executadas juntas de dilatação a intervalos de no máximo 10,00m, medidos segundo o talude, preenchendo-se estas juntas com cimento asfáltico, ou outro material aprovado pela Fiscalização.

Especial atenção deve ser à conexão da descida d’água com os dispositivos de entrada (entrada d’água ou boca de jusante de bueiro tubular) e com sua descarga em caixa coletora ou dissipador de energia.

Figura 19a – Detalhe em planta - descida em degraus em concreto armado (Fonte: Album de Projeto Tipo – Dispositivo de drenagem – Desenho 1.16 - DNIT, 2010)

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE

CORTE BB"

12         a        12

N3

Figura 16b - Cortes - descida em degraus em concreto armado (Fonte: Album de Projeto Tipo – Dispositivo de drenagem – Desenho 1.16 - DNIT, 2010)

Tabela 1 - Descida de água em degraus - Dimensões e Consumos por metro (Fonte: Album de Projeto Tipo, DNIT, 2010)

##### Dissipadores Constituídos por Caixa de Concreto Preenchida por Alvenaria de Pedra Argamassada

- Escavação manual ou mecânica do terreno de forma a proporcionar a conformação prevista no projeto tipo adotado;

- Compactação manual ou mecânica da superfície resultante após escavação;

- Instalação das formas laterais;

- Lançamento do concreto destinado à caixa e vibração manual ou mecânica;

- Retirada das formas, após cura do concreto;

- Preenchimento da caixa com pedra-de-mão argamassada, previamente, espalhar sobre o concreto da caixa uma camada de argamassa de rejuntamento, cimento-areia, traço 1:3, em espessura de cerca de 5 cm ;

- Complementação de eventuais espaços laterais decorrentes da instalação de forma, com solo local fortemente compactado.

##### Enrocamento

A contratada deverá fornecer, transportar e jogar e arrumar  as pedras nas áreas indicadas nos desenhos, pra preservar a estabilidade das superfícies, dos taludes e para proteção contra erosão. As pedras serão arrumadas de modo a assegurar a estabilidade do material, afim de que não haja deslizamentos e/ou vazios demasiadamente grandes dentro do enrocamento.

As pedras utilizadas deverão ser duras, densas e resistentes a água e intempérie, cujo tamanho deverão ser submetidos previamente a fiscalização.

B

A’

A

B´

Figura 20 – Dissipadores de energia - (Fonte: Album de Projeto Tipo – Dispositivo de drenagem – Desenho 1.19 - DNIT, 2010)

Tabela 2 – Dissipadores de Energia – Dimensões e Consumos médios para uma unidade (Fonte: Album de Projeto Tipo, DNIT, 2010)

# Recuperação Ambiental de Jazidas e Bota-foras

## Caracterização

As chamadas “jazidas da Etapa I do Projeto de Irrigação Salitre” na verdade são áreas de empréstimo e podem ser também bota-foras. Foram abertas ou criadas para obtenção de cascalho e argila para a construção dos canais de transporte hídrico ou para estoque do material de expurgo escavado. As atividades de adequação ambiental das jazidas, em cumprimento aos condicionantes da Licença Ambiental de Operação, estão divididas em três grupos de ações:

Grupo I – Recuperação ambiental das jazidas através da reconformação do terreno, do isolamento e da utilização de espécies nativas identificadas no estudo de alternativas de uso das mesmas: 03 A, 06, 11, 12 A, 13**,14, 17 e 24;

Grupo II – Recuperação das jazidas através do isolamento e da reconformação do terreno: 05, 07, 09, 10, 12, 21 e 22;

Grupo III - Isolamento das áreas das jazidas: 03**, 04, 15, 16*, 18**, 19* e 20*.

*: deverão ser alvo de reconformação de solo e plantio de espécies nativas; **: serão tomadas medidas para contenção de erosão e fornecerão materiais para as próximas etapas da obra;

Figura 21: Localização das Jazidas da Etapa I em relação ao canal principal e às rodovias BA-210 e BA-368

Tabela 3: Jazidas e Bota-foras Grupo I

| Jazida | Área | Textura | Profundidade | Compactação | Vegetação | Erosão | Plantio Mudas | Cerca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  |  |  |  |  |  | m |
| J03A | 0,5 | Franco-arenosa | - | Pó de rocha com partes compactadas e partes frouxas | regeneração média | baixa | sim | 387 |
| J06 | 9,2 | Argilo-arenosa | rasa | pouco compactado | regeneração muito baixa | baixa | sim | 1.350 |
| J11 | 17,7 | Argilo-arenosa | pequena | pouco compactado | regeneração baixa | muito baixa | sim | cumprido |
| J12A | 0,6 | argiloso com pedregosidade alta | pequena | compactado | regeneração média alta | muito baixa | - | cumprido |
| BF13 | 4,0 | matacões e calhaus | - | Pó de rocha compactado | regeneração muito baixa | inexistente | - | 1200 |
| BF14 | 1,6 | rochas/ areia/argila | - | muito compactado | regeneração muito baixa | muito baixa | - | 400 |
| J17 | 8,4 | cascalho/ argila/ areia | pequena | compactado | regeneração média | baixa | sim | bloco 10.515 m |
| J24 | 1,6 | Argiloso | média | pouco compactado | regeneração média alta | baixa | - | cumprido |
| Total | 43,6 |  |  |  |  |  |  | 5.440 |

Tabela 4: Jazidas e Bota-foras Grupo II

| Jazida | Área | Textura | Profundidade | Compactação | Vegetação | Erosão | Plantio Mudas | Cerca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  |  |  |  |  |  | m |
| J05 | 11,5 | Argiloso | Pequena | compactado | regeneração muito baixa | Muito baixa | - | lote |
| J07 | 15,7 | argiloso/ cascalho | rasa | compactado | regeneração baixa | baixa | - | lote |
| J09 | 18,0 | cascalho/ argiloso rasos | rasa | muito compactado | regeneração média | baixa | - | 2.040 |
| J10 | 11,4 | pedras/ argiloso | pequena | compactado | regeneração muito baixa | Muito baixa | - | cumprido |
| J12 | 10,5 | cascalho com pouca argila | pequena | frouxo em montes | regeneração muito baixa | Muito baixa | - | 2.450 |
| J21 | 0,9 | pedras/ argiloso | média | compactado | regeneração média alta | Muito baixa | - | bloco J15 |
| J22 | 7,1 | Argiloso | pequena | pouco compactado | regeneração baixa | baixa | - | Lote empresarial |
| Total | 74,1 |  |  |  |  |  |  | 4.490 |

Tabela 5: Jazidas e Bota-foras do Grupo III

| Jazida | Área | Textura | Profundidade | Condição Solo | Vegetação | Erosão | Plantio Mudas | Cerca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  |  |  |  |  |  | m |
| BF03 | 7,2 | Rocha cristalina fragmentada | - | - | regeneração muito baixa | alta | - | 5.169 |
| J04 | 6,4 | Cascalho | rasa | muito compactado | regeneração alta | muito baixa | sim | cumprido |
| J15 | 4,2 | argila e cascalho | Pequena a média | frouxo em montes | regeneração muito baixa | baixa | - | bloco 8.800 m |
| J16 | 1,9 | Argiloso e cascalho | Pequena | compactado | regeneração baixa | baixa | - | bloco 10.515 m |
| BF18 | 5,4 | Argila/ argila e cascalho/ argila e ardósia/ ardósia | alta | frouxo em montes | regeneração baixa | média | - | bloco 10.515 m |
| J19 | 5,8 | Argiloso e matacões | pequena | compactado e frouxo em montes | regeneração baixa | baixa | - | bloco 10.515 m |
| J20 | 10,9 | Argila misturada com cascalho | Pequena | frouxo em montes | regeneração mediana | baixa | - | bloco 10.515 m |
| Total | 41,8 |  |  |  |  |  |  | 22.381 |

## Jazidas - Grupo I

### Intervenção padrão em jazidas do Grupo I

##### I – Proposições de intervenção

Toda a intervenção deve ser feita sem prejuízo às plantas já estabelecidas. A área deverá ser cercada com a cerca padrão desta intervenção com 11 fios de arame farpado e mourões de concreto a cada 7,5 m. As áreas compactadas deverão ser escarificadas entre 30 e 50 cm de profundidade e depois gradeadas. O solo deverá ser arrumado em forma de terraços em nível. Será feito plantio de mudas seguindo-se a distribuição de uma muda para cada 12 m², devendo ser utilizadas espécies que naturalmente ocorriam na área, observando-se a distribuição 50% pioneiras e 50% tardias. Deverão ainda promover semeio de mix gramíneas e leguminosas nativas durante o preparo do solo em toda a área.

##### II – Cercamento das áreas

Deverá ser feito com mourões de concreto de 2,30 m, engastados 0,8 m ao solo, com base concretada. Os mourões escora serão de 10x10 cm e instalados a cada 7,5 m. Os mourões esticadores serão de 15x15 cm e instalados a cada 50 m ou em mudanças de direção horizontal. A cerca será constituída por 11 fios de arame farpado galvanizado e deverá ainda haver balancins presos ao solo com concreto a cada 1 m entre mourões.

##### III – Espécies selecionadas para a recuperação

Nativas disponíveis nos viveiros, bancos de sementes e comércio da região, com características fisiológicas que possibilitem sua sobrevivência no campo sem irrigação periódica. Poderão ser utilizadas mudas de cactos, bromélias e outras espécies xerófitas com ocorrência natural nos locais de intervenção.

##### IV - Plantio

O transporte das mudas deverá ser feito abrigado do sol e do vento. As covas deverão ser cúbicas de lado 50 cm e preparadas com adubação orgânica a base de esterco caprino ou bovino (15 a 25 L). Ao redor deverá ser arrumado o solo em forma de camalhão com diâmetro de 1,5 m e altura de 30 cm para que facilite irrigação e proteja a muda de escoamento superficial. O preparo deverá ocorrer no mínimo 15 dias antes do plantio e o solo deverá ser irrigado nas duas etapas. Toda a distribuição das mudas em cada área deverá ser prevista antes do início das intervenções, de modo que sejam constituídos caminhos para o tráfego do equipamento de irrigação. Deverão ser plantadas em linhas niveladas, seguindo espaçamento entre curvas de 2,5 m e as covas deverão ser dispostas alinhadas com o ponto médio entre as mudas das linhas de montante e de jusante.

##### V - Manutenção

Duas vezes ao ano, por pelo menos 2 anos, deverá ser feito o coroamento das mudas para que não haja sufocamento por plantas herbáceas e o camalhão de acúmulo e proteção hídrica seja rearmado.  Após cada intervalo de sete dias sem precipitação acumulada de 10 mm, deverá se proceder a irrigação das mudas. Deverão ser oferecidos entre 5 e 10L de água para cada planta. A irrigação poderá ser feita através de trator ou caminhão pipa e para acesso deverá ser deixado livre apenas um mínimo leito de tráfego.

### Descrição por Jazida

### Jazida 03A

##### I - Caracterização

Jazida de cascalho localizada do lado esquerdo do CP 100, com área de 0,5 ha. Fica próxima à faixa da linha de transmissão da Chesf, que vai da UHE Sobradinho até a SE-2 (Sub-Estação Elétrica). Atualmente encontra-se em lento processo de regeneração e é favorecida pela oferta de sementes do entorno e a pouca movimentação de pessoas devido à sua posição na estreita faixa entre o riacho Sacabretó e o CP-100.

Figura 22: Aspecto atual da Jazida J03A

##### II – Proposições de intervenção

Deverá receber reposição de topsoil, utilizando-se materiais de textura fina a moderadamente fina escavados durante a abertura de drenos no Projeto Público de Irrigação. Em seguida será promovida a intervenção padrão do Grupo I.

Figura 23: Jazida J03A em 2009

Figura 24: Jazida J03A em 2011

Figura 25: Cerca a ser construída para abrigar J03, BF 03 e áreas destinadas à conservação da biodiversidade

### Jazida 06

##### I – Caracterização

Jazida de argila do lado esquerdo do CP 200, com área de 9,2 ha. Possui solo compactado, com pouca ou nenhuma quantidade de matéria orgânica, em terreno aplainado e regularizado topograficamente. Há ocorrência de regeneração natural insipiente e de forma isolada de espécies arbóreas e arbustivas pioneiras.

##### II – Proposições de intervenção

Deverá receber reposição de topsoil, utilizando-se materiais de textura fina a moderadamente fina escavados durante a abertura de drenos no Projeto Público de Irrigação. Em seguida será promovida a intervenção padrão do Grupo I.

Figura 26: Jazida J06

Figura 27: Jazida J06

Figura 28: Jazida J06 em 2011

### Jazida 11

##### I – Caracterização

Jazida de argila do lado esquerdo da CP 300, próxima à EB-300, com área de 17,7ha. Possui solo compactado em alguns pontos, com pouca matéria orgânica, em terreno aplainado. Observa-se regeneração natural isoladamente de espécies arbóreas e arbustivas pioneiras, principalmente canafístula, faveleira e mussambê.  Uma porção da área permanece coberta por lâmina rasa de água durante alguns meses, pois, sua conformação não permite a escoabilidade total da água. Não apresenta geração de escoamento superficial comprometedor de áreas adjacentes. Por sua posição estratégica (próxima à BA-210 e CP-300) e seu tamanho, poderia ser destinada à instalação de empreendimento comercial ou agroindustrial.

Figura 29: Jazida J11

Figura 30: Jazida J11 vista do CP300

Figura 31: Jazida J11 em 2005

Figura 32: Jazida J11 em 2010

##### II - Proposições de intervenção

Intervenção padrão do Grupo I, exceto cercamento, pois já está constituído pela cerca perimetral.

### Jazida 12A

##### I – Caracterização

Jazida localizada do lado esquerdo do CP 100, em propriedade particular fora do Projeto. Possui área de 0,6 ha, perímetro de 400m, solo compactado em alguns pontos, com pouca matéria orgânica, em terreno praticamente plano. Encontra-se em processo de recuperação natural avançado, com ocorrência de indivíduos isolados ou em grupos de espécies arbóreas e arbustivas pioneiras. O estado da vegetação é bastante semelhante ao entorno, pois a região é utilizada para a caprino-ovinocultura extensiva, atividade degradante e comprometedora da manutenção da biodiversidade. Esta utilização compromete o investimento em enriquecimento da área e não há interesse do proprietário que esta porção seja cercada.

Figura 33: Jazida J12A em 2010

Figura 34: Jazida J12A em 2005

Figura 35: Jazida J12A em 2010

##### II - Proposições de intervenção

Nenhuma intervenção, já que a área encontra-se em avançado processo de regeneração e atividade de pecuária extensiva não permitiria o aumento significativo de biodiversidade vegetal.

### Bota-fora 13

##### I – Caracterização

Bota-fora localizado do lado esquerdo do CP-300, com área de 4,0ha. Foi utilizado para acomodação de material pedregoso proveniente da escavação do canal CP-300. O material depositado é composto de rochas graníticas de diversos tamanhos e de excelente qualidade para a construção civil. Está sendo retirado pela comunidade circunvizinha, e também será utilizado em obras do projeto: enroncamento dos reservatórios e canais (300, 390, 400 e 500), construção de muro de arrimo nos canais de drenagens com problemas de erosão, e contenção das margens erodidas do rio são Francisco, na área de captação. O solo existente encontra-se compactado com baixo teor de matéria orgânica e vem sofrendo ocupação por canafístulas.

Figura 36: Bota-fora BF13 em 2010

Figura 37: Bota-fora BF13 em 2005

Figura 38: Bota-fora BF13 em 2010

Parte deste bota-fora foi locada próximo em demasia do riacho Sacabretó, não se respeitando a Área de Proteção Permanente. Para mitigação deste impacto ambiental, uma faixa de no mínimo 30m adjacente ao riacho será desobstruída e terá sua vegetação natural recuperada durante a contrução da segunda etapa do Projeto Salitre.

Na Figura 39 percebe-se em azul escuro o leito natural do riacho; em azul claro a área inundável pela barragem de propriedade vizinha; em rosa o canal de extravasamento da barragem; e em branco a fração do bota-fora que deverá ser deslocada.

##### II - Proposições de intervenção

O material depositado sobre a APP do riacho Sacabretó tem grande valia para obras civis e está sendo removido através de doações. O serviço será concluído durante a construção da segunda etapa do Projeto Salitre, onde serão empregados os fragmentos de rocha. Será removida uma área de bota-fora de 5.792 m², correspondente a 57.489 m³.

Apenas após o término da obra, se fará a recuperação da vegetação através de preparo do solo, plantio de mudas e manutenção. A área a ser recuperada é de aproximadamente 4 ha. Nesta etapa será efetuado o cercamento da área para eliminação dos fatores de degradação.

As pedras estocadas deverão servir como reserva para as etapas subsequentes da obra, ou outros interesses da Codevasf. O objetivo é reduzir a demanda de abertura de novas jazidas de rochas e mitigar os impactos ambientais do Projeto Público de Irrigação Salitre. A saída de qualquer material deste local deverá ser autorizada pela Codevasf 6ª SR.

Figura 39: Bota-fora BF13 em relação ao riacho Sacabretó e ao sangradouro da barragem

### Bota-fora 14

##### I – Caracterização

Localiza-se do lado esquerdo do CP 300, com área de 1,6 ha. Foi utilizada como bota-fora de material argiloso e pedregoso fino de qualidade para a construção civil. Solo compactado com ausência de matéria orgânica, em alguns locais, com regeneração natural de indivíduos de porte arbóreo e arbustivos, principalmente nas bordas.

##### II - Proposições de intervenção

A área será isolada, terá reconformação do terreno para que não haja produção de escoamento superficial comprometedor de áreas vizinhas e serão implantadas matrizes através de mudas para ocupação progressiva. As covas serão de tamanho suficiente para oferecer solo e nutrientes capazes de suportar as plantas durante todo o seu ciclo de vida.

Esta intervenção não será totalmente contemplada neste contrato e deverá ser executada após a remoção do material pela utilização na construção das etapas subsequentes do Projeto Salitre. Apenas o isolamento será contemplado.

Figura 40: Bota-fora BF14

Figura 41: Bota-fora BF14 em 2005

Figura 42: Bota-fora BF14 em 2010

##### III – Espécies selecionadas para a recuperação

Nativas disponíveis nos viveiros, bancos de sementes e comércio da região, com características fisiológicas que possibilitem sua sobrevivência no campo sem irrigação periódica. Poderão ser utilizadas mudas de cactos, bromélias e outras espécies xerófitas com ocorrência natural nos locais de intervenção.

##### IV - Plantio

Será feito plantio de mudas seguindo-se a distribuição de uma muda para cada 12 m². Deverão ser utilizadas espécies que naturalmente ocorriam na área, observando-se a distribuição 50% pioneiras e 50% tardias, de acordo com o hábito topográfico.

As covas deverão ser cúbicas de lado 50 cm e preparadas com adubação orgânica. Deverá ser utilizado composto hidroabsorvente para melhoria da oferta hídrica e diminuição da frequência de irrigação.

##### V - Manutenção

Duas vezes ao ano, por pelo menos 2 anos, deverá ser feito o coroamento das mudas para que não haja sufocamento por plantas herbáceas e o camalhão de acúmulo hídrico seja rearmado.  Após cada intervalo de sete dias sem precipitação acumulada de 10 mm, deverá se proceder a irrigação das mudas. Deverão ser oferecidos entre 5 e 10L de água para cada planta. A irrigação poderá ser feita através de trator ou caminhão pipa e para acesso deverá ser deixado livre apenas um mínimo leito de tráfego.

### Jazida 17

##### I – Caracterização

Jazida do lado direito do CP 400, com área de 8,4ha. Solo compactado, em terreno plano, com alguns pontos sem matéria orgânica, com pouca matéria orgânica em outros e deposição de material (bota-fora).

A área se encontra processo de recuperação natural com ocorrência de regeneração natural de indivíduos isolados ou em grupos de espécies arbóreas e arbustivas pioneiras.

##### II - Proposições de intervenção

Intervenção padrão do Grupo I. Fará parte de um conjunto de 372 ha de áreas a serem preservadas em bloco único.

Figura 43: Jazida J17 em 2005

Figura 44: Jazida J17 em 2010

Figura 45: Cerca a ser construída para abrigar J 16, J 17, BF 18, J 20, J 21 e áreas destinadas à conservação da biodiversidade

### Jazida 24

##### I – Caracterização

Área utilizada como bota-fora do material escavado para construir o canal de contenção das águas de possível extravasamento do CP-400 e drenagem pluvial de pequena área do projeto. Atualmente teve o expurgo acumulado arrumado para criar uma aguada. Serve como contentora das águas e sedimentos do canal/ projeto e reserva de água para a dessedentação de animais silvestres e de criação. Possui área de 1,6 ha. Apresenta uma boa recuperação natural da borda, entretanto seu interior, por ficar submerso um período razoável do ano, tem pouca vegetação ocupante. As espécies encontradas ocupando a área são: angico, faveleira, jurema-preta, fumo-bravo e mussambê. O entorno é bastante preservado e poderá fornecer boa quantidade e diversidade de sementes para a recuperação da área. Sua função de aguada é importante para a dessedentação animal local.

Figura 46: Jazida J24 em 2010

Figura 47: Jazida J24 em 2005

Figura 48: Jazida J24 em 2010

##### II - Proposições de intervenção

A ocupação total da área não seria interessante, pois se perderia a capacidade de proteção do riacho Sacabretó contra erosão e assoreamento. Apenas as bordas são interessantes para a recuperação, que avança bem.  Como já está havendo boa regeneração natural, não há pontos de erosão e a área é muito isolada para se fazer irrigação, não deverá ser feita qualquer intervenção.

## Jazidas – Grupo II

### Jazida 05

##### I – Caracterização

Jazida de argila do lado do RR-220, com pouca quantidade de matéria orgânica, em terreno aplainado e descompactado, localizado em duas novas propriedades já vendidas. O local também foi utilizado para deposição de material de bota-fora, constituído de pedras grandes de calcário e expurgos terrosos. Boa parte destes materiais foi espalhada pelo terreno e a situação encontra-se mais adequada. Possui área de 11,5ha. Há ocorrência de regeneração natural por espécies pioneiras. Já há ocupação com edificação construída (casa). Os proprietários já estão utilizando a área para fins agropecuários.

Figura 49: Jazida J05

Figura 50: Jazida J05 em 2011

Figura 51: Jazida J05

##### II - Proposições de intervenção

Não é necessária qualquer intervenção.

### Jazida 07

##### I – Caracterização

Jazida de argila do lado esquerdo do CP 200, com área de 15,7 ha. Possui solo compactado, com pouca matéria orgânica. O terreno é pouco ondulado e sujeito a raso alagamento nas áreas onde o perfil topográfico deixado após a exploração, não permite a saída da água. Nestas áreas de baixios se desenvolve bem o mussambê, planta de porte herbáceo. No restante da área ocorrem jurema-preta, faveleira, canafístula e pinhão. Há pequenos pontos de erosão e observa-se regeneração natural isoladamente de espécies arbóreas e arbustivas pioneiras. Esta área encontra-se dentro de lote empresarial e não há interesse pelo proprietário em ser recuperada a cobertura vegetal nativa.

Figura 52: Jazida J07 em 2005

Figura 53: Jazida J07 em 2010

Figura 54: Jazida J07

Figura 55: Jazida J07

##### II - Proposições de intervenção

Nenhuma intervenção, pois fica localizada dentro de lote empresarial e o futuro proprietário irá decidir a utilização do solo, visto que a área pode servir para fins não agricultáveis (habitação rural, piscicultura, galpões, agroindústrias, etc.).

### Jazida 09

##### I – Caracterização

Jazida de cascalho do lado esquerdo do CP 200, de área 18,0 ha, com material argiloso em raros pontos. Localiza-se a leste do CP200. Há acumulação de sedimentos nos baixios, onde crescem maior quantidade de vegetais, principalmente o Mussambê. As áreas mais altas estão sendo ocupadas por Canafístulas, Juremas, Faveleiras e Malvas. Há crescente incorporação de matéria orgânica, porém, ainda pequena devido à pouca ocupação vegetal do terreno. A área não apresenta geração de escoamento superficial que comprometa o solo de outras áreas por localizar-se em terreno plano.

##### II - Proposições de intervenção

A área deverá ser cercada, instalando-se um portão de acesso para manutenção. Deverá ser feita a descompactação e arrumação em nível do solo nos locais com necessidade e sem que haja dano à vegetação já instalada.

Figura 56: Jazida J09

Figura 57: Jazida J09 em 2005

Figura 58: Jazida J09 em 2010

Figura 59: Jazida J09 em 2010

### Jazida 10

##### I – Caracterização

Jazida de argila do lado direito da EB-300, com área de 11,4ha. Tem o solo compactado em alguns pontos, com pouca matéria orgânica, em terreno pouco ondulado, localizado em área estratégica para implantação de atividades comerciais ou industriais (às margens da Rodovia BA-210 e próxima ao CP-300). Não apresenta sinais de erosão e não se verifica risco de prejuízos advindos de escoamento superficial, já que a área é bastante plana. Deverá ser destinada à instalação de agroindústria ou outro tipo de atividade relacionada à comercialização ou processamento de gêneros agrícolas. Como a área está cercada, há ocorrência de regeneração natural isoladamente de espécies arbóreas e arbustivas pioneiras. Foi encontrado no local indivíduo remanescente adulto de umbuzeiro. A área já está cercada.

##### II - Proposições de intervenção

Esta área constituirá reserva técnica, visto que a área pode ser utilizada para fins não agricultáveis (piscicultura, agroindústrias, galpões, etc.). Desta forma será evitado que áreas não degradadas sejam utilizadas para estes fins.

Figura 60: Jazida J10 em 2005

Figura 61: Jazida J10 em 2010

Figura 62: Jazida J10

Figura 63: Jazida J10

### Jazida 12

##### I – Caracterização

Jazida de argila do lado oeste do CP-300, com área de 10,5ha. Localizada próximo ao reservatório RS-390 e ao lado da estrada principal, possui solo argiloso, em terreno pouco ondulado, compactado em alguns pontos, com pouca matéria orgânica em outros e deposição de material (bota-fora) em área próxima ao reservatório, sendo que esta área esta dentro do projeto de segregação de material que se encontra no TR. Em processo de recuperação natural com ocorrência de regeneração natural de indivíduos isolados ou em grupos de espécies arbóreas e arbustivas pioneiras.

Figura 64: Jazida J12 em 2013

Figura 65: Jazida J12 em 2005

Figura 66: Jazida J12 em 2010

Figura 67: Cercas a serem construídas para abrigar J12 e áreas destinadas à conservação da biodiversidade

##### II - Proposições de intervenção

A área, pela sua localização privilegiada, pode ser utilizada para fins não agricultáveis (piscicultura, agroindústrias, galpões, etc.). Recuperação do solo caso seja utilizado para fins agricultáveis: regularização topográfica (espalhamento do material depositado nas áreas mais baixas do terreno, terraceamento, descompactação, destorroamento (aragem), adubação-fertilização, preparo do solo (semeio e gradagem + coveamento), plantio e monitoramento.

No momento, apenas a regularização topográfica e o isolamento deverão ser feitos. A cerca deverá abrigar todo o bloco de áreas adjacentes não loteadas.

### Jazida 21

##### I – Caracterização

Jazida de cascalho com área de 0,9 ha. É constituída de cinco trincheiras de onde se explorou cascalho. Encontra-se ocupada densamente por espécies pioneiras e não apresenta sinais de erosão, já que toda água deriva para seu interior. Esta área localiza-se dentro de lote empresarial e seu futuro uso será para produção agrícola ou animal.

Figura 68: Jazida J21

Figura 69: Jazida J21 em 2003

Figura 70: Jazida J21 em 2010

##### II - Proposições de intervenção

O estado de regeneração da vegetação e a localização da jazida tornam desnecessárias quaisquer intervenções. Encontra-se em avançado processo de regeneração natural e será incorporada a área de preservação juntamente com a jazida J15.

### Jazida 22

##### I – Caracterização

Jazida de argila do lado BA-368. Possui área de 7,1 ha e localiza-se dentro do lote empresarial 245. Possui pequena quantidade de rochas calcárias depositadas na porção norte, não comprometendo quaisquer intenções de uso ou recuperação ambiental. Vem passando por processo regeneração natural lenta, porém deverá ter novamente sua cobertura vegetal suprimida para utilização agropecuária ou construção de infraestrutura. Portanto, não cabe a realização de qualquer intervenção.

Figura 71: Jazida J22 em 2010

Figura 72: Jazida J22 em 2005

Figura 73: Jazida J22 em 2010

##### II - Proposições de intervenção

Nenhuma intervenção, pois está incorporada a lote empresarial.

## Jazidas – Grupo III

As jazidas J03, J04 e J15 serão isoladas uma a uma. Apenas a J04 deverá receber propágulos. As jazidas J16, J17, BF18, J19 e J20 serão cercadas em um único bloco, como parte de uma unidade de conservação particular a ser criada para preservação de exuberante caatinga existente nesta porção do projeto não loteada. Serão necessários 10.515 m de cercas. É largamente conhecido que a proximidade entre áreas agrícolas e áreas preservadas favorece a produtividade, pois há maior disponibilidade de polinizadores e favorecimento do controle natural de pragas. Possuirá 372 ha e será responsável pela conservação de grande e importante biodiversidade, além de conservar água, solo e ar. Proporcionará ainda melhoria do aspecto visual Projeto Público de Irrigação e favorecimento de certificações internacionais. A preservação se justifica ainda mais se forem confirmadas as pretensões de ampliação da área de monocultura sucroalcooleira.

Figura 74: Área destinada à conservação ambiental

### Jazida 03

##### I – Caracterização

Foi utilizada como área de britador e estoque na construção do CP-100 e da EB-200. Localiza-se no lado esquerdo do CP-100, além do riacho Sacabretó. Possui área de 7,2 ha. Constitui um bota-fora com grande quantidade de material rochoso não intemperizado útil para construções civis. Devido a este potencial, atualmente está sendo explorado pelos moradores locais. Fragmentos de rochas de diversos tamanhos são encontrados, podendo ser utilizados para contenções de erosões, construções de muros de arrimo e também contenção de barrancos em canais de drenagem.  Apesar de não haver solo, a ocupação da área por vegetação está ocorrendo lentamente. Alguns pontos cobertos com pó de brita, devido à impermeabilidade, baixa rugosidade e nenhuma estrutura, estão apresentando problemas de formação de sulcos e carregamento de sedimentos pela água pluvial. Espécies encontradas: calumbi, canfístula, jurema-preta e algarobeira.

Figura 75: Aspecto atual do bota-fora BF03

Figura 76: Bota-fora BF03 em 2005

Figura 77: Bota-fora BF03 em 2011

##### II - Proposições de intervenção

Contenção de águas pluviais, com arrumação do perfil do material estocado. No futuro o material estocado poderá ser reutilizado para a construção das próximas etapas do Projeto Salitre, promovendo a não-abertura de novas jazidas de rochas cristalinas. Após o esgotamento, se fará a reintrodução de vegetação nativa.

No momento, apenas o cercamento e a regularização topográfica do material de granulometria menos grosseira deverão ser feitos. Os pontos onde se verifique erosão deverão ser reconformados em curvas de nível.

### Jazida 04

##### I – Caracterização

Jazida outrora utilizada para exploração de cascalho, localizada adjacente ao lado oeste do CP 200. Atualmente encontra-se em recuperação natural, possui área de 6,4ha e a boa oferta de sementes vindas do entorno preservado tem promovido a recuperação da cobertura vegetal das bordas para o centro. A porção central apresenta solo compactado com pouca ou nenhuma matéria orgânica e forte presença de cascalho. Espécies encontradas: mulungu, canafístula, jurema, favela e caatingueira.

Figura 78: Aspecto atual da Jazida J04

Figura 79: Jazida J04 em 2003

Figura 80: Jazida 04 em 2011

##### II - Proposições de intervenção

Enriquecimento da vegetação. Coveamento, preparo do solo, plantio e monitoramento. Covas cúbicas de 50 cm de lado. O cercamento já está executado.

### Jazida 15

##### I – Caracterização

Jazida localizada a oeste do CP 400 e ao norte do reservatório RR-410, com área de 4,2 ha. Este último ocupou boa parte da área original degradada e o restante recebeu expurgo de material argiloso misturado com cascalho. Possui solo pouco a medianamente compactado, em terreno pouco ondulado, pobre em matéria orgânica. Há acúmulo de água nas partes mais baixas do terreno. A área se encontra processo de recuperação natural com ocorrência de regeneração natural de indivíduos isolados ou em grupos de espécies arbóreas e arbustivas pioneiras.

Figura 81: Jazida J15

Figura 82: Jazida J15 em 2005

Figura 83: Jazida J15 em 2010

##### II - Proposições de intervenção

O solo deverá passar por regularização topográfica (espalhamento do material depositado nas áreas mais baixas do terreno, descompactação e destorroamento (aragem). O serviço deverá dificultar a instalação processos erosivos e favorecerá a regeneração natural. Juntamente com J21 e áreas adjacentes não loteadas, comporá área de preservação.

### Jazida 16

##### I – Caracterização

Jazida do lado oeste do CP 400 com área de 1,9 ha.  Possui solo compactado, em terreno plano, com pouca matéria orgânica. A área foi parcialmente coberta por rejeitos de escavações, regularizada topograficamente e atualmente se encontra em processo de regeneração natural, havendo cobertura com vegetação rasteira em pequenas partes e ocorrência de alguns indivíduos arbustivos pioneiros.

##### II - Proposições de intervenção

Esta área está inserida no conjunto que deverá ser cercado por inteiro para sua preservação frente à ocupação do Projeto Público de Irrigação. Esta Área de Conservação Ambiental totalizará 372 ha e requisitará 10.515 m de cercas. A vegetação original predominante fora das jazidas e bota-foras é de caatinga densa, com porte arbóreo, em bom estado de preservação.

Deste modo sua recuperação se completará via regeneração natural, como vem ocorrendo devido à boa oferta de sementes provenientes das áreas vizinhas.

Figura 84: Jazida J16 em 2010

Figura 85: Jazida J16

Figura 86: Jazida J16 em 2010

### Bota-fora 18

##### I – Caracterização

Localiza-se a oeste do CP 400 e possui área de 5,4 ha. A jazida recebeu material de bota-fora com boa qualidade para a construção civil, e expurgo constituído de horizontes superficiais. Transformou-se num platô artificial com topo irregular, que proporciona mirante para área de caatinga bem preservada com o vale do Salitre e a serra do Mulato ao fundo. Possui solo compactado com ausência de matéria orgânica, em alguns locais, e regeneração natural de indivíduos de porte arbóreo e arbustivos, principalmente nas bordas. Há alguns pontos de erosão causados pelo escoamento superficial gerado. A constituição deste bota-fora é de material de granulometria fina a média, encontrando-se também partes compostas de material rochoso grosseiro.

##### II - Proposições de intervenção

Está compreendida em área de 372 ha que será cercada por inteiro para sua preservação frente à ocupação do Projeto Público de Irrigação Salitre.

O material estocado será utilizado nas próximas etapas da construção do Projeto Salitre e logo é necessário portão de acesso para caminhões e escavadeiras. Deverá ser feita a arrumação topográfica do topo para minimizar a erosão.

Figura 87: Jazida BF18 em 2010

Figura 88: Jazida BF18 em 2005

Figura 89: Bota-fora BF18 em 2010

Figura 90: Vista da Jazida BF18 para a Serra do Mulato

### Jazida 19

##### I – Caracterização

Jazida ao lado noroeste do CP 500, com área de 5,8 ha. O solo encontra-se aplainado e compactado no centro e com deposição de material de bota-fora nas áreas laterais, formando alagamentos em alguns locais. Ocorrência de regeneração natural por meio de indivíduos pioneiros já em portes arbóreo e arbustivo.

##### II - Proposições de intervenção

Intervenção padrão do Grupo I.

A área está inserida em área não loteada com vegetação conservada, que será cercada por inteiro para sua preservação frente à ocupação do Projeto Público de Irrigação Salitre.

Figura 91: Jazida J19 em 2005

Figura 92: Jazida J19 em 2010

Figura 93: Jazida J19

### Jazida 20

##### I – Caracterização

Jazida ao lado noroeste do CP 500, com área de 10,9 ha. A jazida recebeu rejeitos de escavações, os quais já foram espalhados em alguns locais. Presença regeneração natural de indivíduos pioneiros de porte arbóreo e arbustivos, nas áreas periféricas da jazida.

Figura 94: Jazida J20 em 2005

Figura 95: Jazida J20 em 2010

Figura 96: Jazida J20

##### II - Proposições de intervenção

Intervenção padrão do Grupo I.

A jazida está inserida em área não-loteada interna ao Projeto Salitre, que será cercada por inteiro para sua preservação frente à ocupação do Projeto Público de Irrigação Salitre. Esta Área de Conservação Ambiental totalizará 372 ha e requisitará 10.515 m de cercas. Possui caatinga densa, com porte arbóreo, em bom estado de preservação.

# PROTEÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SERROTE CURRAL DO PINTO

## Descrição

O serrote citado no condicionante VI da LO é chamado de Curral do Pinto. Localiza-se dentro da Etapa I do Projeto de Irrigação Salitre, entre a estação de bombeamento EB-200 e o reservatório RS-210. É margeado a leste pelo canal principal, no trecho CP-200. Entre o serrote e o canal existe ainda a estrada principal do empreendimento.

Bem próximo ao extremo norte do acidente geográfico, localiza-se a extinta jazida de cascalho J-04. Atualmente ela está cercada e encontra-se em franco processo de regeneração natural. Será submetida, neste conjunto de trabalhos, à recuperação ambiental.

No mapa abaixo se pode perceber a localização do serrote em relação à jazida J-04, à EB-200 e ao RS-210. Este serrote corresponde às formas de relevo conhecidas como incelbergs. São caracterizados por se apresentarem de forma abrupta dentro de uma paisagem predominantemente de relevo suave. O Curral do Pinto tem próximo à cota 400m a zona de transição de declividades. A figura abaixo demonstra as diferentes zonas topográficas do local: A faixa azul indica a porção com cotas entre 400m e 440m; A faixa verde representa a porção com cotas entre 440m e 480m; A faixa branca representa a porção com cotas acima de 480m.

A área possui cobertura vegetal em bom estado de conservação (exceto J04) e tem representado refúgio para muitos animais silvestres e para espécies vegetais ameaçadas da Caatinga. É frequentada por uma grande variedade de aves, pois proporciona ponto estratégico de visão e de descanso.

Figura 97: Caracterização topográfica do Serrote Curral do Pinto e sua localização em relação a referenciais do Projeto Salitre

## Proposições de Intervenção

Para cumprimento do condicionante, será construída cerca ao redor de todo o serrote, a 100 m ou mais da base, anexando-se ainda a área da Jazida J-04 e áreas adjacentes não integrantes de lotes.  A área total a ser cercada é de 95,35 ha e possui perímetro de 4.301,57 m. Como a Jazida 04 já encontra-se cercada, descontando-se a parte da cerca voltada para a estrada principal do Projeto Salitre, deverão ser construídos 4.050,0 m de cercas. Como foram roubados fios da cerca da jazida e há trecho a sudoeste cercado com mourões de madeira, o equivalente a 450 m deverão ser reconstituídos.

Figura 98: Delimitação do cercamento do serrote Curral do Pinto (vermelho) e localização da jazida J04

## Informações adicionais

- A cerca deverá seguir os seguintes padrões: altura de 1,40 m; onze fios de arame farpado; mourões em concreto espaçados de no máximo 7,5 m; balancins a cada 1 m afixados ao solo com concreto; moirões esticadores nas mudanças de direção verticais e horizontais ou a cada 50 m; moirões escora nas mudanças de direção verticais e horizontais ou a cada 50 m.

- Serão construídos pelo menos dois portões de acesso para manutenção ou ocorrência de eventualidade. A localização de cada um será definida de forma a possibilitar acesso por ambos os lados.

- Trilha ecológica até o topo do serrote poderá ser constituída através apenas da poda de galhos. A visitação da área só poderá ser feita mediante autorização da Codevasf e acompanhada de funcionário.

# PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS REMANESCENTES DA ETAPA 1 DO PROJETO SALITRE – CUMPRIMENTO TAC MPE/ BA E CODEVASF DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010

Em 30 de dezembro de 2010 Codevasf e MPE/ BA assinaram Termo de Ajuste de Conduta onde a empresa pública deveria apresentar e conservar 1434,0936 ha de caatinga. Foram selecionados 1491,1299 ha de áreas remanescentes da Etapa 1 do Projeto Salitre, que deverão ser transformados em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. São três grandes blocos de paralelos ao riacho Sacabretó, divididos por alguns canais e estradas, totalizando 9 fragmentos. Nestes Termos de Referência serão também contemplados o cercamento e sinalização ambiental destas áreas. Aquelas que abrigam alguma jazida ou bota fora descritos nas condicionantes da LO serão contidas pelas cercas para elas designadas. As demais serão cercadas por quantitativos descritos no item “geral” das planilhas do item quantificação dos serviços. Cada área deverá ser provida de placas de identificação e sensibilização ambiental, bem como ao menos um portão de acesso. Os trechos com aptidão para desenvolvimento de práticas de educação ambiental serão providos de 3 km de trilas ecológicas, munidas de placas de identificação de espécies arbóreas.

Tabela 6: Trechos a cercar e extensão prevista

| Trecho a Cercar | Engloba / localiza-se | Extensão (m) |
| --- | --- | --- |
| APP SF | - | 1600 |
| J 06 | - | 1350 |
| J09 | - | 1500 |
| Área I RPPN | Serrote e J04 | 4500 |
| Área II RPPN | J03A e BF03 | 4500 |
| Area III RPPN | Próxima a EB-300 | 8600 |
| Área IV RPPN | J12 | 2450 |
| Area V RPPN | BF13 e BF 14 | 3600 |
| Área VI RPPN | Próxima a J15 | 6200 |
| Área VII RPPN | J16, J17, BF18, J19 e J20 | 7200 |
| Área VIII RPPN | Paralela leste ao CP-500 | 4300 |
| Área IX RPPN | Próxima de RC-500 e CP-500 | 12000 |
| Outras Áreas I | Próxima a Subestação e EB-200 | 3000 |
| Outras Áreas II | J21 | 3800 |
| Total |  | 64.600 |

# Galpão de transbordo de embalagens de agrotóxicos

Deverá ser construído na área da antiga Jazida 10, a cerca de 300 m da Estação de Bombeamento 300. Seguirá o padrão ACAVASF e servirá para favorecer a correta destinação das embalagens de agrotóxicos utilizados no Projeto Salitre e entorno.

Figura 99: Planta Baixa do Galpão de Transbordo de Embalagens de Agrotóxicos

Figura 100: Fachadas frontal e lateral esquerda do Galpão de Transbordo de Embalagens de Agrotóxicos

Figura 101: Fachadas posterior e lateral direita do Galpão de Transbordo de Embalagens de Agrotóxicos

# RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL FRONTAL DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO SALITRE

Atualmente a drenagem pluvial frontal da Sede da Administração do Projeto Salitre é feita por meio de dreno escavado adjacente à via urbana principal do povoado de Lagoa do Salitre. Deverá ser instalada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto e o nível natural do terreno será restabelecido.

A extensão total da rede será de 800 m e deverão ser instaladas caixas de passagem conectadas às bocas de lobo da avenida.

A tubulação de concreto utilizada será de 600 mm de diâmetro e as caixas serão de base quadrada, com lado interno de 1 m e altura interna de no mínimo 1,4 m. Deve-se respeitar altura livre acima dos tubos de 0,8 m. As tampas serão lajes armadas e as paredes, alvenaria com blocos de concreto. O lastro de fundo será de concreto simples/ convencional com espessura de 0,16 m.

Figura 102: Vista superior da caixa de passagem padrão

Figura 103: Vista lateral da caixa de passagem padrão

# ARBORIZAÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO SALITRE

A sede da Administração do Projeto Salitre possui canteiros centrais e faixas laterais destinados ao paisagismo. Atualmente elas estão ocupadas por grama e mangueiras, ou estão com solo exposto. Deverá ser aplicado o equivalente a 1 ha de plantio de mudas nativas para complementação da arborização do espaço. Deve-se incluir manutenção e irrigação. A distribuição das intervenções será feita segundo orientações da Administração e do Fiscal deste instrumento.

# ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

A contratada deverá manter escritório e canteiro para administração e estoque de materiais, respectivamente, nas proximidades da obra. A estrutura deverá ser mantida enquanto durarem os serviços de intervenção. A manutenção, que inclui controle de espécies exóticas, coroamento de mudas e irrigação, poderá ser executada sem esta estrutura.

A equipe que deverá permanecer na obra para sua administração e execução inclui:

- Engenheiro de Obra Pleno: profissional com formação superior ou maior e experiência comprovadas, voltadas à ecologia dos processos de sucessão, manejo de solos e recuperação de áreas degradadas

- Engenheiro de Obra Junior: profissional com formação e experiência comprovada em obras de terraplenagem;

- Auxiliares de Engenharia;

- Almoxarife;

- Vigias Noturnos;

- Apontador; e

- Desenhista Projetista: profissional com formação e experiência comprovada em desenho técnico civil, fundiário e topográfico.

# EQUIPE DE TOPOGRAFIA E DESENHISTA

A equipe de topografia deverá fornecer o apoio necessário para o planejamento e a locação das diversas obras componentes deste edital. Deverá preceder o levantamento topográfico de todos os locais onde será feita arrumação do solo em nível ou estabilização de taludes e margens. Deverá ainda apoiar a locação de cercas e fornecer os dados necessários para a representação e planejamento das intervenções. O desenhista deverá fazer o processamento dos dados topográficos e emitir a representação adequada das intervenções para apoio à execução, à fiscalização e para registro. O nível de detalhamento exigido para os levantamentos topográficos será de 1:2.500 na horizontal e 1:250 na vertical. Todos os trabalhos deverão estar referenciados em relação a marcos georreferenciados do Projeto Salitre.

# PLANO DE TRABALHO, MONITORAMENTO DA OBRA E DA EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO/ ENRIQUECIMENTO DAS ÁREAS DEGRADADAS

## Plano de trabalho

A contratada deverá apresentar em até um mês após a assinatura do contrato, plano de trabalho detalhado onde constem:

- as medidas a serem seguidas para a segurança dos trabalhadores;

- as medidas a serem seguidas para a mitigação de impactos ambientais durante a intervenção;

- Descrição sucinta e objetiva referente dos Procedimentos Técnicos e Organizacionais e das normas a serem observadas, destacando as normas, métodos e técnicas propostos para a execução dos serviços objeto do presente Edital;

- Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho, referido na alínea acima;

- Relação dos serviços que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas neste Edital;

- Plantas de localização de todas as áreas de intervenção.

O pagamento da primeira fatura estará também condicionado à entrega e aprovação do plano de trabalho.

## Condução e monitoramento da obra e da evolução do processo de recuperação/ enriquecimento de áreas degradadas

A contratada, com responsabilidade técnica registrada pelos profissionais responsáveis, deverá emitir mensalmente relatório de acompanhamento onde conste:

- Andamento da obra;

- Relato de problemas, atrasos e adiantamentos nos serviços;

- Resultados e discussões sobre as aferições do processo de recuperação e enriquecimento de áreas degradadas;

- Relatório fotográfico;

- Plantas das áreas de intervenção, destacando o avanço acumulado e o avanço mensal da obra.

O pagamento de faturas deverá ser condicionado à entrega dos relatórios mensais.

# QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tabela 7: Quantificação dos serviços – parte 1 de 5

| Local | Área | Serviços | Corte, destoca e remoção de resíduos de algarobeiras em áreas severamente ou moderadamente afetadas | Corte e destoca de algarobeiras em áreas brandamente afetadas | Construção de Paliçadas para prevenção e controle de processos erosivos | Construção de dissipadores hidráulicos para prevenção e controle de processos erosivos | Fornecimento e construção de cerca com onze fios de arame farpado e mourões de concreto seção quadrada a cada 7,5 m | Descompactação de solos e arrumação em nível |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | Unid. | ha | ha | m² | m³ | m | ha |
| J 03A | 0,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 | 0,5 |
| BF 03 | 7,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4100 | 0,0 |
| J 04 | 6,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| J06 | 9,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350 | 4,6 |
| J09 | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500 | 5,4 |
| J11 | 17,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| J12 | 10,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2450 | 8,4 |
| BF13 | 4,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800 | 0,0 |
| BF 14 | 1,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800 | 0,0 |
| J 15 | 4,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6200 | 0,0 |
| J 16 | 1,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440 | 0,0 |
| J 17 | 8,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440 | 0,0 |
| BF 18 | 5,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440 | 0,0 |
| J19 | 5,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440 | 0,0 |
| J20 | 10,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1440 | 0,0 |
| APP SF | 11,9 |  | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600 | 11,9 |
| Serrote C. Pinto | 95,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500 | 0,0 |
| RL PRAD | 74,7 |  | 22,4 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| RL PREV | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| RL (sem PRAD) | 1958,3 |  | 0,0 | 979,2 | 180,0 | 108,0 | 0 | 0,0 |
| Geral |  |  | - | - | - | - | 31700 | - |
| Total | 2652,0 |  | 33,4 | 1029,5 | 180,0 | 108,0 | 64600,0 | 30,8 |

Tabela 8: Quantificação dos serviços – parte 2 de 5

| Local | Área | Serviços | Abertura de trincheira em material rochoso | Reposição de Topsoil | Plantio de espécies nativas | Irrigação de mudas de espécies nativas arbóreas ou arbustivas | Manutenção de mudas de espécies nativas arbóreas ou arbustivas | Recomposição do Banco de Sementes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | Unidades | m³ | m³ | ha | ha | un | ha |
| J 03A | 0,5 |  | 0,0 | 500,0 | 0,5 | 8,6 | 0,50 | 0,50 |
| BF 03 | 7,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| J 04 | 6,4 |  | 166,7 | 0,0 | 2,0 | 34,3 | 0,00 | 0,00 |
| J06 | 9,2 |  | 0,0 | 3680,0 | 6,4 | 110,4 | 6,44 | 6,44 |
| J09 | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| J11 | 17,7 |  | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 151,7 | 8,85 | 8,85 |
| J12 | 10,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| BF13 | 4,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| BF 14 | 1,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| J 15 | 4,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| J 16 | 1,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| J 17 | 8,4 |  | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 100,8 | 5,88 | 5,88 |
| BF 18 | 5,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| J19 | 5,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| J20 | 10,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| APP SF | 11,9 |  | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 204,0 | 11,90 | 11,90 |
| Serrote C. Pinto | 95,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| RL PRAD | 74,7 |  | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 179,2 | 22,40 | 22,40 |
| RL PREV | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,00 | 20,00 |
| RL (sem PRAD) | 1958,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| ADM PS | - |  | - | - | 1,0 | 17,0 | 1,0 | 0,00 |
| Total | 2652,0 |  | 166,7 | 19880,0 | 79,0 | 754,7 | 76,0 | 76,0 |

Tabela 9: Quantificação dos serviços – parte 3 de 5

| Local | Área | Serviços | Fornecimento e instalação de Placas de identificação de espécies vegetais | Fornecimento e instalação de Placa de Obra/ divulgação | Fornecimento e instalação de portão em aço galvanizado | Fornecimento e instalação de Placas de advertência e educação ambiental | Enrocamento saída DPP1 Margem do rio São Francisco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | Unidades | un | un | un | un | m³ |
| J 03A | 0,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| BF 03 | 7,2 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| J 04 | 6,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| J06 | 9,2 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| J09 | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| J11 | 17,7 |  | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| J12 | 10,5 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| BF13 | 4,0 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| BF 14 | 1,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| J 15 | 4,2 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| J 16 | 1,9 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| J 17 | 8,4 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| BF 18 | 5,4 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| J19 | 5,8 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| J20 | 10,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| APP SF | 11,9 |  | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 36,0 |
| Serrote C. Pinto | 95,4 |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| RL PRAD | 74,7 |  | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| RL PREV | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| RL (-PRAD) | 1958,3 |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Geral |  |  | - | - | - | 107 | - |
| Total | 2652,0 |  | 200,0 | 4,0 | 12,0 | 131,0 | 36,0 |

Tabela 10: Quantificação dos serviços – parte 4 de 5

| Local | Área | Serviços | Espalhamento de Bota-fora 1a Cat. | Recobrimento e Estabilização de Taludes de Dreno com Plantio de Vetiver | Descida D'água Cortes em Degraus ARM-DCD 02 AC/BC | Revestimento de Talude em Concreto | Valeta de Proteção de Taludes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | Unidades | m³ | m² | un | un | un |
| J 03A | 0,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BF 03 | 7,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J 04 | 6,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J06 | 9,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J09 | 18,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J11 | 17,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J12 | 10,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BF13 | 4,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BF 14 | 1,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J 15 | 4,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J 16 | 1,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J 17 | 8,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BF 18 | 5,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J19 | 5,8 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J20 | 10,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APP SF | 11,9 |  | 6300,0 | 2400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Serrote C. Pinto | 95,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RL PRAD | 74,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RL PREV | 400,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RL (-PRAD) | 1958,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geral | - |  | - | - | - | - | - |
| Total | 2652,0 |  | 6300 | 2400 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Tabela 11: Quantificação dos serviços – parte 5

| Local | Área | Serviços | Construção de Microbacias de Retenção | Implantação de Trilha Ecológica | Limpeza de Aceiro | Drenagem Pluvial Frontal ADM Projeto Salitre | Galpão de transbordo de embalagens de agrotóxicos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | Unidades | un | m | m² | un | un |
| J 03A | 0,5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BF 03 | 7,2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J 04 | 6,4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J06 | 9,2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J09 | 18,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J11 | 17,7 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J12 | 10,5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BF13 | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BF 14 | 1,6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J 15 | 4,2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J 16 | 1,9 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J 17 | 8,4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BF 18 | 5,4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J19 | 5,8 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J20 | 10,9 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APP SF | 11,9 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serrote C. Pinto | 95,4 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RL PRAD | 74,7 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RL PREV | 400,0 |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RL (-PRAD) | 1958,3 |  | 0,00 | 6000,00 | 103650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geral | - |  | 50,00 | 3000,00 | - | 1,00 | 1,00 |
| Total | 2652,0 |  | 85,0 | 9000,00 | 103650,00 | 1,00 | 1,00 |

# CRONOGRAMA

Tabela 12: Cronograma previsto para a execução da obra

| CRONOGRAMA | Duração | Período |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço/ atividade | Meses | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 |
| Elaboração e entrega de Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervenções Físicas e Plantio | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manutenção | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoramento | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construção do Galpão de Transbordo de Embalagens de Agrotóxicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução da Drenagem Pluvial Frontal da Sede da Administração do Projeto Salitre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Tabela 13: Localização geográfica das áreas de intervenção

| LOCAL | COORDENADAS GEOGRÁFICAS, DATUM WGS 1984 |
| --- | --- |
| J 03A | 9°30'52.57"S, 40°36'43.79"O |
| BF 03 | 9°30'55.36"S, 40°36'26.94"O |
| J 04 | 9°31'10.21"S, 40°36'51.89"O |
| J06 | 9°32'1.80"S, 40°36'35.49"O |
| J09 | 9°33'43.49"S, 40°35'35.80"O |
| J11 | 9°34'21.82"S, 40°35'24.15"O |
| J12 | 9°35'51.78"S, 40°34'39.74"O |
| BF13 | 9°35'46.61"S, 40°34'30.97"O |
| BF 14 | 9°35'59.11"S, 40°34'30.14"O |
| J 15 | 9°36'36.18"S, 40°34'49.56"O |
| J 16 | 9°36'50.09"S, 40°34'51.07"O |
| J 17 | 9°37'6.18"S, 40°34'41.16"O |
| BF 18 | 9°37'35.21"S, 40°34'17.44"O |
| J19 | 9°38'12.74"S, 40°34'23.27"O |
| J20 | 9°38'9.92"S, 40°34'30.51"O |
| APP rio São Francisco | 9°29'31.62"S, 40°37'28.02"O |
| Serrote Curral do Pinto | 9°31'37.11"S, 40°36'48.35"O |
| Administração do Projeto Salitre | 9°29'13.50"S, 40°36'48.04"O |
| Reserva Legal | 9°44'38.53"S, 40°23'57.51"O |