# MEMÓRIA DE CALCULO DO FLUTUANTE

# 1-Objetivo:

Verificar flutuação e estabilidade lateral de conjuntos flutuantes das EBP e EB-2 a serem instalados no Projeto Itiúba, em Porto Real do Colégio-AL – pela CODEVASF.

# 2-Especificações Técnicas dos flutuantes:

2.1-Materiais – ASTM A-36

2.2-Bóias de câmaras duplas;

2.3-Peças especiais revestidas internamente em Tinta Epóxi e externamente em Zarcão Óxido de Zinco e Esmalte;

2.4-Os tubos flexíveis serão em plástico corrugados ou PEAD.

# 3-Considerações e Dados:

## 3.1-Dados

3.1.1-Diâmetro da Bóia – 1,80m;

3.1.2-Comprimento da Bóia – 9,00m;

3.1.3-Peso do conjunto elevatório – 1.870kgf;

3.1.4-Sobre-carga – 250kgf;

3.1.5-Talha e trole manuais para 3t;

3.1.6-Peso do motor ± 1.000kgf.

## 3.2-Considerações:

3.2.1-A linha de flutuação, na pior condição:

Deverá se localizar próxima a geratriz lateral da Bóia;

### 3.2.2-Para estabilidade lateral, a pior condição:

Um conjunto elevatório inoperante e a talha situada na extremidade da monovia do lado oposto, com o motor içado.

3.2.3-O tubo de plástico deverá flutuar imerso para sua proteção. E não está considerada sua contribuição de Empuxo de 670kgf;

3.2.4-Reforços internos nas bóias.

# 4-Desenvolvimento de cálculo:

## 4.1-Verificação da flutuabilidade:

### 4.1.1-Carga/Bóia devido a:

- Conjunto elevatória – 1.870kgf;

- Peso próprio – 2.717kgf;

- Acessórios de sucção e recalque – 3.152kgf;

- Água na tubulação – 2.570kgf;

- Sobre-carga – 250kgf

Qt = 10.570kgf

### 4.1.2-Empuxo para a condição de flutuação próxima ao centro da bóia

Empuxo na Bóia – 11.450kgf.

Conclusão: O conjunto elevatório é estável quanto à flutuação e essa se dar próxima a linha de centro (± 8% em volume).

## 4.2-Verificação da Estabilidade Lateral:

Carga Q – devido a:

- Peso próprio = 2.717kgf;

- Bomba + base = 870kgf;

- Acessórios =    3.575kgf

7.162kgf

Carga T – devido à monovia: 800kgf

Carga P – devido a:

- Motor – 1.000kgf;

- Talha + trole – 200kgf

### 4.2.1-Momento de tombamento:

Mt = Pℓ = 1.200 x 2 = 2.400kgf.m

### 4.2.2-Momento recuperador:

Mr = Q x L + T x L/2 = 7162 x 5,7 + 800 x 5,7/2 = 43.103kgf.m

Conclusão: Quanto ao tombamento lateral o conjunto apresenta uma estabilidade por demais segura.