ANEXO 6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BRASÍLIA

Abril/2020

- SERVIÇOS DE TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS

## OBJETO

### Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos do Projeto Executivo da Adutora com origem no reservatório de Algodões II até a sede do município de Curimatá, no estado do Piauí.

## Os serviços compreendem a três trechos de adutoras:

### O primeiro trecho, denominado T1 (bombeamento), compreende a parte do reservatório da Barragem de Algodões II até Estação de Tratamento de Água (ETA), situada nas proximidades da ombreira direita da barragem.

### O segundo trecho, denominado T2 (gravitário), compreende a parte da ETA até a faixa de domínio da PI-255, onde está planejamento um Reservatório Apoiado (RAP) e uma Estação de Bombeamento, que atenderá, em outra fase, a sede do município de Avelino Lopes.

### O terceiro trecho, denominado T3 (gravitário), compreende o trecho a partir do Reservatório Apoiado (RAP) na faixa de domínio da PI-255, até um reservatório existente na sede do município de Curimatá.

## As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PFP1.1-Top.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS/ 2000 e marégrafo de Imbituba.

## Os serviços topográficos previstos deverão ser executados no prazo de 60 dias.

## Todos os equipamentos de campo deverão estar em perfeitas condições de uso e apresentados os devidos certificados de calibração dentro dos prazos de validade.

## O atraso injustificado nas tarefas e serviços abaixo propostos será motivo de multa conforme previsto em contrato.

# AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

## Transportes de coordenadas utilizando GNSS

### Os transportes de coordenadas para os marcos de apoio, que serão implantados em pares a cada 5 km, aproximadamente, ao longo das adutoras, deverão ter com origem marcos geodésicos homologados pelo IBGE na região. Em caso da não identificação de marcos homologados pelo IBGE na região, deverá ser implantado um marco de origem, pelo método de Posicionamento por Ponto Preciso - PPP (IBGE), que servirá de base para os demais marcos. Em caso, também, da não existência ou da não localização de RRNN do IBGE na região, para o transporte de altitude (cota) para o marco de origem dos serviços (base) deverá ser utilizado o MAPGEO2015 para definição da altitude normal (ortométrica) de partida, que será origem dos nivelamentos e contranivelamentos para definição das altitudes dos demais marcos implantados e na utilização de todos os serviços consequentes.

### Estes serviços serão efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global Navigation Satellite System), sendo possível operar com o equipamento da seguinte classe:

#### Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1/L2):

Características gerais:

Precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

Combinação entre observáveis: dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambiguidades.

Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites; e

- Disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais.

Condições a serem observadas durante o rastreio:

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- Razão sinal/ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s); e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

### As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

### Os marcos de apoio, de dupla frequência, devem subsidiar as coordenadas dos levantamentos (locação) do eixo das adutoras e de todos os serviços topográficos

### Depois de processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

## Transporte de Coordenadas para Levantamentos Topográficos (Eixos).

### Será realizado por meio de poligonal eletrônica o transporte de coordenadas dos marcos de apoio para as poligonais que definirão o eixo da adutora. Estas poligonais terão como origem dois marcos geodésicos de apoio na saída e dois na chegada.

### Não serão consideradas com parte das poligonais eletrônicas as visadas de orientação de azimute a ré e a vante (saída e chegada) nos marcos de apoio. Estes trechos poderão ser integrados, caso os marcos de apoio estejam próximos ao eixo da adutora à poligonal (locação) que definirá o eixo da adutora, onde serão computados os quantitativos do transporte e da locação como uma única poligonal.

### As medidas angulares, nos PIs, deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60o, admitindo-se 5" (cinco segundos) como limite de rejeição de uma série em relação à média e a existência de pelo menos 2 (duas) séries após a rejeição.

### As medidas lineares, da mudança do equipamento, deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, aceitando-se até 2 cm de diferença entre elas.

### Tolerâncias de Fechamento:

- Angular: 10  n    sendo n o número de estações;

- Linear: 1:10.000.

## Transporte de Altitudes (cotas) - Nivelamento e Contranivelamento.

### Para os marcos de apoio e eixo das adutoras deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento e contranivelamento geométrico, a partir dos RRNN do IBGE, com nível de precisão de 1,5 mm/km, com distância máxima de 80,00 m (ré e vante) e tolerância máxima admissível de fechamento de 12 mm k, sendo k o comprimento do nivelamento em km. Poderá ser utilizado nível digital eletrônico com leituras em mira por código de barras. Pontos de Segurança (PS) serão implantados a cada km no máximo.

### Todos dos marcos de apoio deverão ser identificados em campo e ter monografias com, no mínimo: código, descrição, localização, coordenadas UTM e Geográficas, altitudes geométrica e elipsoidal, Sistema geodésico de Referência, data das observações e foto.

# EIXO DAS ADUTORAS E DAS ÁREAS ESPECIAIS

## Poligonais Eletrônicas - Planimetria.

### As poligonais para locação dos eixos da adutora e áreas especiais (RAP, ETA, etc.) deverão ser apoiadas nos marcos de apoio já estabelecidos, dois na saída e dois na chegada. As poligonais terão no máximo 5 km de extensão (de PI a PI) e piqueteada a cada 20 metros, ou fração que defina pontos notáveis, tais como: linhas de talvegue, crista e pé de barranco, rios ou córregos, cruzamento de estradas, etc.

### Cada PI da poligonal deve ser monumentado com estaca de madeira trabalhada com tacha e identificados com estaca testemunha, estas devem ficar a, no máximo, 50 cm do piquete, e ter, ao menos, 4 cm de face e 70 cm de altura, com 40 a 50 cm aflorado ao solo para as devidas identificações.

### Os piquetes serão na cor branca com tacha para centragem nas estações de mudanças, devendo ter dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

### Quando os PIs não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários (estação de mudança), de modo a garantir a intervisibilidade das tangentes.

### Em toda implantação de vértices da poligonal deve-se observar as condições de estabilidade e perenidade de modo que permita a reutilização dos vértices em trabalhos futuros principalmente na locação de obra.

### As medidas angulares, nos PIs, deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito de leitura direta de 5" (cinco segundos) em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas), admitindo-se o limite de rejeição de 5" (cinco segundos) para uma série em relação à média e a existência de pelo menos 2 séries, após a rejeição.

### As medidas lineares, entre as estações de mudanças, deverão ser executadas, nos 2 (dois) sentidos, com Estação Total de precisão de leitura ±(5mm + 5ppm), admitindo-se diferença entre as leituras de 2 cm.

### Tolerâncias de Fechamentos para Adutoras e Canais Principais:

- Angular: 10" n, sendo n o número de estações;

- Linear: 1:10.000.

### Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas.

### No caso dos ramais, que derivam da poligonal principal, seu ponto inicial deve ser estaqueado e identificado com estaca testemunha, a partir daí, estabelece-se nova numeração para o estaqueamento do ramal, equiparando-o à estaca E0. Em todo seu trajeto, serão implantados, a cada 5 km, dois marcos de apoio, onde apoiar-se-á a poligonal, até sus chegada.

### A poligonal dos ramais deverá ser apoiada, inicialmente em dois marcos de apoio já estabelecidos na poligonal principal, devendo seguir as mesmas especificações já estabelecidas para a poligonal da adutora principal.

## Altimetria - Nivelamento e Contranivelamento Geométrico

### Os piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contranivelados geometricamente, com nível de precisão ±1,5mm/km. As visadas estão limitadas a 100,00 m.

### Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RRNN da rede de apoio.

### Poderá ser utilizado nível digital eletrônico com leituras em mira por código de barras. Tolerância de Fechamento: ±12 mm k, sendo k em km.

### Todos os piquetes implantados nos PIs e pontos intermediários da poligonal devem ser fotografados com a devida estaca testemunha e listados em planilha que contemple, no mínimo, sua identificação, coordenadas, altitudes, localização e foto.

## Seções Transversais.

### A cada piquete implantado no eixo da poligonal corresponderá uma seção transversal, com extensão de 10,00 m para cada lado, ortogonal ao mesmo eixo.

### Deve-se cadastrar os pontos de divisa do interior da faixa de levantamento, cercas, muros, linhas de transmissão, construções e estruturas em geral atingidas pela faixa, medidos a partir da poligonal principal.

### Todos os pontos medidos ao nível do solo devem ter suas altitudes determinadas por nivelamento trigonométrico ou geométrico, via medição de distâncias e ângulos verticais, possibilitando a geração de um modelo tridimensional da faixa do levantamento. Interferências como dutos de concreto, galerias pluviais, poços de visita, taludes de corte ou aterro devem ser detalhados em planta, contendo altitudes de bordo superior e inferior, material de fabricação (concreto, ferro fundido, PVC, etc.), diâmetros, altitudes do terreno e fundo, etc.

### Nos cruzamentos de rios, mesmo intermitente, deverá ser utilizado quantas seções sejam necessárias para a sua definição, não se limitando a seção a cada estaca de 20 metros. Assim como deverá ser observado a cota máxima das enchentes.

# CADASTRO

## A presente especificação tem por objetivo apresentar orientações e diretrizes para a execução dos serviços cadastrais da malha fundiária da área e redes de abastecimento, para caracterização da área de interesse do projeto. Nos locais onde haja a real necessidade destes serviços.

### Os serviços a serem executados compreendem as informações cadastrais físicas, agrícolas, jurídicas e socioeconômica dos imóveis contidos na malha fundiária e da infraestrutura da área prevista, sendo compostos dos seguintes itens principais.

### Cadastro na faixa de domínio (10 metros do eixo da poligonal para cada lado).

## Cadastro Físico.

### Consiste na identificação e levantamento dos limites dos imóveis de acordo com a Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rural do Incra – 3ª Edição. Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou sejam, as benfeitorias existentes na área de interesse.

### A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas em toda área de interesse do projeto, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes (elétricas, telefônicas, de água potável, de esgoto e de águas pluviais), açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, etc.

### A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água, comprimentos das cercas e números de fios de arame e com espaçamento das estacas, etc. Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.

## Cadastro Agrícola:

### A utilização do solo para fins agrícolas deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, etc.

## Cadastro Jurídico.

### Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente aos proprietários, herdeiros e ocupantes, além de informações referentes a documentação da terra, tipo e tempo de ocupação.

## Cadastro Socioeconômico

### Consiste na quantificação e identificação das condições sociais e econômicas dos moradores da área inclusive descrição de dados referentes a qualidade de rebanho e produção agropecuária.

### Deverá ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo anexo. Situações não previstas na ficha cadastral deverão ser previamente aprovadas antes da modificação dos padrões propostos pela Codevasf.

## Desenho Cadastral.

### Deverá ser fornecida planta geral dos imóveis, em escala compatível com o Padrão A1, contendo os imóveis levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo, contendo o vínculo entre as informações cadastrais físicas, agrícolas e jurídicas, organizadas nos bancos de dados dos arquivos SHP.

### Além dos formatos digitais deverá ser entregue uma via impressa, em escala adequada, contendo:

- Reticulado de acordo com a escala da planta;

- O título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf e seu logotipo;

- As escalas numérica e gráfica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a projeção da carta, os data vertical e horizontal, o fator de deformação (K) e convergência meridiana do centro da folha;

- Quadro de articulação da folha, com respectivo código; e

- Valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da cartografia nacional;

## Pastas Cadastrais

### A cada imóvel corresponderá uma pasta entregue em formato digital que deverá conter:

- Cópia do relatório de entrega do conteúdo das pastas;

- Cópia da planta individual do imóvel da área atingida;

- Cópia da Certidão do Título de Domínio;

- Cópia do Memorial Descritivo do Imóvel e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma delas deverá ser colada cópia de contato de sua fotografia;

- Ficha Cadastral devidamente preenchida;

- Folhas de cálculo de azimute e distância entre os vértices das divisas do imóvel e cálculo da área;

- Relação de coordenadas utilizadas no cálculo da área; e

- Cópia da planta geral da área, com identificação na mesma do imóvel a que se refere a pasta.

## Materiais à Entregar.

### Deverão ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma:

- Desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos cadastrados;

- Arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes desenhados, obtidos de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:25.000);

- Código de uso de símbolos, caracteres, folhas e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- Pastas cadastrais digitais; e

- Relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

# LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO.

## Em caso de necessidade de se realização batimetria no reservatório da barragem Algodões II, onde será implantado o flutuante de captação, com os conjuntos motobomba, deverá seguir as seguintes orientações:

### A obtenção das licenças para realização dos levantamentos ecobatimétricos junto aos órgãos competentes, quando necessário, e os equipamentos de segurança são responsabilidades da empresa contratada.

### Em profundidades inferiores a 2 metros os levantamentos batimétricos deverão ser executados conforme as seguintes especificações:

- Deverá ser locada uma linha base “paralela” a linha d’água, para orientação das seções transversais; e

- A orientação da linha base será realizada por meio de poligonais eletrônicas; o nivelamento e as seções transversais serão conforme as mesmas especificações para as adutoras.

### Ao longo das seções deverão ser determinados pontos a cada 5,00 (cinco) metros que terão suas cotas determinadas por medições batimétricas ou geométricas. Os pontos notáveis ao longo das seções deverão também ser cotados.

### Para determinação da profundidade do reservatório com profundidade inferior a 2,0 (dois) metros, deverão ser utilizados um conjunto composto por embarcação, sistema de ancoragem, sistema de medição de profundidade aferido e aprovado pela fiscalização, equipe técnica responsável pelo alinhamento da embarcação em relação às secções transversais e equipe técnica de navegação e medição embarcada.

### Em caso de incapacidade de estabilização da embarcação ou do sistema de medição de profundidade, mesmo com cotas inferiores a 2,0 (dois) metros, deverão ser adotadas as técnicas ecobatimétricas somente posterior aprovação da fiscalização.

### Todos os procedimentos e equipamentos de segurança são de responsabilidades da contratada.

## Levantamento Ecobatimétrico.

### Para determinação da profundidade do reservatório com profundidade superior a 2,0 (dois) metros, deverão ser utilizados um conjunto ecobatimétrico composto por ecobatímetro, GPS, notebook e softwares para navegação, correção e armazenamento de dados.

### A embarcação deverá ser motorizada e a orientação/navegação deverá ser realizada utilizando GPS com sistema de correção em tempo real.

### A sonda do ecobatímetro deverá ser colocada na vertical da antena GPS para evitar ponto excêntrico.

### O controle de navegação e o armazenamento dos dados brutos deverão ser feitos via software.

### A coleta dos dados deverá ser realizada no mínimo a cada 1 (um) segundo e o planejamento do caminhamento deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização da Codevasf.

### Ao fim de cada etapa de coleta de pontos deverá ser fornecida uma cópia dos dados brutos à Fiscalização da Codevasf.

### Deverá ser gerado o modelo digital do terreno, com grade regular de espaçamento de 1,00 (um) metro e modelo matemático de interpolação pelo inverso da distância, para visualização e correção dos dados coletados.

### Deverão também ser geradas curvas isobatimétricas de dados ecobatimétricos e corrigidos para verificação do ajuste do perfilamento.

# ABERTURA DE PICADAS

## Todas as picadas referentes aos eixos das adutoras e das áreas especiais deverão ser executadas com largura máxima de 2 metros, evitando o máximo possível de cortes desnecessários.

## As picadas para levantamentos das seções transversais serão executadas com retirada de galhos e de vegetação que não caracterize potencial comercial de produção volumétrica de material lenhoso.

## Para a abertura de picada, o comunicado aos proprietários e moradores são de responsabilidade da contratada.

## A recomposição das cercas, muros, reconstituição de mourões e outras benfeitorias destruídas em decorrência do acesso das equipes e equipamentos de campo é responsabilidade da empresa contratada.

## Todo o serviço de abertura de picadas deverá ser entregue relatório informando, por trecho de estaca, o desmatamento executado nas poligonais

# REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

## As observações deverão ser anotadas em cadernetas a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras.

## Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com Excel e entregues à fiscalização.

# PLANO DE TRABALHO.

## A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos, apresentará, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- A data prevista para início dos trabalhos;

- As equipes técnicas, número de integrantes e as tarefas vinculadas a cada uma delas;

- Responsável geral e responsáveis por cada equipe, pelos serviços no campo e apresentação de todos profissionais envolvidos para execução dos serviços propostos.

- A localização (local do escritório de campo, endereços e responsáveis pelas atividades e trechos de responsabilidade de cada equipe);

- Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de serviço;

- O calendário e cronograma de execução de cada atividade, inclusive instalação do escritório de campo e individualizando os diversos serviços propostos e equipes responsáveis;

- A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- Os quantitativos de cada tipo de serviço, e;

- A data prevista para o término dos serviços.

# MATERIAIS A ENTREGAR.

## Os materiais a seguir discriminados serão entregues de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma:

- Relatório de processamentos dos marcos de apoio;

- Cadernetas topográficas: trigonométricas, nivelamento, etc.;

- Monografia dos marcos de apoio;

Lista dos PIs conforme solicitada;

- Certificados de calibração dos equipamentos conforme solicitado;

- Desenhos cadastrais em escala compatível da faixa de domínio;

- Detalhamentos dos desenhos cadastrais (planta e perfil do eixo da adutora dentro da faixa de domínio) em escala 1:1.000 ou mais adequada;

- Desenhos das seções transversais levantadas; em escala adequada;

- Arquivos, em DVD-ROM, formato DXF, DWG e PLT contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral;

- Arquivos, em DVD-rom, formato xls, tgp, txt ou ASCII, para as cadernetas e dados topográficos;

- Código de uso de símbolos, caracteres, folhas e traços, atendendo ao modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- Relatórios técnicos parciais mensais contendo as metodologias e quantitativos dos serviços de campo executados, os procedimentos dos dados, qualidades obtidas, dificuldades encontradas e planejamento para próximas semanas;

- Relatório final dos trabalhos executados, contendo informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos; e

- Além dos formatos digitais deverá ser entregue uma via impressa, em escala adequada.

- SERVIÇOS DE GEOTECNIA

  - Consiste na execução de estudos geotécnicos segundo as normas da ABNT e ABGE parte do Projeto Executivo da Adutora de Curimatá, no estado do Piauí.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PFP1.2-Geo.

- OBJETIVO

  - O objetivo dos estudos geotécnicos é proceder ao levantamento de dados que permita o detalhamento das fundações das obras, a quantificação das categorias de material para implantação de adutoras, canais, comportas, sifões, aquedutos, tomadas de água, túneis, extravasores e estações de bombeamento, e a caracterização completa dos materiais provenientes das escavações obrigatórias a serem utilizados como aterros/proteção de taludes, caracterização e definição dos materiais naturais de construção a serem utilizados.

  - Os trabalhos deverão ser iniciados por análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida, apresentar o plano de trabalho de execução de investigação geotécnicas.

  - O plano de trabalho acima deverá ser aprovado pela Codevasf.

  - O Relatório final dos estudos deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- descrição da geologia regional e da área do projeto;

- mapa geral das áreas com localização das jazidas de materiais naturais de construção;

- mapas detalhados das áreas de materiais naturais de construção, com indicação de volumes, sondagens, ensaios realizados, distância e transporte, etc;

- mapa geológico-geotécnico ao longo do traçado das adutoras, dos canais, túneis, aquedutos, sifões, drenos e obras de arte;

- perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantação das adutoras, dos canais, túneis, aquedutos, sifões, drenos e obras de arte, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- origem e destino dos materiais provenientes das escavações, com metodologia de Brückner;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático, etc.

- ESTRUTURA DO RELATORIO FINAL – (Mínimo, exemplificativo, ajustável)

  - E1. LEVANTAMENTOS DE CAMPO

    - Vol 1. Plano de coleta de informações

    - Vol 2. Levantamento da situação local da área de implantação

    - Vol 3. Estudo de geometria

    - Vol 4. Plano de ensaios necessários

    - Vol 5. Relatório de serviços topográficos

    - Vol 6. Relatório dos serviços de geotecnia

    - Vol. 7. ARTs

    - Vol. 8. Requisitos comerciais e operacionais

  - E2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

    - Vol 1. Sistema de captação

    - Vol 2. Estação de bombeamento

    - Vol 3. Projeto de desapropriação

    - Vol 4. Projeto das travessias

  - E3. PROJETOS DAS OBRAS CIVIS, CONDUÇÃO, HIDRÁULICO, MECÂNICO

    - Vol 1. Projeto das obras civis (estrutural)

    - Vol 2. Projeto das fundações

    - Vol. 3 Projeto de canteiro de obras

    - Vol. 4 Projeto hidráulico

    - Vol. 5 Projeto mecânico

    - Vol. 6 Estudos complementares

  - E4. SISTEMA ENERGÉTICO, AUTOMAÇÃO

    - Vol 1. Projeto energético/elétrico

    - Vol 2. Projeto de automação

  - E5. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

    - Vol 1. Manual de operação e manutenção

  - E6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, ORÇAMENTO

    - Vol. 1 Especificações técnicas

    - Vol. 2 Normas de medição e pagamento

    - Vol. 3 Orçamento

- ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS TEMPLATES EM BIM

  - OBJETIVO

    - Maximizar a eficiência da produção através da adoção de uma abordagem coordenada e consistente para trabalhar em BIM.

    - Definir as normas, e melhores práticas que garantam a entrega de alta qualidade e melhor coordenação nos desenhos técnicos durante todo o ciclo do projeto.

    - Garantir que os arquivos BIM digitais sejam estruturados corretamente e assim permitir um compartilhamento mais eficiente de dados num ambiente colaborativo entre as equipes multidisciplinares.

  - SISTEMA DE TRABALHO EM BIM

    - Boas práticas:

- Subdividir os arquivos modelo por disciplinas e evitar que ultrapassem os 100 Mb de tamanho;

- Todas as alterações nos Modelos deverão ocorrer em 3D;

- Os arquivos de projeto não deverão ter “worksets” definidos, caso seja necessário o uso deverá ser justificado mediante consulta prévia ao CONTRATANTE;

- Não está previsto a utilização de “Design Options”, por isso não deverão ser criadas opções diferentes de projeto;

- Não deverão ser importadas pranchas em “.dwg” para o arquivo de projeto, caso exista informação em DWG relevante, esta deverá ser entregue separadamente;

- Diretórios e arquivos deverão ser organizados e nomeados estritamente de acordo com o disposto neste documento e, em sua omissão, conforme as normas vigentes (AsBEA e ABNT);

- As unidades de desenho deverão ser metro e milímetro;

- A indicação do norte deverá constar na planta de locação, situação, cobertura e planta baixa. Deverá ser definida no arquivo modelo numa vista configurada na orientação de “True North”;

- Todos os modelos deverão ser arquivos compatíveis com as extensões “.rvt”, “.rfa” e “.rte” do aplicativo Autodesk Revit 2016;

- O detalhamento exagerado na modelagem dos elementos construtivos pode originar a criação de arquivos demasiados grandes e comprometer o desempenho do trabalho. Por esse motivo, elementos com tamanho inferior a 50 mm não deverão ser modelados. Exemplo: A dobradiça de uma porta não deverá ser modelada como elemento;

- A forma de modelar deverá respeitar a realidade construtiva, de forma que as planilhas dos quantitativos sejam realistas;

- Todos os elementos modelados deverão ser criados com respectivas categorias, isto é, paredes deverão ser criadas com comando de paredes (Walls), os pisos deverão ser com as ferramentas de piso (Slab); as vigas estruturais deverão ser criadas na categoria de Viga estrutural (Structural Beam), etc.

    - Tipos de arquivos

      - Os projetos das diversas disciplinas serão desenvolvidos nos seguintes tipos de arquivos:

- Arquivos de Projeto (Modelo BIM) – RVT;

- Arquivos de Biblioteca (Template) – RTE;

- Arquivos de Publicação – PDF ou DWF, para 2D e NWC e NWD, para 3D;

- Arquivos interoperabilidade – IFC.

      - Arquivos de Projeto

        - O projeto Arquitetônico e os demais projetos de engenharia deverão obrigatoriamente ser desenvolvidos com o uso do BIM (Modelagem da Informação da Construção) através de software, devendo os mesmos ser entregues nos seguintes formatos: RVT e IFC 2x3 (conforme definição da ISO-PAS-16739:2013).

        - Todos os modelos BIM deverão ser entregues de tal forma que seja possível a publicação de todas as pranchas do respectivo projeto e a extração de informações e dados dos elementos do modelo (projeto) que serão utilizadas para compor as tabelas de quantitativos e orçamento.

        - O conjunto de elementos do modelo BIM deverá representar as características físicas e funcionais de um componente que será utilizado na construção do edifício. Um importante aspecto do BIM é a sua capacidade de conter informações do edifício. Essas informações são definidas em relação às propriedades geométricas e não geométricas do elemento.

        - Exemplo de parâmetros geométricos:

- Dimensões;

Área;

Volume;

Peso;

Identificação.

        - Exemplo de parâmetros não geométricos:

- Custo;

- Sistema de classificação;

- Marca;

- Propriedades térmicas;

- Tipo de montagem.

        - Os elementos de construção utilizados nos modelos BIM deverão respeitar o LOD 400 definido pelo documento E202 da AIA ˗ Building Information Modeling Protocol Exhibit, que define a tabela de elementos do modelo - Exhibit 2008 ou o LOD 350 da publicação mais recente deste documento “Level of Development Specification - Version: 2013”, da mesma organização AIA citada acima, que servirá de guia para definição da modelagem dos elementos construtivos.

      - Arquivos de Templates

        - Todos os arquivos de projeto foram criados a partir do respectivo arquivo de biblioteca, assim sendo, foram utilizados diferentes “templates” para cada disciplina.

        - Definições básicas que não deverão ser alteradas são:

- Unidades de trabalho;

Tabela de espessuras;

Tabela de tipos de linhas;

Tabela de hachuras;

Estrutura de navegador de vistas.

        - Sempre que existir a necessidade de criar novas famílias ou tipos de famílias a normatização existente no arquivo de “template” deverá ser respeitada.

      - Arquivos de Publicação

        - Ao final de cada revisão e de cada etapa do projeto, deverá ser gravado um conjunto de arquivos de publicação que deverá ser entregue em conjunto com os respectivos arquivos de projeto.

        - A extração dos arquivos deverá ser efetuada diretamente do arquivo de projeto. Não serão aceitos arquivos exportados e editados no editor de CAD para composição gráfica das pranchas e utilização de programa de planilha para publicação final.

        - Os arquivos de publicação (conjunto de informação extraídas do arquivo de projeto) poderão ser de diferentes formatos de arquivo não editáveis como, por exemplo, PDF ou DWF.

        - Os formatos de NWC e NWD correspondem a arquivos de publicação dos modelos 3D e serão utilizados na compatibilização das diferentes disciplinas e na revisão de projeto.

    - Sugestão de fluxo de trabalho de um projeto centralizado em BIM.

      - Com objetivo de coordenar os vários modelos das diferentes disciplinas, delineamos abaixo nossa abordagem da coordenação dos vários modelos:

- Passo 1:		Utilizar o Modelo de Arquitetura como base de referência para demais modelos específicos.

- Passo 2:	Cada disciplina deverá vincular o Modelo de Arquitetura ao seu próprio modelo (que age como hospedeiro para o modelo vinculado) e utilizará o modelo vinculado como base para seu próprio trabalho de desenho. O processo de referências externas “LINK” como posicionamento automático em origem com origem (Auto-Origin to Origin) deverá ser adotado.

- Passo 3:	Utilizar as ferramentas de colaboração (Copy/Monitor) que ajudam os projetistas multidisciplinares a copiar e monitorar seletivamente elementos do modelo arquitetônico que fornecerão informações ou influenciarão seus próprios desenhos, bem como elementos que possuem interdependências entre os desenhos. Para simplificar o fluxo de trabalho e não prejudicar o desempenho do modelo hospedeiro, os projetistas deverão copiar apenas os elementos que forem necessários para a coordenação do trabalho com outros membros da equipe. Usando a vinculação cruzada de modelos, as equipes de desenho deverão revisar, monitorar e coordenar as mudanças feitas por todos os membros da equipe. Esta abordagem permitirá que a checagem de interferências e a revisão da coordenação do modelo aconteçam mais cedo e com mais rapidez, fazendo com que esses passos essenciais sejam finalizados regularmente como parte de um processo interativo de desenho.

Passo 4:	À medida que o desenho evolui e se adapta para responder aos requisitos e às oportunidades de todas as disciplinas do projeto, toda a equipe poderá se atualizar com a última versão do modelo de projeto integrado. Com estas atualizações, os membros da equipe poderão continuar a avançar e refinar seus desenhos individuais em seus próprios modelos, sempre em coordenação com o modelo integrado. Este processo permitirá que toda a equipe participe da avaliação das opções de desenho propostas e contribua com seus conhecimentos para encontrar as melhores opções de desenho, com base em reflexões amplas de caráter multidisciplinar. A verificação de interferências deverá ser feita internamente no software entre as várias disciplinas.

  - ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS

    - Disposições gerais

      - Esta seção define as regras da estrutura de dados BIM dentro do sistema de arquivamento do projeto, juntamente com as normas de nomenclatura associados.

    - Estrutura e nomenclatura dos diretórios

      - Como sugestão, os arquivos deverão ser nomeados e localizados dentro da estrutura de diretórios e subdiretórios, organizada em níveis, de modo hierárquico, conforme a estrutura constante no Anexo A. O sistema de classificação segue as diretrizes da Norma AsBEA Cad Norma 2011 (página 12).

      - Todas as entregas em meio digital deverão utilizar a mesma estrutura proposta.

    - Nomenclatura de arquivos

      - Nomenclatura de Arquivos Projeto (.rvt)

        - Os nomes dos arquivos de base deverão conter informações de Nome ou código para a identificação do projeto, disciplina, fase de projeto e número de revisão. Os campos deverão ser separados por hífen.

        - Para uma lista dos códigos já padronizados, consultar a norma da AsBEA. Códigos complementares poderão ser criados utilizando-se a referida norma.

NOME-DISCIPLINA-FASE-RXX

CAMPO 1 – Nome/Código do projeto;

Será preenchido com 3 caracteres maiúsculos que indicam a origem do projeto, por exemplo:

- AER – para AEROPORTOS;

- ARM – para ARMAZÉNS; e

- CMB – para CASA DA MULHER BRASILEIRA.

seguido da Cidade de Localização (tamanho variável de caracteres) e a sigla do Estado (2 caracteres maiúsculos).

CAMPO 2 – Código da Disciplina (3 caracteres maiúsculos);

CAMPO 3 – Código da Fase (2 caracteres maiúsculos);

CAMPO 4 – Número de revisão - versão 00, sem revisão.

Exemplos:

Arquivo relativo ao projeto executivo de arquitetura do aeroporto de Marília (SP):

AER Marília SP-ARQ-PE-R01.rvt

| Nome / Código Projeto | Disciplina Agente | Fase |  |  | Revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER Marília SP | ARQ | PE |  |  | 01 |

Arquivo relativo ao projeto básico de estrutura do armazém de Sinop (MT):

ARM Sinop MT-STR-PB-R17.rvt

| Nome / Código Projeto | Disciplina Agente | Fase |  |  | Revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARM Marília SP | ARQ | PB |  |  | 17 |

Arquivo relativo ao anteprojeto de ar condicionado da casa da mulher de Natal (RN):

CMB Natal RN-CLI-AP-R99.rvt

| Nome / Código Projeto | Disciplina Agente | Fase |  |  | Revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMB Natal RN | CLI | AP |  |  | 99 |

    - Nomenclatura de Arquivos Publicação (extensões .dwg, .dwf, .pdf, .nwc, .nwd)

Os nomes dos arquivos para publicação deverão conter Nome/Código para a identificação do projeto, disciplina, fase, descrição do usuário e número de revisão. Os campos deverão ser separados por hífen.

Para uma lista dos códigos já padronizados, consultar a norma da AsBEA. Códigos complementares poderão ser criados utilizando-se a referida norma.

NOME-DISCIPLINA-FASE-TIPO-DESC-QUALIF-RXX

CAMPO 1 – Nome ou Código do projeto (campo de tamanho variável);

CAMPO 2 – Código da Disciplina (3 caracteres maiúsculos);

CAMPO 3 – Código da Fase (2 caracteres maiúsculos);

CAMPO 4 – Elemento/Objeto/Assunto (3 caracteres);

CAMPO 5 – Qualificativo/Diferenciação (máximo 3 caracteres);

CAMPO 6 – Número de revisão - versão 00, sem revisão

Arquivo relativo à planta baixa térrea do projeto executivo do aeroporto de Marília (SP):

AER Marília SP-ARQ-PE-PLA-TER-R01.dwg

| Nome / Código Projeto | Disciplina Agente | Fase | Elemento Objeto Assunto | Qualificativo Diferenciação | Revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AER Marília SP | ARQ | PE | PLANTA BAIXA | TERREO | 01 |

Arquivo relativo ao corte AA do projeto executivo do armazém de Sinop (MT):

ARM Sinop MT-ARQ-PE-CRT-AA-R17.dwf

| Nome / Código Projeto | Disciplina Agente | Fase | Elemento Objeto Assunto | Qualificativo Diferenciação | Revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARM Sinop MT | ARQ | PE | CORTE | AA | 17 |

Arquivo relativo à fachada Norte do projeto executivo da Casa da Mulher em Natal (RN):

CMB Nata RN-ARQ-PE-ELV-N-R99.pdf

| Nome / Código Projeto | Disciplina Agente | Fase | Elemento Objeto Assunto | Qualificativo Diferenciação | Revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMB Natal RN | ARQ | PE | ELEVAÇÃO | NORTE | 99 |

Arquivo relativo ao modelo de projeto executivo de Arquitetura da Casa da Mulher em Natal (RN):

CMB Nata RN-ARQ-PE-MOD-R99.nmc

| Nome Código Projeto | Disciplina Agente | Fase | Elemento Objeto Assunto | Qualificativo Diferenciação | Revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMB Natal RN | ARQ | PE | MODELO |  | 99 |

Arquivo relativo ao projeto executivo de ar condicionado da Casa da Mulher em Natal (RN):

CMB Natal RN-MEC-PE-AC-R99.NMD

| Nome Código Projeto | Disciplina Agente | Fase | Elemento Objeto Assunto | Qualificativo Diferenciação | Revisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMB Natal RN | MEC | PE | AR CONDICIONADO |  | 99 |

  - FORMATAÇÃO PADRÃO PARA DESENHOS

    - Todos os desenhos relativos a projetos de Arquitetura e Engenharia deverão ser executados através de programa compatível com as extensões “.rvt”, “.rfa” e “.rte” do aplicativo Autodesk REVIT 2016.

    - O projeto Arquitetônico e os demais projetos de engenharia deverão, obrigatoriamente, ser desenvolvidos com o uso do BIM (Modelagem da Informação da Construção) e todos os elementos deverão ser modelados a fim de permitir sua interoperabilidade através do padrão IFC (Industry Foundation Classes) - IFC 2x3 (conforme definição da ISO-PAS-16739:2013).

    - Os projetistas deverão utilizar os arquivos “template” de cada disciplina fornecidos pelo CONTRATANTE como base para execução dos desenhos,

    - Após o desenvolvimento dos projetos e antes de sua entrega, deverá ser efetuado o comando “Purge” (limpeza do arquivo) e a checagem de interferências entre as disciplinas possibilitando a compatibilização dos projetos.

    - Os arquivos deverão ser entregues separadamente por disciplina (Arquitetura, Estrutura, Hidrossanitário, Instalações Mecânicas - Ar Condicionado, Elétrico e de Telemática).

    - Qualquer sugestão de alteração ou inclusão nos padrões apresentados deverá ser previamente submetida à análise do CONTRATANTE.

    - Os arquivos de publicação resultantes do trabalho (extensões .dwg, .dwf, e .pdf,) deverão obedecer aos seguintes parâmetros:

      - Cumprir o previsto nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT relativas à simbologia e desenho técnico, dentre elas:

- NBR 10068 / 1987 - Folha de Desenho: Leiaute e Dimensões;

- NBR 10126 / 1987 - Cotagem em Desenho Técnico;

- NBR 10582 / 1988 - Apresentação da Folha para Desenho Técnico;

- NBR   6492 / 1994 - Representação de Projetos de Arquitetura;.

- NBR   8402 / 1994 - Execução de Caractere para Escrita em Desenho Técnico;

- NBR   8403 / 1994 - Aplicação de Linhas em Desenho - Tipos de Linhas - Larguras das linhas;

- NBR   8196 / 1999 - Desenho Técnico: Emprego de Escalas;

- NBR 13142 / 1999 - Desenho Técnico: Dobramento de Cópias;

- NBR 14611 / 2000 - Desenho Técnico - Representação de Estruturas Metálicas.

- NBR   7191 / 1982 - Execução de Desenhos Obras de Concreto Simples ou Aramado;

- NBR   5444 / 1989 - Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais;

- NBR 14100 / 1998 - Proteção Contra Incêndio - Símbolos Gráficos para Projeto;

- NBR   8160 / 1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário Projeto e Execução;

- NBR 15848 / 2010 - Sistemas de ar condicionado e ventilação;

- NBR 17240 / 2010 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio

- CEE – 134 – Modelagem de Informação da Construção;

- NBR ISO 12006-2 / 2010 - Construção de edificação - Organização de informação da construção;

- NBR 15965-2 / 2012 - Sistema de classificação da informação da construção.

      - Os formatos de folhas deverão ater-se às seguintes dimensões:

- A0, 1189 x 841 mm

- A0 encolhido, 1054 x 841 mm

- A1, 841 x 594 mm

- A1 estendido, 950 x 594 mm

- A2, 594 x 420 mm

- A3, 420 x 297 mm

- A4, 210 x 297 mm

      - Serão admitidas variações mínimas nas dimensões destes formatos em função da área útil de plotagem dos diversos equipamentos existentes;

      - Todos os desenhos deverão ser executados considerando que uma unidade no desenho corresponde a 1 m no mundo real;

      - Os desenhos deverão ser impressos utilizando as escalas usuais de arquitetura e engenharia, a saber: 1:1; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000

      - As entidades criadas deverão possuir tipo de linha e cor "by layer";

      - Os estilos de texto deverão utilizar fontes padrão do Windows. Preferencialmente utilizar a fonte "Arial";

      - Os textos deverão ser criados com alturas de letras tais que, quando impressas, obedeçam aos valores abaixo (altura em mm / régua de normógrafo): 1.0 / 40; 1.5 / 60; 2.0 / 80; 2.5 / 100; 3.0 / 120; 3.5 / 140; 4.5 / 175; 5.0 / 200; 6.0 / 240; 7.5 / 290