MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL – ÁREA NORTE E SUL

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 - TOMO 15

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MONOVIA COM TALHA MANUAL PARA AS ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO

EP18 A EP31

3PN-ET-TAL-010  -  REV. 1

CONSÓRCIO NORONHA - TAMS

DEZEMBRO/2000

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	02

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	02

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	03

5.0	NORMAS TÉCNICAS	03

6.0	INSPEÇÃO	04

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	05

8.0	MANUAIS	05

9.0	IDENTIFICAÇÃO	06

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	06

11.0	ENSAIOS E TESTES	08

12.0	GARANTIA 	09

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	09

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	09

15.0	PRAZO DO FORNECIMENTO	09

16.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA	10

17.0	FOLHAS DE DADOS	11

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento de Monovias com Talha Manual que serão instaladas nas Estações de Pressurização EP18 a EP30 do Projeto Pontal – Área Norte.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos de construção civil das respectivas Estações de Pressurização, onde serão instalados os equipamentos, servirão de base para os PROPONENTES dimensionarem seus equipamentos. Estes desenhos de referência encontram-se relacionados no item 16.0 desta especificação.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Tipo de serviço -					intermitente

- Altitude acima do nível do mar -.		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quanto mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

Sem a autorização prévia por escrito, da CODEVASF, a CONTRATADA não poderá subempreitar com terceiros, total ou parcialmente, qualquer encomenda constante da Proposta.

As peças de reposição utilizadas durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos pela CODEVASF, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens serão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de Monovias com Talha Manual de 3,0 toneladas e 1,0 tonelada, conforme especificado, com todos acessórios necessários para montagem, instalação e manutenção;

- Ensaios e testes na fábrica e no campo;

- Caminhos de rolamento;

- Pintura completa;

- Manuais de montagem, operação e manutenção; e

- Fornecimento das embalagens para transporte das peças e acessórios (como as caixas de madeira) e proteções para as juntas de vedação integradas caso exista;

- Todos os acessórios como juntas, guias, vedações, porcas, parafusos entre outros.

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fundações e estruturas de concreto;

- Obras civis correlatas; e

- Montagem na Obra.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME   	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC     	-	American Institute of Steel Construction;

- ANSI     	- 	American National Standard Institute;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem; e

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamentos de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos das Especificações.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nas Especificações. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar e fabricar os equipamentos propostos.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os equipamentos objetos do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anticorrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos aos equipamentos decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

Além disso, caberá ser verificado o revestimento, que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá proteger os equipamentos contra umidade, corrosão e poeira. Será identificado pelo lado externo, indicando todo o conteúdo, descrevendo tipo e quantidade.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até o local da obra.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

- Ajustes e folgas, aperto de parafusos, etc;

- Desenhos seccionais com listas de peças numeradas;

- Índice de intercâmbio de peças;

- Descrição geral e especificações de operação de todo os equipamentos;

- Instruções para instalação, montagem, funcionamento, desmontagem, reparos e remontagem;

- Características de todos os componentes dos equipamentos;

- Inspeção para manutenção preventiva, periodicidade e procedimentos;

- Instruções específicas de segurança pessoal na operação e manutenção dos equipamentos.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos equipamentos aqui especificados, deverá ser identificado em local visível por plaqueta de identificação de aço inoxidável, puncionamento ou por fundição na própria peça, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte - (acrescentar a unidade onde será instalado)

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação;

- Capacidade Máxima;

- Peso;

- Ano de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

As características específicas dos equipamentos são indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

As especificações das Monovia com Talha Manual, deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos. Para isto, a fabricação dos equipamentos deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

As tolerâncias de fabricação e de montagem deverão atender as melhores práticas usuais em equipamentos deste tipo. As partes semelhantes deverão ser fabricadas com um mesmo material e de igual qualidade. Não deverão ser executados serviços de usinagem no campo.

Os caminhos de rolamento das Monovias com Talha Manual, deverão possibilitar sua montagem e instalação em estruturas de concreto armado já concluídas por ocasião da montagem e cujas dimensões e formato deverão ser plenamente conhecidos pelo PROPONENTE. Caso a dimensão das estruturas não seja satisfatória para a montagem dos equipamentos ou se para sua montagem for necessário prever o embutimento de peças no concreto, deverão ser declaradas nas propostas quais as alterações que deverão ser feitas nas estruturas para que as peças possam ser instaladas.

A CONTRATADA deverá promover, durante o processo de fabricação as facilidades necessárias para sua montagem e instalação no campo.

Os componentes de cada equipamento deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes e acabamentos que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

As Monovias com Talha Manual deverão ser providas de dispositivos específicos para movimentação, instalação, montagem e desmontagem, de forma a evitar, durante estas operações, a ocorrência de esforços em locais não apropriados, ocasionando danos aos equipamentos. Poderão ser previstos furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem, se necessário.

As Monovias terão uma estrutura em perfil metálico, um carro com rodas e acionamento manual por corrente, onde será fixada a talha manual acionada também por corrente.

O fornecimento da Monovia com Talha Manual inclui todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento e desempenho.

Fazem parte desse fornecimento os seguintes serviços:

- Projeto, fabricação, proteção e pintura, conforme especificado;

- Embalagens de proteção para transporte dos componentes;

- Transporte desde a fábrica até a obra, incluindo carga, descarga e seguro;

- Olhais para transporte, montagem e desmontagem dos equipamentos;

-	Todas as ferramentas e/ou dispositivos especiais exigidos para a montagem, desmontagem e manutenção dos equipamentos, caso necessário;

-	Todos os pinos, parafusos, arruelas, anéis, juntas etc., necessários à montagem dos equipamentos na obra, incluindo acréscimo correspondente a uma quantidade suplementar de 10% (dez por cento);

-	Todos os óleos e graxas do primeiro enchimento; e

-	Todas as tintas de retoque na obra.

- Dados Principais  para o Projeto:

Os principais dados para o projeto e fabricação são apresentados na Folha de Dados em anexo. A seguir são apresentados outros dados relevantes:

- levantamento será por talha manual simples, com corrente.

- As rodas do carro serão de flange simples em aço forjado com banda de rodagem devidamente usinadas e seus eixos serão montados sobre mancais de rolamento.

- caminho de rolamento será em perfil metálico com seção “I”.

- Os eixos serão dimensionados em obediência às exigências da Norma de projeto adotada.

- As roldanas serão fundidas e usinadas onde necessário.

- A lubrificação será a graxa.

- Materiais Indicados:

De maneira geral, os seguintes materiais poderão ser utilizados na fabricação dos equipamentos:

Parte Estrutural e Mecânica:

| - Eixos - Polias - Perfilados Normalizados - Rodas | SAE 1020/1030/1045 ASTM A-48 ASTM A-36 ASTM A-504-C |
| --- | --- |

11.0	ENSAIOS E TESTES

Os ensaios serão realizados na fábrica e os testes no campo após a montagem na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

Os equipamentos deverão ser submetidos a testes para verificar suas resistências e movimentação nas condições previstas para sua operação. Não obstante, serão observados durante os ensaios, os esforços para operação em regime normal.

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos empregados nos ensaios e testes. Além disto, correrão por sua inteira conta, as despesas necessárias tanto com a execução dos ensaios e testes como as possíveis correções que forem constatadas, devido a imperfeições nos equipamentos de medição.

Após concluída a montagem das monovias com talha manual, em definitivo na obra, serão realizados os seguintes testes:

- Verificação da verticalidade e horizontalidade das vigas;

- Planilha completa para testes finais de aceitação será definida de comum acordo com a CODEVASF;

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre o equipamento fabricado e o anteriormente especificado, este deverá ser substituído por outro de iguais características, mas que atenda, ao preconizado nestas especificações, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Os acessórios deverão ser testados segundo as prescrições cabíveis, a fim de que se possa verificar sua adequação ao uso em conjunto com os equipamentos constantes desta Especificação.

12.0	GARANTIA

A CONTRATADA deverá garantir que os equipamentos a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviços especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) meses após entrega ou 12 (doze) meses após a entrada em operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro. Contados a partir da data de entrega na obra.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nesta Especificação e nas Folhas de Dados anexas.

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

-	Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

-	Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos.

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

15.0	PRAZO DO FORNECIMENTO

O prazo máximo para o fornecimento, será de 6 meses, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço pela CODEVASF.

16.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

A relação dos desenhos de referência desta especificação estão apresentadas a seguir:

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| 3PN - 41 - 1801 | Estações de Pressurização - Estação EP18 - Planta Nível Poço de Bombas e Detalhes | 0 |
| 3PN - 41 - 1802 | Estações de Pressurização - Estação EP18 - Planta Nível Sala de Comando e Detalhes | 0 |
| 3PN - 41 - 1803 | Estações de Pressurização - Estação EP18 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3PN - 41 - 1804 | Estações de Pressurização - Estação EP18 - Fachadas | 0 |
| 3PN - 41 - 1805 | Estações de Pressurização - Estação EP18 - Planta de Cobertura e Detalhes | 0 |
| 3PN - 41 - 1810 | Estações de Pressurização - Monovias e Poço de Drenagem - Detalhes | 0 |
| 3PN - 41 - 2001 | Estações de Pressurização - Estações EP20 e EP21 - Planta Nível Poço de Bombas e Detalhes | 0 |
| 3PN - 41 - 2002 | Estações de Pressurização - Estações EP20 e EP21 - Planta Nível Sala de Comando e Detalhes | 0 |
| 3PN - 41 - 2003 | Estações de Pressurização - Estações EP20 e EP21 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3PN - 41 - 2005 | Estações de Pressurização - Estações EP20 e EP21 - Planta de Cobertura e Detalhes | 0 |
| 3PS - 31 – 3101 a 3109 | Estações de Pressurização - Estações EP31 | 0 |

17.0 - FOLHAS DE DADOS

|  |  |  | FOLHA DE DADOS TALHA MANUAL COM MONOVIA |  |  |  | FD - 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |
| ÁREA: ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO EP18 A EP30 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: TALHA MANUAL |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO / DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: LEVANTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DAS COMPORTAS ENSECADEIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE SERVIÇO: INTERMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: 11 UNIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: MANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE SERVIÇO: 40 OC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | SIM |  | ÁREA |  |  |  | SIM |
| ACESSÓRIOS |  | NÃO |  | CORROSIVA |  | X |  | NÃO |
| PEÇAS |  | SIM |  |  |  |  |  | ABRIGADA |
| SOBRESSALENTES | X | NÃO |  | INSTALAÇÃO |  | X |  | AO TEMPO |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO |  |
| --- | --- |
| LEVANTAMENTO: MANUAL POR CORRENTE | PESO CORRENTE: |
| CAPACID. CARGA: 1,00 ton | CURSO ROTAÇÃO: |
| No DE CORRENTES: | ESFORÇO ALAVANCA: |
| DIAM. DO ELO: | GANCHO: |
| CLASSE/TIPO: |  |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ROLAMENTO |  |
| --- | --- |
| TRILHO: PERFIL I - 254 x 37,7 kg/m | TROLE: |
| COMPRIMENTO: (VER TABELA ABAIXO) | No. DE ROLDANAS: |
| VÃO MÁXIMO: | SIST. DE FREIO: |
| No. DE ROLDANAS: | LEITO: VIGAS DE CONCRETO |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |
| --- | --- |
| GANCHO: | ROLDANA: |
| CORRENTE: | TROLE: |
| CATRACA: | MONOVIA: |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PROJETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PERCURSO | # CAMINHO |  | # COTAS (m) |  |
| ESTAÇÃO DE PRESSUR. | VERTICAL DO GANCHO (m) | DE ROLAMENTO (m) | PISO OPERADOR | LEITO DA MONOVIA | PONTO MAIS BAIXO |

|  |  |  | FOLHA DE DADOS TALHA MANUAL COM MONOVIA |  |  |  | FD - 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 02 DE 02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |
| ÁREA: ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO EP18 A EP30 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: TALHA MANUAL |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # PERCURSO | # CAMINHO |  |  |  | # COTAS (m) |  |  |
| ESTAÇÃO DE PRESSUR. | VERTICAL DO GANCHO (m) | DE ROLAMENTO (m) |  | PISO OPERADOR |  | LEITO DA MONOVIA |  | PONTO MAIS BAIXO |

| REVISÕES E NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTAS: | 1 - OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS | 28 / 12 / 00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | FOLHA DE DADOS TALHA MANUAL COM MONOVIA |  |  |  | FD - 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |
| ÁREA: ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO EP18 A EP30 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: TALHA MANUAL |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO / DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇO: LEVANTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIME DE SERVIÇO: INTERMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE: 11 UNIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: MANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA DE SERVIÇO: 40 OC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | SIM |  | ÁREA |  |  |  | SIM |
| ACESSÓRIOS |  | NÃO |  | CORROSIVA |  | X |  | NÃO |
| PEÇAS |  | SIM |  |  |  | X |  | ABRIGADA |
| SOBRESSALENTES | X | NÃO |  | INSTALAÇÃO |  |  |  | AO TEMPO |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO |  |
| --- | --- |
| LEVANTAMENTO: MANUAL POR CORRENTE | PESO CORRENTE: |
| CAPACID. CARGA: 3,00 ton | CURSO ROTAÇÃO: |
| No DE CORRENTES: | ESFORÇO ALAVANCA: |
| DIAM. DO ELO: | GANCHO: |
| CLASSE/TIPO: |  |

| CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE ROLAMENTO |  |
| --- | --- |
| TRILHO: PERFIL I - 254 x 37,7 kg/m | TROLE: |
| COMPRIMENTO: (VER TABELA ABAIXO) | No. DE ROLDANAS: |
| VÃO MÁXIMO: | SIST. DE FREIO: |
| No. DE ROLDANAS: | LEITO: VIGAS DE CONCRETO |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |
| --- | --- |
| GANCHO: | ROLDANA: |
| CORRENTE: | TROLE: |
| CATRACA: | MONOVIA: |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PROJETO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # PERCURSO | # CAMINHO |  | # COTAS (m) |  |
| ESTAÇÃO DE PRESSUR. | VERTICAL DO GANCHO (m) | DE ROLAMENTO (m) | PISO OPERADOR | LEITO DA MONOVIA | PONTO MAIS BAIXO |

|  |  |  | FOLHA DE DADOS TALHA MANUAL COM MONOVIA |  |  |  | FD - 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 02 DE 02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DATA: 28 / 12 / 00 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |
| ÁREA: ESTAÇÕES DE PRESSURIZAÇÃO EP18 A EP30 |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: TALHA MANUAL |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # PERCURSO | # CAMINHO |  |  |  | # COTAS (m) |  |  |
| ESTAÇÃO DE PRESSUR. | VERTICAL DO GANCHO (m) | DE ROLAMENTO (m) |  | PISO OPERADOR |  | LEITO DA MONOVIA |  | PONTO MAIS BAIXO |

| REVISÕES E NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTAS: | 1 - OS CAMPOS NÃO PREENCHIDOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO FABRICANTE. |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| DATAS | 28 / 12 / 00 |  |  |  |  |  |  |