|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |
| --- | --- |

BARRAGEM DE BOACICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS DE SEGMENTO

5BB-ET-COM-001  -  REV. 0

OUTUBRO/2019

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	02

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	03

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	03

5.0	NORMAS TÉCNICAS	04

6.0	INSPEÇÃO	05

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	06

8.0	MANUAIS	06

9.0	IDENTIFICAÇÃO	07

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	07

10.1	GERAL	07

10.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS	08

10.3       PROJETOS                                                                                                               09

11.0	ENSAIOS E TESTES	13

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES	14

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	15

15.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	16

16.0	FOLHA DE DADOS	17

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento das Comportas de Setor com os respectivos equipamentos para acionamento, que serão instaladas na Barragem de Boacica.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não o isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos de construção civil das respectivas estruturas, onde serão instalados os equipamentos, deveram ser elaborados pela PROPONENTES podendo visitar o local para ver os equipamentos e estruturas existentes. Estes desenhos devem ser elaborados com base nas informações do projeto existentes disponibilizadas e nas construções já existentes.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital apresentado pela CODEVASF.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Altitude acima do nível do mar -.		65 metros

- Temperatura Média Ambiente Máxima -		36oC

- Temperatura Média Ambiente Mínima -		22oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			78%

- Velocidade Média do Vento -			19 km/h

Quanto mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverão ser indicadas na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

Sem a autorização prévia por escrito, da CODEVASF, a CONTRATADA não poderá subempreitar com terceiros, total ou parcialmente, qualquer encomenda constante da Proposta.

As peças de reposição utilizadas durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos pela CODEVASF, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

Caso exista alguma divergência técnica entre essa especificação é o projeto, deve prevalecer o previsto no projeto executivo da empresa Thermag e demais documentos do Anexo IV do termo de Referência.

Qualquer divergência dimensional ou de instalação mencionado nessa especificação deverá ser sanada pela CONTRATADA sem ônus para a CODEVASF visto que a barragem já se encontra construída e pode/deve ser feita verificação in loco pela CONTRATADA. Quando da fase dos projetos.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens serão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- 	Fornecimento de 2 (duas) comportas de segmento completas com todos os acessórios conforme especificado para Barragem de Boacica;

- 	Fornecimento dos Sistemas de acionamento da respectivas comportas, compostos por cilindro hidráulico e central hidráulica, completos com todos os acessórios, conforme especificado;

- 	Fornecimento  dos  Quadros  de   Controles   completos   com   todos   os   dispositivos elétricos necessários para o acionamento e o controle das comportas;

- 	Fornecimento  do  conjunto  retificador/baterias/inversor para  suprimento  do  sistema  de acionamento das comportas e os dispositivos de comando;

- 	Fornecimento dos cabos de interligação entre os equipamentos;

- 	Fornecimento de conectores e demais materiais necessários ao perfeito funcionamento;

- 	Peças  Sobressalentes,  em  quantidade suficiente para dois anos de operação, conforme o item 12.0;

- 	Ensaios de fabrica e de campo;

- 	Pintura completa;

- 	Manuais de montagem, operação e manutenção;

- 	Embalagem, transporte e seguro até o local da obra.

- Projetos dos equipamentos, da readequação das instalações e da execução da instalação/montagem conforme descrito no item 10.3

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

- 	Fundações e estruturas de concreto;

-    Supervisão da montagem;

- 	Obras civis correlatas;

- 	Montagem na Obra.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME   	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC     	-	American Institute of Steel Construction;

- IEEE     	- 	Institute Electrical and Eletronic Engineers;

- VDE     	- 	Verband Deutscher Elektrotechiker;

- HIS         	- 	Hydraulic Institute Standard;

- ANSI    	- 	American National Standard Institute;

- IEC       	-	International Electrotechnical Comission;

- NEMA  	-	National Electrical Manufactures Association;

- NEC      	-	National Electrical Code;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- ISO        	-	International Standardization Organization;

- SAE       	-	Society Of Automotive Engineers;

- CMAA   	-	Crane Manufactures Association of America;

- API         	-	American Petroleum Institute;

- AFBMA 	-	Anti-Friction Bearing Manufacturers Association;

- SSPC     	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos desta Especificação e do Projeto executivo.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nesta Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os equipamentos objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anticorrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

Além disso, caberá ser verificado o revestimento, que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

A embalagem deverá proteger o equipamento contra umidade, corrosão e poeira. Será identificado pelo lado externo, indicando todo o conteúdo, descrevendo tipo e quantidade.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos ao revestimento. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até o local da obra.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

-	Detalhes de soldas a serem executadas no canteiro, inclusive especificação de eletrodos;

- Ajustes e folgas, aperto de parafusos, etc;

- Desenhos de contorno e seccionais com listas de peças numeradas e especificação dos materiais da comporta e do sistema de acionamento;

- Desenhos dos esquemas hidráulico e elétrico;

- Índice de intercâmbio de peças; e

-	Instruções para instalação e manutenção.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos equipamentos aqui especificados, deverá ser identificado em local visível por plaqueta de identificação de aço inoxidável, puncionamento ou por fundição na própria peça, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF – Barragem de Boacica - (acrescentar a unidade em que será instalado);

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação;

- Dimensão nominal;

- Peso; e

- Ano de fabricação.

Todos os equipamentos, tais como quadro de controle, conjunto moto-bomba e conjunto retificador/baterias/inversor deverão ser identificados com plaquetas de identificação de aço inoxidável firmemente fixada em lugar acessível e contendo no mínimo as informações prescritas nas normas da ABNT correspondentes a cada equipamento. Além dessas informações deverão ser incluídas as seguintes:

- CODEVASF – Barragem de Boacica - (acrescentar da área onde serão instalados);

- Nome do fabricante; e

- Modelo e tipo de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As comportas de segmento terão como finalidade controlar a vazão da descarga de fundo da barragem de boacica a jusante. Serão normalmente fechadas.

As especificações das comportas de setor deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento do equipamento. Para isto, a fabricação dos equipamentos deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

As comportas de controle serão do tipo segmento, de raio 3,15 m, altura 1,65 m e largura 1,0 m.

As comportas serão movimentadas cada uma por um servomotor óleo dinâmico articulado a uma viga de concreto.

As comportas vedarão águas de montante, controlando a vazão dos túneis de descarga de fundo. A operação de fechamento ou abertura poderá ser feita com qualquer vazão, sem qualquer restrição.

O tempo de abertura ou fechamento será de 2 min. O fechamento deverá ser possível apenas pela ação do peso próprio.

O projeto será realizado segundo a última edição da norma DIN 19704, ou norma que a substituía, devendo ser considerados todos os esforços aos quais serão submetidos os seus componentes, tais como:

- Carga hidráulica de 30 mca;

- Peso das comportas e dos respectivos componentes;

- As cargas dinâmicas devidas aos transitórios hidráulicos no fechamento;

- As forças de atrito, inclusive as originadas nas vedações e nos mancais;

- As forças de levantamento, choques e acréscimos ao peso da estrutura.

As peças fixas embutidas no concreto serão dimensionadas para suportarem as combinações mais desfavoráveis de cargas aplicadas.

A tensão de compressão admissível sobre o concreto será 8 mpa.

Os servomotores serão projetados de acordo com a ASME Boiler and Pressure vessel code Section VIII” no normativo que a substituir.

Sob a pressão de dimensionamento as hastes dos servomotores não serão submetidas a tensões superiores a 33% do seu limite de escoamento.

Demais características específicas da comporta de segmento estão indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

As tolerâncias de fabricação e de montagem deverão atender as melhores práticas usuais em equipamentos deste tipo. As partes semelhantes deverão ser fabricadas com um mesmo material e de igual qualidade. Não deverão ser executados serviços de usinagem no campo.

As guias das comportas, deverão possibilitar sua montagem em estruturas de concreto armado já concluídas nesta ocasião e cujo formato deverá ser plenamente conhecido pelo PROPONENTE. Caso os formatos das estruturas não sejam satisfatórios para as guias propostas ou se para sua montagem for necessário prever o embutimento de peças no concreto, deverão ser declaradas nas propostas quais as alterações que deverão ser feitas nas estruturas para que as guias possam ser instaladas.

A CONTRATADA deverá promover, durante o processo de fabricação as facilidades necessárias para sua montagem e instalação no campo.

Os componentes de cada comportas deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

As comportas de segmento deverão ser providas de dispositivos específicos para movimentação, instalação, montagem e desmontagem, de forma a evitar, durante estas operações, a ocorrência de esforços em locais não apropriados, ocasionando danos ao equipamento. Poderão ser previstos furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem, se necessário. Estes deverão ser fabricados em materiais compatíveis com as solicitações de esforços que serão submetidos durante a operação.

Esquemas de pinturas deverá atender as condições de agua salubre prevista na barragem, mesmo que seja necessário mudar o existe, visto as mudanças da água ao longo dos anos.

10.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS

Os componentes da comporta de setor deverão atender, sempre que aplicáveis, aos padrões da Norma DIN 19704, ou equivalente.

O PROPONENTE deverá apresentar na sua Proposta, da maneira mais clara possível, os detalhes construtivos dos componentes e da comporta, com base na sua experiência neste tipo de equipamento.

As partes metálicas submersas deverão ser pintadas segundo o seguinte procedimento:

a)	Preparo das Superfícies:

- limpeza ao metal jato abrasivo, SA 2 ½ conforme norma ISO 8501;

b)	Pintura de Acabamento:

-	única demão de tinta à base de epoxi de alto desempenho curado com amina com espessura total da película seca de 600 micra.

Esquemas de pinturas diferentes poderão ser propostos na fase de produção, desde que apresentem padrões de qualidade iguais ou superiores aos adotados e deveram atender as condições de agua salubre prevista na barragem.

- Tabuleiro

O tabuleiro deverá ser de construção soldada. Projetada para fecharem sob ação de sus pesos próprios mesmo nas condições de vazões máximas. A borda inferior da chapa estanque deverá possuir chanfro para garantir um perfeito apoio na peça fixa da soleira.

A estrutura de aço soldado será constituída de um parâmetro curvo com nervuras verticais, vinculado através de duas vigas horizontais a dois pares de braços.

A fixação das vedações deverá ser feita por meio de placa de aperto e, sempre que possível, com parafusos passantes.

Todas as áreas onde possa haver acúmulo de água deverão ser providas de furos de drenagem.

A estrutura de cada tabuleiro deverá ser construída com uma chapa curva em perfeita centragem com o eixo de rotação da comporta e reforçada por vigas, formando um conjunto rígido.

As vigas de reforço deverão apoiar-se nos braços, transmitindo aos munhões principais todos os esforços decorrentes das cargas hidráulicas e de acionamento.

- Braços e Mancais Principais

Os braços das comportas serão de construção soldada de aço, e cada par de braço convergirá para um cubo de construção de aço no qual será alojado a bucha de liga de bronze

Cada comporta possuirá dois mancais de deslizamento, fixados um a cada par de braços, e que serão instalados a jusante, e em nível superior para não serem atingidos pelo fluxo de água.

Os braços deverão ser construídos por vigas de construção soldada ou perfil metálico.

As extremidades dos braços deverão ser fixadas ao tabuleiro com parafusos calibrados e passantes por flanges de ligação.

Os munhões que suportarão os esforços transmitidos pelos braços deverão ser apoiados em paredes laterais de concreto.

Cada munhão deverá ser provido de um eixo e um mancal de material autolubrificante “Lubrite” rotula esférica ou similar, aprovado pela CODEVASF.

- Sapatas de Encosto

As laterais da comporta de setor deverão ser providas de sapatas de encosto, em número suficiente e localização adequada na estrutura de modo que, com a comporta totalmente aberta, haja, de cada lado, pelo menos duas sapatas de encosto, dentro do campo das respectivas peças fixas laterais.

A superfície de contato da sapata de encosto com a peça fixa lateral deverá ser de bronze de média dureza ou de aço.

- Vedações

As vedações deverão atender às condições de projeto, e serão em perfil de borracha.

As vedações laterais e frontal serão de borracha neoprene revestidas de teflon.

A vedação superior frontal será constituída de dois sistemas de atuação, um com a borracha de vedação fixada nas peças fixas para a vedação durante a movimentação da comporta e outra com a borracha de vedação fixada na comporta para permitir a estanqueidade quando a mesma estiver fechada.

A vedação da soleira será tipo de contato metálico. A aresta inferior de chapa estanque será revestida de uma camada de material a base de Mn e Cr com dureza não inferior a 50 HRC, e será usinada de forma a promover um contato contínuo com peça fixa da soleira.

As superfícies de vedação sobre as quais se assentarão as vedações quando a porta estiver fechada serão de aço inoxidável.

O máximo vazamento d´água admissível em qualquer segmento de um metro de comprimento de vedação será 0,15 l/s, sob quaisquer níveis d´água a montante ou a jusante da comporta.

Sempre que possível, a pressão da água deverá colaborar no efeito de vedação.

Os sistemas de fixação das vedações deverão ser concebidos de maneira a impossibilitar, qualquer alteração dos graus de compressão impostos às vedações, quando em posição de trabalho, admitindo-se apenas as alterações devidas ao desgaste ou envelhecimento que venha ocorrer em prazos normais.

Sempre que aplicável, as vedações deverão ser fornecidas com um excesso de comprimento de 20 mm para fins de ajuste na montagem. As barras de aperto das vedações deverão ser de aço carbono cadmiado ou aço inoxidável.

Os parafusos e as porcas utilizados para fins de regulagem deverão ser de aço inoxidável.

- Peças Fixas

O conjunto de peças fixas compreenderá, para cada comporta, uma soleira, duas peças fixas laterais de vedação e uma peça fixa frontal.

As superfícies das peças fixas serão cobertas de lâminas de aço inoxidável de espessura mínima de 6 mm.

As superfícies das peças fixas embutidas no concreto, laterais e de soleira, não deverão apresentar ressaltos em relação ás superfícies do concreto.

Nas peças de ancoragem, fixas no concreto primário e fornecidas pela compradora, serão soldadas hastes roscadas suficientemente espaçadas e que proporcionarão meios adequados para ajustar as posições das peças fixas e para manter estas posições durante a concretagem secundária.

As peças fixas previstas no concreto do 2º estágio deverão ser apropriadas para suportar a carga transmitida pela comporta ao concreto.

Cada conjunto deverá ser constituído de pelo menos, peças fixas, encosto, vedação lateral de soleira e de mancais principais.

As peças fixas deverão ser de construção soldada.

Todas as junções feitas durante a montagem deverão possuir talas com parafusos, porcas e pinos de guia, posicionados durante a montagem na fábrica.

Cada peça fixa deverá possuir estojos que soldados às peças de ancoragem no concreto primário, deverão servir única e exclusivamente para alinhar, nivelar e regular sua posição, assim, como para garantir tal posição durante a concretagem do 2º estágio.

Nas peças fixas de encosto e vedação lateral, deverá ser soldada uma barra chata de aço inoxidável, nas faixas de eventual apoio das sapatas de encosto e de vedações.

- Mecanismo de Acionamento

Cada comporta será acionada por um servomotor oleodinâmico.

As comportas serão atendidas por uma única central oleodinâmica localizada sobre o muro central entre as duas comportas. Não se prevê as operações simultâneas das comportas. A central deverá ser compacta, robusta, de simples operação e protegida contra intempéries, prevendo-se longos períodos de inatividade.

O acionamento principal da bomba de óleo será manual, e o secundário será através de motor elétrico.

Os dois sistemas deverão ser incluídos no fornecimento.

O fechamento das comportas deverá ocorrer sob ação de seus pesos próprios.

Os servomotores oleodinâmicos serão de duplo efeito. Os cilindros serão fabricados a partir de tubos sem costura, com flanges de aço, forjado. A haste do pistão será de aço inoxidável, não possuíra emendas e será retificada e polida em todo o seu comprimento.

A vendedora das comportas fornecerá os servomotores e os equipamentos conexos, tais como tubulações, válvulas manômetros, indicadores de posição, e os equipamentos de comando, controle e proteção.

Para a alimentação elétrica existirá uma alimentação em 380V, trifásico 60 Hz, neutro solidamente aterrado, nos pontos a serem determinados pelo Fornecedor.

O sistema de acionamento hidráulico será constituído, entre outros, pelos seguintes itens:

a)	cilindro(s) hidráulico(s) incluindo suportes e elementos de fixação;

b)	uma unidade hidráulica com dois conjuntos moto-bomba sendo um de reserva; reservatório de óleo; filtro(s); pressostatos; válvulas de retenção, válvulas solenóides, válvulas direcionais, válvulas limitadoras de pressão, válvulas reguladoras de pressão e painel elétrico;

c)	painel de controle;

d)	indicador de posição da comporta, com saída de sinal analógico de 4 a 20 mA;

e)	conjunto "no break";

f)	instalações elétricas e hidráulicas; e

g)	outros acessórios.

Deverá ser previsto um sistema que limite qualquer sobrecarga a 150% da carga nominal do cilindro ou a 120% do esforço nominal do mecanismo de acionamento, mediante a parada do motor.

Também fará parte integrante do fornecimento dos sistemas de acionamento das comportas os quadros/painéis de alimentação e controle dos motores.  Deverá ser do tipo armário para fixação em parede, com chaves (local-remoto) e botões de comando instalados na parte frontal dos mesmos.  A entrada e saída de cabos deverá ser pela parte inferior dos mesmos através de luvas soldadas. O painel deverá prever grau de proteção IP-54 sendo provido de porta com dobradiças e manopla de abertura provida de chave Yale.

A operação das comportas deverá ser automática ou manual, conforme descrita a seguir:

O modo normal de operação deverá ser o automático. Nesse modo, a operação será efetuada pelo Sistema de Supervisão e Controle, quando for instalado, do qual partirão comandos para abrir, parar ou fechar as comportas, conforme necessário para atender às exigências do projeto.

As operações de abertura da comporta deverão ser realizadas acionando-se o grupo moto-bomba da central hidráulica e o fechamento deverá ser realizado por ação do peso próprio da comporta, controlada pelo cilindro hidráulico.

Deverá ser possível o comando de parada da comporta na posição que em que estiver, durante qualquer operação, devendo permanecer nesta posição até que seja dado um novo comando.

A operação manual das comportas deverá ser comandada do local, através de botões localizados no painel de controle.

A seleção do modo de controle, manual ou automático, deverá ser feita por meio de chave seletora localizada no painel de controle, situado na casa de comando.

- Quadro de Controle

Deverá ser fornecido um quadro de controle para cada comporta.

O quadro de controle das comportas deverá conter todos os dispositivos elétricos necessários para o perfeito funcionamento e operação da comporta e seus componentes. O quadro deverá possuir chaves seletoras, botoeiras de abrir, parar, fechar, supervisão da comporta com informações do posicionamento, e ter possibilidade de comunicação com o CLP do Sistema de Supervisão e Controle.

A tensão para acionamento e controle do grupo moto-bomba será em corrente alternada e definida pela CONTRATADA. Quaisquer materiais necessários ao perfeito funcionamento e operação das comportas, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, mesmo que não tenham sido explicitados nesta especificação.

Além desse quadro deverá ser fornecido quadro elétrico para acionamento, controle e supervisão dos conjuntos moto-bomba.

Os principais componentes do quadro dos motores são:

-	Circuito do motor elétrico do conjunto composto de dispositivos elétricos de manobra e proteção;

-	Fiação elétrica, identificada por anilhas e montada em canaleta plástica formando um conjunto de fácil manutenção e boa aparência;

-	Bornes para ligações externas, em corpo plástico, isolamento adequado à tensão, capacidade de corrente de acordo com a carga do circuito;

-	Resistor de aquecimento controlado por termostato para desumidificação interna;

-	Tomada monofásica, universal, com contato de aterramento.

Os quadros deverão ser para instalação abrigada em ambiente quente e úmido, com porta frontal provida de trinco com maçaneta e fechadura.

Além das outras informações necessárias ao controle, deverão ser providos contatos eletricamente independentes para as seguintes funções: alarme remoto de defeito no mecanismo de acionamento; indicação remota do modo de controle (manual/automático) selecionado; indicação remota de motor de acionamento ligado.

- Conjunto Retificador/Baterias/Inversor CC-CA ("no-break")

A tensão disponível para alimentação do retificador será de 380/220V.

O conjunto retificador/baterias/inversor CC-CA deverá ter capacidade para suprir os dispositivos de acionamento (motores), e controle da comporta, bem como, possuir uma margem para suprimento dos dispositivos e instrumentos da automação. A CONTRATADA deverá fornecer o conjunto retificador/baterias/inversor CC-CA completo com todos os acessórios, inclusive conectores, e a estante para as baterias.

As baterias deverão ter autonomia para 12 horas, para o caso de falta de energia, com o funcionamento das comportas somente para regularização dos níveis no canal.

O conjunto retificador/baterias/ inversor CC-CA será para instalação abrigada nas condições ambientais descritas no item 2.0 desta especificação. As dimensões deverão ser compatíveis com os desenhos de referência, não podendo ultrapassar os espaços previstos na casa de controle/casa de máquinas.

- Condutores

Os condutores para interligação entre os equipamentos deverão ser de cobre com isolamento em PVC 70C para 1kV.

A CONTRATADA deverá dimensionar e fornecer todos os condutores de força e comando para interligação dos equipamentos, tais como: Alimentador do quadro de controle, Interligação entre retificador, baterias e inversor, cabos de controle e sinalização, entre outros.

10.3	PROJETOS

Deverá ser elaborado pela PROPONENTE os seguintes Projetos:

PROJETOS DETALHADO DOS EQUIPAMENTOS:

Nesse projeto deve conter no mínimo:

- Relatório do Projeto (resumo técnico dos equipamentos, fabricação e funcionamento);

- Lista dos equipamentos e peças detalhadas com material de cada componentes e acessórios;

- Lista de peças de reposição;

- Memorial de cálculo dos esforços dos equipamentos mecânico e civis

- Memoria do acionamento elétrico;

- Diagrama do circuito elétrico, logico e funcional das unidades hidráulicas;

- Desenhos de todos os equipamentos e peças em 2 e 3 D (parte mecânica, civil e elétrica), separadas, de conjunto e com vistas explodidas das peças, lista de peças, desenhos de montagem, dimensionais e tolerâncias;

- Manuais de instalação, estocagem, montagem, operação e manutenção de cada equipamento, peças e acessórios.

Deverá ser previsto a impressão de 1 vias impressas para análise e 2 vias impressas definitivas e 2 CD.

- PROJETO DETALHADO READEQUADO DAS INSTALAÇÕES

Nesse projeto deve conter no mínimo:

- Relatório do Projeto (resumo técnico dos equipamentos, instalação e funcionamento);

- Sequência de instalação;

- Projeto detalhado arquitetônico, civil, mecânico e elétrico da casa de força e comando das comportas de segmento onde serão instaladas as unidades hidráulicas;

- Projeto de alimentação por painéis de energia solar e/ou pela rede elétrica da concessionária contemplando os cálculos e dimensionamento completo para acionamento e funcionamento das unidades hidráulicas.

- Memorial de cálculo dos esforços dos equipamentos no que tange a interação com a estrutura civil;

- Desenho detalhados da instalação 2D e 3D de alimentação elétrica, aterramento, iluminação, tomadas e encaminhamento;

- Desenhos detalhados da instalação 2D e 3D das comporta no que tange a parte mecânica e elétrica com a estrutura da barragem existentes, feita com conferência e registro fotográfico in loco, visto a barragem já estar construída (Concretagem de segunda, instalação das guias etc..).

- Desenhos detalhados da instalação 2D e 3D da unidade hidráulica e suas ligações;

- Relação dos testes de campo;

- Descritivo passo a passo de instalação e montagem desses equipamentos no local existentes.

Deverá ser previsto a impressão de 1 vias impressas para análise e 2 vias impressas definitivas e 2 CD.

PROJETO DE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO /MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS CONSIDERANDO AS INSTALAÇÕES, OPERAÇÕES, E FUNCIONAMENTOS EXISTENTES DA BARRAGEM ATUAL

Nesse projeto deve separados em volumes no mínimo:

- Volume 1 – Relatório do Projeto: apresenta, de forma concisa e objetiva, as informações julgadas necessárias ao conhecimento geral das obras que integram o empreendimento, sob a forma de textos, quadros e figuras que definem as concepções, soluções e particularidades envolvidas no projeto;

Volume 2 – Especificações e Serviços Técnicas: apresenta, em tomos distintos, os elementos que orientam e estabelecem as diretrizes para execução das obras civis e para aquisição e montagem dos equipamentos elétricos e hidromecânicos que integram o projeto, assim como as normas de medição e pagamento dos serviços aplicáveis às obras civis. Cronograma físico de execução das obras, considerando as peculiaridades da Barragem existente. Lista de pessoal, material e equipamentos necessários para a execução da obra; Serviços necessários para a construção/recuperação da casa de comando/maquina das comportas segmento no tange a parte civil, elétrica e mecânica. Dimensionamento do tempo necessário para a execução da obra total e distribuído mensalmente contabilizando o tempo de cada serviço. Plano de ação e programação para a paralização/secagem da barragem distribuída em mês a mês, Plano de comunicação e emergência, lista de EPI obrigatórios. Plano de esvaziamento da barragem com estudo hidrológico;

Volume 3 – Desenhos: neste volume são apresentados, de forma organizada por temática e/ou estrutura constituinte do empreendimento, os desenhos, os quais serão a base para a adequada condução das obras civis e montagem dos equipamentos no período construtivo. Desenhos de instalação, execução e montagem 2D e 3D dos equipamentos (parte, elétrica, mecânica e civil) e de serviços ou obras necessárias para a correta, completa e segura instalação e troca dos equipamentos; Desenhos para a construção/recuperação da casa de comando/maquina das comportas segmento no tange a parte civil, elétrica e mecânica.

Volume 4 – Planilhas de Quantidades e Orçamento: apresenta os levantamentos de quantidades dos serviços previstos civis, elétricos e mecânicos, incluindo os equipamentos eletromecânicos, os quais serviram de base para a elaboração do orçamento do empreendimento. Apresenta, igualmente, a base de referência dos custos unitários utilizados para orçamentação das obras e equipamentos. Entre os de troca/instalação dos equipamentos os correlatos e necessários para atender a obra e os de construção/recuperação da casa de comando/maquina das comportas segmento no tange a parte civil, elétrica e mecânica. Composições de custos dos serviços previstos na planilha orçamentária;

Volume 5 – Memórias de Cálculo: reúne o conjunto de memoriais de cálculo desenvolvidos e necessários que subsidiam as definições e detalhamentos materializados nos documentos acima.

Memorial de cálculo dos tempos, insumos e serviços contabilizados e previstos para a execução dessa obra;

Deverá ser previsto pela CONTRADA a impressão de até 2 vias impressas para análise, caso necessário, considerando e 2 vias impressas definitivas e 2 CD ao final dos trabalhos. Sendo o material disponibilizado em meio digital sem limitação de versões.

A empresa deve estar à disposição da CODEVASF a qualquer momento para esclarecer dúvidas quanto aos projetos apresentados.

Para todos os projetos apresentados deverá ser emitida pela CONTRATADA a ART do engenheiro e/ou engenheiros responsáveis.

11.0	ENSAIOS E TESTES

O PROPONENTE deverá apresentar na sua Proposta Técnica um roteiro de ensaios e teste constando no mínimo dos seguintes itens:

- Certificado Físico-Químico fornecido pela usina do aço estrutural;

- Certificado dos testes da borracha de vedação;

- Teste de espessura da película;

- Teste de aderência da película;

- Dimensional;

- Visual;

- Teste da unidade hidráulica;

- Teste de Funcionamento do sistema de acionamento;

- Qualificação do processo de solda;

- Qualificação dos soldadores.

Todos os ensaios e testes, inclusive no campo, deverão ter a presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

As comportas deverão ser submetidas a testes para verificar suas resistências, movimentação e estanqueidade nas condições previstas para sua operação. Não obstante, serão observados durante os ensaios os esforços para operação em regime normal.

A CONTRATADA deverá fornecer todo o equipamento a ser empregado nos ensaios e testes. Além disto, correrão por sua inteira conta, as despesas necessárias tanto com a execução dos ensaios e testes como as possíveis correções que forem constatadas.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre as comportas de setor fabricadas e as anteriormente especificadas, estas deverão ser substituídas por outras de iguais características, mas que atenda, ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Os acessórios deverão ser testados segundo as prescrições cabíveis, a fim de que se possa verificar sua adequação ao uso em conjunto com os equipamentos constantes desta Especificação.

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES

A CONTRATADA deverá fornecer as peças sobressalentes e ferramentas especiais, se for o caso, necessárias para um período de operação contínuo de 2 (dois) anos, com preços unitários cotados a parte, e contendo no mínimo por comporta, a relação apresentada a seguir:

- Vedação Lateral;

- Vedação Inferior;

- 1 (uma) Válvula Solenóide; e

- 1 (uma) Válvula de Comando.

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento a ser fornecido estará livre de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nesta Especificação e nas Folhas de Dados anexas.

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

- Diagrama unifilar do quadro de controle;

- Diagrama do conjunto retificador/baterias/inversor;

- Esquema hidráulico do acionador da comporta;

- Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

-	Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

-	Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos.

15.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Igreja Nova - AL, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

16.0 - FOLHA DE DADOS

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS DE SEGMENTO |  |  |  |  |  |  | FD - 01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/09/2019 |  |  |
| OBRA: BARRAGEM DE BOACICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: DESCARREGADOR DE FUNDO |  |  |
| LOCAL: DESCARREGADOR DE FUNDO LADO JUSANTE DA BARRAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO: CS-BO01 E CS-BO 02 |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM Nº |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: CONTROLE DO NÍVEL A JUSANTE DA BARRAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: NORMALMENTE FECHADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: COM UNIDADE HIDRAULICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÇÃO DE |  |  |  | TIPO: ESTRUTURA RETANGULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROLE |  |  |  | DIÂMETRO OU DIMENSÕES: 1,65 x 1,0 m R = 3,15 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE : 02 (DUAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS |  |  |  | NATUREZA: ÁGUA BRUTA SALUBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  | TEMPERATURA SERVIÇO: AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLUÍDO |  |  |  | DENSIDADE: 1,0 t/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VAZÃO |  |  |  | VARIÁVEL (148 m3/s – MÁXIMA e 68 m3/s ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGA |  |  |  | H = 30 mca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES DO TABULEIRO: 1,65 x 1,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO: COMPORTA DE SEGMENTO CIRCULAR DE RAIO 3,15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACIONAMENTO |  |  |  | TIPO: CILÍNDRO HIDRÁULICO CENTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HASTE |  |  |  | TIPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  | O FORNECIMENTO INCLUI, MAS NÃO SE LIMITA, O QUADRO DE CONTROLE E O CONJUNTO RETIFICADOR / BATERIAS / INVERSOR CC-CA PARA O SUPRIMENTO DO CONJUNTO MOTO-BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO E OS CONDUTORES DE INTERLIGAÇÃO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUTURA: AÇO CARBONO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  |  | MANCAL: BRONZE GRAFITADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LATERAL: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | EIXO : AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |
| GUIAS | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LATERAL: BORRACHA TIPO NOTA MUSICAL |  |  |  |  |
|  | SOLEIRA: AÇO (ASTM - A36) |  |  |  |  |  |  |  | VEDAÇÃO |  |  | SUPERIOR: ---- |  |  |  |  |
| SUPERFÍCIE DE VEDAÇÃO: AÇO INOX (AISI - 304) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLEIRA: BORRACHA RETÂNGULAR |  |  |  |  |
| OBS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCIONAL: OPERAÇÃO E AJUSTE APÓS A INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTANQUEIDADE: COMPLETA VEDAÇÃO PARA 100% DA ALTURA “H” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  | 01/09/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  | O FORNECIMENTO INCLUI TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DA COMPORTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |