MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE VÁLVULAS DE CONTROLE DAS TOMADAS PARCELARES DOS LOTES DOS PEQUENOS IRRIGANTES

3PN-ET-val-022  -  REV. 2

Outubro/2019

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	02

5.0	NORMAS TÉCNICAS	02

6.0	InspeçÃO	03

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	04

8.0	MANUAIS	04

9.0	IDENTIFICAÇÃO	05

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	05

10.1	GERAL	05

10.2	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	06

10.3	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS	06

10.4	MATERIAIS	06

10.5	PINTURA	07

11.0	ENSAIOS E TESTES	08

11.1	TESTES DE FÁBRICA	08

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES	09

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	09

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	10

15.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	10

16.0	PRAZO DO FORNECIMENTO	10

17.0	RELAÇÃO DOS DESENHOS DE REFERÊNCIA	10

18.0	FOLHA DE DADOS	11

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento de válvulas automáticas de controle das tomadas parcelares dos lotes dos pequenos irrigantes dos Setores Pressurizados, parte integrante do Projeto de Irrigação Pontal.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, conforme normas mencionadas como padrão para fabricação e testes. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as Normas Técnicas aplicáveis. O desenho típico das tomadas parcelares dos lotes de pequenos irrigantes, onde serão instalados os equipamentos, servirá de base para os PROPONENTES dimensionarem seus equipamentos. Este desenho encontra-se relacionado no item 17.0 desta Especificação.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente, úmido e ao tempo, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Tipo de serviço -					contínuo

- Altitude acima do nível do mar -		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Os preços constantes da Proposta deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

As peças, equipamentos e instrumentos utilizados durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

As peças fornecidas nessa especificação terão que ser projetadas de forma a atender a intercambialidade (principalmente suas conexões) entre todas as peças apresentadas nos desenhos do item 17, que será antes de sua fabricação aprovado por meio de desenhos pela CODEVASF.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de válvulas automáticas de controle, conforme especificação e folha de dados no item 17.0 para o desenho 3PS-BRG-MC-007_ REV 1;

- Parafusos, porcas, arruelas, vedações e acessórios necessários à montagem;

- Um ou mais conjuntos completos de peças sobressalentes, em quantidades suficientes para dois anos de operação, conforme relação apresentada no item 12.0;

- Manuais de montagem, estocagem, desenhos e manutenção;

- Fornecimento das embalagens para transporte das peças e acessórios (como as caixas de madeira) e proteções para as juntas de vedação integradas caso exista;

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotações, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA	- 	American Water Works Association;

- ASTM	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- ANSI	- 	American National Standard Institute;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

- ISO 	- 	International Standardization Organization;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamentos de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de normas, não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas normas aplicáveis, será dada preferência aos termos da Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas normas indicadas e os requisitos estabelecidos na Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente Especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os equipamentos objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus à CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se está sendo seguida a Especificação. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anti-corrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos aos equipamentos decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até o desembarque do equipamento na obra.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte, as operações de carga e descarga e de armazenagem, ficando o FORNECEDOR responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

O transporte será por conta e risco da CONTRATADA, ficando a cargo da mesma as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer equipamento ou material despachado deverá ser identificado com descrição de conteúdo e quantidade.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverá ser completo e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável as seguintes informações:

- Distância entre as faces;

- A pressão máxima de serviço para as válvulas;

- Desenhos seccionais com listas de peças numeradas;

- Índice de intercâmbio de peças;

- Descrição geral e especificações de operação de todo os equipamentos;

- Instruções para armazenamento, instalação, montagem, funcionamento, desmontagem, reparos e remontagem;

- Características de todos os componentes dos equipamentos (apresentando catálogos, desenhos etc.);

- Listas e desenhos das peças reposição;

- Inspeção para manutenção preventiva, periodicidade e procedimentos;

- Instruções específicas de segurança pessoal na operação e manutenção dos equipamentos.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada equipamento deverá ser munido de placa de identificação em aço inoxidável firmemente fixada em lugar acessível e contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal – Área Sul – (identificação do local de instalação);

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação de acordo com o catálogo do fabricante;

- Diâmetro nominal;

- Classe de pressão e norma de fabricação;

- Número de série;

- Peso;

- Ano de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas dos equipamentos são indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

Os equipamentos cobertos por esta Especificação terão projeto, fabricação e ensaios de acordo com a última revisão das normas indicadas nesta Especificação.

Os itens das Folhas de Dados deverão ser obrigatoriamente preenchidos ou confirmados pelo PROPONENTE que deverá devolvê-las à CODEVASF, por ocasião de sua proposta. A CONTRATADA será responsável por todas as informações contidas na mesma.

Os componentes deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

10.2	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

As válvulas automáticas de controle serão instaladas nas tomadas d’água parcelares que atenderão aos lotes de pequenos irrigantes, a montante de um hidrômetro que indicará a vazão captada, dentro de uma caixa de alvenaria protegida por uma tampa de concreto pré-fabricada.

As válvulas de controle deverão ser automatizadas hidraulicamente em função pressão das Redes de Pressurização e terão duas funções principais:

- Reduzir a pressão de alimentação da tomada parcelar a uma pressão de jusante da válvula  menor e constante, independentemente das flutuações de pressão a montante oriundas das condições operacionais das Redes de Pressurização;

- Limitar a vazão de entrada de cada lote em um valor pré-determinado sem que seja afetada pela variações de pressão a montante da válvula.

As válvulas operarão, durante a regulagem de pressão e vazão, sem golpes nas tubulações da tomada parcelar nas diversas condições hidráulicas operacionais, e terão diâmetro nominal de 3”.

As válvulas deverão ter proteção para instalação ao tempo e serão rosqueadas com tubos de ferro galvanizado de 3”.

10.3	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS

As válvulas de controle deverão atender as condições de operação descritas abaixo e as Folhas de Dados em anexo:

- Diâmetro:				3”

- Pressão na Entrada:			3,6 a 9,0 kgf/cm2

- Pressão na Saída:			3,5 kgf/cm2

- Vazão Máxima:			8,22 l/s

- Tipo de montagem:			em linha

- Extremidades:			Rosqueadas

- Tipo de acionamento:		Automática

- Só serão aceitos os pilotos diferenciais para controle de vazão que atuem através de orifícios inox (SST 304 OU 316), placa de orifício.

- Serão aceitos pilotos, FR e PR, plásticos e metálicos de 02 e 03 vias, desde que atendam as necessidades dessa especificação quanto a funcionalidade;

- As válvulas deverão ser fornecidas com dispositivos para a aferição de pressão, a serem instalados a sua jusante e montante, nos quais são inseridos tubos tipo “pitot” plásticos ou metálicos, conectados a manômetros.

- As válvulas devem ser fornecidas com os circuitos montados, e possuir registro de 03 vias para o controle e determinação de sua operação (“open”, auto e “closed”).

- O diferencial máximo de pressão montante / jusante até 3:1;

- A pressão máxima incidente na rede é de até 100 mca;

- Velocidade no corpo da válvula para vazão especificada deveria gravitar na ordem de 3,5 m/s;

10.4	MATERIAIS

Os materiais utilizados no manufaturamento são de responsabilidade do PROPONENTE e deverão atender as seguintes especificações:

Indica-se abaixo os materiais para as partes principais das válvulas de controle, que serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Fundido ou plásticas (Nylon Reforçado com fibra de vidro ou uPVC ) |
| --- | --- |
| - Tampa - | Ferro Fundido ou plásticas (Nylon Reforçado com fibra de vidro ou uPVC ) |
| - Diafragma - | Neoprene |
| - Haste - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Mola - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Vedação - | Borracha natural ou buna N |

Passagem do fluido -			     Globo ou passagem Direta ou tipo Saunders ou Luva

Selagem - 					     Direta tipo Diafragma com ou sem molas ou direta tipo Luva ou indireta ou por atuador rígido.

Piloto Diferencial (FR) -		     02 ou 03 vias, conxões NPT 1/8” PN 10

Piloto Redutor de Pressão (PR) -	     02 ou 03 vias, com mola apta a operar com 35 mca, conexões NPT 1/8”, PN 10PN 10.

Orifício - 					    Em AÇO INOX (SST 304 ou 316), e deverá ser calculado de modo que atue quando o diferencial de pressão através deste atinja 4,5 mca, ou seja que esta possua uma perda de carga MÁXIMA neste valor. Caberá à empresa fornecedora o projeto completo de instalação, incluindo aí os conectores e demais peças necessárias para o seu devido funcionamento da placa em conjunto com a válvula, levando em consideração a conexão com rosca na tubulação ou caso existe solução alternativa com flange, de modo a se prever a localização da placa de orifício e acessório de montagem, caso necessite, com a concepção adota e solução da empresa. Toda a solução deve estar prevista no escopo de fornecimento, sendo de responsabilidade da empresa. Sendo que deverá com base nos desenhos do item 17 apresentar um croqui mostrando sua instalação. Sujeito a análise a aprovação da Codevasf.

A válvula a ser fornecida deverá ter uma perda de carga MÁXIMA, para vazão especificada de 1,22 mca, na condição totalmente aberta, e KV MÍNIMO de 89. Quando atuando como LIMITADORA DE VAZÃO (FR), a perda de carga MÁXIMA deverá ser a somatória das perdas no corpo e no orifício, perfazendo 1,22 + 4,5 = 5,72 mca. Valores diferentes deveram ser apresentados para análise da Codevasf.

Poderá ser fornecidas válvulas plásticas e desde que atendam as necessidades de funcionamento e durabilidade do previsto nessa especificação

A montagem da válvula deverá ser roscáveis de forma a ser compatível com as peças de aço galvanizado (especificação 3PN-ET-TOM-021_R2 e desenho 3PS-BRG-MC-007_ REV 1), podendo a LICITANTE apresentar válvulas com flanges, desde que em sua proposta técnica/financeira a mesma apresente projeto das tomadas (desenho, com lista de peças) e forneça as peças (junto com as válvulas) a serem utilizadas de forma a permitir a montagem da tomada as peças previstas no  desenho 3PS-BRG-MC-007_ REV 1, sujeito a análise e aprovação da Codevasf.

10.5	PINTURA

As válvulas automáticas de controle deverão ter seus revestimentos conforme padrão a seguir apresentado.

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

As superfícies serão jateadas, atendendo à Norma SSPC-SP10 padrão Sa 2½ .

- Pintura

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zarcão, numa espessura final de 50 micra.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de esmalte epoxi Poliamida numa espessura final de 50 micra.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

As superfícies serão jateadas, atendendo à Norma SSPC-SP10 padrão Sa 2½ .

- Pintura

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zinco, numa espessura final de 75 micra.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de alcatrão numa espessura final de 250 micra.

Poderá ser aceito outros tipos de pintura desde de que atendam as condições de proteção e durabilidade equivalentes ou superiores mencionadas acima ou soluções que usem outros materiais que apresentem solução similar de proteção (pintura) embutida na composição do material as válvulas plásticas.

11.0	ENSAIOS E TESTES

Todos os ensaios e testes serão realizados na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

A realização dos testes aqui previstos é parte integrante do escopo de fornecimento dos equipamentos, não cabendo à CODEVASF realizar nenhum pagamento adicional para esta finalidade.

A CONTRATADA será responsável pela execução todos os testes utilizando pessoal especializado, equipamentos, instrumentos apropriados e energia de sua responsabilidade.

Outros ensaios, que não sejam de rotina, poderão ser realizados desde que a CODEVASF assim o exija, para sanar qualquer dúvida.

Quando alguns dos ensaios solicitados não puderem ser executados na fábrica ou no campo, o PROPONENTE deverá explicitá-los na Proposta Técnica e propor alternativas indicando a metodologia para aprovação da CODEVASF.

Os testes serão testemunhados pela CODEVASF, sendo que aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, e seus custos correrão às expensas da CONTRATADA.

Os resultados obtidos nos testes de fabrica serão enviados à CODEVASF, sob forma de relatório, para que seja procedido o cotejo entre os valores encontrados, e os previamente especificados pela CONTRATADA. Persistindo a inadequação entre o equipamento manufaturado e o anteriormente especificado, o equipamento deverá ser substituído por outro de iguais características, mas que atenda ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

11.1	TESTES DE FÁBRICA

- Certificado físico-químico da fundição do corpo da válvula;

- Teste Dimensional;

- Teste Hidrostático;

- Teste Performance;

- Determinação da Curva de Perda de Carga;

- Teste Funcional;

- Teste de Verificação em Bancada das Funções Básicas;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

Teste Hidrostático: aplica-se uma pressão equivalente a 1,5 vezes a pressão de projeto, na parte interna do corpo da válvula por um período de 10 minutos. Durante o teste não deve haver vazamento através das vedações do eixo e nem qualquer deformação na estrutura da válvula.

Testes de Estanqueidade: As válvulas deverão ser testadas por amostragem para que se faça a verificação da existência ou não de vazamento na posição fechada. Na posição fechada, deve ser introduzida água a uma pressão de 1,0 vezes a pressão do projeto. A duração do teste será de pelo menos 5 minutos. Este teste será aplicado em ambos os lados da válvula.

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES

Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA as peças sobressalentes para cada lote de 10 unidades dos equipamentos necessárias para um período de operação de 2 (dois) anos, com preços unitários cotados a parte. A relação das peças sobressalentes deverá ser detalhada na proposta pelo PROPONENTE de acordo com sua experiência e ter os itens abaixo relacionados.

- Vedações				2 (dois) conjuntos;

- Mola					1 (uma) peça;

- Diafragma				1 (uma) peça.

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que os equipamentos a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, de modo a cumprir integralmente as condições de serviços especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito na Folha de Dados anexa.

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação e ao seu término, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

- Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

- Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

- Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos;

- Características técnicas dos equipamentos.

15.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina-PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

16.0	PRAZO DO FORNECIMENTO

Dever ser atendido ao especificado pela CODEVASF.

17.0	RELAÇÃO DOS DESENHOS DE REFERÊNCIA

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| 3 PN - 33 - 1051 | Tomada D'Água Parcelar dos Lotes - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PS - 33 - 5005 | Tomada D'Água Parcelar dos Lotes |  |
| 3PS-BRG-MC-006 | Esquema 02 de montagem de tomadas dágua para alimentação de lotes de colonos, arquivo complementar do desenho 3PS-33-2001 e 3PS-33-5005 | 0 |
| 3PS-BRG-MC-007 | Esquema 03 de montagem de tomadas dágua para alimentação de lotes de colonos, arquivo complementar do desenho 3PS-33-2001 e 3PS-33-5005 | 0 |
| 3PS-BRG-MC-008 | Esquema 04 de montagem de tomadas dágua para alimentação de lotes de colonos, arquivo complementar do desenho 3PS-33-2001 e 3PS-33-5005 | 0 |

Sendo que os desenhos 3PS-BRG-MC-006 a 008 são os desenhos de atualizados e como será montado em obra. Os desenhos 3 PN - 33 – 1051 e 3 PS - 33 – 5005 são as concepções antigas.

18.0 - FOLHA DE DADOS

|  | CODEVASF |  | FD FD-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROJETO PONTAL – ÁREA SUL |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA AUTOMÁTICA DE CONTROLE |  | DATA |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : TUBULAÇÃO DA TOMADA PARCELAR |  |
| FUNÇÃO EM RELAÇÃO A PRESSÃO |  | : REGULAR A PRESSÃO DE JUSANTE |  |
| FUNÇÃO EM RELAÇÃO A VAZÃO |  | : LIMITAR A VAZÃO |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE ATÉ 40ºC |
| VAZÃO MÁXIMA |  | : 8,22 l/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO A MONTANTE |  | : 3,6 a 9,0 kgf/cm2 |
| PRESSÃO DE TRABALHO A JUSANTE |  | : 3,5 kgf/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 3 ” |
| EXTREMIDADE |  | : ROSCADAS |
| ACIONAMENTO |  | : AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PILOTOS |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | Desenho 3PS-BRG-MC-007_ REV 1 |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| MOLA |  | : |
| DIAFRAGMA |  | : |
| ANTEPARO DO DIAFRAGMA |  | : |
| HASTE |  | : |
| OBS.: | Desenho 3PS-BRG-MC-007_ REV 1 |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |