MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PROJETO PONTAL - ÁREA SUL

ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DOS TUBOS E CONEXÕES DOS CONDUTOS FORÇADOS CF02

3PS-ET-TUB-030  -  REV. 4

MARÇO/2013

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	02

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	04

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	04

5.0	NORMAS TÉCNICAS	04

6.0	INSPEÇÃO	05

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	06

8.0	MANUAIS	07

9.0	IDENTIFICAÇÃO	07

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	08

10.1	GERAL	08

10.2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE

FERRO FUNDIDO	08

10.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS DE PVC RÍGIDO DEFoFo	09

10.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE

AÇO CARBONO	09

10.5	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE RPVC

(PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) E DE PRFV (PLÁSTICO

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO)	10

10.6	LOTE DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO – TUBOS DE PVC RÍGIDO

DEFoFo E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO	11

11.0	ENSAIOS E TESTES	11

11.1	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO E AÇO CARBONO	12

11.2	TUBOS DE PVC RÍGIDO DEFoFo	12

11.3	TUBOS E CONEXÕES DE PRFV E RPVC	12

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	13

14.0	ENTREGA DOS TUBOS E CONEXÕES	13

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA	14

16.0	LISTA DE MATERIAIS	14

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para a fabricação e fornecimento dos Tubos e Conexões a serem substituídos que constituem os Condutos Forçados CF02, parte integrante do Projeto Pontal – Área Sul.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

Esta Especificação foi elaborada para permitir a fabricação e fornecimento dos tubos e conexões a serem substituídos de materiais relacionados abaixo, combinados ou não entre si, conforme solicitação da CODEVASF.

- Ferro fundido dúctil;

- PRFV – Plástico reforçado com fibra de vidro.

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os tubos e conexões adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas, fabricados em qualquer tipo de material.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

Os desenhos de projeto geométrico e detalhes dos Condutos Forçados servirão de base/orientativos para os PROPONENTES dimensionarem e quantificarem seus tubos e conexões. O projeto foi concebido inicialmente em PEAD, contudo foi implantado em PRFV e FoFo sendo que as substituições manterão o que se encontra implantado atualmente de forma a garantir a devida intercambialidade e características do conduto.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

Todos os tubos e conexões fornecidos deverão ser apropriados para instalação enterrada e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência e a melhor prática técnica aplicável.

As condições do local de instalação dos tubos e conexões são as seguintes:

- Tipo de serviço -					contínuo

- Altitude acima do nível do mar -		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Os preços constantes da proposta deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de tubos com todos os seus acessórios (parafusos, porcas, arruelas, pastas lubrificantes, juntas elásticas de vedação, etc...) para o Conduto Forçado, conforme especificado, com quantitativos indicados no edital;

- Fornecimento de conexões com todos os seus acessórios (parafusos, porcas, arruelas, pastas lubrificantes, etc...), com juntas elásticas ou flangeadas, conforme especificado no edital;

- Embalagem onde cabível, carga, transporte e descarga dos equipamentos no local das obras;

- Ensaios e teste na fábrica;

- Manuais de montagem e manutenção.

3.1.1	Proposta de Fornecimento

A proposta de fornecimento deverá atender as seguintes condições:

- Deverão ser indicadas na proposta as seguintes dimensões características dos produtos e materiais ofertados:

- Diâmetro interno das bolsas;

- Diâmetro externo das pontas para junta elástica;

- Diâmetro interno livre dos tubos;

- Seção de escoamento; e,

- Comprimento das peças.

- Classe de Rigidez

- Pressão de trabalho

- Pressão máxima de trabalho

- Na Planilha de Orçamento da proposta (de conteúdo iguais a planilha apresentada no edital) deverão ser indicados os diâmetros e as demais características acima;

- O PROPONENTE/FORNECEDOR deverá apresentar, para o material ofertado, as relações das Normas Brasileiras ABNT aplicáveis aos tubos, peças, conexões e acessórios, ao revestimento e aos testes e inspeções, bem como apresentar todas as especificações técnicas, inclusive o tipo de assentamento recomendado para o material ofertado.

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Obras civis correlatas;

- Montagem dos tubos e conexões.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondências, cotações, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- ANSI     	- 	American National Standard Institute;

- API	-	American Petroleum Institute

- ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- BS	- 	British Gas;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

- HIS	- 	Hydraulic Institute Standard;

- ISO 	- 	International Standardization Organization; e

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para tubos e conexões projetadas ou fabricadas de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos e conexões de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos desta Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, os tubos e conexões serão considerados como projetados e fabricados com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nesta Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os tubos e conexões objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos tubos e conexões para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os tubos e conexões estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os tubos e conexões que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos tubos e conexões defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte dos tubos e conexões, aqui especificadas, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Os tubos e conexões de PRFV e FoFo apresentam como característica a grande facilidade no manuseio, entretanto a CONTRATADA deverá ter cuidados, principalmente com as extremidades dos tubos, devendo-se evitar impactos, atritos e contatos com corpos que possam danificar os tubos e/ou extremidades.

Os tubos e conexões deverão ser muito bem protegidos durante as operações de carga e descarga, afim de manter a integridade dos revestimentos dos mesmos.

No caso de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte de cargas com comprimento longo e às operações de carregamento e descarregamento dos tubos. Devem ser respeitadas as observações abaixo:

- Os tubos devem ser empilhados na carroceria com as bolsas e pontas alternadas e cada camada deve ser composta por tubos justapostos, alternadamente orientados, de modo que as bolsas sobressaiam completamente das pontas dos outros tubos;

- Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhão e fixar a carga com a ajuda de cintas e batentes laterais;

- Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente, e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem e manutenção deverá ser completo e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos tubos e conexões, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos tubos e conexões. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

- Desenhos de contorno e seccionais com listas de peças numeradas e especificação dos materiais;

- Descrição geral e especificações dos tubos e conexões;

- Instruções para instalação e manutenção.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos tubos e conexões aqui especificados, deverão ser identificados em local visível por pintura na própria peça, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal – Área Sul - (acrescentar o Conduto Forçado)

- Nome do fabricante;

- Diâmetro nominal;

- Material;

- Peso; e

- Ano de fabricação.

Incluir solicitações feitas nos editais

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As especificações dos tubos e conexões deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento. Para isto, sua fabricação deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

Os tubos e conexões deverão ser executadas rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de tubos, para manutenção, reparo ou reposição.

10.2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

Os tubos serão fornecidos em ferro fundido dúctil com uma espessura de parede especialmente reforçada conforme normas NBR 7661, classe K7, Ponta&Bolsa com junta elástica, ou classe K9, flangeados conforme norma NBR 7560.

Os tubos flangeados terão flanges classe K9 e seguirão, juntamente com as arruelas, parafusos, porcas e juntas de vedação, as normas ABNT NBR 7675. Estes itens também fazem parte do fornecimento.

As conexões a serem fornecidas serão em ferro fundido dúctil do tipo normal com Ponta&Bolsa ou flanges, conforme normas da ABNT NBR 7675 e ISO 2531.

Entender-se-á por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro interno das tubulações, acessórios e conexões. Entender-se-á por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro interno das conexões.

Os tubos de ferro fundido dúctil deverão ser revestidos internamente por uma camada de argamassa de cimento aplicada por centrifugação e externamente por uma pintura betuminosa anti-corrosiva de cor preta, aplicada por imersão ou aspersão, conforme normas.

As conexões deverão ser entregues pintadas interna e externamente com uma tinta betuminosa de cor preta. No caso das conexões flangeadas deverão ser fornecidos os parafusos, porcas, arruelas e juntas para classe de pressão PN-10, necessários a montagem.

10.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS DE PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO)

Os tubos e conexões serão fabricados conforme norma AWWA C-950 e deverão apresentar um fator de segurança mínimo de 1,8 após 50 anos de uso e 4 para ruptura instantânea.

Os tubos de PRFV deverão ser fabricados pelo processo de centrifugação utilizando como matérias-primas básicas as fibras de vidro e resinas poliésteres.

A construção da parede do tubo é composta por várias camadas distintas. Da combinação dessas camadas é que resultam as propriedades físicas do tubo.

Deverão ser fabricados para a classe de pressão de 0,6 MPa e rigidez de 5.000N/m2.

Os tubos de PRFV deverão ser montados com acoplamento tipo junta elástica ponta-ponta com luva, em membrana integral labial em borracha de face total.

A junta elástica deverá atender ao requerido na norma ASTM D-4161, que especifica teste hidrostático a 2 vezes a classe de pressão. Este tipo de junta deverá garantir a estanqueidade total mesmo nos casos que ocorram variações de pressões, eventuais dilatações, contratações e deflexões da tubulação.

Os tubos de PRFV devem ser intercambiáveis com as conexões de FoFo

11.0	ENSAIOS E TESTES

Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre os tubos manufaturados e os especificados, estes deverão ser substituídos por outros de iguais características, mas que atenda ao preconizado nesta especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Para a realização dos ensaios e testes deverão ser adotados os padrões da CONTRATADA. Se porventura, a critério da CODEVASF, julgar necessário a realização de outros ensaios, deverão ser seguidas as normas relacionadas a seguir:

11.1	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

- Ensaio de Pressão Interna								- NBR 7561;

- Ensaio de Cisalhamento								- MB 66;

- Determinação das Propriedades Mecânicas

à Tração dos Materiais Metálicos						- NBR ISO 6892:2002

- Determinação da Dureza Brinell de Materiais Metálicos 		- NBR ISO 6394:2008

11.2	TUBOS E CONEXÕES DE PRFV

- Teste de Resistência à Corrosão com Deformação		- ASTM D3261;

- Teste de Corrosão sob tensão 						- ASTM D3262;

- Teste de Resistência à Abrasão						- DIN 19565;

- Teste de Resistência à Pressão Hidrostática				- ASTM D2992;

- Teste de Resistência à Pressão Hidrostática nas Juntas		- ASTM D4161;

- Teste de Deformação e Flexão da Tubulação			- AWWA C950, ISO e CEN.

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que os tubos e conexões a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação, de material ou de montagem, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

-	Lista de desenhos/documentos;

-	Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

-	Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

-	Relatório dos ensaios de fábrica; e

-	Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos tubos e conexões.

14.0	ENTREGA DOS TUBOS E CONEXÕES

Os tubos e conexões serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, em local a ser indicado pela CODEVASF.

15.0 	  RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

A relação dos desenhos de referência está apresentada a seguir:

3 PS - 38 - 1003

3 PS - 38 - 1004

3 PS - 38 - 1005

3 PS - 38 - 1009

3 PS - 51 – 0027

3 PS - 51 - 0015

3 PS - 51 - 0028