SUMÁRIO

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

- EXECUÇÃO

- CONTROLE

6	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para a execução de serviços de construção de enrocamento com pedra-de-mão ou pedra bruta, para proteção de áreas contra a ação da água.

  - DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Enrocamento: constitui-se em um revestimento de proteção em pedra, convenientemente colocadas ou lançadas sobre superfícies em solo, como taludes, margens de rios, locais de deságue de drenagens, etc., para protegê-las da ação erosiva das águas. O enrocamento utilizado em obras de barragens encontra-se especificado na Especificação ET 05/09, do Caderno de Encargos.

- MATERIAIS

Os materiais utilizados para a  execução dos serviços constituem-se em:

- pedra-de-mão – rocha detonada com granulometria e peso que permitem o manuseio;

- pedra bruta – rocha detonada com granulometria e peso inviáveis para o manuseio.

As pedras utilizadas para a execução do enrocamento deverão ser constituídas de blocos de rocha sã, resistentes a intempéries.

- EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que poderão ser utilizados durante a execução dos serviços constituem-se em:

- carregadeiras frontais;

- trator de esteira com lâmina frontal;

- caminhão basculante;

- equipamentos manuais utilizados na construção civil.

4.	EXECUÇÃO

Sempre que for necessária a proteção de áreas sujeitas a erosões sob ação da água, será procedido  o seu revestimento com enrocamento.

O enrocamento de proteção será executado com pedras de mão ou pedras brutas, jogadas ou arrumadas, de acordo com as indicações e detalhes constantes no Projeto ou a critério da Fiscalização.

As dimensões e a forma de colocação das pedras serão definidas pelo Projeto e dependerão das condições locais, da força de arraste devido à velocidade da água e do grau de importância do enrocamento.

O enrocamento deverá ser feito com pedras de dimensões graduadas, de forma a não deixar grandes índices de

vazios sobre a superfície revestida. As pedras menores deverão ser colocadas de forma que não sejam arrastadas pelas águas.

A  faixa a ser revestida, terá localização e dimensões de acordo com as indicações do Projeto, entretanto, caso a Fiscalização vislumbre “in loco”, durante a execução da Obra, a necessidade de ampliação da referida faixa, os serviços adicionais serão objeto de nova medição.

5.	CONTROLE

Serão desenvolvidos os seguintes controles:

- inspeção visual na recepção do material na praça de lançamento, para observação da sanidade e dimensões da pedras;

- verificação da faixa revestida, cuja localização e dimensões deverão estar de acordo com o Projeto e confirmadas “in loco”, pela Fiscalização.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 110704 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MÃO, C/ ARRUMAÇÃO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MAT. | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume compactado, em metros cúbicos (m³), medido no enrocamento.

Obs:

- devem ser levantadas, com nível, seções transversais da área a ser revestida após as operações de desmatamento e expurgo e antes do início do enrocamento; ao final da construção do enrocamento deve ser feito novo levantamento, sendo calculado o volume com base nas áreas e distâncias das seções transversais levantadas, considerando-se como limites máximos os gabaritos teóricos estabelecidos no Projeto;

- as operações componentes deste serviço são entendidas como aplicáveis a revestimentos de pouca espessura, destinados a proteção de taludes e fundo de canais de deságue ou margens de rio.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de rocha detonada, posto obra;

- operação de arrumação manual e mecânica (retro-escavadeira);

- seleção e classificação do material;

- conservação até a entrega final da obra;

- serviços topográficos de marcação, controle e acompanhamento de todas as atividades;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.