## SUMÁRIO

1.	EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO

  - OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

1.5	CONTROLE

- EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPÓSITOS SECOS

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

2.2	MATERIAIS

2.3	EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

2.5	CONTROLE

- EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPÓSITOS SUBMERSOS

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

3.2	MATERIAIS

3.3	EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

- EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA

4.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

4.2	MATERIAIS

4.3	EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

- ESCAVAÇÕES

5.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

5.2	MATERIAIS

5.3	EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

6.	ATERROS

6.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

6.2	MATERIAIS

6.3	EQUIPAMENTOS

6.4	EXECUÇÃO

6.5	CONTROLE

7.	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO

7.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

7.2	MATERIAIS

7.3	EQUIPAMENTOS

7.4	EXECUÇÃO

7.5	CONTROLE

8.	PRÉ-FISSURAMENTO E FOGO DE CONTORNO

8.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

8.2	MATERIAIS

8.3	EQUIPAMENTOS

8.4	EXECUÇÃO

8.5	CONTROLE

9.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO

  - OBJETIVO E DEFINIÇÕES

- Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para a execução dos serviços de exploração de jazida de solos.

- Definições: nesta Especificação foram adotadas as seguintes definições:

- Jazida de Solo: área previamente delimitada e submetida a estudo geotécnico e aprovado pela Fiscalização, onde ocorrem materiais compostos por argila, silte e suas combinações, com ou sem presença de areia ou pedregulhos que para sua exploração podem ser escavados com trator de esteiras de potência 300 HP, sem o uso contínuo de escarificador;

- Exploração de Jazida de Solo: compreende todas as etapas necessárias à obtenção de solos para uso em aterros até (e exclusive) a operação de carga.

  - MATERIAIS

Os materiais de que tratam essas Especificações são solos de jazidas aprovadas para o uso pretendido, pela Fiscalização.

Os materiais oriundos das jazidas, terão um teor de umidade com desvio máximo de 1% em relação ao especificado para compactação do aterro. Caso ocorram condições não previstas de secamento, os desvios do teor de umidade, podem ser alterados, desde que aprovados pela Fiscalização.

Nenhuma grande correção de umidade será permitida na área do aterro; as correções devem ser realizadas diretamente na jazida, anteriormente ao transporte, e com antecedência de pelo menos 6 horas antes do lançamento.

Não serão aceitos para transporte para os aterros, materiais cuja umidade “in situ” seja tão baixa que, após o lançamento, exijam, para atingir a umidade média de compactação especificada, acréscimos de umidade por rega maiores que 2%.

Durante o processo de exploração da jazida, quando os teores de umidade dos solos estiveram abaixo da umidade adequada, deve ser utilizada água, de procedência aprovada pela Fiscalização, para correção do teor de umidade.

Os solos que estejam com umidade natural muito elevada (maior que 2% acima da umidade ótima de ensaio Proctor Normal) não serão transportados para o aterro. Conforme necessário, tais zonas de umidade elevada 
serão escarificadas e revolvidas na jazida até alcançar, homogeneamente, teor de umidade adequado.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviço são:

- tratores de esteiras de porte médio equipados com lâmina frontal;

- tratores de esteiras pesados equipados com placas de “puscher”;

- tratores de esteiras pesados equipados com escarificadores;

- moto-escavo-transportadores;

- motoniveladoras;

- carregadeiras frontais de porte médio;

- caminhão irrigadeira (pipa);

- trator de pneus com grade de discos;

- caminhões basculantes convencionais e especiais;

- equipamentos topográficos de apoio;

- equipamentos para ensaios tecnológicos.

  - EXECUÇÃO

a) Aquisição da Área

A aquisição da área da jazida será de responsabilidade do Construtor , seja através de desapropriação ou de acordo com o proprietário.

A área deve estar livre e desimpedida para exploração pelo Construtor, em tempo hábil para não ocasionar atrasos no cronograma da obra.

b) Elaboração de Plano de Exploração

O Construtor deve apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, para análise e para ser submetido à aprovação, um plano de exploração da jazida, que contenha, mas não se limite a definir:

- os processos de desmatamento e de escavação do solo de capeamento e destinação dos materiais resultantes; preferencialmente, os materiais terrosos com matéria orgânica devem ser estocados para posterior aplicação na recuperação da área, quando do fim da exploração;

- o projeto geométrico da exploração, delimitando a área, a seqüência de avanço da escavação, os taludes provisórios e definitivos;

- o projeto dos acessos, mostrando os trajetos, as distâncias e a sinalização a ser implantada;

- o projeto de drenagem superficial, provisória e definitiva;

- o processo de correção de umidade a ser utilizado, inclusive indicando o manancial de água;

- os processos de proteção de áreas expostas a chuvas, de modo a evitar encharcamento e carreamento de materiais;

- o plano de recuperação da área degradada, incluindo revegetação, drenagem definitiva etc.

O plano de exploração deve estar de acordo com o prescrito nestas Especificações.

c) Licenças de Exploração

Caberá ao Construtor providenciar, com a devida antecedência, todos os documentos e licenças necessários para a exploração da jazida, incluindo, mas não se limitando a:

- autorização do IMA; caso seja necessário, deve apresentar e obter aprovação do “Plano de Recuperação de Área Degradada” – PRAD;

- licença do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM;

- licença para extração mineral expedida pela Prefeitura do município onde se localiza a jazida;

- autorização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para supressão da vegetação.

d) Desmatamento e Expurgo do Solo com Matéria Orgânica

O desmatamento e o expurgo da camada superior de solo contendo raízes e matéria orgânica deve ser executado com antecedência em relação à escavação dos materiais a serem utilizados na obra, de modo a evitar contaminação dos mesmos.

Os procedimentos para a operação de desmatamento encontram-se descritos na Especificação ET02/03.

Os materiais resultantes dessas atividades devem ser carregados e transportados para bota-fora ou estocados para uso na recomposição da área, de comum acordo com a Fiscalização.

e) Escavações

As escavações de jazidas devem ser conduzidas pelo Construtor de acordo com o plano de exploração aprovado pela Fiscalização.

Serão obedecidos os taludes e as cotas previstas no plano. Será obrigatório o esgotamento quando as cavas acumularem água de chuva ou atingirem o lençol freático, impedindo ou prejudicando o andamento dos serviços. O esgotamento, dependendo das condições locais e do volume a esgotar, poderá ser efetuado manual ou mecanicamente.

Devem ser evitadas depressões que possam vir a acumular águas da chuva, ou exposição de áreas que fiquem sujeitas a ressecamentos ou umidecimentos exagerados.

Nenhum material de empréstimo poderá ser retirado sem que esteja dentro dos limites de tolerância da umidade. Se tal fato ocorrer deve-se providenciar a secagem ou umidecimento do material, devendo estes processos serem aprovados pela Fiscalização. As jazidas deverão ser protegidas contra entrada excessiva de água superficial.

O Construtor, nos casos cabíveis, deverá executar, rotineiramente, sondagens a trado nas áreas a explorar, para reconhecimento dos materiais e dos seus teores de umidade antes da escavação, de modo a poder providenciar com antecedência o seu umidecimento, caso necessário, com processos como “piscinas” ou outros julgados adequados.

Durante o processo de escavação devem ser retiradas as raízes e materiais estranhos porventura remanescentes.

Com intuito de reduzir ao mínimo o carreamento de sedimentos para as áreas circunvizinhas às jazidas, evitando assim, turbidez e assoreamento dos cursos d’água, deve ser implantado um sistema de drenagem, antes da operação das mesmas, que possibilite a retenção destes sedimentos dentro da área do perímetro da área utilizada.

Todas as superfícies escavadas devem apresentar uma aparência satisfatória, com taludes regulares e drenagem adequada, a critério da Fiscalização.

f) Recomposição das Áreas Exploradas

Após terminado o trabalho e a menos que ordenado de outra forma, por escrito, pela Fiscalização, as áreas de jazidas deverão ser recompostas, de acordo com o “Plano de Recuperação de Áreas Degradadas” (PRAD).

No mínimo, as áreas deverão ser regularizadas de maneira a seguir a aparência natural da paisagem, de acordo com o disposto em projeto e/ou no plano de exploração. As áreas onde haja ocorrido destruição, mutilação, danos ou desfigurações, resultantes das ações do Construtor, devem ser reintegradas à paisagem local, sendo reparados, replantados e semeadas, ou, por qualquer outra forma, corrigida.

Deverão ser executados os serviços finais e permanentes de tratamento superficial com plantio de vegetação rasteira e outras de porte e espécies variados, seguindo a tipificação local, a serem fornecidos pelo Construtor.

Deverão ser seguidas curvas de nível para o plantio de vegetação de porte e para valeteamento de controle de erosão.

A vegetação plantada, em função do tipo e da época do plantio, deve ser mantida viva com molhagem periódica, pelo tempo necessário para que seja assegurada sua sobrevivência, mesmo que já estejam concluídas as obras.

  - CONTROLE

A verificação da qualidade dos materiais explorados deverá ser confrontada com as especificadas em projeto, para aceitação, cabendo à Fiscalização o controle e aceitação, não se eximindo o Construtor da responsabilidade pela exploração inadequada dos materiais.

Deverão ser desenvolvidos os seguintes controles:

- controle geométrico;

- avaliação tátil visual, considerando as características dos materiais, o teor de umidade e a existência de seixos, de blocos de rocha, de matéria orgânica, de raízes ou de materiais estranhos;

- controle tecnológico, com a realização de ensaios de caracterização e de determinação do teor de umidade.

A freqüência dos controles e os locais de coletas de amostras para ensaios será definida considerando:

- as condições específicas da obra, inclusive a sua importância e onde será aplicado o material;

- a existência de dúvidas quanto às características dos materiais;

- a variação da natureza dos materiais;

- a necessidade de correção do teor de umidade dos materiais na jazida.

- EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPÓSITOS SECOS

  - OBJETIVO E DEFINIÇÕES

- Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para a execução dos serviços de exploração de jazida de areia em depósitos secos e em áreas de propriedade da CODEVASF ou que a

CODEVASF possua concessão para exploração.

- Definições: nesta Especificação foram adotadas as seguintes definições :

- Jazida de Areia: área previamente delimitada e submetida a estudo geotécnico e aprovada pela Fiscalização, onde ocorrem areias;

- Exploração de Jazida de Areia: compreende todas as etapas necessárias à obtenção de areias para uso em aterros, drenos,  filtros ou concreto, até (e exclusive) a operação de carga.

  - MATERIAIS

Os materiais de que tratam essas Especificações são areias de jazidas aprovadas para o uso pretendido, pela Fiscalização.

  - EQUIPAMENTOS

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviço são:

- tratores de esteiras de porte médio equipados com lâmina frontal;

- carregadeiras frontais de porte médio;

- caminhões basculantes convencionais e especiais;

- equipamentos topográficos de apoio;

- equipamentos para ensaios tecnológicos.

  - EXECUÇÃO

a) Aquisição da Área

Deve ser seguido o prescrito no item 1.4, sub-item “a” desta Especificação.

b) Elaboração do Plano de Exploração

Cabem as mesmas recomendações do item 1.4, sub-item “b”, exceto no que se refere a “processos de correção de umidade”, que são desnecessários para as areias.

c) Licenças de Exploração

Cabem as mesmas recomendações do item 1.4, sub-item “c”.

d) Desmatamento e Expurgo da Camada Superior de Solo ou de Matéria Orgânica

Onde cabível, deve ser seguido o prescrito no item 1.4, sub-item “d”.

e) Escavações

As escavações da jazida devem ser conduzidas pelo Construtor de acordo com o plano de exploração aprovado pela Fiscalização. Serão obedecidos os taludes e as cotas previstas no plano.

Todas as superfícies escavadas devem apresentar uma aparência satisfatória, com taludes regulares e drenagem adequada, a critério da Fiscalização.

f) Recomposição das Áreas Exploradas

Devem ser seguidas as prescrições do item 1.4, sub-item “f”.

  - CONTROLE

A verificação da qualidade dos materiais deverá ser confrontada com as especificadas em projeto, para aceitação, cabendo à Fiscalização o controle e aceitação, não se eximindo o Construtor da responsabilidade pela exploração inadequada dos materiais.

Deverão ser desenvolvidos os seguintes controles:

- controle geométrico;

- avaliação tátil visual, considerando as características dos materiais e a existência de finos, seixos, matéria orgânica, raízes ou materiais estranhos;

- controle tecnológico, com a realização de ensaios de “determinação da composição granulométrica” (NBR-07217) ou outros julgados necessários.

A freqüência dos controles e os locais de coletas de amostras para ensaios serão definidos considerando:

- o uso do material (se em concreto, em aterro, em filtro etc);

- as condições específicas da obras;

- a existência de dúvidas quanto às características dos materiais;

- a variação das características dos materiais ao longo da jazida.

- EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPÓSITOS SUBMERSOS

  - OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)  Objetivo: esta Especificação estabelece procedimentos para a execução dos serviços de exploração de jazida de areia em depósitos submersos e em áreas de propriedade da CODEVASF ou que a CODEVASF possua concessão para exploração.

b)  Definições: nesta Especificação foram adotadas as seguintes definições :

- Jazida de Areia: área previamente delimitada e submetida a estudo geotécnico e aprovada pela fiscalização, onde ocorrem areias;

- Exploração de Jazida de Areia: compreende todas as etapas necessárias à obtenção de areias para uso em aterros, drenos,  filtros ou concreto, até (e exclusive) a operação de carga.

3.2	MATERIAIS

Os materiais de que tratam essas especificações são areias de jazidas aprovadas para o uso pretendido pela Fiscalização.

3.3	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviço são:

- escavadeira a cabo;

- dragas de sucção e recalque;

- retroescavadeiras;

- tratores de esteiras de porte médio equipados com lâmina frontal;

- carregadeiras frontais de porte médio;

- caminhões basculantes convencionais especiais;

- equipamentos para ensaios tecnológicos.

  - EXECUÇÃO

a) Aquisição de Área

Deve ser seguido o prescrito no item 1.4, sub-item “a” desta Especificação.

b) Elaboração do Plano de Exploração

O Construtor deve apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, para análise e para ser submetido à aprovação, um plano de exploração da jazida que contenha, mas não se limite a definir:

- o processo de exploração – se por dragagem ou com escavadeira à cabo;

- delimitação da área a ser explorada e a seqüência de escavação;

- o projeto dos acessos, mostrando os trajetos, as distâncias e a sinalização a ser implantada;

- o plano de recuperação da área, se cabível.

c) Licenças de Exploração

Caberá ao Construtor providenciar, com a devida antecedência, todos os documentos e licenças necessários para a exploração da jazida, inclusive os listados no item 1.4, sub-item “c” destas especificações, quando cabível.

d) Expurgo de Solo com Matéria Orgânica

Existindo, sobre a camada de areia, depósito de solos com matéria orgânica ou outros componentes indesejáveis, estes serão removidos de forma a evitar a contaminação da camada de areia, transportando-os para local estanque que impossibilite o retorno ao seio do jazimento.

e) Escavações

As escavações da jazida devem ser conduzidas pelo Construtor de acordo com o plano de exploração aprovado pela Fiscalização.

f) Recomposição das Áreas Exploradas

Nos casos em que for cabível, o Construtor executará a recomposição da área explorada, seguindo o previsto no “plano de exploração” aprovado pela Fiscalização, e cumprindo o que for, porventura, exigido pelo IMA.

  - CONTROLE

Deve ser seguido o prescrito no item 2.5 desta Especificação.

- EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA

  - OBJETIVO E DEFINIÇÕES

- Objetivo: esta Especificação estabelece procedimentos para a execução dos serviços de exploração de pedreiras em áreas de propriedade da CODEVASF ou que a CODEVASF possua licença para  exploração.

- Definições: nesta Especificação foram adotadas as seguintes definições:

- Jazida de Rocha ou Pedreira: área previamente delimitada e submetida a estudo geotécnico e aprovada pela Fiscalização, onde ocorrem materiais pétreos;

- Exploração de Pedreira: compreende todas as etapas necessárias a obtenção de material pétreo para uso em enrocamentos, ou para, após britagem, ser utilizado em filtros, drenos, alvenaria de pedra ou concreto, até (e exclusive) a operação de carga.

4.2	MATERIAIS

Os materiais de que tratam essas especificações são maciços de rochas ígneas ou metamórficas, aprovados para uso em enrocamentos, drenos, transições ou como agregados para concreto.

Pelas suas características, a sua exploração requer o uso de explosivos. São necessários todos os materiais para o desmonte a fogo, como explosivos, cordéis detonantes, retardadores, fios para ligações elétricas, espoletas etc.

4.3	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviço são:

- tratores de esteiras pesados, equipados com lâmina frontal;

- compressores para ar comprimido;

- perfuratrizes manuais e mecânicas;

- carregadeiras frontais pesadas;

- caminhões basculantes convencionais e especiais;

- equipamentos topográficos de apoio.

  - EXECUÇÃO

a) Aquisição da Área

Deve ser seguido o prescrito no item 1.4, sub-item “a” desta Especificação.

b) Elaboração do Plano de Exploração

O Construtor deve apresentar à Fiscalização, com a devida antecedência, para análise e para ser submetido à 
aprovação, um plano de exploração da pedreira que contenha, mas não se limite a definir:

- os processos de desmatamento e de escavação do solo, da rocha alterada e dos blocos de rocha do capeamento superficial da área a explorar, além do destino a ser dado aos materiais resultantes dessa operações; preferencialmente, os materiais terrosos com matéria orgânica, devem ser estocados para posterior aplicação na recomposição da área, quando do fim da exploração;

- o projeto geométrico da exploração, delimitando a área, as dimensões das bancadas de desmonte, a seqüência de avanço da escavação, os taludes definitivos;

- os planos de fogo preliminarmente propostos para uso, nas situações previstas;

- o projeto dos acessos mostrando os trajetos, as distâncias e a sinalização a ser implantada;

- o projeto de drenagem superficial, provisória e definitiva;

- a localização e o projeto do paiol de explosivos (que deve atender às leis e regulamentos aplicáveis), do escritório e demais instalações necessárias, inclusive as fontes de suprimentos de energia elétrica, água etc;

- o plano de segurança a ser implantado, seguindo as normas técnicas e a legislação vigente;

- o plano de recuperação da área degradada, incluindo retaludamentos, revegetação, drenagem definitiva etc.

O plano de exploração deve estar de acordo com o prescrito nesta Especificação.

c) Licenças de Exploração

Deve ser seguido o prescrito no item 1.4, sub-item “c” desta Especificação.

d) Desmatamento e Expurgo do Material de Capeamento do Topo Rochoso

O desmatamento e o expurgo das camadas superiores de solo, alteração de rocha, blocos soltos e outros materiais inadequados para a exploração prevista deve ser executado com antecedência em relação à escavação dos materiais a serem utilizados na obra, de modo a evitar contaminação dos mesmos.

Os procedimentos para a operação de desmatamento encontram-se descritos na Especificação ET 02/03.

Os materiais resultantes dessas atividades devem ser carregados e transportados para bota-fora ou estocados para uso na recomposição da área, de comum acordo com a Fiscalização.

e) Escavações em Rocha

As escavações de pedreiras devem ser conduzidas pelo Construtor de acordo com o plano de exploração aprovado pela Fiscalização.

Na execução das escavações com uso de explosivos devem ser seguidas as normas e regulamentações do Ministério do Exército e demais requisitos de escavação a fogo, ficando sob a inteira responsabilidade do Construtor as necessárias providências administrativas cabíveis. O Construtor ainda arcará com a responsabilidade civil por danos causados a terceiros em decorrência dessa exploração.

A autorização do órgão competente para transporte e uso dos explosivos deverá ser encaminhada à Fiscalização antes do início das escavações.

A Fiscalização pode estabelecer certos requisitos com relação à qualidade dos explosivos e acessórios utilizados. O Construtor substituirá, às suas expensas, o material julgado inadequado pela Fiscalização, por material que possua características aceitáveis. Explosivos deteriorados ou explosivos com data de utilização expirada serão 
destruídos de acordo com os requisitos das leis e regulamentos aplicáveis.

Os depósitos para armazenamento dos explosivos serão construídos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Os depósitos serão localizados fora do local de trabalho, do canteiro de obra e do acampamento e serão cuidadosamente fiscalizados e guardados. Somente pessoal autorizado terá acesso ao depósito. O

Construtor manterá um registro atualizado do estoque, indicando a entrada e saída de material explosivo e o local onde os explosivos foram usados.

O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com perfurações verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha, e com todas as precauções de segurança. Os planos de fogo deverão ser obrigatoriamente aprovados pela Fiscalização.

Em cada plano de fogo o Construtor indicará as profundidades, os espaçamentos e as disposições dos furos para o desmonte, assim como as cargas e os tipos de explosivos, ligações elétricas das espoletas com cálculo da resistência total do circuito e método de detonação, especificando as características da fonte de energia, ou ligações de cordel com retardadores, especificando tipo e método de ligação, exigindo-se que a pré-qualificação do “Cabo de Fogo” seja entregue à Fiscalização.

Antes ou durante a execução das escavações poderá a Fiscalização requerer ao Construtor testes com explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais testes deverão ser realizados dentro dos limites estabelecidos para a escavação. Em pedreiras próximas a edificações, medições sísmicas poderão ser realizadas pela Fiscalização, devendo o Construtor colaborar para a sua execução. Os resultados obtidos serão analisados pela Fiscalização, que em função deles poderá requerer ao Construtor a alteração dos planos de fogo propostos.

A aprovação pela Fiscalização de um plano de fogo não exime o Construtor de qualquer uma de suas responsabilidades.

Sempre que, de acordo com a indicação do projeto ou por determinação da Fiscalização, for necessário preservar a estabilidade e resistência inerentes aos parâmetros de taludes escavados em rocha, estes deverão ser conformados, utilizando-se: pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro realizada antes da escavação), fogo cuidadoso – cushion blasting (escavação controlada a fogo do perímetro realizada simultaneamente com a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser utilizada ficarão subordinados à aprovação da Fiscalização.

As detonações deverão ser realizadas sob supervisão de pessoal experimentado e qualificado e em horários predeterminados, comunicados previamente, à população para reduzir os riscos de acidentes.

Para condições imprevistas ou especiais, a Fiscalização deve ser consultada.

Como aprovado pela Fiscalização, o Construtor pode utilizar medidas de proteção tais como malhas de aço, lastros, fogo controlado ou outras medidas para reduzir os efeitos das explosões, para evitar acidentes, e eliminar a possibilidade de danos à obra.

O esquema de alarmes sonoro e visual compatível com os padrões de segurança exigidos será de inteira responsabilidade do Construtor, devendo ser aprovado pela Fiscalização.

O Construtor desenvolverá as escavações de forma a manter a praça de trabalho com configuração tal que permita o rápido escoamento das águas de chuva ou de infiltração, devendo ser projetado e construído pelo

Construtor o sistema de drenagem, se necessário.

Os materiais resultantes das escavações, inadequados ao uso nas obras, a critério da Fiscalização, serão depositados em bota-fora.

Na conclusão dos trabalhos de exploração da jazida, a área deve ser limpa e recuperada, de acordo com o estabelecido no plano de exploração aprovado e no PRAD, se for o caso.

f) Recuperação das Áreas Exploradas

Devem ser seguidas as prescrições do item 1.4, sub-item “f”.

4.5	CONTROLE

A verificação da qualidade dos materiais deverá ser confrontada com as especificadas com Projeto, para aceitação, cabendo à Fiscalização o controle e aceitação, não se eximindo o Construtor da responsabilidade pela exploração inadequada dos materiais.

Deverão ser desenvolvidos os seguintes controles:

- análise prévia do plano de fogo;

- controle geométrico da cava;

- controle do carregamento dos furos com explosivos;

- controle das ligações, retardos e outros dispositivos para o desmonte;

- controle das atividades de segurança, antes de cada detonação;

- avaliação visual dos resultados dos desmontes, considerando lançamento, fragmentação, granulometria etc;

- avaliação visual das características de qualidade do material;

- controle tecnológico, com a realização de ensaios, caso julgado necessário pela Fiscalização.

A necessidade de realização de ensaios dependerá, entre outros fatores, dos seguintes:

- existência de dúvidas quanto à qualidade do material;

- ocorrências de mudanças na litologia, como intrusões, zonas alteradas etc;

- o uso do material (se em concreto, em filtros, em enrocamentos etc).

5.	ESCAVAÇÕES

5.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

- Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para a classificação dos materiais escavados e para adequada a execução do serviço.

- Definições: nesta Especificação foram adotadas as seguintes definições:

- Escavação: a escavação em serviços de terraplenagem compreende a remoção de solos ou rochas de qualquer natureza, desde a superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto, e com as dimensões, taludes e acabamentos especificados.

- Materiais de 1ª categoria: são classificados como de primeira categoria, os solos compostos por argila, silte, areia, pedregulhos e suas combinações, que podem ser escavados com trator de esteiras de potência 300 HP sem o uso contínuo de escarificador.

- Materiais de Segunda Categoria: são classificados como de segunda categoria os solos que, para sua escavação com o trator de esteiras de potência 300 HP necessitem, obrigatoriamente, do uso contínuo e sistemático de escarificador. Considera-se também como de Segunda Categoria, os solos que requerem, para sua escavação, uso combinado de explosivos e escarificação pesada (conforme classificação do DNER).

- Materiais de Terceira Categoria: são classificados como de terceira categoria os materiais que, para sua escavação, necessitem, obrigatoriamente, do uso contínuo e sistemático de explosivos (conforme classificação do DNER). São também considerados materiais de terceira categoria, blocos soltos de rocha que apresentem dimensões máximas maiores ou iguais a 1,00 m, ou volume unitário igual ou superior a 1,00 m3.

- Lama: são classificados como lama os solos incoerentes e saturados, cuja escavação e carga requerem o uso de recipientes estanques (conchas, caçambas) e, no transporte não permitem o acúmulo acima da altura da caçamba.

5.2	MATERIAIS

Poderão ser utilizados na execução dos serviços os seguintes materiais:

- materiais para perfuratrizes: brocas, hastes, punhos, luvas, etc..;

- materiais para rompedores: ponteiros, mangueiras, etc.;

- materiais para detonação: cordel, espoletas, gelatinas explosivas, etc.;

- materiais para desmonte a frio: produtos químicos, interreagentes e expansivos.

5.3	EQUIPAMENTOS

Caberá ao Construtor, em seu plano de trabalho, definir e dimensionar os equipamentos a serem mobilizados para atender aos requisitos do Projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alteração nesse plano, caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados às condições de escavação, considerando:

- as características do material a escavar;

- as dimensões e o volume da escavação;

- a profundidade do nível d’água;

- o prazo disponível;

- a localização da obra (facilidade de acesso, área para estoque de material escavado, condições de tráfego etc);

- as interferências identificadas.

São comumente utilizados nas escavações de terrapleno os seguintes equipamentos:

- escavação em rocha:

- perfuratrizes de carreta;

- trator de esteira e lâmina frontal;

- escavação em solo:

- trator de esteira-escarificador e lâmina frontal;

- "motoscraper";

- escavadeira hidráulica "shorel"– (exploração de jazidas);

- escavação em lama:

- retroescavaderia hidráulica com concha ou "clam-shell";

- escavadeira a cabo com caçamba de arrastos ou "clam-shell";

- escavação em estoques:

- escavadeira hidráulica "shorel";

- carregadeira frontal "shorel";

- trator de esteira com lâmina frontal.

5.4	EXECUÇÃO

Antes do início das escavações de qualquer local devem estar concluídas as operações de desmatamento e destocamento, de raspagem da superfície do terreno e de locação e marcação dos limites da área a escavar.

O Construtor desenvolverá as escavações de forma a manter a praça de trabalho com configuração tal que permita o rápido escoamento das águas de chuva ou de infiltração, devendo ser projetado e construído pelo Construtor o sistema de drenagem, se necessário.

Os materiais resultantes das escavações poderão ser usados para diversos fins na construção das obras permanentes e/ou provisórias, devendo o seu aproveitamento, se não estabelecido em Projeto, ser definido pela Fiscalização.

Os materiais resultantes das escavações, inadequados ao uso nas obras, a critério da Fiscalização, serão depositados em bota-fora.

O Construtor tomará todas as precauções necessárias para que os materiais depositados em pilhas de estoque não venham causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão etc. Para tanto, deverá o Construtor manter as áreas que não estão sendo manejadas convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da Fiscalização.

Por instrução da Fiscalização os materiais em bota-fora poderão vir a ser usados a qualquer momento.

O Construtor poderá usar o entulho das escavações depositado em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra, com prévia autorização da Fiscalização.

As escavações serão executadas de modo a atingir as dimensões e as cotas indicadas nos desenhos de Projeto e conforme determinado pela Fiscalização. As escavações poderão ultrapassar as profundidades definidas no Projeto, a critério da Fiscalização, até encontrar material que atenda às características necessárias à fundação projetada, se for o caso. O processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, dimensão e volume a remover, de modo que sejam atendidas as indicações destas especificações e visando o máximo de rendimento e economia.

As escavações deverão ser executadas com taludes adequados de forma a garantir a estabilidade do terreno. Todas as superfícies escavadas devem apresentar aparência satisfatória.

O Construtor deve utilizar medidas de proteção, lastros, fogo controlado ou outras medidas para evitar acidentes, e eliminar a possibilidade de danos à obra.

Na execução das escavações com uso de explosivos devem ser seguidas as normas e regulamentações do 
Ministério do Exército e demais requisitos de escavação a fogo, ficando sob a inteira responsabilidade do Construtor as necessárias providências administrativas cabíveis. O Construtor ainda arcará com a responsabilidade civil por danos causados a terceiros em decorrência dessa exploração.

A autorização do órgão competente para transporte e uso dos explosivos deverá ser encaminhada à Fiscalização antes do início das escavações.

A Fiscalização pode estabelecer certos requisitos com relação à qualidade dos explosivos e acessórios utilizados. O Construtor substituirá, às suas expensas, o material julgado inadequado pela Fiscalização, por material que possua características aceitáveis. Explosivos deteriorados ou explosivos com data de utilização expirada serão destruídos de acordo com os requisitos das leis e regulamentos aplicáveis.

Os depósitos para armazenamento dos explosivos serão construídos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Os depósitos serão localizados fora do local de trabalho, do canteiro de obra e do acampamento e serão cuidadosamente fiscalizados e guardados. Somente pessoal autorizado terá acesso ao depósito.

O Construtor manterá um registro atualizado do estoque, indicando a entrada e saída de material explosivo e o local onde os explosivos foram usados.

O desmonte a fogo será executado em bancadas ou por altura total, com perfurações verticais ou inclinadas, de conformidade com a natureza da rocha, e com todas as precauções de segurança. Os planos de fogo deverão ser obrigatoriamente aprovados pela Fiscalização.

Em cada plano de fogo o Construtor indicará as profundidades, os espaçamentos e as disposições dos furos para o desmonte, assim como as cargas e os tipos de explosivos, ligações elétricas das espoletas com cálculo da resistência total do circuito e método de detonação, especificando as características da fonte de energia, ou ligações de cordel com retardadores, especificando tipo e método de ligação, exigindo-se que a pré-qualificação do “Cabo de Fogo” seja entregue à Fiscalização.

Antes ou durante a execução das escavações poderá a Fiscalização requerer ao Construtor testes com explosivos, visando verificar planos de fogo. Tais testes deverão ser realizados dentro dos limites estabelecidos para a escavação. Em desmontes próximos a edificações ou obras em execução, medições sísmicas poderão ser realizadas pela Fiscalização, devendo o Construtor colaborar para a sua execução. Os resultados obtidos serão analisados pela Fiscalização, que em função deles poderá requerer ao Construtor a alteração dos planos de fogo propostos.

A aprovação pela Fiscalização de um plano de fogo não exime o Construtor de qualquer uma de suas responsabilidades.

Sempre que, de acordo com a indicação do projeto ou por determinação da Fiscalização, for necessário preservar a estabilidade e resistência inerentes aos parâmetros de taludes escavados em rocha, estes deverão ser conformados, utilizando-se: pré-fissuramento (detonação controlada do perímetro realizada antes da escavação), fogo cuidadoso – cushion blasting (escavação controlada a fogo do perímetro realizada simultaneamente com a escavação) ou perfuração em linha. O diâmetro dos furos e a técnica de detonação a ser utilizada ficarão subordinados à aprovação da Fiscalização.

As detonações deverão ser realizadas sob supervisão de pessoal experimentado e qualificado e em horários 
predeterminados, comunicados previamente à população para reduzir os riscos de acidentes.

Para condições imprevistas ou especiais, a Fiscalização deve ser consultada.

Como aprovado pela Fiscalização, o Construtor pode utilizar medidas de proteção tais como malhas de aço, lastros, fogo controlado ou outras medidas para reduzir os efeitos das explosões, para evitar acidentes, e eliminar a possibilidade de danos à obra.

O esquema de alarmes sonoro e visual compatível com os padrões de segurança exigidos será de inteira responsabilidade do Construtor, devendo ser aprovado pela Fiscalização.

Nos casos de desmontes de rocha próximas a estruturas em execução, o planejamento do Construtor deve levar em conta a necessidade de minimizar a interferência entre as atividades de escavação e de lançamento de concreto.

Os retardadores de cordel e as espoletas de tempo a serem utilizados terão um retardo mínimo de 20 milisegundos a fim de evitar a superposição de ondas de vibração.

A utilização de explosivos não pode ser realizado a menos de 20 metros de obras de concreto ou operações de injeção de calda, ou a menos de 15 metros do pé de um talude de aterro, quando em solo. São recomendadas as seguintes velocidades de partículas:

| Idade do Concreto | Máxima Admissível |
| --- | --- |
| 0 a 24 horas | 1,5 cm/s |
| 24 a 48 horas | 3 cm/s |
| acima de 48 horas | 5 cm/s |

Para atender a estes limites as seguintes relações carga-distância devem ser observadas, a princípio, a menos que haja estudo de vibrações específico para o local, e após aprovação da Fiscalização:

| Idade do Concreto | Relação carga-distância |
| --- | --- |
| 0 a 24 horas | Q = D2/1.167,35 |
| 24 a 48 horas | Q = D2/154,13 |
| acima de 48 horas | Q = D2/86,54 |

onde:

Q = carga máxima por retardo, em kg;

D = distância entre o ponto de detonação e o concreto, em m.

Essas relações carga-distância foram obtidas de equações teóricas para horizontes metassedimentares. Por este motivo, quaisquer que sejam as observações feitas na obra, como por exemplo, pequenas trincas no concreto, serão comunicadas imediatamente à Fiscalização, e os parâmetros serão ajustados.

5.5	CONTROLE

Listam-se a seguir alguns dos controles a serem exercidos e cuidados a serem tomados quando das escavações:

- Controles geométricos:

- verificação da locação em planta;

- verificação das dimensões, inclinações e cotas durante e ao final da escavação.

- Controles geotécnicos:

- verificação da natureza dos materiais escavados, pela avaliação tátil e visual, objetivando definir o seu destino, no caso de ser previsto o seu aproveitamento em aterros ou como agregado;

- avaliação das condições de estabilidade dos taludes e do fundo da escavação, e das condições de deformação do material remanescente, no caso de existência de edificações adjacentes.

- Controle tecnológico:

Serão realizados ensaios julgados necessários, nos casos de aproveitamento do material escavado em aterros ou como agregado; a freqüência dos controles e os locais de coletas de amostras para ensaios serão definidos considerando:

- tipo de material (se solo, areia ou pedra);

- uso do material (se em concreto, em aterro, em filtro etc);

- as condições específicas da obra;

- a existência de dúvidas quanto às características do material;

- a variação das características dos materiais no interior da massa escavada.

- Controle dos desmontes de rocha com uso de explosivos:

- análise prévia do plano de fogo, inclusive das medidas de proteção contra lançamentos de blocos e das cargas por espera, tendo em vista as vibrações e considerando a situação específica e as edificações e utilidades próximas;

- controle do carregamento dos furos com explosivos;

- controle das ligações, retardos e outros dispositivos para o desmonte;

- controle das atividades de segurança, antes de cada detonação;

- avaliação visual dos resultados dos desmontes, considerando lançamento, fragmentação, granulometria etc.

- Controle das interferências (quando cabível):

- verificação da realização de pesquisa de interferências;

- verificação da autorização e da execução prévia dos remanejamentos de interferências identificadas;

- verificação do escoramento de estruturas que interferem com as escavações.

6.	ATERROS

6.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

- Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos e identificar as normas para a seleção de materiais a serem utilizados em aterros em obras de terraplanagem, e para a sua execução adequada.

- Definições: nesta Especificação adotou-se a seguinte definição:

- Aterros: os aterros em serviços de terraplanagem compreendem a construção de maciços de solos compactados, desde a fundação até a cota especificada em projeto, e com as dimensões, taludes e acabamentos específicos.

6.2	MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados na execução dos aterros serão analisados e aprovados pela Fiscalização, antes da sua aplicação.

Os aterros poderão ser executados com solos das escavações obrigatórias da obra (como nos casos de cortes e aterros compensados) ou com solos provenientes de jazidas previamente aprovadas pelas Fiscalização.

Os solos provenientes das escavações obrigatórias devem ser selecionados na frente de escavação, devendo ser avaliados quanto à sua natureza, presença de pedras, entulhos e matéria orgânica, e grau de saturação, não devendo ser destinados ao aterro, a critério da Fiscalização, os que foram julgados inadequados.

Deverá ser utilizada água, de origem previamente aprovada pela Fiscalização, para a correção de umidade dos solos, caso se apresentam com teor de umidade abaixo da umidade ótima de compactação.

6.3	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviços são:

- tratores de esteiras de pequeno porte equipados com lâmina frontal;

- tratores agrícolas;

- grades de disco;

- motoniveladoras;

- equipamentos de distribuição de água equipados com barra distribuidora;

- rolos compactadores apropriados a cada tipo de solo;

- soquetes mecânicos manuais (“sapos”);

- equipamentos topográficos de apoio;

- equipamentos para controle tecnológico.

O limite diferencial de utilização dos diversos tipos de rolos, será avaliado pelas características dos materiais a compactar, e em casos excepcionais por conveniência de produtividade, a critério da Fiscalização.

a) Considerações Gerais

Todos os equipamentos de compactação devem satisfazer esta Especificação.

O Construtor deverá manter os equipamentos em boas condições de operação e tomará as providências para obter a compactação especificada.

Quando os rolos forem operados em série ou em paralelo, todos os rolos deverão possuir as mesmas características de operação, dimensões e peso.

O Construtor poderá usar outros equipamentos que não os especificados, desde que demonstre, sem ônus para a Contratante, que estes equipamentos possam proporcionar um grau de compactação igual ou melhor que o especificado.

A Fiscalização se reserva o direito de julgar os equipamentos de compactação, aprová-los ou vetá-los.

b) Rolo Pé-de-Carneiro

Os rolos pé-de-carneiro deverão ter um diâmetro mínimo de 150 cm e um comprimento entre 120 e 180 cm. Os tambores deverão possuir lastros de água, areia seca ou areia e água.

O peso do rolo, quando com lastro, não deverá ser menor que 6.000 kg por metro de comprimento de tambor.

Os pés de apiloamento deverão se projetar pelo menos vinte centímetros para fora do tambor, e cada tambor deverá ter os pés espaçados uniforme e alternadamente sobre a superfície cilíndrica de tal maneira que existam aproximadamente três pés para cada 1.800 centímetros quadrados de superfície cilíndrica do tambor.

A área de contato de cada pé do rolo terá de 45 a 58 centímetros quadrados.

Quando a área de contato se desgastar, de modo a se reduzir a menos de 40 centímetros quadrados, o Construtor  deverá substituir o pé-de-carneiro ou refazer as dimensões originais por meio de métodos aprovados.

Todos os rolos serão equipados com hastes ou barras de limpeza, projetadas e instaladas para evitar a acumulação de terra entre os pés.

As barras de limpeza serão mantidas na sua extensão total, através de todo o período de utilização do rolo.

c) Soquetes Mecânicos Manuais (“Sapos”)

Este equipamento será necessário para a compactação de materiais em áreas inacessíveis a outros equipamentos de compactação, de acordo com as instruções da Fiscalização.

Os soquetes poderão ser acionados hidraulicamente, por combustão interna, ou por motores elétricos, de maneira que seja transmitido o devido impacto ou vibração ao material a ser compactado.

Os soquetes mecânicos serão de tipo e tamanho suficientes para executar a compactação requerida.

Os soquetes estarão sujeitos à aprovação da Fiscalização.

A aprovação será baseada na capacidade comprovada dos soquetes compactarem os materiais até o grau de compactação requerido, conforme determinado pela Fiscalização.

6.4	EXECUÇÃO

Os serviços constantes dessas especificações constituem-se na conformação, gradeamento, umidecimento, homogeneização e compactação de cada uma das diversas camadas que irão se constituir na geometria definitiva dos aterros, objeto do Projeto.

Toda a área de construção deverá ser preliminarmente limpa de forma a possibilitar a locação e marcação dos

"off-sets" das zonas a aterrar com material compactado.

O Construtor desenvolverá os procedimentos de preparação e compactação das camadas, de forma a manter a praça de trabalho com configuração tal que permita o rápido escoamento das águas de chuva ou de infiltração, devendo ser projetado e construído pelo Construtor o sistema de drenagem, se necessário.

O Construtor deverá apresentar, com a devida antecedência, para aprovação da Fiscalização, um plano de execução dos aterros, definindo os caminhos e procedimentos, fixando taludes e volumes a serem depositados.

a) Lançamento

O material será lançado em camadas horizontais, de espessura máxima a ser definida nos desenhos de projeto ou pela Fiscalização, conforme o solo utilizado. Basicamente, a espessura de cada camada, após a compactação, não deverá exceder 20 cm.

Deverão ser tomadas precauções para garantir que o material seja lançado no aterro isento de raízes, grama ou outros materiais perecíveis.

Os solos destinados ao aterro deverão obedecer às características especificadas no Projeto, procedendo-se o reconhecimento de sua adequação nas frentes de escavações obrigatórias e jazidas, onde serão previamente selecionados. Materiais inadequados lançados no aterro não serão pagos e serão removidos e substituídos, correndo as despesas às expensas do Construtor.

Para se garantir boa ligação entre as camadas sobrepostas, exigir-se-á escarificação das superfícies até uma profundidade de 5 cm das mesmas, antes do lançamento da camada superior.

As camadas serão preferencialmente lançadas paralelamente à maior dimensão do aterro e a superfície inclinada transversalmente, de aproximadamente 4%, com a finalidade de facilitar a drenagem superficial de águas pluviais, evitando-se a formação de poças, condição essa, que deverá ser mantida durante toda a construção.

Se os trabalhos forem interrompidos, por determinado período, sob qualquer pretexto, a superfície do maciço deverá ser compactada com rolo liso de modo a selá-la. Considerando, outrossim, a probabilidade de ocorrência de chuvas, o Construtor deverá deixar todas as superfícies seladas, exceto nos trechos onde se esteja procedendo a operação de lançamento e compactação.

b) Correção da Umidade

Antes do início da compactação, a umidade do material será verificada e as pequenas correções, eventualmente necessárias, realizadas por rega ou secagem, conforme o caso.

Nenhuma grande correção de umidade será permitida na praça de trabalho; as correções devem ser realizadas diretamente na área de empréstimo, anteriormente ao transporte, e com antecedência de pelo menos 6 horas antes do lançamento.

Os materiais oriundos das áreas de empréstimo, terão um teor de umidade com desvio máximo de 1% em relação ao especificado para compactação do aterro. Caso ocorram condições não previstas de secamento, os desvios do teor de umidade podem ser alterados, desde que aprovados pela Fiscalização.

As pequenas correções de umidade eventualmente necessárias na praça de lançamento, serão realizadas, conforme o caso, por escarificação, com grade de disco ou aspersão por caminhão pipa e mistura do material até que seu teor de umidade seja uniforme e atenda aos limites das especificações.

O Construtor manterá, durante a obra, todas as superfícies de construção temporárias dentro dos limites de teor de umidade especificados para a compactação, até que seja feito o lançamento da camada subsequente.

As áreas que apresentarem teor de umidade elevado, serão arejadas por meio de grades de disco, arados ou grades de dentes e recompactadas dentro dos limites especificados. As áreas que apresentarem teor de umidade baixo, serão retrabalhadas e recompactadas conforme descrito anteriormente.

Eventuais aspersões de água poderão ser necessárias para compensar as perdas por evaporação.

c) Compactação

A compactação dos materiais deverá realizar-se de uma maneira sistemática, ordenada e contínua.

Os materiais lançados com a umidade necessária e espalhados na espessura determinada, serão imediatamente compactados.

A escolha do equipamento mais adequado e a fixação do número de passadas dos rolos e do carregamento dos mesmos, será feita em aterro experimental ou na fase inicial da compactação do aterro, e serão gradativamente ajustados de forma a se obter compactação média superior à especificada e desvio padrão inferior a 3%.

Deverão ser tomados cuidados especiais na execução das primeiras camadas do aterro sobre a fundação, com a finalidade de preencher adequadamente as depressões existentes, até estabelecer uma superfície uniforme com inclinação máxima de 8%.

Neste caso, a espessura solta das camadas poderá variar entre 20 e 30 cm, para compactação com equipamentos de pneus tipo carregadeira.

Em áreas restritas, em que se deverá processar a compactação manual, a espessura da camada lançada não deverá exceder 15 cm.

Todas as passadas dos rolos compactadores serão preferencialmente feitas paralelamente à maior dimensões dos aterros, a não ser que seja de outra forma, indicada pela Fiscalização.

Os rolos pé-de-carneiro terão velocidade máxima de 5 quilômetros por hora. O eixo de cada rolo será alinhado de maneira a haver perfeito contato com a superfície do aterro.

O tráfego dos equipamentos de construção deverá se distribuir uniformemente sobre as áreas do aterro, não sendo permitido o tráfego concentrado em faixas, exceto quando isto for inevitável. Assim sendo, o tráfego deverá se processar de maneira a evitar supercompactação, bem como permitir à Fiscalização o controle do número de passadas do equipamento compactador e da espessura das camadas.

Quando ocorrerem depressões na superfície da camada lançada, estas deverão ser preenchidas antes da compactação.

A compactação das bordas de cada camada será complementada por processos manuais ou mecânicos, bem

como a regularização para correção dos desvios de geometria do talude. Em aterros de pequenos porte e altura, a compactação do talude pode ser feita com uso de soquetes pneumáticos, enquanto que em aterros extensos e altos é recomendável o uso de rolo rebocado por tratores conhecidos por "IÔIÔ", sendo que o trator trafega na plataforma do aterro e o rolo desce e sobe a saia do aterro.

As operações de regularização (entendidas como correção dos desvios da geometria do aterro) e também a compactação complementar lateral (executada na saia do aterro) são operações componentes do serviço "compactação de aterro", não constituindo serviços a serem medidos separadamente.

6.5	CONTROLE

Deverão ser desenvolvidos os seguintes controles:

- controles geométricos:

- verificação da locação em planta;

- verificação das dimensões, inclinações e cotas durante a execução de cada camada.

- avaliação tátil e visual dos materiais a utilizar nos aterros, considerando:

- a existência e o teor de matéria orgânica e materiais estranhos;

- ocorrência, teor e dimensões de blocos de rocha;

- teor de umidade.

Em função dessa avaliação, os materiais podem ser aceitos ou rejeitados para uso no aterro, e se aceitos, em que zonas do aterro podem ser utilizados, e se devem ser feitas correções no teor de umidade. Esta avaliação será preferencialmente feita nas frentes de escavação ou jazidas.

- execução de ensaios de caracterização de solos, quando julgado necessário pela Fiscalização;

- acompanhamento das operações de lançamento e espalhamento de cada camada, com verificação da sua espessura;

- acompanhamento da operação de compactação com contagem do número de passadas do rolo compactador;

- controle de umidade de campo, podendo ser usados métodos expeditos para permitir o avanço da obra; entre os métodos expeditos a serem usados indicam-se: frigideiras, álcool e “speedy”;

- controle de compactação de solos, através do ensaio de “compactação Proctor Normal” (NBR-07182) e conforme orientações da Fiscalização; métodos expeditos poderão ser usados, permitindo o avanço da obra; é recomendável o método de Hilf (NBR-12102) de verificação da compactação, pela sua maior confiabilidade.

A aceitação desses métodos ficará na dependência da confirmação por laboratório, sendo o serviço recusado, no caso em que se verifiquem discrepâncias maiores do que 2%.

A freqüência e os locais de realização dos ensaios dos ensaios será definida pela Fiscalização, considerando, entre outros fatores:

- as condições específicas da obra;

- a existência de dúvidas quanto às características dos materiais;

- a ocorrência e freqüência de resultados anteriores insatisfatórios no grau de compactação;

- a variação da natureza dos materiais;

- acompanhamento ou não de todas as operações de execução do aterro por parte da Fiscalização.

Rotineiramente, a Fiscalização poderá executar os ensaios:

- determinação da composição granulométrica;

- limites de Atterberg – limites de liquidez e plasticidade;

- umidade;

- compactação Proctor Normal;

- densidade “in-situ”.

Recomenda-se a execução de um ensaio de Hilf por camada ou a cada 500 m3 de aterro no início da obra. Com o desenvolvimento dos trabalhos, em função dos resultados obtidos, a Fiscalização poderá reduzir a freqüência dos ensaios para, por exemplo, um ensaio a cada 1.000 m3, a depender das especificações do projeto e da importância da obra.

As decisões imediatas de liberação ou não de cada camada compactada podem ser tomadas pela Fiscalização, com base nas observações táctil-visual da camada compactada. Uma nova camada somente poderá ser lançada após a compactação total, por parte do Construtor, e aprovação pela Fiscalização, da camada subjacente.

A liberação pela Fiscalização de uma camada compactada, não exime o Construtor de suas responsabilidades, nem as reduz, ficando o Construtor obrigado a remover e reexecutar, parcial ou no seu todo, qualquer volume de serviços já executados e que não correspondam às exigências do projeto ou das presentes especificações, sem qualquer ônus para a Contratante.

Os resultados dos ensaios de compactação de Hilf, com confirmação por Proctor, deverão satisfazer aos requisitos relativos a grau de compactação mínimo e a desvio de umidade definidas no projeto. Caso não esteja definido, o valor adotado será de 98% do Proctor Normal o valor mínimo para aceitação. Os valores do grau de compactação se referem a toda a espessura da camada.

Quando a camada compactada não apresentar os requisitos especificados, a mesma deverá receber passadas adicionais do equipamento compactador ou ser escarificada e gradeada com correção de umidade e recompactada até que se atinjam as condições relativas a grau de compactação mínimo e a desvio de umidade desta especificação. Qualquer camada que não possa ser trabalhada de modo a se conseguir um resultado satisfatório deverá ser removida e substituída a critério da Fiscalização.

7. 	REGULARIZAÇÃO DE TALUDES EM SOLO

7.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para a execução de serviços de regularização de taludes em solo, seja de cortes ou de aterros, com acabamento adequado, em aspecto visual e resistência à erosão.

b)	Definições: para fins de uso desta Especificação será adotada a seguinte definição:

- Regularização de Taludes em Solo: a execução da regularização de taludes em solo compreende todos os serviços necessários ao alcance dos objetivos acima definidos.

7.2	MATERIAIS

Não há consumo de materiais, mas apenas serviços e acabamento superficial.

7.3	EQUIPAMENTOS

Os serviços de regularização de taludes, a depender das dimensões de cada trecho a regularizar, poderão ter maior ou menor incidência de mão-de-obra e terão equipamentos mais adequados para utilização.

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviços são:

- motoniveladoras;

- retro-escavadeiras;

- tratores de esteiras equipados com compactadores laterais, tipo “iô-iô;

- equipamentos topográficos de apoio.

7.4	EXECUÇÃO

A regularização dos taludes de corte em execução, é realizada com motoniveladora, a cada etapa de desenvolvimento das escavações, limitando-se a altura dos taludes, em cada etapa, ao alcance da lâmina da motoniveladora.

À medida que a escavação avance, descendo em cota, deve ser realizada a regularização, com a lâmina da motoniveladora disposta no ângulo do talude, raspando a superfície, ou por outro processo julgado adequado pelo Construtor e aceito pela Fiscalização.

Taludes de cortes e aterros existentes poderão ser regularizados, quando assim definidos no Projeto. Preferencialmente. as regularizações serão executadas com a lâmina da motoniveladora. Em situações de impossibilidade de execução mecânica, quer por falta de acesso ou por altura excessiva do corte ou aterro, a regularização será feita manualmente.

Regularizações em taludes de aterro em execução são operações de correções da geometria e do acabamento do aterro, as quais estão inclusas no serviço de compactação, sendo igualmente executadas manual ou mecânicamente, tendo-se preferência por este último processo.

7.5	CONTROLE

Deverão ser desenvolvidos, basicamente, controles topográficos e controle visual da execução dos trabalhos.

8.	PRÉ-FISSURAMENTO E FOGO DE CONTORNO

8.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na realização de pré-fissuramento em blocos de rocha, assegurando a qualificação e a segurança dos serviços.

b)	Definições: para fins de uso desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Pré-Fissuramento ou Fogo de Contorno: método de escavação a fogo, utilizado para obtenção dos taludes finais em rocha, conforme a geometria especificada no Projeto.

8.2	MATERIAIS

Serão utilizados os seguintes materiais de consumo para a execução dos serviços:

- cordel;

- espoleta;

- estopim;

- explosivo;

- retardo para cordel detonante.

8.3	EQUIPAMENTOS

Poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução dos serviços:

- compressor estacionário;

- compressor portátil;

- martelete pneumático;

- perfuratriz.

8.4	EXECUÇÃO

Antes da execução dos serviços, deverá ser apresentado um plano de fogo a ser aprovado pela Fiscalização. A perfuração será executada com as perfuratrizes e/ou marteletes pneumáticos. Os furos serão carregados com os explosivos e efetuada a ligação e a detonação, de acordo com o plano de fogo aprovado.

A fim de se evitar acidentes envolvendo animais, pessoas ou propriedades, a população deve ser notificada dos horários em que serão utilizados os explosivos.

A localização dos paióis de armazenamento de explosivos devem obedecer às normas do Exército, ou seja, os depósitos devem ser localizados em terrenos firmes, secos, salvo de inundações e não sujeitos a mudanças freqüentes de temperaturas ou a fortes ventos. Deve ser mantida uma faixa de terreno limpo, com largura de 20 (vinte) metros, em torno do depósito. A armazenagem de pólvora, dinamites e estopins deve ser feita em depósitos separados, desprovidos de instalação de energia elétrica.

A escavação a fogo para obter os taludes finais mostrados nos desenhos será executada pelas seguintes técnicas: pré-fissuramento, regularização a fogo ou perfuração em linha. Em todos os casos, a perfuração em taludes inclinados será executada com a utilização de gabaritos de madeira e prumos, a fim de garantir a perfuração.

O método mais vantajoso será determinado a partir de explosões-ensaios experimentais, realizadas previamente pelo Construtor e analisadas juntamente com a Fiscalização.

Na interseção dos planos das paredes finais, devem ser perfurados furos de alívio para atingir o fissuramento.

A técnica de pré-fissuramento a fogo através de perfuração de furos de diâmetro de 2 1/2 ou 3”, envolve o uso de uma só fila de furos perfurados ao longo das linhas definidas da escavação de uma superfície e o disparo destes furos antes que qualquer área principal de escavação adjacente seja escavada. O pré-fissuramento pode ser

realizado durante a explosão primária, retardando o disparo dos furos primários de tal modo que os furos de pré-dimensionamento disparem primeiro.

Os furos de pré-fissuramento serão espaçados, carregados e disparados simultâneamente, de modo a produzir uma separação ou fissura de tensão entre os mesmos, de tal forma que possam ser quebrados com as explosões subsequentes, tornando as superfícies das rochas, lisas, com uma quantidade mínima de quebra em excesso ou em falta.

O carregamento dos furos será feito com cartuchos de explosivos com uma força não superior a 40%, convenientemente espaçados, atados em meios-canos, interligados por cordel detonante, e com um fator de carregamento linear não superior a 300 g/m. Os furos serão iniciados com espoletas simples, estopim, ou detonadores elétricos. Furos de produção adjacentes aos furos de pré-fissuramento não estarão a menos de 1,20m.

A regularização da escavação consiste em deixar uma berma estreita (com aproximadamente 5 metros de largura) ao longo do limite da área sujeita ao uso de explosivos. A berma é removida por meio de furos de explosão, locados geralmente ao longo de 2 ou 3 linhas auxiliares, carregados moderadamente e detonados com retardo, de modo que a última explosão seja a da linha final, resultando assim em superfícies lisas das rochas, com uma quantidade mínima de quebra em excesso ou em falta.

A remoção por perfuração em linha envolve o uso de uma única fila de furos de pequeno diâmetro, pouco espaçados, não carregados, ao longo de uma linha de escavação definida, para fornecer um plano de fraqueza que as explosões primárias possam quebrar.

O espaçamento e carregamento dos furos de explosão adjacentes aos furos de perfuração em linha serão reduzidos a partir do espaçamento e carregamento dos furos principais de explosão, de modo a quebrar a rocha entre os furos da perfuração em linha, produzindo superfícies lisas da rocha com uma quantidade mínima de quebra em excesso ou em falta.

A determinação das malhas de perfuração e das cargas explosivas serão ajustadas por meio de ensaios experimentais de explosões. Os requerimentos adicionais para remoção por perfuração em linha são os mesmos daqueles para pré-fissuramento e para regularização das escavações.

Os planos para execução das perfurações em linha, pré-fissuramento, ou regularização, junto com as justificativas para a utilização de um ou outro método, serão submetidos à Fiscalização para aprovação.

##### 8.5	CONTROLE

- O controle de execução do corte será voltado para o perfeito cumprimento da geometria projetada; este controle será feito através da execução de nivelamentos inicial, parcial e final.

9.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050601 | EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), do aterro produzido, medido conforme as seções do Projeto.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga do solo serão medidos e pagos separadamente.

- a aquisição do material de jazida será de responsabilidade do construtor.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- obtenção de todas as licenças necessárias para a exploração;

- taxas e impostos pertinentes à exploração;

- serviços topográficos de marcação, controle e acompanhamento das atividades de escavação;

- desmatamento e expurgo de solo com matéria orgânica, inclusive carga e transporte para bota-fora ou estocagem para uso na recomposição de área;

- operação mecanizada de escavação dos materiais;

- correção de umidade prévia dos materiais na jazida;

- controle tecnológico dos materiais na jazida;

- drenagem das águas pluviais durante a execução;

- recomposição das erosões nos taludes durante a execução;

- conservação da área até a entrega da obra;

- recomposição da área explorada, de acordo com o “plano de exploração” aprovado e com o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), se for o caso;

- diferenciais de volumes (escavado/aterrado), relativos às perdas por seleção ou por relação de densidades (corte/aterro);

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos  equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050604 | EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE AREIA EM DEPÓSITOS SECOS | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

- será feita pelo volume, em metro cúbico (m³),  do aterro com areia produzido, medido conforme as seções do Projeto.

Obs:

- a carga, o transporte e a descarga de areia serão medidos e pagos separadamente.

- a aquisição do material de jazida será de responsabilidade do construtor.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- obtenção de todas as licenças necessárias para a exploração;

- taxas e impostos pertinentes à exploração;

- serviços topográficos de marcação, controle e acompanhamento das atividades de escavação;

- desmatamento e expurgo de solo com matéria orgânica, inclusive carga e transporte para bota-fora ou estocagem para uso na recomposição de área;

- operação mecanizada de escavação dos materiais;

- controle tecnológico dos materiais na jazida;

- drenagem das águas pluviais durante a execução;

- recomposição das erosões nos taludes durante a execução;

- conservação da área até a entrega da obra;

- recomposição da área explorada, de acordo com o “plano de exploração” aprovado e com o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), se for o caso;

- diferenciais de volumes (escavado/aterrado), relativos às perdas por seleção ou por relação de densidades (corte/aterro);

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050613 | ESCAV. E TRANSP. ATÉ 30 m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1ª CAT | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 050619 | ESCAV. E TRANSP. DE 60,01 ATÉ 100 m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, P/ EMPILHAMENTO EM MAT. DE 1ª CAT | m³ |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3) pelo volume escavado de material, medido geometricamente no corte.

Obs:

- devem ser levantadas, com nível, seções transversais da área após a operação de desmatamento e antes do início da escavação; ao final da escavação deve ser feito novo levantamento, sendo calculado o volume com base nas áreas e distâncias das seções transversais levantadas, considerando-se como limites máximos os gabaritos teóricos estabelecidos em projeto;

- serão remunerados separadamente:

- o desmatamento;

- a regularização do talude, caso necessário.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços topográficos de marcação, controle e acompanhamento das atividades de escavação;

- operação mecanizada e manual para escavação dos materiais;

- transporte horizontal do material escavado, com trator de esteiras equipado com lâmina frontal, do local de escavação ao local de empilhamento;

- drenagem das águas pluviais durante a execução;

- recomposição das erosões nos taludes durante a execução;

- conservação da área até a entrega da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050622 | ESCAV. E TRANSP. ATÉ 30 m C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, P/ EMPILHAMENTO, EM MAT. DE 2ª CAT., CUJO DESMONTE SE DÁ C/ USO INTENSIVO DE ESCARIFICAÇÃO PESADA, CONF. CLASSIF. DNER | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3) pelo volume escavado de material, medido geometricamente no corte.

- devem ser levantadas, com nível, seções transversais da área após a operação de desmatamento e antes do início da escavação; ao final da escavação deve ser feito novo levantamento, sendo calculado o volume com base nas áreas e distâncias das seções transversais levantadas, considerando-se como limites máximos os gabaritos teóricos estabelecidos em projeto;

- serão remunerados separadamente:

- o desmatamento;

- a regularização do talude, caso necessário.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços topográficos de marcação, controle e acompanhamento das atividades de escavação;

- operação mecanizada e manual para escavação dos materiais;

- transporte horizontal do material escavado, com trator de esteiras equipado com lâmina frontal, do local de escavação ao local de empilhamento;

- drenagem das águas pluviais durante a execução;

- recomposição das erosões nos taludes durante a execução;

- conservação da área até a entrega da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas dutilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050640 | DESMONTE DE ROCHA (3ª CATEG.-CLASSIF. DNER) C/ USO DE EXPLOSIVO E OPERAÇÃO DE EMPILHAMENTO C/ TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3) pelo volume escavado de material pétreo, medido geometricamente no corte, respeitando-se os limites das seções do Projeto.

Obs:

- devem ser levantadas, com nível, seções transversais da área do topo rochoso e antes do início da escavação do material pétreo; ao final da escavação em rocha deve ser feito novo levantamento, sendo calculado o volume com base nas áreas e distâncias das seções transversais levantadas, considerando-se os limites do Projeto.

- serão remunerados separadamente:

- carga, transporte e descarga de material pétreo.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- obtenção de todas as licenças para detonações;

- serviços topográficos de marcação, controle e acompanhamento das atividades de escavação;

- elaboração de plano de fogo;

- materiais de consumo (explosivos, cordéis, espoletas, luvas, brocas, hastes, etc.);

- preparação de bancadas;

- perfuração, carregamento, ligação, detonação e demais atividades de desmonte;

- proteção e segurança;

- operação mecanizada e manual para escavação dos materiais;

- drenagem das águas pluviais durante a execução;

- recomposição das erosões nos taludes durante a execução;

- conservação da área até a entrega da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças,  etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050649 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZAÇÃO E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 050652 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZAÇÃO E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | m³ |  |
| 050655 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZAÇÃO E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | m³ |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume compactado medido no aterro, dentro dos limites das seções do Projeto

Obs:

- devem ser levantadas, com nível, seções transversais da área de fundação, após as operações de desmatamento e expurgo e antes do início do aterro; ao final da construção do aterro deve ser feito novo levantamento, sendo calculado o volume com base nas áreas e distâncias das seções transversais levantadas, considerando-se como limites máximos os gabaritos teóricos estabelecidos em projeto;

- serão pagos separadamente, com base no mesmo volume:

- o fornecimento de solo de jazida aprovada pela fiscalização;

- a carga, o transporte e a descarga do solo da jazida;

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de água no local do aterro para correção de umidade do solo, antes da compactação, caso necessário;

- espalhamento, destorroamento, umidifcação, homogeneização, compactação e escarificação de ligação por gradeamento;

- recuperação de camadas cujas densidades e teores de umidade não se enquadram nas especificações;

- regularização e compactação complementar do talude (saia do aterro);

- drenagem de águas pluviais durante a execução;

- conservação até a entrega final da obra;

- execução dos ensaios de controle tecnológico solicitados pela Fiscalização;

- serviços topográficos de marcação, controle e acompanhamento das atividades de compactação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050658 | REGULARIZAÇÃO DE TALUDES POR PROCESSO MECÂNICO | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área real (em verdadeira grandeza), em metro quadrado (m²), de acordo com as indicações da geometria do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços topográficos de marcação, controle e acompanhamento das atividades;

- conservação até a entrega final da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.