SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.	SINALIZAÇÃO

3.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA

3.3	CONES PARA DESVIO DE TRÁFEGO

3.4	REDUTORES DE VELOCIDADE (TIPO QUEBRA-MOLA)

3.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

4.	TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO

5.	ESCORAMENTOS DE PROTECÃO

6.	REMANEJAMENTOS DE INTERFERÊNCIA

7.	PASSADIÇOS PROVISÓRIOS

8.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços inerentes ao controle do trânsito e a segurança no local das obras.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação será adotada a seguinte definição:

- Trânsito e Segurança: consistem nos serviços destinados a controlar o trânsito e a garantir a segurança e proteção das pessoas, veículos e propriedades públicas e privadas, na área afetada pela construção das obras.

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em locais necessários e de acordo com a Fiscalização e Especificações da Obra, deverão ser providenciados placas de advertência, passadiços, passarelas, cercas de proteção e tapumes ou outros sistemas de segurança, ficando o Construtor com a responsabilidade do fornecimento dos materiais e dos serviços de transporte, construção, montagem, manutenção, desmontagem e remoção dos equipamentos de segurança.

A Contratante se eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes, devendo o Construtor tomar as providências necessárias para prevení-los, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências.

O custo do homem-hora do funcionário do Construtor, que por ventura venha a trabalhar como sinalizador (portando bandeiras de sinalização e/ou orientando o tráfego), não será pago separadamente, devendo o referido custo, estar incluso nos custos indiretos da obra.

3.	SINALIZAÇÃO

3.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS

A sinalização dos obstáculos será feita em atendimento às normas, especificações e simbologias do Conselho Nacional de Trânsito e do órgão municipal competente.

A obra que implique em suspensão do trânsito ou redução da área de circulação deverá ser executada após a prévia consulta ao órgão competente, anexando-se plantas propondo as alterações do trânsito indispensáveis, com indicação de todas as informações necessárias, incluindo projeto de sinalização e período de execução da obra.

A sinalização básica a ser utilizada nestes casos, pelo Construtor, envolve, entre outros tipos, as placas de sinalização e advertência, cones com faixas refletoras e redutores de velocidade tipo quebra-mola.

O tipo e a quantidade de equipamentos para sinalização serão determinadas em função da intensidade e direção do tráfego, com a aprovação da Fiscalização.

Além da sinalização ao longo da vala serão colocados bloqueios centrais, bloqueios laterais e bloqueios totais, acompanhados sempre de sinalização complementar, indicadas para bloquear parcial ou totalmente a pista de tráfego. Estes dispositivos deverão ser instalados em concordância com a Fiscalização.

3.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA

As placas de sinalização e advertência têm a função de advertir, indicar e orientar pedestres e condutores de veículos, para a existência de bloqueios ou desvios no tráfego local.

As  placas  serão  em  compensado   naval  com  espessura  de  10 mm, e dimensões de 1,00 x 2,00 m e 1,0 x 1,00 m,. Serão fixadas em cavaletes de madeira, a serem fornecidos pelo Construtor.

O Construtor deverá manter na obra placas de sinalização permanentemente com bom aspecto, pintando-as sempre que necessário, a critério da Fiscalização. Estas, deverão obedecer as prescrições do Código Nacional de Trânsito.

3.3	CONES PARA DESVIO DE TRÁFEGO

Constituem-se em dispositivos de uso temporário, utilizados para bloqueio ou canalização do tráfego.

O Construtor deverá deter a posse deste tipo de equipamento, para utilização imediata sempre quando solicitado pela Fiscalização, de forma a cumprir as normas do Conselho Nacional de Trânsito e do órgão municipal competente.

Poderão ser utilizados cones nas cores laranja com faixas brancas refletivas ou preto com faixas amarelas refletivas, nos seguintes materiais:

- polietileno;

- plástico reciclado;

- PVC;

- borracha flexível.

Os cones devem ser resistentes e inquebráveis.

A quantidade e os tipos de cones utilizados na Obra deverá passar por aprovação da Fiscalização. O preço estabelecido na tabela de preços da CODEVASF, cobrirá qualquer tipo de cone utilizado pelo Construtor.

Em vias de tráfego intenso e em rodovias, os cones serão utilizados em combinação com as placas de sinalização e advertência.

3.4	REDUTORES DE VELOCIDADE (TIPO QUEBRA-MOLA)

Constitui-se em dispositivos que conferem ondulações transversais à via de tráfego, provocando a redução de velocidade do veículo no local.

Serão em concreto, pintados por marcas oblíquas nas cores  preta e amarela, de forma alternada, podendo ser também, totalmente amarelos.

Poderão ser utilizados pelo Construtor quebra-molas do tipo móvel, em outro material, a critério da Fiscalização, entretanto, o serviço será pago conforme o critério CM03/01 do Caderno de Encargos.

A critério da Fiscalização o dispositivo será retirado ou não do local, após a execução da Obra.

A seguir, transcrevem-se as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, sobre a sinalização complementar de obras nas vias públicas:

### RESOLUÇÃO Nº 561/80

#### SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS

#### E CONSOLIDAÇÃO DAS RESOLUÇÕES NOS  402/68 E 482/74

O Conselho Nacional de Trânsito, usando das atribuições que lhe confere o art. 9º, incisos VII e XXIV, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo Decreto nº 62.127 de 16/01/68,

Considerando a conveniência de consolidar e unificar as Resoluções nos 402/68 e 482/74;

Considerando a deliberação tomada pelo Colegiado na reunião do dia 01/04/80 e o que consta do Processo nº 154/68,

Resolve:

Art. 1o – Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres no leito das vias públicas terá, além do previsto no Regulamento do Código, a sinalização complementar de acordo com as normas, especificações e simbologia constantes desta Resolução e seus anexos.

Art. 2o – São obrigadas à sinalização complementar, nos casos e formas indicados nesta Resolução e seus anexos, todas as obras previstas ou projetadas em vias públicas.

Art. 3o – Os bloqueios serão totais ou parciais, centrais ou laterais, conforme a área que impedirem na via e sua posição na mesma - Anexos 1,2,3,4,5 e 6.

Art. 4o – O bloqueio será feito por meio de placas de barragem que deverão abranger sempre o maior diâmetro da obra, em todas as faces da mesma, em condições que permitam o fluxo do trânsito sem risco de acidentes para veículos e pedestres.

Art. 5o – As placas de barragem, em madeira ou metal, terão a largura mínima de trinta centímetros (0,30 m) e serão colocadas nos postes de sustentação a uma altura de setenta centímetros (0,70 m) do leito da via, medidos entre a base da placa e o pavimento, conforme Anexo 7, figuras 5 e 6.

Art. 6o – Nos casos  de bloqueio total será empregada a placa pintada em retângulos de sessenta centímetros (0,60 m) de largura, pintados, alternadamente, na cores vermelha escarlate e branco, conforme figura 1 do Anexo 7.

Art. 7o – Nos casos de bloqueio parcial, as placas terão o fundo pintado com a cor branca com os indicativos de mão de direção pintados na cor vermelha escarlate, os quais terão a largura trinta centímetros (0,30 m) com espaços de sessenta centímetros (0,60 m) entre seus vértices, com ângulo de sessenta e quatro graus (64º), conforme Anexo 7 figuras 2,3,4 e 5.

Art. 8o – O posteamento de sustentação deverá ser firmado no solo com toda a segurança; os postes terão a altura mínima de um metro e trinta centímetros (1,30 m), desde a base, ao nível do pavimento, até o topo, conforme figuras 5 e 6 do Anexo 7.

Art. 9o – Os bloqueios formados pelas barragens serão sinalizados e iluminados por semáforos, constituídos por caixas em metal ou madeira, colocados nos ângulos extremos dos mesmos, balanceado ao seu lado externo, trinta centímetro (0,30 m) de largura por igual altura, fixados por suportes com quarenta centímetros (0,40 m) de comprimento, com quatro visores laterais em vidro ou plástico de cor vermelha, ficando a parte inferior aberta para refletir o feixe de luz para o solo, de forma a iluminar as placas de barragens e dimensionar a obra. A parte superior será fechada, pintada em cor branca na sua parte interna. A iluminação será feita por lâmpadas elétricas brancas, de intensidade igual ou superior a 100 wats, fixadas na parte inferior e superior da caixa do semáforo, em frente aos visores, conforme Anexo 8, figura 1.

Art. 10o – Onde houver comprovada dificuldade para extensão de fiação elétrica, os semáforos poderão ser substituídos por lanternas a combustão ou alimentados por baterias elétricas.

Art. 11o – No local do bloqueio deverá haver, obrigatoriamente, recursos para iluminação de emergência por meio de lanternas, a combustão usual ou tocha para os casos de falha ou interrupção de energia elétrica para os semáforos.

Art. 12o – A sinalização preventiva de advertência (Atenção, Devagar, Obra a ...metros, e Desvio de Obras) e de indicação de direção, deverá ser colocada antes da obra.

Art. 13o – Em caso de obras ou de locais cuja natureza exija bloqueio ou sinalização diversos do previsto nesta Resolução, o órgão de trânsito com jurisdição sobre a via pública, atendidas às normas gerais estabelecidas nesta Resolução, autorizará sistema de bloqueio e sinalização adequado às peculiaridades locais, de forma a garantir perfeita segurança aos veículos e pedestres.

Art. 14o – Os órgãos de trânsito fiscalizarão o cumprimento das normas constantes desta Resolução, cooperando com os seus recursos próprios, no que lhes couber e que se tornarem necessários à perfeita execução do plano de circulação aprovado.

Art. 15o – Os órgãos de trânsito impedirão o bloqueio total ou parcial de via pública que não tenha sido previamente aprovado nos termos do Regulamento do Código, determinando a suspensão da colocação ou remoção de obstáculos que impeçam a livre circulação de veículos ou pedestres, promovendo, se necessário, a imediata desobstrução por conta do responsável pela mesma.

Art. 16o – Para os efeitos do disposto no art. 2º desta Resolução, equipara-se à obra, toda e qualquer atividade que resulte em bloqueio total ou parcial de via pública, qualquer que seja a duração do impedimento da circulação de veículos ou pedestres.

Art. 17o – O descumprimento destas normas implicará em multa, conforme o previsto no art. 68 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito.

Art. 18o – Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogada as Resoluções nos 402/68 a 482/74 – CONTRAN, e disposições em contrário.

Brasília, DF, 22 de maio de 1980.

Eng. Celso Claro Horta Murta – Presidente

Geraldo Luiz Horta de Alvarenga – Conselheiro-Relator

Os Anexos 1,2,3,4,5,6,7 e 8, citados na Resolução do CONTRAN, encontram-se apresentados no item 10 desta Especificação.

3.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização.

As placas deverão ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos.

Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo.

Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

4.	TAPUMES E CERCAS DE PROTEÇÃO

Os tapumes serão empregados no isolamento da área necessária ao serviço, ao longo de valas e cavas, onde se fizer necessário, a critério da Fiscalização, impedindo a entrada de pedestres e facilitando a visualização da obra à distância. Poderão ser de madeira ou metálicos, constituídos de chapas de compensado ou aglomerado, madeira ou chapa metálica, devidamente pintados com tinta a óleo e assentados sobre estrutura de madeira.

Os tapumes contínuos serão caracterizados pela continuidade da proteção, não havendo espaço entre as peças, enquanto que os descontínuos serão caracterizados pela descontinuidade da proteção, com espaço livre entre peças equivalente ao comprimento de uma peça.

Nos casos de proteção de valas, os tapumes serão dispostos ao longo da mesma. A critério da Fiscalização, serão colocados tapumes em um ou em ambos os lados da vala. As valas no meio da rua, obrigatoriamente deverão ser protegidas em ambos os lados; para proteção de cavas, os tapumes serão dispostos ao longo do seu perímetro.

O Construtor se obrigará também a cumprir as determinações dos órgãos municipais sobre a utilização de tapumes, os quais deverão permanecer no local das obras enquanto necessário, a critério da Fiscalização.

A proteção das valas também poderá ser executada através de cercas constituídas de pedestais executados com barrote de madeira, fixados em base de concreto simples, removíveis, com telas de PVC ou fitas plásticas, plantadas com faixas refletoras.

Este tipo de proteção também poderá ser utilizado para fechamento de PV’s, a critério da Fiscalização.

Esta cerca deverá ser mantida permanentemente com bom aspecto, devendo ser pintada, sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

Em trabalhos com bloqueio ou noturnos, as cercas deverão ser adequadas e complementadas com iluminação, quando, deverão ser instaladas e mantidos acesos sinalizadores (luminosos) ou cordas luminosas ao longo da cerca protetora, a critério do Construtor, com a aprovação da Fiscalização.

A corda luminosa constitui-se numa mangueira de PVC maciça, onde é fundido um filamento luminoso composto por micro-lâmpadas. A referida corda, quando em funcionamento, não deverá esquentar nem dar choques elétricos, podendo ficar em contato direto com pessoas e animais. Deverá ser impermeável, para utilização ao tempo e totalmente flexível, podendo também ser cortada, emendada e reaproveitada.

Os sinalizadores apresentam-se em diversos modelos, podendo dispor de células foto-elétricas, baterias, serem protegidos com caixa de aço, apresentarem sinalização unidirecional, bidirecional ou multidirecional, entre outras propriedades.

A quantidade e os tipos de sinalizadores utilizados na Obra deverá passar por aprovação da Fiscalização. O preço estabelecido na tabela de preços da CODEVASF, cobrirá qualquer tipo de sinalização utilizada pelo Construtor.

Caberá ao Construtor providenciar, previamente, junto à concessionária de energia elétrica local, a ligação necessária ao funcionamento ininterrupto da sinalização.

No caso da inexistência de rede pública de energia próxima ao local da obra, caberá o Construtor providenciar a fonte geradora de energia.

Todos os custos relativos ao fornecimento de energia estarão inclusos no custo unitário deste serviço, bem como o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação dos dispositivos.

5.	ESCORAMENTOS DE PROTEÇÃO

São escoramentos provisórios em estrutura e benfeitorias como postes, árvores, etc, exceto de solo.

Deverá ser verificada pelo Construtor a necessidade de sustentação, manutenção e proteção referente a canalizações, redes, instalações telefônicas e elétricas, edificações, postes, árvores e outras instalações ou elementos que possam sofrer danos em conseqüência das obras. Constatada a necessidade, caberá ao Construtor, dimensionar o escoramento provisório.

Sempre que preciso o Construtor deverá fazer sondagens complementares a fim de obter as informações necessárias.

A Contratante se exime de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes.

Todas as etapas de instalação dos escoramentos devem ser previamente aprovadas pela Fiscalização.

Escoramentos executados que não constam nestas Especificações poderão ser aceitos pela Fiscalização, desde que promovam maior segurança, porém, devem ser medidos segundo os critérios aqui adotados, sem ônus extra para a Contratante.

a) Escoramentos de Tubulações

Compreende o escoramento de trechos de tubulações existentes ou redes em execução, de forma a permitir a realização das obras, mantendo-se a qualidade e proporcionando segurança aos operários durante a execução dos serviços.

Este tipo de escoramento poderá ser executado utilizando-se escoras de madeira de lei ou perfis metálicos, dependendo da situação, a critério da Fiscalização.

As tubulações não poderão ser arrastadas sobre o escoramento, devendo ser previamente alçadas quando deslocadas longitudinalmente.

Será do Construtor a responsabilidade por quaisquer danos que venha a causar ao pessoal de obra, a terceiros ou propriedades, por insegurança ou imperícia durante a execução das obras.

A quantidade de escoramento a ser utilizado ficará a critério da Fiscalização, dependendo do material da tubulação e de seu peso.

b) Escoramento de Árvores

Caso as obras requeiram a remoção de qualquer árvore, que por suas características ou exigências do Órgão Competente deva ser preservada, caberá ao Construtor acatar esta decisão, cabendo à Fiscalização a cobrança do cumprimento desta exigência.

Antes do início dos serviços, o Construtor deverá entrar em contato com o Órgão Competente, para que o mesmo decida sobre a remoção ou preservação de qualquer árvore.

Mesmo que o órgão competente não condicione, toda vez que houver remoção de qualquer árvore, deverá o Construtor providenciar o plantio de nova muda de mesma espécie, de forma a garantir o seu desenvolvimento.

No caso de preservação da árvore interferente o Construtor promoverá o seu escoramento em condições ideais, procurando não prejudicar o seu desenvolvimento, sempre com a aprovação do órgão competente.

O escoramento será feito com perfis metálicos, e será dimensionado pelo Construtor, conforme as condições locais.

No caso em que o órgão competente opte por ele mesmo executar os serviços de escoramento de árvores, caberá ao Construtor acatar esta decisão, recolhendo aos cofres desse órgão, quando necessário, o valor relativo a estes serviços, ficando extinta, neste caso, a responsabilidade do Construtor por qualquer dano causado à arvore em questão ou a terceiros.

c) Escoramentos de Postes

No caso de ocorrência de escavações ou qualquer outro tipo de serviços nas proximidades de postes de linhas de energia elétrica ou de linha telefônica, em que a estabilidade dos mesmos possa ser comprometida, é necessário que se promova escoramentos dos postes interferentes, objetivando-se mantê-los fixos e sem deslocamentos enquanto perdurarem os trabalhos em seu redor.

O escoramento será feito com perfis metálicos, e será dimensionado pelo Construtor, conforme as condições locais.

O Construtor deverá contactar a concessionária competente antes do início dos serviços colocando-a a par do seu plano de ação.

Sempre que a Concessionária mostrar necessidade dela mesmo executar os serviços de escoramento dos postes, o Construtor deverá acatar sua decisão, recolhendo aos cofres da Concessionária, o valor necessário por ela solicitado, cessando aí toda a sua responsabilidade por danos que venham a ser causados a terceiros.

Quando os serviços de escoramento forem executados diretamente pelo Construtor, sua responsabilidade sobre o elemento escorado perdurará pelo período estabelecido pela Concessionária local.

d) Escoramento de Edificações

No caso de obras executadas nas proximidades de muros ou paredes existentes, em que os serviços possam comprometer a estabilidade destes, deverá o Construtor promover os escoramentos necessários, a fim de mantê-los nas condições antes encontradas.

O escoramento deverá será dimensionado pelo Construtor, conforme as condições locais.

Será do Construtor toda a responsabilidade sobre tais serviços, devendo, em caso de acidentes, arcar com todos os custos dos danos causados.

6.	REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

Considera-se como interferência qualquer obstáculo, aparente ou não, que venha a interceptar o caminhamento normal da obra, e que, para sua continuidade, faz-se necessária a sua remoção, tais como: tubulações, rede de energia, rede de telefonia, postes, bueiros, muros, cercas, caixas de drenagens, etc...

Sempre que ocorrer a necessidade de remoção de alguma interferência, caberá ao Construtor entrar em contato com a Concessionária proprietária de unidade de interferência e junto a esta elaborar o plano para o seu remanejamento.

Caso o Construtor opte por remover algum obstáculo sem o prévio consentimento da Concessionária competente, ficará aquele como único responsável por qualquer dano que venha a esta causar, podendo até responder criminalmente por sua atitude.

Em nenhuma hipótese os serviços de utilidade pública poderão vir a ser interrompidos, quando da remoção de interferências por parte do Construtor, a menos que a Concessionária dos serviços esteja ciente e permita sua interrupção.

Após a descoberta da interferência e atendidas as condições descritas anteriormente, a Fiscalização poderá optar pela medição dos serviços parciais que englobam a remoção propriamente dita, desconsiderando, neste caso, a verba destinada a este item, passando a considerar cada parcela isoladamente, a serem pagas por itens específicos da tabela de custos da CODEVASF, desde que nenhuma delas possa ser considerada como “serviço extra-contratual”.

7.	PASSADIÇOS PROVISÓRIOS

Serão executados em madeira de lei ou em chapa de aço e tem como função permitir a movimentação de pedestres e veículos nas passagens ou nos cruzamentos das ruas, a fim de garantir o fluxo contínuo.

Ao serem instalados os passadiços, o Construtor deverá atentar para a estabilidade das paredes das valas, para se evitar desmoronamentos.

Qualquer tipo de acidente será de responsabilidade do Construtor.

a) Passadiços em Madeira de Lei Para Pedestres

Em locais afetados pela execução das obras, onde houver trânsito de pedestres, deverão, a critério da Fiscalização, ser implantados passadiços formados por madeira de lei serrada, com dimensões de 30 x 8 cm, de forma a permitir-lhes o acesso sobre a vala escavada.

Os passadiços terão largura mínima de 1,20 m e deverão cobrir a extensão de toda a largura da vala; não deverão apresentar ressaltos, depressões ou juntas abertas que possam causar acidentes aos transeuntes.

Fica sob responsabilidade do Construtor a limpeza diária e a manutenção dos passadiços. Os passadiços deverão, obrigatoriamente, conter guarda-corpos laterais, rígidos, em madeira de lei, com altura mínima de 1,00 m, devidamente pintados com tinta à óleo.

b) Passadiços Metálicos Para Veículos

Em locais afetados pela execução das obras, onde houver tráfego de veículos, deverá, a critério da Fiscalização, ser implantadas travessias para veículos executadas com chapa de aço 1020, espessura de 7/8”, quando a largura da vala não exceder a 1,00 m. Somente serão utilizados onde existir pavimentação asfáltica, poliédrica ou similar.

As chapas de aço deverão ter comprimento iguais a 3 vezes a largura da vala e serão dispostas paralelamente com largura total para passagem de 3,00 m.

As chapas deverão ser simplesmente apoiadas sobre as bordas do pavimento da via, tendo-se o cuidado de coincidir a projeção vertical dos centros de gravidades das chapas com o eixo longitudinal da vala; a maior dimensão da chapa deverá ser instalada perpendicular ao eixo da referida vala.

Ao término do serviço as chapas de aço passarão a ser de propriedade da Contratante, devendo ser removidas para o almoxarifado desta, com ônus para o Construtor.

8.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 030101 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de placa confeccionada e instalada.

Obs:

- a mesma placa poderá ser relocada para outro local da obra, o que não implica em uma nova medição.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme padrão CODEVASF ou a critério da Fiscalização;

- manutenção da placa durante a execução das obras;

- remoção e movimentação da placa para outros local da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 030110 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA PADRÃO CODEVASF, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de placa confeccionada e instalada.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- instalação da placa, conforme padrão CODEVASF, incluindo fornecimento posto obra;

- manutenção da placa;

- remoção da placa para local determinado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 030114 | TAPUME P/ BLOQUEIO LATERAL, CENTRAL OU TOTAL, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-05/11) | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de tapume confeccionado e instalado, medido “in-loco”.

Obs:

- os tapumes poderão ser removidos para outro local da obras, o que não implicará em uma nova medição.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- instalação dos tapumes, conforme padrão CODEVASF, incluindo fornecimento posto obra;

- pintura padrão CODEVASF , incl. o fornec. dos materiais, posto obra;

- conservação dos tapumes;

- remoção dos tapumes para local determinado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 030201 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRÃO CODEVASF | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de tapume instalado, medido “in-loco”.

Obs:

- os luminosos poderão ser removidos para outro local da obras, o que não implicará em uma nova medição.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução e instalação de tapume, incluindo fornecimento dos materiais, posto obra;

- pintura padrão CODEVASF, incluindo fornecimento dos materiais, posto obra;

- conservação de tapume;

- remoção de tapume para local determinado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 030207 | CERCA DE PROTEÇÃO S/ SINALIZAÇÃO LUMINOSA, P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de cerca de sinalização diurna fornecida e instalada.

Obs:

- a mesma cerca, ou parte dela, poderá ser relocada para outro local da obra, o que não implica em uma nova medição;

- o fornecimento e instalação de luminoso ou sinalizador na cerca, caso necessário, será medido e pago em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, transporte, instalação de cerca de proteção diurna, conforme padrão CODEVASF, ou a critério da Fiscalização;

- manutenção da cerca, durante as obras;

- remoção e movimentação da cerca para outro local da obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 030210 | CERCA DE PROTEÇÃO C/ SINALIZAÇÃO LUMINOSA (CORDA LUMINOSA OU SINALIZADOR) P/ ABERT. DE VALAS, C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL. E REMOÇÃO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0302-02) | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de cerca de sinalização noturna ou de bloqueio instalada e em operação.

Obs:

- a mesma cerca, ou parte dela, poderá ser relocada para outro local da obra, o que não implica em uma nova medição.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, transporte, instalação de cerca de proteção noturna ou de bloqueio, conforme padrão CODEVASF, ou a critério da Fiscalização;

- manutenção da cerca, durante as obras;

- remoção e movimentação da cerca para outro local da obra;

- fornecimento de energia;

- instalações elétricas, incluindo fornecimento de todos os materiais;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 030313 | ESCORAMENTO METÁLICO DE POSTES C/ ALTURA >7,00m | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de elemento efetivamente escorado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de escoramento de árvores ou postes, com perfis metálicos, inclusive o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- fornecimento dos elementos de fixação e elementos para solda;

- remoção do escoramento para local indicado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 030316 | ESCORAMENTO EM MADEIRA DE MURO OU PAREDE EXISTENTE | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado ( m²) de parede ou muro efetivamente escorados.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de escoramento de muros ou paredes, com escoras de ,madeira, incl. o fornec. dos materiais, posto obra;

- fornecimento dos elementos de fixação;

- remoção do escoramento para local indicado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 030401 | PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMÃO, P/ PEDESTRES (DP0304-01) | m² |
| --- | --- | --- |
| 030404 | PASSADIÇO METÁLICO P/ VEÍCULOS (DP0304-02) | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de tabuleiro do passadiço efetivamente instalado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de passadiço em madeira de lei ou metálico, inclusive o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- fornecimento dos elementos de fixação e/ou elementos para solda, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.