# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	NORMAS

#### 3.	MATERIAIS

4.	EQUIPAMENTOS

5.	EXECUCÃO

6.	CONTROLE

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é apresentar procedimentos para o fornecimento e o assentamento de tampas pré-moldadas para execução de sistemas de esgotos sanitários e sistema de drenagem de águas pluviais.

  - DEFINIÇÕES: para efeito desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Tampa: tampa é um dispositivo executado em concreto armado com função de vedar poços de vista e caixas de sistemas de esgotos sanitários ou de drenagem.

- NORMAS

Os tampões articulados executados em ferro fundido obedecem à norma ABNT NBR 10158 e os tampões de concreto obedecerão às normas gerais para execução de peças de concreto armado e aos desenhos de Projeto.

- MATERIAIS

Os materiais utilizados para as tampas, tampões e grelhas padronizados são:

- tampas de concreto armado retangulares, com dimensões de variadas e espessuras de 0,07 m;

- EQUIPAMENTOS

Os equipamentos usados no assentamento de tampas, tampões e grelhas são os comuns usados pelos pedreiros.

- EXECUÇÃO

a) Tampa de Concreto

O assentamento das tampas em concreto obedece à mesma sistemática adotada para os tampões destinados aos poços de visita, conforme descrito na Especificação ET 10/01 do Caderno de Encargos.

- CONTROLE

O controle de qualidade do fornecimento e assentamento de tampas em pré-moldado será visual e de verificação de dimensões.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 503110 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=7CM | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por metro quadrado (m²) de tampa fornecidos e assentadas, de acordo com as indicações do Projeto e a aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento das tampas, posto obra;

- fornecimento da argamassa de rejuntamento, posto obra;

- controle geométrico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.