VOLUME I

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANAPI, ALAGOAS.

Dezembro/2016

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem como objetivo descrever as principais atividades relativas à execução dos serviços que serão realizados na obra de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município Canapi, Estado de Alagoas, constituindo-se basicamente dos seguintes serviços:

- Serviços relacionados à execução da Rede Coletora Convencional, Linhas de Recalque, Emissário Final e Rede Condominial:

1.1) Limpeza manual de terrenos;

1.2) Limpeza de ruas após execução de obras;

1.3) Limpeza de rede coletora e emissário existentes;

1.4) Limpeza de PV existente;

1.5) Teste de rede coletora, linha de recalque e emissário final;

1.6) Sinalização com tela tapume/sinalização de trânsito;

1.7) Locação e nivelamento de rede coletora, linhas de recalque e emissário final;

1.8) Levantamento cadastral e planialtimétrico de rede coletora, linhas de recalque e emissário final;

1.9) Escavação manual e mecanizada de valas em solo de 1ª e 2ª categorias;

1.10) Escavação/desmonte de rocha dura (3ª categ.) com uso de argamassa expansiva;

1.11) Execução de aterro/reaterro mecanizado de valas;

1.12) Execução de lastro/berço de areia/brita em fundo de valas;

1.13) Carga e descarga mecanizada de solo/rocha;

1.14) Transporte de solo/rocha em caminhão basculante;

1.15) Espalhamento de solo/rocha, em bota-fora, com trator de esteira;

1.16) Escoramento contínuo/descontínuo de valas;

1.17) Esgotamento de valas com moto-bomba autoescorvante;

1.18) Execução de PV’S em anel de concreto premoldado DN = 060m/0,80m/1,10m;

1.19) Assentamento de tubo de PVC JE, rede coletora de esgoto, DN = 150mm/200mm;

1.20) Assentamento de tubos de FoFo, junta elástica, DN = 100mm/200mm;

1.21) Carga e descarga de tubos de PVC e de FoFo;

1.22) Demolição e recomposição de pavimentos em paralelepípedo/asfalto;

1.23) Assentamento de tampão articulado em FoFo.

- Serviços relacionados à execução de Ramais Prediais:

2.1) Fornecimento e assentamento de caixa c/ tampa, em concreto armado premoldado, para ligação de esgoto sanitário;

2.2) Execução de ramal predial para esgoto em terrenos natural e pavimentado.

- Serviços relacionados à execução das Estações Elevatórias:

3.1) Limpeza manual de terreno;

3.2) Tapume em chapa de madeira compensada;

3.3) Escavação manual e mecanizada de poços/valas em solo de 1ª e 2ª categorias;

3.4) Escavação/desmonte de rocha dura (3ª categ.) com uso de argamassa expansiva;

3.5) Execução de aterro/reaterro mecanizado de valas/áreas;

3.6) Carga e descarga mecanizada de solo/rocha;

3.7) Transporte de solo/rocha em caminhão basculante;

3.8) Espalhamento de solo/rocha, em bota-fora, com trator de esteira;

3.9) Escoramento contínuo/descontínuo de valas/cavas/poços;

3.10) Esgotamento de valas/cavas/poços com motobomba autoescorvante;

3.11) Preparo, lançamento, transporte e adensamento de concreto em estruturas de concreto armado;

3.12) Escoramento, forma e armação de estruturas em concreto armado;

3.13) Execução de PV’S em anel de concreto premoldado DN = 1,10m;

3.14) Assentamento de tampão articulado em FoFo;

3.15) Montagem de peças, conexões, válvulas, registros e acessórios em FoFo;

3.16) Execução de edificações em alvenaria de tijolos cerâmicos furados, com fundação/embasamento em pedra argamassada, revestimento em massa única sobre chapisco, piso cimentado alisado, pintura em PVA látex, coberta em madeira de lei e cobertura em telha cerâmica tipo colonial;

3.17) Execução de passeios/calçadas em concreto simples;

3.18) Execução de cerca (09 fios) em arame farpado, com estacas de concreto premoldado, sobre mureta de alvenaria;

3.19) Fornecimento e assentamento de portão em tubo galvanizado, com aplicação de pintura;

3.20) Instalação de conjunto motobomba de até 25 CV;

3.21) Fornecimento e assentamento de vertedores e stop log’s em fibra de vidro;

3.22) Fornecimento e assentamento de grade de ferro para tratamento de esgotos;

3.23) Execução de impermeabilização em estruturas de concreto armado (superfícies internas/poço de sucção);

3.24) Fornecimento e instalação de escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado, com aplicação de pintura.

- Serviços relacionados à execução dos DAFA’S:

4.1) Escavação manual e mecanizada de valas em solo de 1ª e 2ª categorias;

4.2) Escavação/desmonte de rocha dura (3ª categ.) com uso de argamassa expansiva;

4.3) Execução de aterro/reaterro mecanizado de valas;

4.4) Carga e descarga mecanizada de solo/rocha;

4.5) Transporte de solo/rocha em caminhão basculante;

4.6) Espalhamento de solo/rocha, em bota-fora, com trator de esteira;

4.7) Preparo, lançamento, transporte e adensamento de concreto em estruturas de concreto armado;

4.8) Execução de caixas de passagem/inspeção em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado;

4.9) Montagem de peças, conexões, válvulas, registros e acessórios em FoFo;

4.10) Assentamento de tubos de PVC e de FoFo, junta elástica, DN = 150mm/200mm;

4.11) Teste de estanqueidade em reservatórios de concreto armado (DAFA’S);

4.12) Fornecimento e instalação de escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado, com aplicação de pintura;

4.13) Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo de aço galvanizado, com aplicação de pintura;

4.14) Execução de piso cimentado liso, para regularização de laje/cobertura/DAFA’S;

4.15) Pintura acrílica sobre superfícies de concreto aparente (paredes externas);

4.16) Limpeza manual de terreno, com raspagem, ajuntamento e queima do material.

- Serviços relacionados à execução dos Leitos de Secagem:

5.1) Limpeza manual de terreno, com raspagem, ajuntamento e queima do material.

5.2) Escavação manual e mecanizada de valas em solo de 1ª e 2ª categorias;

5.3) Escavação/desmonte de rocha dura (3ª categ.) com uso de argamassa expansiva;

5.4) Execução de aterro/reaterro mecanizado de valas;

5.5) Carga e descarga mecanizada de solo/rocha;

5.6) Transporte de solo/rocha em caminhão basculante;

5.7) Espalhamento de solo/rocha, em bota-fora, com trator de esteira;

5.8) Execução de caixas de passagem/inspeção em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado;

5.9) Assentamento de tubos de PVC para esgoto, junta elástica, DN = 150mm/200mm;

5.10) Fornecimento e montagem de comporta em fibra de vidro;

5.11) Execução de leito filtrante/camada de tijolo maciço com juntas de 2,00cm.

- Serviços relacionados à execução das Lagoas Facultativas:

6.1) Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno;

6.2) Escavação manual e mecanizada de valas em solo de 1ª e 2ª categorias;

6.3) Escavação/desmonte de rocha dura (3ª categ.) com uso de argamassa expansiva;

6.4) Execução de aterro/reaterro mecanizado de valas;

6.5) Carga e descarga mecanizada de solo/rocha;

6.6) Transporte de solo/rocha em caminhão basculante;

6.7) Espalhamento de solo/rocha, em bota-fora, com trator de esteira;

6.8) Compactação de aterro de diques laterais e fundo de lagoas, com destorroamento, umedecimento, homogeneização e compactação com rolo;

6.9) Regularização mecanizada de taludes;

6.10) Preparo, lançamento, transporte e adensamento de concreto em estruturas de concreto armado;

6.11) Escoramento, forma e armação de estruturas em concreto armado;

6.12) Proteção de taludes com placas em concreto simples, moldadas in loco;

6.13) Execução de PV’S em anel de concreto premoldado DN = 0,80m;

6.14) Execução de caixas de passagem/recepção em alvenaria de tijolos maciços, com tampa em concreto armado;

6.15) Assentamento de tubos de PVC para esgoto, junta elástica, DN = 200mm;

6.16) Fornecimento e assentamento de meio-fio em concreto premoldado;

6.17) Execução de lastro com brita 1;

6.18) Execução de cerca (12 fios) em arame farpado, com estacas de concreto premoldado, ponta inclinada;

6.19) Pintura esmalte sobre superfície metálica (portão/ETE);

6.20) Plantio de grama em placa para proteção de taludes;

6.21) Plantio de árvores regionais;

6.22) Fornecimento e instalação de comporta de superfície e de medidor Parshall em fibra de vidro;

6.23) Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral da ETE;

6.24) Execução de muro com pilares e placas em concreto armado premoldado;

6.25) Execução de base de solo cimento (4% mistura em pista).

- Serviços relacionados à execução das Instalações Elétricas:

7.1) Detalhamento de projeto elétrico;

7.2) Extensão de rede de distribuição primária 13,8 KV;

7.3) Entrada de serviço com subestação aérea de 15/30 KVA;

7.4) Aterramento e equipotencialização das instalações elétricas;

7.5) Fornecimento e instalação de grupo gerador e quadro de transferência automático;

7.6) Fornecimento e instalação de quadro de geral de distribuição e centro de controle de motores;

7.7) Fornecimento e instalação de sensor de nível;

7.8) Serviços auxiliares de iluminação e tomadas de áreas internas/externas das EEE’S;

7.9) Interligação das instalações à rede de distribuição da concessionária;

7.10) Apresentação de projeto elétrico “as built” das instalações do SES de Canapi.

Os serviços terão o custo total de R$ 5.115.698,01 (cinco milhões, cento e quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais, um centavo), conforme planilha orçamentária, parte integrante desse projeto.

|  | Wellington Medeiros Costa Analista em Desenvolvimento Regional 5ª GRD/UIP – CODEVASF/5ª SR |
| --- | --- |