## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	TIPOS DE COBERTURA, ESTRUTURAS DE MADEIRA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ARREMATE

4.1	COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO

4.2	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA CANAL

4.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA

4.4	RUFOS, CUMEEIRAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados para o fornecimento e assentamento de estruturas de telhados em madeira e coberturas com telhas cerâmicas e de fibro-cimento.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Telha de Fibro-cimento: constitui-se num elemento destinado à cobertura de edificações, formada basicamente por uma mistura de cimento, fibras de amianto e água;

- Telha Cerâmica Francesa: constitui-se num elemento cerâmico destinado à cobertura de edificações, cujo assentamento e realizado através de encaixes longitudinais e transversais entre as telhas;

- Telha Cerâmica Canal: constitui-se num elemento cerâmico destinado à cobertura de edificações de formato côncavo (canais) ou convexo (capas, que se encaixam no sentido longitudinal e transversal.

- Cumeeira: constitui-se no encontro de dois planos (ou duas águas) horizontais da cobertura, na cota mais elevada do plano. Normalmente, mas não necessariamente, o acabamento da a cumeeira é executado com o mesmo material das telhas utilizadas na cobertura;

- Espigão: é um divisor de duas águas da cobertura, em plano inclinado;

- Rincão: é o encontro de captação de duas águas;

- Rufo: constitui-se num elemento de arremate, a ser assentado no encontro entre a parede e o plano de cobertura. Necessariamente o rufo não precisa ser do mesmo material da telha.

- Elementos de Fixação: constituem-se em arruelas, chumbadores, pendurais, conjuntos de vedação, parafusos, ganchos, fixadores, suportes, pinos, argamassa, etc..., destinados à fixação da cobertura à sua estrutura.

2.	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução das coberturas aqui especificadas, constituem-se em:

- peças de madeira;

- tesoura;

- cumeeira;

- terças;

- frechais;

- caibros;

- ripas;

- espigões

- pontaletes;

- peças de apoio;

- telha de cerâmica;

- telha de fibrocimento ondulada;

- telha canalete de fibrocimento ;

- parafusos;

- gancho;

- massa de vedação;

- conjuntos de vedação;

- rufo de concreto pré-moldado;

- rufo de chapa galvanizada;

- rufo de fibrocimento

- cumeeira de chapa galvanizada;

- cumeeira de fibrocimento;

- argamassa para fixação e vedação.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados na execução das coberturas aqui especificadas, constituem-se em:

- andaimes;

- guindastes de pequeno porte;

- caminhões tipo “munck”;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil.

4.	TIPOS DE COBERTURAS, ESTRUTURAS DE MADEIRA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E ARREMATE

4.1	COBERTURA COM TELHA DE FIBRO-CIMENTO

a) Características do Material

As telhas a serem assentadas deverão apresentar a superfície regular e uniforme, com lados perfeitamente alinhados, não devendo possuir rachaduras, partes quebradas ou protuberâncias na sua superfície (carroços).

O armazenamento das telhas deverá ser feito em local plano e firme, de acordo com as instruções do fabricante.

As telhas fornecidas deverão atender às exigências das seguintes normas da ABNT:

- NBR 12825;

- NBR 12800;

- NBR   9066;

- NBR   6470;

- NBR   6468;

- NBR   5642;

- NBR   5643;

- NBR   7581;

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

b.1) Cobertura com Telhas Onduladas de Fibro-cimento

As telhas terão espessura de 6 mm ou 8 mm e a colocação das chapas será feita dos beirais para a cumeeira, em faixas perpendiculares às terças, sendo o sentido da montagem, contrário ao dos ventos dominantes. As inclinações recomendadas para a cobertura com este tipo de telha são de 15 a 25º.

O recobrimento longitudinal das chapas será de 14cm para inclinações superiores a 15o e 20 cm para inclinações até 15o.

O recobrimento lateral será de 5 cm ou ¼ de onda, em condições favoráveis de vento e de 23 cm ou 1 onda e ¼, em condições desfavoráveis de vento.

Os balanços das chapas nos beirais sem calhas serão de 25 a 40 cm e nos beirais com calhas serão de 10 a 25 cm.

A fixação das chapas será feita com ganchos chatos ou parafusos providos de arruelas e elementos de vedação, de acordo com o fabricante.

Para evitar  a sobreposição de quatro espessuras de chapa, os cantos serão cortados  segundo a hipotenusa  de um triângulo, cujos catetos serão iguais aos recobrimentos laterais e longitudinais.

As cumeeiras serão do tipo normal, fixadas com parafusos providos de arruelas e elementos de vedação.

b.2) Cobertura com Telhas de Fibro-cimento Estrutural

As telhas serão do tipo canalete 49, canalete 90 ou similar, com vãos  de 2,0 m a 9,2 m, conforme o Projeto.

A fixação das telhas em peças de madeira será efetuada com parafusos , um em cada extremidade, fixados na parte superior  da telha com elementos de vedação.

As inclinações recomendadas para este tipo de cobertura são de 5o a 10o, podendo-se utilizar as vigas de concreto armado da laje de forro, com peças de madeira de lei, fixadas às vigas, para o apoio das telhas.

c) Controle

Deverão ser verificados geometricamente a inclinação da cobertura, o alinhamento e a fixação das telhas.

O projeto e a execução de telhados de fibro-cimento deverão atender aos critérios da NBR 7196 da ABNT.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.2	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA CANAL

As telhas cerâmicas canal poderão ser do tipo paulista, colonial ou plan, a critério da Fiscalização.

a) Características dos Materiais

As telhas deverão ser fabricadas com argila, conformadas por prensagem e queimadas sem vitrificação.

Suas dimensões deverão ser uniformes e suas superfícies impermeáveis, não deverão apresentar fissuras, quebras, empenamentos, cores desuniformes ou outros defeitos que venham a prejudicar a sua utilização.

O armazenamento das telhas deverá ser feito em local plano e firme, de acordo com as instruções do fornecedor.

As telhas fornecidas deverão atender às exigências das seguintes normas da ABNT:

- NBR 9598;

- NBR 9599;

- NBR 9600;

- NBR 9601;

- NBR 9602;

Nas regiões próximas à orla marítima, devem ser usadas telhas isentas de composto de ferro, de forma a se evitar a sua oxidação e conseqüente permeabilidade.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A colocação das telhas será feita do beiral para a cumieira, por fiadas, em perfeito alinhamento, nos dois sentidos.

Primeiro, serão assentadas as telhas tipo canal, com a extremidade mais larga voltada para a cumeeira, sendo que a telha canal seguinte será encaixada na parte mais larga da anteriormente assentada. Por fim, serão assentadas as telhas de capa, com as extremidades mais estreitas voltadas para a cumeeira.

A sobreposição das telhas deverá ser de 10 cm.

As cumeeiras, rincões e espigões serão arrematados com capa cerâmica , sendo a junção feita com argamassa pré-fabricada ou argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média com traço volumétrico de 1:2:9, ou calha de chapa galvanizada com elementos de fixação.

As inclinações recomendadas para este tipo de cobertura é  de 18o a 30o.

c) Controle

Deverão ser verificadas geometricamente a inclinação da cobertura, o alinhamento e a fixação das telhas e cumeeira.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA

a) Características dos Materiais

As peças da estrutura deverão ser feitas com madeira de lei de primeira categoria, seca, isenta de branco, broca ou carruncho, sem nós ou fendas que comprometam a durabilidade, segurança e aparência das peças.

As dimensões das cumeeiras, terças, pontaletes, tesouras e demais elementos da estrutura, serão determinadas no projeto específico da cobertura, a ser desenvolvido pelo Construtor e aprovado pela Fiscalização.

O madeiramento deverá ser tratado com produtos contra cupim, contra brocas e repelentes à água.

As emendas de pendurais, pernas, escoras, tirantes e linhas das tesouras são obrigatoriamente feitas com braçadeiras, estribos e talas de aço com parafusos.

A madeira utilizada na execução de coberturas deverá atender aos critérios das normas NBR 6230 e NBR 7203, da ABNT.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A estrutura da cobertura será constituída por tesouras, terças, cumieiras, caibros, ripas e respectivas peças de apoio, conforme indicado no Projeto de cobertura.

Os pontaletes que suportam a estrutura do telhado e se apoiam na laje do forro, deverão distribuir a carga através de peças de apoio em área compatível com a capacidade de carga da laje.

As emendas de cumieiras, terças, frechais coincidirão com os apoios, tesoura, pontaletes, para se obter segurança e rigidez na ligação.

As emendas de pendurais, pernas, escoras, tirantes e linhas das tesouras serão obrigatoriamente feitas com braçadeiras, estribos e talas de aço com parafusos.

As vigas de concreto armado da laje de forro poderão ser aproveitadas para apoio da estrutura do telhado.

c) Controle

Deverá ser verificada geometricamente a inclinação da estrutura, a sua fixação e o alinhamento das peças de madeira.

Deverá ser verificado se os materiais e a execução da estrutura atendem às especificações dos normas da ABNT pertinentes.

O cálculo e a execução de estruturas de madeira para cobertura, deverão seguir os critérios estabelecidos na NBR 7190 da ABNT.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.4	RUFOS, CUMIEIRAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

a) Características dos Materiais

As cumeeiras poderão ser em telhas cerâmicas, em chapa galvanizada ou em fibro-cimento, a depender do tipo de cobertura a ser executada.

Os rufos poderão ser em concreto pré-moldado, chapa galvanizada ou em fibro-cimento.

As características dos materiais cerâmicos e de fibro-cimento são as mesmas especificadas para as telhas; as peças em chapa galvanizada deverão ser devidamente tratadas contra corrosão.

Os elementos de fixação deverão atender às especificações da NBR 8055 da ABNT.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

As cumieiras deverão ser assentadas após a colocação das telhas nas duas águas adjacentes.

Os elementos cerâmicos serão presos às telhas com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, no traço de 1:2:9, em volume.

As cumeeiras de fibro-cimento ou de chapa galvanizada serão utilizados em telhados de fibro-cimento e fixadas nos mesmos através de parafusos de rosca soberba, ganchos com rosca ou fixadores de abas, conforme detalhamento do projeto da cobertura.

Os rufos poderão ser utilizados em qualquer tipo de cobertura, podendo ser fixados através de parafusos, fixadores ou mesmo embutidos na alvenaria.

c) Controle

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentando os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150213 | COBERTURA C/ TELHA CERÂMICA CANAL C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será  feita pela área, em metro quadrado (m²), de cobertura executada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de cobertura com telha cerâmica canal, incluindo o fornecimento das telhas, posto obra;

- execução de elementos de arremate (rufos, cumeeiras, rinções e espigões), incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- estrutura de madeira, incluindo o fornecimento das peças de madeira aparelhadas e tratadas, e dos elementos de fixação, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.