## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

  - DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	USO DE ESCORAMENTO

4.2	ESCOLHA E DIMENSIONAMENTO DO ESCORAMENTO

4.3	TIPOS DE ESCORAMENTO

4.4	REMOÇÃO DO ESCORAMENTO

4.5	REUTILIZAÇÃO DO ESCORAMENTO

- CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para a seleção do tipo de escoramento, a aceitação dos materiais, a escolha dos equipamentos e a adequada execução do escoramento.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação foi adotada a seguinte definição:

- Escoramento: constitui-se em uma contenção metálica, em madeira ou mista, utilizada nas paredes laterais de cavas, poços e valas, quando estas forem constituídas de solo possível de desmoronamento, ou nos casos em que, devido aos serviços de escavação, seja constatada a possibilidade de alteração da estabilidade do que estiver próximo à região dos serviços. Constitui-se em serviço obrigatório para valas de profundidade superior a 1,25 m, conforme a NR no 18, do Ministério do Trabalho, item 18.6.5, descrita abaixo.

Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25m ( um metro e vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim.

2.	MATERIAIS

Todos os materiais utilizados na execução dos serviços serão de propriedade do Construtor, ao término dos trabalhos.

Os materiais a serem utilizados dependem do tipo de escoramento. São apresentados nesta Especificação tipos padronizados de escoramento, mas são possíveis, e muitas vezes necessários, projetos de escoramentos diferentes.

Os materiais utilizados nos diversos escoramentos padronizados definidos nesta Especificação são:

- tábuas de peroba;

- estroncas de eucalipto;

- longarinas de peroba;

- perfis de aço com seção tipo “I”;

- estacas prancha metálicas, com diversos tipos de seções.

Poderão ser  utilizadas outras madeiras duras como canafístula, sucupira etc.

As dimensões das peças dependerão do tipo de solo local e das cargas laterais atuantes, sendo, portanto, objeto de projeto específico.

O escoramento de valas de maiores dimensões pode, também, ser feito com o uso de caixões metálicos que são colocados no fundo da vala e são deslocados no longo da vala, avançando com a frente de serviço.

3.	EQUIPAMENTOS

São utilizados equipamentos de cravação para os perfis de aço (bate-estacas) e estacas pranchas metálicas (bate-estacas e marteletes de cravação).

No caso de caixões metálicos, são utilizados guindastes e equipamentos de tração para o seu posicionamento na vala e o seu deslocamento.

4.	EXECUÇÃO

4.1	Uso de Escoramento

O Construtor só utilizará escoramento mediante autorização da Fiscalização.

4.2	Escolha E DIMENSIONAMENTO do Escoramento

Os tipos de escoramento utilizados serão os especificados no Projeto e, na falta destes, serão os determinados pela Fiscalização. O Construtor será responsável pelo projeto dos escoramentos padronizados pela CODEVASF, , no final desta Especificação. As peças serão dimensionadas conforme as condições do local e do tipo de obra.

A Fiscalização deverá aprovar o projeto a ser executado, o que não exime o Construtor da total responsabilidade do perfeito funcionamento do sistema de escoramento; a Fiscalização poderá solicitar alterações no referido projeto caso haja conveniência de ordem técnico-econômica.

Observa-se que as alterações de concepção dos sistemas de escoramento, porventura feitas na Obra pelo Construtor ou pela Fiscalização, serão medidas e pagas conforme o preço unitário e os critérios de medição estabelecidos no Caderno de Encargos para os escoramentos padronizados.

Quando a estrutura do escoramento for utilizada como suporte das plataformas, para colocação de terra escavada, deve-se tomar cuidados especiais para evitar desabamentos, em virtude do peso adicional.

Em escavações abaixo do lençol freático, em solos que apresentem reais dificuldades quanto à fixação, estanqueidade e equilíbrio do fundo da vala, o escoramento deverá ter uma altura adicional no fundo da vala (ficha), a qual deverá ser aprovada pela Fiscalização.

A Fiscalização deverá rejeitar peças do escoramento que possam comprometer a estabilidade das paredes laterais.

Descreve-se a seguir os tipos de escoramento contínuo especificados:

4.3	TIPOS DE ESCORAMENTO

Os tipos padronizados de escoramento são descritos a seguir:

a) Escoramento em Madeira

a.1) Contínuo Tipo Cançoeira

Esta Especificação prevê a utilização deste tipo de escoramento nas escavações em solos arenosos, com baixa coesão, sem presença do nível d’água e com profundidades de escavação até 3,00m.

A superfície lateral da vala será contida por tábuas verticais de peroba encostadas umas às outras, travadas horizontalmente por longarinas de peroba e estroncas de eucalipto, em toda a sua extensão.

Especial atenção deverá se dada nos locais onde houver emendas de longarinas, onde o espaçamento horizontal entre as estroncas deverá ser menor do que aquele que estiver sendo utilizado no restante do escoramento.

b) Escoramento Metálico com Estacas Prancha

Esta Especificação prevê a utilização deste tipo de escoramento em escavações com profundidades acima de 1,50 m.

O sistema de escoramento consiste em escorar a superfície lateral das valas, cavas ou poços, com cravação de estacas pranchas metálicas travadas com estroncas de tubos de aço e longarinas metálicas, executada com perfil “I”.

A escolha do tipo e dimensões das estacas pranchas serão determinadas por projeto específico, ou na falta deste pela Fiscalização.

A cravação das estacas poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo, devendo-se optar pelo sistema que não ofereça danos à estabilidade do solo e edificações vizinhas. A Fiscalização deverá aprovar previamente o planejamento e o método escolhido para a cravação das estacas.

Estacas pranchas não serão utilizadas ou aceitas pela Fiscalização caso estejam danificadas e não permitam a conformação e a estanqueidade requeridas.

c) Escoramento Metálico-madeira

Conforme a presente Especificação, este tipo de Escoramento, também chamado “HAMBURGUÊS”, será utilizado em escavações com profundidades acima de 3,00m.

Neste caso, a superfície lateral da vala será contida por perfis verticais de aço tipo “I”, pranchões de peroba com espessura de acordo com o projetado, longarinas de perfis de aço e estroncas de tubos de aço ou de eucalipto.

A cravação do perfil metálico poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo, devendo-se optar pelo sistema que não ofereça danos à estabilidade do solo e edificações vizinhas. A Fiscalização deverá aprovar previamente o planejamento e o método escolhido para a cravação das estacas.

4.4	Remoção do Escoramento

O plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente aprovado pela Fiscalização.

A remoção da cortina de madeira deverá ser executada à medida que avance o aterro e compactação, com a retirada progressiva das cunhas.

Atingindo o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma e sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de contraventamento.

As estacas e os elementos verticais de escoramento serão removidos com a utilização de dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retirados com o auxílio de guindastes, logo que o aterro atinja um nível suficiente, segundo o estabelecido no plano de retirada.

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes, pontaletes ou estacas, deverão ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou por percolação de água.

Se por algum motivo o escoramento tiver de ser deixado definitivamente na vala, deverá ser retirado da cortina de escoramento numa faixa de aproximadamente 0,90 m abaixo do nível do pavimento, ou da superfície existente.

4.5	REUTILIZAÇÃO DO ESCORAMENTO

A reutilização do escoramento e o reaproveitamento de peças serão considerados na composição do preço unitário dos serviço de escoramento.

A Fiscalização deverá rejeitar peças que possam comprometer a estabilidade das paredes laterais, porém o Construtor será inteiramente responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido de peças reutilizadas.

5.	CONTROLE

Serão desenvolvidos os seguintes controles, durante a execução dos serviços:

- controle de aplicação do escoramento, considerando tipo, profundidade e extensão utilizados;

- controle de dimensões e qualidade das peças de madeira;

- controle da profundidade de cravações após o fundo da vala, para garantia da “ficha” necessária à estabilidade do fundo da cava;

- controle visual das deformações do escoramento das obras e estruturas vizinhas, incluindo observações de surgimento de trincas em paredes e estruturas, nos casos cabíveis;

- controle visual da fuga de materiais das paredes da escavação para dentro da mesma;

- controle da remoção do escoramento, de modo a evitar acidentes.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 070201 | ESCORAMENTO CONTÍNUO EM MADEIRA (TIPO CANÇOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND. ATÉ 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENÇA DE ÁGUA | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m2), de superfície efetivamente escorada.

Obs:

- como “superfície escorada”, será considerada toda a área das paredes da vala, onde foi cravado o escoramento , incluindo tanto a área coberta por este, quanto os intervalos entre as tábuas;

- a área coberta pela “ficha” não será contabilizada na medição;

- qualquer avaria em construções vizinhas, decorrente de deficiência no projeto de escoramento ou da execução do escoramento deverá ser reparada pelo Construtor, sem ônus para CODEVASFCODEVASF.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, utilização e reutilização dos materiais do escoramento e eventuais perdas, incluindo a “ficha”;

- montagens, inspeção e manutenção permanente do escoramento;

- desmontagens, preenchimento dos vazios e remoção do material componente da estrutura de escoramento;

- reutilização do escoramento;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou util. de materiais (escoramentos, peças, combustíveis);

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 070222 | ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ATÉ 3,0m | m² |
| --- | --- | --- |
| 070225 | ESCORAMENTO CONTÍNUO C/ ESTACAS METÁLICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,0m, | m² |
| 070237 | ESCORAMENTO MISTO METÁLICO / MADEIRA - TIPO HAMBURGUÊS- | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m2), de superfície efetivamente escorada.

Obs:

- como “superfície escorada”, será considerada toda a área das paredes da vala, onde foi cravado o escoramento , incluindo tanto a área coberta por este, quanto os intervalos entre as tábuas;

- a área coberta pela “ficha” não será contabilizada na medição;

- qualquer avaria em construções vizinhas, decorrente de deficiência no projeto de escoramento ou da execução do escoramento deverá ser reparada pelo Construtor, sem ônus para CODEVASFCODEVASF;

- o esgotamento de valas será medido e pago em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, utilização e reutilização dos materiais do escoramento e eventuais perdas, incluindo a ficha;

- pré-furo ou cravação das estacas metálicas e fixação de longarinas metálicas e estroncas de madeira;

- montagem, inspeção e manutenção permanente do escoramento;

- desmontagem, preenchimento dos vazios e remoção do material componente da estrutura de escoramento;

- reutilização do escoramento;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (escoramentos, peças, combustíveis);

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e  ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.