SUMÁRIO

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

- MATERIAIS

- EQUIPAMENTOS

- EXECUÇÃO

4.1	ASSENTAMENTO

  - REJUNTAMENTO

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para o fornecimento e assentamento de calhas pré-moldadas de concreto.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação será adotada a seguinte definição:

- Calha Pré-Moldada de Concreto (1/2 cana):  constitui-se em dispositivo de drenagem superficial, que permite a retirada e ordenamento de água pluviais de superfície, em áreas definidas no Projeto ou durante a execução da Obra.

2.	MATERIAIS

Para a execução dos serviços, serão utilizados os seguintes materiais:

- calhas pré-moldadas de concreto simples (1/2 cana);

- cimento;

- areia.

As calhas de concreto terão juntas do tipo macho e fêmea e os diâmetros definidos no Projeto.

Não serão aceitas calhas com defeitos, quebradas ou fora das especificações do Projeto.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados na execução dos serviços executados, são:

- compactador tipo sapo ou soquetes de madeira;

- betoneira;

- equipamentos manuais (ferramentas), utilizados na construção civil.

4.	EXECUÇÃO

4.1	ASSENTAMENTO

Os serviços terão início, com a abertura da vala no terreno natural; a vala deverá ser escavada e regularizada a fim de que a calha se assente perfeitamente nivelada e alinhada em todo o seu comprimento.

As peças serão assentadas na vala escavada, obedecendo ao  alinhamento, declividade e cotas estabelecidas no Projeto.

Devem ser colocados gabaritos de madeira, distantes entre si de no máximo 10 m,  para verificação do alinhamento, declividade e cotas de implantação das calhas.

O assentamento das calhas deverá  seguir paralelamente à abertura da vala.

4.2	REJUNTAMENTO

As peças serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com traço 1:4, em volume.

Deve-se evitar ressaltos de argamassa nas juntas, ou qualquer outro defeito que prejudique o escoamento das águas.

5.	CONTROLE

Durante e após a execução dos serviços, deverão ser verificados os seguintes ítens:

- alinhamento;

- declividade;

- cotas de implantação;

- acabamento e limpeza do interior das calhas.

Os serviços não aceitos pela Fiscalização, devido à má execução, serão refeitos pelo Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 110104 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=300mm | m |
| --- | --- | --- |
| 110107 | FORNEC. E ASSENT. DE CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO DN=400mm | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de calha assentada, conforme indicação do Projeto, com aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação, conformação, regularização e apiloamento do fundo da vala para calhas;

- fornecimento da calha, posto obra;

- carga, descarga e transporte de material de expurgo;

- assentamento da calha e reaterro ;

- rejuntamento com argamassa, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- acabamento e limpeza final do interior da calha assentada;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;