SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.	MATERIAIS

4.	EQUIPAMENTOS

5.	EXECUÇÃO

6.	CONTROLE

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVOS E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para o fornecimento e assentamento de dispositivos de drenagem sub-superficiais.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação será adotada a seguinte definição:

- Drenagem Sub-superficial: a drenagem sub-superficial ou subterrânea, consiste na captação e condução de águas subterrâneas provenientes do lençol freático ou infiltrações no solo.

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

A drenagem sub-superficial poderá ser feita utilizando-se drenos tubulares ou drenos cegos.

Para os drenos tubulares poderão ser utilizados tubos perfurados e corrugados de PVC ou PEAD, tubos porosos de concreto, envolvidos em material filtrante e permeável, como areia, brita e manta geotêxtil.

Os drenos cegos constituem-se em drenos subterrâneos que não possuem condutores tubulares; as águas são captadas e conduzidas através de valas ou trincheiras, preenchidas apenas com materiais filtrantes e permeáveis.

Os materiais filtrantes empregados na execução dos drenos, constituem-se em areia, brita ou pedregulho e manta geotêxtil. A granulometria dos agregados, o tipo de manta a ser usada e a espessura das camadas filtrantes serão definidos no Projeto.

3.	MATERIAIS

Os materiais que poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados são os seguintes:

- tubos perfurados e corrugados de PVC rígido e conexões;

- tubos perfurados e corrugados flexíveis de PEAD;

- tubos porosos de concreto;

- manta geotêxtil;

- areia;

- brita ou pedregulho.

Os drenos deverão ter as dimensões e características especificadas no Projeto.

Os tubos plásticos e de concreto deverão atender às normas pertinentes da ABNT.

A manta geotêxtil encontra-se especificada na Especificação ET 11/10 do Caderno de Encargos.

O material filtrante deverá obedecer à granulometria especificada no Projeto; deverá apresentar partículas limpas, resistentes e duráveis de areia, pedregulho ou brita, isentos de torrões de argila ou matéria orgânica.

4.	EQUIPAMENTOS

Geralmente a execução dos serviços de drenagem superficial é realizada com os seguintes equipamentos:

- retro-escavadeira;

- compactador tipo sapo;

- caminhão basculante;

- equipamentos manuais (ferramentas), utilizados na construção civil.

5.	EXECUÇÃO

A construção de drenos subterrâneos deverá obedecer aos alinhamentos, cotas, dimensões e materiais definidos no Projeto.

As valas poderão ser escavadas manualmente ou mecanicamente, a depender das suas dimensões e condições locais.

A largura da vala com tubo condutor, deverá ser tal que permita a descida do operário para efetuar o assentamento do tubo.

Os tubos deverão ser assentados firmemente no material de envolvimento (areia, brita ou pedregulho), obedecendo à declividade do Projeto. Normalmente estes tubos não serão rejuntados, mas caso seja especificado em contrário, o rejuntamento poderá ser feito com argamassa de cimento e areia, traço 1:4.

Quando for especificada no Projeto a utilização de manta geotêxtil para o revestimento das trincheiras, esta deverá ser colocada antes do material filtrante, após a regularização do fundo da vala.

A manta recobrirá toda a seção da vala; o material filtrante deverá ser colocado sobre ela, com a altura de camada definida no Projeto. Deve-se ter cuidado neste momento, para que a manta não se danifique ou saia do lugar.

Como procedimento final, recobre-se o topo de camada do material filtrante com as extremidades da manta geotêxtil, deixando um recobrimento mínimo de 20 cm, podendo chegar até a 50 cm, nos casos em que estejam previstas movimentações ou acomodações do dreno.

Por fim, quando for o caso, lança-se a camada selante, sobre a manta geotêxtil, até o nível do terreno.

A compactação desta última camada não deverá ser feita com equipamentos pesados.

Geralmente a parte superior da vala é preenchida com material argiloso, formando-se um "selo". Esta camada poderá ser dispensável nos casos de drenagens sob unidades de concreto (reservatórios, unidades de tratamento, etc.) as quais têm o único objetivo de detectar vazamentos que porventura ocorram nessas estruturas. Nestes casos, o material selante deverá ser aplicado somente nos trechos da vala que ultrapassem o perímetro da estrutura, de forma a evitar que as águas pluviais que cheguem ao solo, penetrem nos drenos.

Nas extremidades de saída das valas deverão ser instalados tubos de coleta, geralmente, sem furos, para captar e ordenar a saída das águas drenadas e daí encaminhá-las ao destino final.

Caso o local de deságue esteja num nível altimétrico superior à cota de assentamento do tubo de coleta, será necessário implantar um sistema de recalque, composto de poço e conjunto moto-bomba, de forma a elevar as águas afluentes até o seu destino final.

Para valas profundas, com presença de areia, nível d'água alto e lençol freático com grandes vazões, será necessário a execução de escoramentos, rebaixamento de lençol ou esgotamento. Esta necessidade deverá ser confirmada através de sondagens e medições da vazão afluente às valas.

6.	CONTROLE

Deverão ser verificadas cuidadosamente as cotas de assentamento dos drenos indicados no Projeto, para que não ocorram refluxos da água, a qualidade do material filtrante e a perfeita colocação da manta geotêxtil, quando for o caso, para que não ocorram entupimentos nos tubos furados.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

Ficará a critério do Construtor, a utilização de tubos perfurados e corrugados de PVC ou PEAD, será praticado o mesmo preço para ambas as situações.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				             UNID.

| 110407 | FORNEC. E ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADO DE PVC RÍGIDO/PEAD DN=100mm. | m |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de tubulação assentada, conforme indicações do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento e o assentamento de material filtrante e manta geotêxtil;

- o fornecimento e instalação de escoramento, rebaixamento de lençol e esgotamento;

- a escavação e regularização do fundo da vala, reaterros, carga, descarga e transporte de materiais para bota fora;

- o fornecimento e instalação de sistema de recalque, quando necessário.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tubo e conexão de PVC/PEAD, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.