## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

  - DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

- EXECUÇÃO

4.1	USO DE ESCORAMENTO

4.2	ESCOLHA E DIMENSIONAMENTO DO ESCORAMENTO

4.3	TIPOS DE ESCORAMENTO

4.4	REMOÇÃO DO ESCORAMENTO

4.5	REUTILIZAÇÃO DO ESCORAMENTO

- CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para a seleção do tipo de escoramento, a aceitação dos materiais, a escolha dos equipamentos e a adequada execução do escoramento.

  - DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação, foi adotada a seguinte definição:

- Escoramento: constitui-se em uma contenção metálica, em madeira ou mista, utilizada nas paredes laterais de cavas, poços e valas, quando estas forem constituídas de solo possível de desmoronamento, ou nos casos em que, devido aos serviços de escavação, seja constatada a possibilidade de alteração da estabilidade do que estiver próximo à região dos serviços. Constitui-se em serviço obrigatório para valas de profundidade superior a 1,30 m, conforme a Portaria no 17, do Ministério do Trabalho, de 07/07/83 – item 18.6.41.

- MATERIAIS

Todos os materiais utilizados na execução dos serviços serão de propriedade do Construtor, ao término dos trabalhos.

Os materiais a serem utilizados dependem do tipo de escoramento. São apresentados nesta Especificação tipos padronizados de escoramento, mas são possíveis, e muitas vezes necessários, projetos de escoramentos diferentes.

Os materiais utilizados nos tipos de escoramentos padronizados pela CODEVASF e apresentados nesta Especificação são:

- tábuas de peroba;

- estroncas de eucalipto;

- longarinas de peroba.

Poderão ser  utilizadas outras madeiras duras como canafístula, sucupira etc.

As dimensões das peças dependerão do tipo de solo local e das cargas laterais atuantes, sendo, portanto, objeto de projeto específico.

- EQUIPAMENTOS

Nesses serviços não são, em geral, necessários equipamentos especiais, sendo de encargo do Construtor definir os equipamentos e ferramentas para apoio e execução dos trabalhos.

- EXECUÇÃO

4.1	Uso de Escoramento

O Construtor só utilizará escoramento mediante autorização da Fiscalização.

4.2	Escolha E DIMENSIONAMENTO do Escoramento

Os tipos de escoramento utilizados serão os especificados no Projeto e, na falta destes, serão os determinados pela Fiscalização. O Construtor será responsável pelo projeto dos escoramentos padronizados pela CODEVASF, cujos detalhes executivos constam nos anexos, no final desta Especificação. As peças serão dimensionadas conforme as condições do local e do tipo de obra.

A Fiscalização deverá aprovar o projeto a ser executado, o que não exime o Construtor da total responsabilidade do perfeito funcionamento do sistema de escoramento; a Fiscalização poderá solicitar alterações no referido projeto caso haja conveniência de ordem técnico-econômica.

Observa-se que as alterações de concepção dos sistemas de escoramento, porventura feitas na Obra pelo Construtor ou pela Fiscalização, serão medidas e pagas conforme o preço unitário e os critérios de medição estabelecidos no Caderno de Encargos para os escoramentos padronizados.

Quando a estrutura do escoramento for utilizada como suporte das plataformas, para colocação de terra escavada, deve-se tomar cuidados especiais para evitar desabamentos, em virtude do peso adicional.

A Fiscalização deverá rejeitar peças do escoramento que possam comprometer a estabilidade das paredes laterais.

Descreve-se a seguir os tipos de escoramento descontínuo especificados:

4.3	TIPOS DE ESCORAMENTO

Os tipos padronizados de escoramento são descritos a seguir:

a) Estrutura de Escoramento em Madeira

a.1) Pontaleteamento

Esta Especificação prevê a utilização deste tipo de escoramento nas escavações em solos coesivos, acima do lençol freático, em profundidades até 1,50 m.

A superfície lateral da vala será contida por tábuas verticais de peroba, travadas horizontalmente por estroncas de eucalipto.

a.2) Tipo Aberto

Esta Especificação prevê a utilização deste tipo de escoramento nas escavações em solos coesivos, acima do lençol freático, em profundidades até 1,50 m..

A superfície lateral da vala será contida por tábuas verticais de peroba espaçadas de no máximo, 0,15 m, travadas horizontalmente por longarinas de peroba e estroncas de eucalipto, em toda a sua extensão.

  - Remoção do Escoramento

O plano de retirada das peças deverá ser objeto de programa previamente aprovado pela Fiscalização.

A remoção da cortina de madeira deverá ser executada à medida que avance o aterro e compactação, com a retirada progressiva das cunhas.

Atingindo o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma e sucessivamente, serão retiradas as demais camadas de contraventamento.

Os furos deixados no terreno, pela retirada de montantes ou pontaletes, deverão ser preenchidos com areia e compactados por vibração ou por percolação de água.

Se por algum motivo o escoramento tiver de ser deixado definitivamente na vala, deverá ser retirado da cortina de escoramento numa faixa de aproximadamente 0,90 m abaixo do nível do pavimento, ou da superfície existente.

4.5	REUTILIZAÇÃO DO ESCORAMENTO

A reutilização do escoramento e o reaproveitamento de peças serão considerados na composição do preço unitário dos serviço de escoramento.

A Fiscalização deverá rejeitar peças que possam comprometer a estabilidade das paredes laterais, porém o Construtor será inteiramente responsável por qualquer dano causado pelo uso indevido de peças reutilizadas.

5.	CONTROLE

Serão desenvolvidos os seguintes controles durante a execução dos serviços:

- controle de aplicação do escoramento, considerando tipo, profundidade e extensão utilizados;

- controle de dimensões e qualidade das peças de madeira;

- controle visual das deformações do escoramento e das obras e estruturas vizinhas, incluindo observações de surgimento de trincas em paredes e estruturas, nos casos cabíveis;

- controle visual da fuga de materiais das paredes da escavação para dentro da mesma;

- controle da remoção do escoramento, de modo a evitar acidentes.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 070101 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATÉ 1,50m | m² |
| --- | --- | --- |
| 070104 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM MADEIRA, TIPO ABERTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATÉ 1,50m | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por área, em metro quadrado (m2), de superfície efetivamente escorada.

Obs:

- como “superfície escorada”, será considerada toda a área das paredes da vala, onde foi cravado o escoramento, incluindo tanto a área coberta por este, quanto os intervalos entre as tábuas;

- a área coberta pela “ficha” não será contabilizada na medição;

- qualquer avaria em construções vizinhas, decorrente de deficiência no projeto de escoramento, da execução do escoramento ou da reutilização de peças, deverá ser reparada pelo Construtor, sem ônus para CODEVASF.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, utilização e reutilização dos materiais do escoramento e eventuais perdas, incluindo a “ficha”;

- montagens, inspeção e manutenção permanente do escoramento;

- desmontagens, preenchimento dos vazios e remoção do material componente da estrutura de escoramento;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utiliz. de materiais (escoramentos, peças, etc);

- aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.