SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	LOCAÇÃO

4.1	UNIDADES LINEARES

4.2	UNIDADES NÃO LINEARES

5.	CADASTROS

5.1	UNIDADES LINEARES

5.2	UNIDADES NÃO LINEARES

5.3	ESTRUTURA DOS ELEMENTOS DE CADASTRO

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação tem como objetivo fixar as condições mínimas exigíveis para a elaboração de locação e cadastros de unidades e áreas que constituem as obras executadas pela CODEVASF.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Coordenadas Geodésicas: constituem-se no conjunto de três coordenadas que determinam a posição de um ponto da superfície física terrestre em um sistema de referência. As coordenadas geodésicas são: Latitude, Longitude e Altitude Geométrica;

- Locação : constitui-se na marcação no terreno, de um alinhamento com a materialização de seus pontos definidores e notáveis, utilizando-se pinos de metal, estacas de madeira ou marcos de concreto, conforme o tempo de permanência desejado e com a natureza do terreno;

- Pino : constitui-se em uma peça de aço de seção circular, cravada normalmente em piso que ofereça grande resistência à penetração, usada para materializar um vértice de poligonal, alinhamento ou uma referência de nível;

- Estaca ou Piquete: constitui-se em uma peça de madeira de seção quadrada e provida de ponta, cravada no terreno e usada para materializar um vértice de poligonal ou alinhamento. Esta estaca deverá ter obrigatoriamente, uma tacha metálica para melhor caracterização do ponto;

- Marco: constitui-se em um objeto utilizado para materializar a implantação de ponto geodésicos, e topográficos, definindo pontos notáveis de alinhamentos e de referências de nível, a partir do ponto central da superfície do seu topo. Construído em concreto;

- Pontos de Apoio Básico: constituem-se em pontos topográficos convenientemente distribuídos em sua implantação, com a finalidade de amarração do terreno de um levantamento topográfico e, por isto, devem ser materializados por piquetes, marcos de concreto, pinos metálicos ou tinta;

- Vértice : constitui-se no ponto onde se reúnem dois ou mais alinhamentos;

- Estaca Testemunha : constitui-se numa peça de madeira de comprimento entre 0,40 a 0,50m, geralmente com seção de ripa, cravada cerca de 0,20m, usada para identificação da estaca, da qual deverá distar mais ou menos 0,20m. Deverá ser anotado com tinta a óleo vermelho o número do piquete referido;

- RN (Referência de Nível) : constitui-se no plano a que estão referidos os pontos de altitudes ou cotas de um lugar para definição de seu relevo ou perfil longitudinal. Quando este plano for o da média das marés, a RN é chamada de “verdadeira” e as distâncias verticais a ela referidas são “altitudes”. Quando qualquer outro plano acima ou diferente do verdadeiro servir como referências, as distâncias verticais são chamadas  “cotas” e a RN, “arbitrária”;

- Nivelamento Geométrico : constitui-se no processo utilizado para determinação de altitudes ou cotas dos pinos, estacas ou marcos por meio de equipamento apropriado;

- Contra-nivelamento : constitui-se no processo de verificação da exatidão do nivelamento geométrico, através de outro nivelamento dos mesmos pontos, geralmente executado em sentido contrário;

- Nivelamento Taqueométrico : constitui-se no processo utilizado para determinação das altitudes ou cotas pela resolução de triângulos, considera-se, como base, a leitura estadimétrica, o ângulo vertical e a altura do instrumento;

- Locação Pelo Processo das Cruzetas: constitui-se no conjunto de procedimentos para locar e controlar o assentamento de tubulações de sistemas de esgotamento sanitário, tendo por base réguas transversais à vala e uma cruzeta que se apoia, de tubo a tubo, sobre a geratriz superior da tubulação;

- Locação Pelo Processo do Gabarito constitui-se no conjunto de procedimentos para locar e controlar o assentamento de tubulações do sistemas de esgotamento sanitário, tendo por base réguas transversais à vala, fio de náilon esticado pelos pontos das réguas coincidentes com eixo desejável para as tubulações e um gabarito que tem como base a geratriz inferior de todos os tubos;

- Locação Pelo Processo a Raio Laser: constitui-se no conjunto de procedimentos para locar e controlar o assentamento de tubulações pela materialização do greide de assentamento através de espelho e aparelho emissor de raios laser;

- Curva de Nível : constitui-se na linha de interseção de um plano horizontal  com a superfície do terreno. Por conseguinte, define-se como uma linha que se desenvolve ligando pontos de mesma altitude ou cotas;

- Perfil Longitudinal : constitui-se na representação gráfica, da elevação do terreno ao longo de um alinhamento, por um traço contínuo ligando os pontos de altitudes ou cotas;

- Seção Transversal : constitui-se na representação gráfica da elevação do terreno ao longo de linhas perpendiculares a um alinhamento básico, por um traço contínuo ligando os pontos de altitudes ou cotas. Geralmente as seções transversais são equidistantes entre si sobre um alinhamento básico e desenvolvem-se à esquerda e à direita deste;

- Azimute : constitui-se no ângulo horizontal, formado num determinado vértice, entre um alinhamento ou lado de poligonal e a linha de orientação Norte. Quando esta linha Norte for a Magnética, tem-se o Azimute Magnético. É contado no sentido horário, de 0º a 360º;

- Amarração : constitui-se no processo de preservação ou localização de um ponto, através de medidas diretas à trena, construindo-se triângulos com base em pontos bem definidos em campo, como: divisas de propriedade, postes, esquinas etc., sendo que um dos vértices desse triângulo será sempre o ponto que se tem interesse de preservar ou localizar;

- Cadastro: constitui-se, basicamente, no conjunto de documentos onde estão representadas as informações fiéis sobre a localização das tubulações, ramais prediais e demais estruturas componentes dos sistemas, em relação ao meio urbano (logradouros, edificações, lotes, etc.);

- Sistema de Esgotamento Sanitário (S.ES.): constitui-se no conjunto de canalizações, instalações e equipamentos destinados a coletar, transportar, tratar e conduzir os esgotos sanitários a um destino final conveniente, compreendendo unidades não lineares ou localizadas e unidades lineares ou não localizadas;

- Unidades Não Lineares ou Localizadas no S.E.S: constituem-se no conjunto de instalações, equipamentos e órgãos acessórios implantados em pontos estratégicos do sistema, com a finalidade de tratar, recalcar ou auxiliar na transposição de interferências, permitir inspeções, compreendendo estação de tratamento de esgotos, estação elevatória,  sifão, poço de visita, etc.;

- Unidades Lineares ou Não Localizadas no S.E.S: constituem-se em canalizações e órgãos acessórios destinados a coletar e transportar os esgotos a um destino conveniente, compreendendo ramal predial, coletor, coletor-tronco, interceptor e emissário;

- Estação Elevatória (EE): constitui-se no conjunto de estruturas e equipamentos destinado a recalcar  esgotos, com a finalidade de efetuar sua elevação de nível;

- Estação de Tratamento de Esgotos (ETE): constitui-se no conjunto de estruturas e equipamentos destinado a alterar as características físicas, químicas ou biológicas dos esgotos coletados, de forma a torná-los adequados à sua destinação final;

- Sifão: constitui-se no conduto forçado, por gravidade, que permite a transposição de interferências, tais como cursos de água, canais, galerias, etc. Caso esse conduto esteja situado acima da linha piezométrica, é denominado sifão verdadeiro. Caso esteja situado abaixo da linha piezométrica, é denominado sifão invertido;

- Ligação Predial Convencional no S.E.S: constitui-se no conjunto de tubos, peças, conexões e demais dispositivos, que interliga a instalação predial do usuário à rede coletora pública de esgotos. A ligação predial é constituída por dois trechos distintos: o trecho da ligação intra-domiciliar e o trecho do ramal predial ou coletor predial;

- Ramal Predial ou Coletor Predial no S.E.S: constitui-se no conjunto de tubulações, peças, conexões e demais dispositivos, compreendido entre a rede pública de esgotos e o alinhamento predial. O ramal predial tem início no dispositivo de inspeção e recebe as contribuições provenientes do último trecho de subcoletores, ramais de esgoto ou de descarga de uma edificação, conduzindo os efluentes aos coletores públicos;

- Ligação Predial Condominial no S.E.S.: constitui-se na interligação da instalação predial ou intra-domiciliar do usuário, ao ramal condominial, através de tubos, peças, conexões e dispositivos de inspeção;

- Ramal Condominial: constitui-se no conjunto de tubulações, peças, conexões e demais dispositivos, que se desenvolve no interior da quadra condominial, interligando os dispositivos de inspeção (caixas ou dispositivos tubulares) de cada uma das edificações da referida quadra, de forma a conduzir os esgotos coletados à rede pública. Trata-se de uma rede executada de maneira simplificada, constituída por apenas dois componentes: a própria tubulação e as caixas de passagem ou dispositivos de inspeção. O diâmetro mínimo utilizado é de 100mm e a profundidade mínima é de 0,40m, respeitando-se as condições de tráfego

local e garantindo-se a preservação das tubulações. Os esgotos coletados pelo ramal condominial, reúnem-se num único ponto e são lançados à rede coletora convencional, no caso de sistemas mistos (convencional + condominial) ou à rede básica em sistemas puramente condominiais;

- Coletor: constitui-se no conjunto de canalização e órgãos acessórios que, funcionando como conduto livre, recebem contribuição dos esgotos provenientes dos ramais prediais em qualquer ponto ao longo do seu trecho linear, conduzindo-os a um destino conveniente;

- Coletor-Tronco: constitui-se no conjunto de canalização e órgãos acessórios que recebem apenas a contribuição dos coletores, conduzindo-a a um destino conveniente;

- Interceptor: constitui-se no conjunto de canalização e órgãos acessórios destinados a receber as contribuições dos coletores, coletores-tronco e emissários, conduzindo-as a um destino conveniente;

- Emissário: constitui-se no conjunto de canalização e órgãos acessórios destinados a receberem esgotos apenas em sua extremidade de montante, conduzindo-os ao ponto de lançamento ou à ETE. No caso particular em que esse destino seja o corpo de água receptor, o emissário passa a ter a designação de emissário final;

- Poço de Visita (PV): constitui-se no órgão acessório do S.E.S., que consiste numa câmara visitável, construída para permitir a inspeção e limpeza das redes de coleta de esgotos sanitários ou de coleta de águas pluviais;

- Poço de Inspeção e Limpeza (PI): constitui-se no órgão acessório do S.E.S., que consiste numa câmara não visitável, possibilitando, através de abertura existente na sua parte superior, a inspeção e a manutenção das canalizações;

- Caixa de Passagem (CP): constitui-se no órgão acessório do S.E.S., que consiste numa caixa de dimensões restritas, sem acesso, totalmente enterrada e instalada nas deflexões horizontais e verticais das unidades lineares;

- Terminal de Limpeza (TL): constitui-se no órgão acessório do S.E.S., que consiste num dispositivo utilizado na extremidade de montante do coletor de esgotos, que permite a limpeza e a desobstrução das canalizações;

- Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL): constitui-se no órgão acessório do S.E.S., que consiste num dispositivo instalado intermediariamente ao coletor de esgotos, para permitir a limpeza e a desobstrução das canalizações;

- Tubo de Queda (TQ): constitui-se no órgão acessório do S.E.S., que consiste num dispositivo instalado em PV e PI, utilizado para direcionamento de fluxo de esgotos, quando o desnível entre a cota de chegada da canalização e a cota do fundo for considerável, funcionando, também, como um dissipador de energia;

- Áreas Para Desapropriação: constituem-se em áreas de propriedade privada a serem adquiridas pelo órgão público mediante indenização, para implantação de unidades integrantes de sistemas projetados pelo mesmo.

2.	CONSIDERAÇÕES GERAIS

Além do referido documento, na aplicação desta Especificação, é necessário consultar:

- Norma para Execução de Levantamento Topográfico, NBR 13133 – ABNT, em sua última edição;

- Especificações e Normas Gerais para Levantamento Geodésicos – FIBGE – Resolução PR nº 22 de 21/07/83, em sua última edição.

Durante a execução da Obra, o Construtor realizará todos os serviços topográficos relativos à locação de unidades, acompanhamento das implantações, cadastro de unidades e “as-built” da Obra.

Os serviços de locação, acompanhamento e “as-built” de qualquer alteração de Projeto ocorrida na Obra, não serão medidos, já devendo estar embutidos nas despesas indiretas da Obra, que deverá prever o dimensionamento de uma equipe permanente, composta por topógrafos, niveladores, ajudantes, desenhistas, cadistas e outros profissionais que sejam necessários, para atender às necessidades do Projeto, do inicio ao fim do empreendimento.

3.	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços, deverão ser utilizados equipamentos de precisão tais como:

- teodolitos;

- distanciômetros;

- GPS;

- estações totais;

- níveis ;

- prismas;

- trenas de aço;

- demais equipamentos auxiliares.

4.	LOCAÇÃO DAS OBRAS

As obras deverão ser locadas a partir dos marcos implantados por ocasião do levantamento topográfico realizado na fase de projeto executivo, cujas localizações deverão ser fornecidas pela Fiscalização.

Caso os marcos tenham sido destruídos deve ser desenvolvida uma poligonal a partir dos pontos de apoio, para a execução dos serviços, ou a critério da CODEVASF.

Caberá ao Construtor transportar as cotas a partir de marcos topográficos existentes na região circunvizinha, para o local das obras, de forma a possibilitar a sua execução e acompanhamento.

Caberá ao Construtor locar a obras de acordo com os “lay-out” de cada Projeto. Os custos com os serviços de locação serão incluídos nas despesas indiretas da Obra.

4.1	UNIDADES LINEARES

a) Locação e Nivelamento de emissário e interceptor, com auxílio de Equipamento Topográfico

A locação e o nivelamento objetivam determinar a posição da Obra no terreno, bem como os níveis solicitados em Projeto, em relação à Referência de Nível - RN.

Para a demarcação da linha serão utilizados equipamentos topográficos de precisão e constará da fixação de piquetes de dimensões e profundidades tais que permitam a sua posterior identificação, na linha de eixo da tubulação, com distâncias máximas entre si de 20,00m, e distanciadas 3,00m do eixo das valas. Deve-se evidenciar os pontos notáveis.

Piquetes auxiliares, afastados de ambos os lados da linha de eixo da tubulação, serão colocados para que após os serviços de escavação, com a consequente retirada do piqueteamento principal, seja possível determinar e verificar o posicionamento correto do eixo da tubulação.

Os pontos de deflexão serão determinados através da implantação de marcos que os caracterizem perfeitamente, assim como os pontos que mereçam especial destaque.

As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20m em 20m, antes do assentamento da tubulação.

As cotas de geratriz superior da tubulação deverão ser verificadas logo após o assentamento e também antes do reaterro das valas, para correção do nivelamento.

Toda a demarcação será acompanhada pela Fiscalização, de modo a permitir que eventuais mudanças de traçado da linha sejam determinadas com suficiente antecedência.

Em casos de obstáculos não previstos, caberá a Fiscalização determinar a posição a ser obedecida, devendo, neste caso, as alterações serem indicadas em cadastro.

Será de obrigação do Construtor o preenchimento e fornecimento das cadernetas do campo, devendo o mesmo conferir as medidas e marcações no inicio e no transcorrer dos serviços, não sendo toleradas diferenças superiores à 2mm em relação ao determinado pelo Projeto.

b)	Locação e Nivelamento de Rede Coletora de Esgoto Pelo Processo da Cruzeta

Compreende todos os serviços a partir da vala escavada e até o momento imediatamente anterior à montagem propriamente dita dos tubos, e tem por finalidade determinar o "grade" de assentamento da tubulação com base nas condições determinadas pelo Projeto.

Inicia-se com o nivelamento do trecho a ser construído, promovendo-se piqueteamento a cada vinte metros ou fração, onde cada piquete determinará a cota do terreno de acordo com o fornecido pelo Projeto.

Instalar-se-á a cada 10,00m no máximo, uma régua perfeitamente nivelada, transversal ao eixo da linha de tubulação e no mesmo plano vertical que afixada a dois pontaletes verticais cravados no solo, um de cada lado da vala.

Esta régua será confeccionada com madeira de lei aparelhada , conterá furos para evitar empenos, sendo os pontaletes também em madeira de lei.

O plano que contém as superfícies superiores de duas ou mais réguas consecutivas deverá ser paralelo à geratriz interna inferior da tubulação a ser assentada num trecho de mesma declividade por elas compreendido.

Procede-se então o preenchimento do formulário “Ordem de Execução de Serviço - O.E.S” para execução do trecho em questão.

O seu preenchimento será obrigação do Construtor, sendo que previamente ao início do assentamento da tubulação será apresentado à Fiscalização para aprovação e autorização dos serviços.

O assentamento de nenhum tubo de determinado trecho poderá ser iniciado antes que a Fiscalização dê sua autorização.

A seguir serão itemizados os passos a serem dados com relação à locação de tubulação, com vistas à sua montagem, com auxílio do processo da cruzeta:

- verificar e providenciar a implantação das réguas, no mínimo de quatro, à distância entre si iguais a 10,00m ou fração e pinta-las em cores contrastantes para permitir melhor visada, e conferir se as suas alturas estão corretas;

- colocar o pé da cruzeta sobre a geratriz externa superior do tubo junto à bolsa, e .aprumá-la com auxilio de um nível de pedreiro, para conseguir sua verticalidade;

- encarregado da locação faz a visada procurando com o seu raio visual tangenciar as duas réguas consecutivas instaladas e a parte superior da cruzeta, que será apoiada sobre o tubo à nivelar.

A tangência ou não do raio visual sobre as três arestas indicará se o tubo está ou não na posição correta de assentamento.

Cada tubo será tocado por intermédio de um único ponto, na posição mencionada na 2ª etapa, à exceção do tubo extremo do trecho e primeiro a ser assentado, que será nivelado em dois pontos, ou sejam: ponta do tubo e ponto extremo próximo à bolsa.

O comprimento do corpo da cruzara deverá ser definido para cada trecho, em função dos cálculos efetuados no formulário “Ordem de Execução de Serviço”.

c)	Locação e Nivelamento de Rede Coletora de Esgoto pelo Processo de Gabarito

As mesmas considerações iniciais do processo de cruzetas serão válidas para este serviço, com exceção das distâncias entre réguas, que não deverão ser superiores à 10,00m, a fim de diminuir a influência da catenária provocada pelo fio de nylon.

Se possível, o gabarito deverá ter integrado ao corpo um nível de bolha que permita durante o assentamento conservá-lo na posição vertical.

Montadas duas réguas consecutivas, será fixado o fio de nylon nº 150, que deverá estar contido no plano horizontal das superfícies superiores das réguas, bem esticado e sem emendas, o qual será paralelo ao eixo da canalização.

A seguir serão descritos em ordem de prioridade, passo a passo, a locação de tubos, utilizando-se o processo de gabaritos:

- verificar e providenciar a implantação das réguas, no mínimo de quatro, a distâncias entre si iguais a 10,00m ou fração, e perfurá-las afim de resguardá-las contra empenos;

- verificar, antes do inicio do assentamento, se as alturas das réguas estão corretas;

- esticar pelos pontos das réguas que nos dá uma reta paralela ao eixo da tubulação, um fio de nylon sem emendas e bem retesado;

- tomar o tubo a assentar, que deverá estar no interior da vala, e colocar o pé do gabarito sobre a geratriz interna inferior do tubo e no lado da bolsa, fazendo-se coincidir a marca do gabarito definido no formulário “Ordem de Execução de Serviços - O.E.S.” para este ponto, com o fio de nylon.

A coincidência ou não da marcação com o fio de nylon, indicará se o tubo está ou não na posição correta de assentamento.

O primeiro tubo a assentar, em um determinado trecho, deverá ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante.

O comprimento do gabarito será tal, que, de acordo com os cálculos executados no formulário “Ordem de Execução de Serviço”, ele possa se prestar para toda a obra.

d) Locação e Nivelamento de Rede Coletora de Esgoto pelo Processo a Raio Laser

A materialização do greide de assentamento se dá através de utilização do espelho e do aparelho emissor de raios laser.

A seguir serão descritos em ordem de prioridade, passo a passo, a locação de tubos, utilizando-se o processo em questão:

- nivelar o primeiro tubo a assentar na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante. O nivelamento deverá ser feito no primeiro tubo assentado, solidamente fixado para que não esteja sujeito a deslocamentos;

- após a fixação do tubo, instalar o equipamento de materialização do alinhamento e greide, regulando-o para o greide especificado no projeto contido na OES autorizada pela Contratante;

- com o gabarito translúcido, para detecção do raio laser, assenta-se tubo após tubo, segundo a técnica especificada para assentamento e obedecendo ao greide materializado pelo raio;

- outra opção consiste em, utilizando o gabarito translúcido para detecção do raio Laser, assentar fixa e solidamente, segundo o greide e alinhamento materializado, “tubos-guia” ou “manilhas-mãe”, a cada 6 m aproximadamente. Após a instalação desses “tubos-guia” ou gabaritos, retira-se o aparelho Laser para outro trecho, e estica-se a linha de náilon entre guias, materializando um alinhamento e greide, a ser obedecido no assentamento da tubulação.

4.2	UNIDADES NÃO LINEARES

A locação de unidades não lineares, consiste na demarcação do perímetro e nivelamento da obra a ser edificada, com o emprego de equipamentos topográficos de precisão. A demarcação consta do posicionamento da obra no terreno, através da determinação das cotas dos cantos externos dos pisos, nivelamento e alinhamento das paredes. O nivelamento das paredes será materializado com estacas e sarrafos de madeira.

A locação será efetuada através de gabarito em tábuas de pinho de 0,03 x 0,20m perfeitamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60cm em barrotes 3” x 3” espaçados de 1,50 m, afastado da estrutura no mínimo 3,00m. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, os alinhamentos.

A locação das obras será feita a partir das indicações constantes das peças gráficas e em presença da Fiscalização.

A referência de nível será determinada com base nos projetos e levantamentos topográficos da área onde serão executados os serviços. Para o bom controle de nível, outros marcos de segurança deverão ser implantados em toda área e indicados em plantas, em local protegido e com os valores relacionados.

Excetuando-se a instalação do canteiro da obra e a limpeza da área, nenhum serviço poderá ser executado sem a relocação completa, através das ordens de serviços e seus projetos específicos.

Concluída a locação das obras de acordo com o Projeto, o Construtor fará uma ata relacionando as condições de sítio à época da execução.

A critério da Fiscalização, a locação e nivelamento de unidades de pequena importância poderá ser feita sem o auxílio de equipamentos topográficos, com o auxílio de mangueira transparente cheia de água, régua, nível e esquadros de pedreiro. Os cantos e alinhamentos também são materializados com estacas e sarrafos de madeira.

Na locação de áreas os pontos devem ser marcados  por piquetes, cujo topo deve estar a 0,02m do solo, com estaca testemunha. O piquete deve ser amarrado no campo a pontos bem definidos.

Deverá ser elaborado “croquis” de amarração e identificação dos piquetes.

5.	CADASTROS

Foram consideradas nesta Especificação, a execução de serviços de cadastramento de unidades lineares e não lineares, que constituem os sistemas de esgotamento sanitário existentes ou a serem implantados pela CODEVASF, a saber:

a) Unidades Lineares

- cadastro de  interceptor ou emissário;

- cadastro de rede coletora de esgotos de sistema convencional;

- cadastro de rede coletora de esgotos de sistema condominial;

- cadastro de ligações domiciliares novas em redes de esgoto (sistemas convencional e condominial;

- cadastro de ligações domiciliares existentes em redes de esgoto (sistemas convencional e condominial).

Os elementos a seguir relacionados, quando disponíveis, representam o conjunto aceitável de informações básicas para o início dos trabalhos de cadastramento:

- referência de nível da área de interesse;

- plantas topográficas da área de interesse, onde conste o arruamento existente devidamente identificado. Nos casos de regiões não urbanizadas, devem constar nas plantas outras ocorrências da área, tais como cursos d’água, estradas, cercas, taludes, etc.;

- plantas com apoio geodésico e referências em coordenadas UTM, com apoio no datum SAD69 (quando houver);

- representações gráficas (plantas e croquis), as mais atualizadas possíveis, das unidades a serem cadastradas;

- demais informações disponíveis sobre materiais e equipamentos instalados.

b) Unidades Não Lineares

- cadastro de obras civis ( estações  elevatórias, reservatórios, stand-pipes, ETE’s, ETA’s, etc.);

- cadastro de áreas destinadas à desapropriação.

Os elementos a seguir relacionados, quando disponíveis, representam o conjunto aceitável de informações básicas para o início dos trabalhos de cadastramento.

- referência de nível da área onde se localiza a unidade a ser cadastrada;

- plantas topográficas atualizadas da área onde se localiza a unidade a ser cadastrada, com apoio geodésico e as referências em coordenadas UTM, com apoio na datum SAD69 (quando houver);

- representações gráficas (plantas e croquis), as mais atualizadas possíveis, da unidade a ser cadastrada;

- demais informações disponíveis sobre materiais e equipamentos instalados.

Relaciona-se a seguir as atividades a serem desenvolvidas nos serviços de cadastramento, desde o levantamento de campo até a confecção do produto final.

  - UNIDADES LINEARES

As atividades a seguir relacionadas, constituem as principais etapas que devem ser desenvolvidas para se obter o produto final do cadastramento de unidades lineares. Cabe ressaltar que esta Especificação não limita os serviços a serem executados, podendo ser complementada pelo edital ou contrato relativos a cada Obra.

Observa-se que os órgãos acessórios, tais como caixas de descarga, ventosa, registros de manobra, caixas de inspeção e passagem, poços de visita, etc., que estiverem localizados ao longo das unidades lineares, deverão ser cadastrados simultaneamente com as mesmas.

a) Cadastramento Completo de  Emissários e Interceptor

a.1) Apoio Topográfico

A implantação dos pontos de segurança (PS) e da rede de referências de níveis (RN) deve ser efetuada através de nivelamento geométrico, partindo de uma referência de nível e fechando em outra ou na mesma. Em qualquer condição, deve ser efetuado o contranivelamento. A malha de pontos de segurança deve ter densidade tal que permita o nivelamento geométrico dos componentes relevantes da unidade a ser cadastrada. A distância entre dois PS próximos não deve exceder a um quilômetro.

Para a locação das unidades deverá ser usado o sistema de coordenadas baseado no sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), com apoio no datum SAD69 e pontos de apoio básicos implantados pela CONDER (na Região Metropolitana de Salvador) ou FIBGE. Os transportes das coordenadas deverão estar apoiados em poligonais básicas.

Os pontos de segurança (PS) devem ser locados sobre o passeio, preferencialmente à distância de até 30cm do alinhamento predial, numerados seqüencialmente e materializados em campo; em todos os nivelamentos não são permitidas visadas superiores a 60m.

O nivelamento e o contra-nivelamento dos órgãos acessórios, das caixas, dos dispositivos e peças especiais, devem ser efetuados sobre o centro dos tampões, os quais não devem ser utilizados como pontos de mudança do nivelamento e do Contra-nivelamento;

No fechamento dos cálculos, serão admitidas as seguintes tolerâncias:

a.1.1) Nivelamento – Máximo 5mm/km

10”           L       (mm) (sendo L a extensão nivelada, em quilômetros, medida ao longo da poligonal,

num só sentido).

a.1.2)	Transporte de Coordenadas

- angular: 10”          n        (sendo “n” o número de estações poligonais).

- linear: 1:10.000

Os erros dentro da tolerância devem ser compensados.

a.2) Levantamento de Campo

Devem ser levantadas, não limitadamente, as seguintes informações:

- cotas, diâmetros, tipos do material e espessuras das canalizações;

- espécie, dimensão nominal e tipo de material dos dispositivos e peças especiais;

- cotas, dimensões e tipos de material das caixas de proteção dos dispositivos e peças especiais.

Nas canalizações não circulares (retangular, ovalada, elíptica, etc.), devem ser tomadas as medidas dos eixos vertical e horizontal, além de outras complementares, que permitam a perfeita caracterização da forma geométrica da seção transversal.

As profundidades das canalizações devem ser tomadas a partir da geratriz superior externa. No caso de dispositivos e peças especiais, o nível do terreno, apoiado na referência de nível, deve ser considerado como referência.

As dimensões dos elementos físicos a serem cadastrados devem ser tomadas com aproximação de centímetros.

A amarração dos dispositivos, peças especiais e órgãos acessórios deve ser executada pelo sistema de coordenadas UTM ou, opcionalmente,  por triangulação à trena, sempre em relação ao centro das tampas das caixas. A base de referência deve ter distância igual ou superior a 5m, enquanto que as distâncias dos dois lados não devem, em princípio, exceder a 20m.

No caso de utilização do sistema de triangulação, tomar o alinhamento predial ou os guias, desde que amarrados até a interseção dos alinhamentos da esquina mais próxima. Na impossibilidade deste procedimento, podem ser utilizados postes de concessionárias, alinhamento de ruas e ângulos à direita.

Todos os elementos componentes dos sistemas devem ser amarrados aos pontos notáveis da planta topográfica e nivelados geograficamente a partir das RN ou PS, além das amarrações em coordenadas UTM.

a.3) Processamento dos Dados e Preparação do Produto Final

De posse de todos os dados e informações possíveis de serem obtidos em campo, devem ser feitas a triagem e a análise, executando-se os cálculos e elaborando-se os desenhos, para a obtenção do produto final.

a.4) Produto Final

Os produtos a seguir relacionados constituem o conjunto básico aceitável de dados e informações do cadastramento das unidades, quando estes não estiverem explícitos na especificação de cada Obra.

a 4.1) Emissários e Interceptor

## a.4.1.1) Planta Cadastral e Perfil

Para emissários e interceptor, deverão ser elaboradas plantas cadastrais que incluam os respectivos perfis da linha, compreendendo o seguinte:

- planta da faixa da linha na escala 1:2000 ou 1:1000, a critério da CODEVASF, contendo, no mínimo:

- malha de coordenadas;

- curvas de nível;

- arruamento existente, devidamente identificado, e componentes físicos existentes na área, tais como cercas, muros, portões, guaritas, postes, caixas, cursos de água, bueiros, entre outros;

- posicionamento das canalizações, dispositivos e peças especiais em relação ao alinhamento predial ou a outros componentes físicos, no caso de área não urbanizada;

- identificação do proprietário e limites dos terrenos por onde se desenvolve a linha, no caso de zonas rurais;

- amarração de pontos notáveis;

- dimensões, cotas e tipos de materiais dos órgãos acessórios;

- limite da faixa “non ædificandi” da linha;

- estaqueamento da linha;

- espécie dos dispositivos e peças especiais e respectivos estaqueamento e coordenadas;

- identificação das interferências e travessias (rodovias, ferrovias, cursos d’água, entre outras);

- outras informações relevantes obtidas no levantamento de campo.

- perfil da linha, nas escalas 1:2000 ou 1:1000 na horizontal e 1:200 ou 1:100 na vertical, a critério da CODEVASF, contendo, no mínimo:

- perfil do terreno, correspondente ao eixo da linha;

- estaqueamento da linha;

- estaqueamento dos dispositivos e peças especiais;

- informações básicas dos trechos da linha (forma geométrica da seção transversal, dimensões, tipo de material) e declividades;

- informações básicas dos dispositivos e peças especiais (espécie, dimensões básicas, cota do terreno, cota da geratriz superior externa do tubo);

- identificação das interferências e travessias (rodovias, ferrovias, cursos de água, entre outras);

As plantas devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cópia plotada em papel opaco, em formato A1 ou A3 alongado, a critério da CODEVASF.

Para a Região Metropolitana de Salvador e onde houver, as plantas cadastrais terão como base as cartas do Sistema de Informações Cartográficas da Região Metropolitana de Salvador –   SICAR-RMS, em escala 1:2.000.

a.5) Orientações Gerais

Os dispositivos, peças especiais e outros elementos do cadastro devem ser representados segundo a simbologia adotada pela CODEVASF.

Os elementos que comporão os desenhos devem obedecer às estruturas adotadas pela CODEVASF.

É considerado trecho de uma obra linear o segmento entre dois dispositivos ou peças especiais contíguos.

Os desenhos dos trechos, dispositivos e peças especiais nas plantas cadastrais e folhas de cadastro devem-se basear no seguinte critério:

- quando localizados no passeio, são lançados próximo ao alinhamento predial;

- quando localizados no eixo da rua, são lançados na posição central do arruamento;

- quando localizados na rua, porém fora do seu eixo, são lançados no terço do arruamento, no lado correspondente.

Os trechos das obras lineares devem ser representados nas plantas cadastrais e fichas cadastrais, obedecendo à configuração mínima a seguir especificada:

- extensão do trecho: número, expresso em metros, com aproximação até centímetros, colocado na parte central superior do trecho;

- diâmetro da canalização: número, expresso em milímetros, colocado na parte central inferior do trecho;

- profundidade da rede próximo aos dispositivos e peças especiais em relação ao terreno (opcional);

- tipo de material: informação colocada após o diâmetro do trecho. Caso haja predominância de um tipo de material, este pode ser indicado no campo de notas da planta cadastral e na observação da ficha cadastral, dispensando-se sua identificação nos trechos;

- nomenclatura das ruas: as informações que devem estar sempre na área interna das quadras.

b) Cadastramento Completo de Interceptores, Emissários Por Gravidade, Redes Coletoras de Esgotos em Sistemas Convencionais, Redes Coletoras de Esgotos em Sistemas Condominiais e Ligações Domiciliares

b.1) Apoio Topográfico

A implantação dos pontos de segurança (PS) e da rede de referências de níveis (RN) deve ser efetuada através de nivelamento geométrico, partindo de uma referência de nível e fechando em outra ou na mesma. Em qualquer condição, deve ser efetuado o contranivelamento. A malha de pontos de segurança deve ter densidade tal que permita o nivelamento geométrico dos componentes relevantes da unidade a ser cadastrada. A distância entre dois PS próximos não deve exceder a 1km.

Para a locação das unidades deverá ser usado o sistema de coordenadas baseado no sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), com apoio no datum SAD69 e pontos de apoio básicos implantados pela CONDER (na Região Metropolitana de Salvador) ou FIBGE. Os transportes das coordenadas deverão estar apoiados em poligonais básicas.

Os pontos de segurança (PS) devem ser locados sobre o passeio, preferencialmente à distância de até 30cm do alinhamento predial, numerados seqüencialmente e materializados em campo; em todos os nivelamentos não são permitidas visadas superiores a 60m.

O nivelamento e o contra-nivelamento dos órgãos acessórios, das caixas, dos dispositivos e peças especiais, devem ser efetuados sobre o centro dos tampões, os quais não devem ser utilizados como pontos de mudança do nivelamento e do contra-nivelamento.

No fechamento dos cálculos, serão admitidas as seguintes tolerâncias:

b.1.1) Nivelamento – Máximo 5mm/km

10”           L       (mm) (sendo L a extensão nivelada, em quilômetros, medida ao longo da poligonal,

num só sentido).

b.1.2)	Transporte de Coordenadas

- angular: 10”          n        (sendo “n” o número de estações poligonais).

- linear: 1:10.000

Os erros dentro da tolerância devem ser compensados.

b.2) Levantamento de Campo

Devem ser levantadas, não limitadamente, as seguintes informações:

- trechos entre órgãos acessórios, tais como cotas de tampão, cotas de fundo, diâmetro, tipo do material das canalizações afluentes e efluentes;

- no caso de órgãos acessórios fora dos padrões especificados, anotar suas dimensões;

- distâncias entre órgãos acessórios contíguos, bem como o sentido de escoamento do esgoto.

Nas canalizações não circulares (retangular, ovalada, elíptica, etc.), devem ser tomadas as medidas dos eixos vertical e horizontal, além de outras complementares, que permitam a perfeita caracterização da forma geométrica da seção transversal.

Para os sistemas de esgotamento sanitário. as profundidades das canalizações devem ser tomadas a partir da geratriz inferior interna. No caso de órgãos acessórios, deve ser considerado como referência o centro do tampão.

As dimensões dos elementos físicos a serem cadastrados devem ser tomadas com aproximação de centímetros.

Nos órgãos acessórios deve ser verificada a existência de tubos de queda. Caso existam, devem ser tomadas suas medidas.

A distância horizontal entre os órgãos acessórios contíguos deve ser tomada a partir do eixo dos respectivos tampões.

A amarração dos dispositivos, peças especiais e órgãos acessórios deve ser executada pelo sistema de coordenadas UTM ou, opcionalmente,  por triangulação à trena, sempre em relação ao centro dos tampões. A base de referência deve ter distância igual ou superior a 5m, enquanto que as distâncias dos dois lados não devem, em princípio, exceder a 20m.

No caso de utilização do sistema de triangulação, tomar o alinhamento predial ou os guias, desde que amarrados até a interseção dos alinhamentos da esquina mais próxima. Na impossibilidade deste procedimento, podem ser utilizados postes de concessionárias, alinhamento de ruas e ângulos à direita (sendo os vértices coincidentes com o centro dos tampões.

Todos os elementos componentes dos sistemas devem ser amarrados aos pontos notáveis da planta topográfica e nivelados geograficamente a partir das RN ou PS, além das amarrações em coordenadas UTM.

b.3) Processamento dos Dados e Preparação do Produto Final

De posse de todos os dados e informações possíveis de serem obtidos em campo, devem ser feitas a triagem e a análise, executando-se os cálculos e elaborando-se os desenhos, para a obtenção do produto final.

b.4) Produto Final

Os produtos a seguir relacionados constituem o conjunto básico aceitável de dados e informações do cadastramento das unidades, quando estes não estiverem explícitos na especificação de cada Obra.

b 4.1) Para Redes Coletoras de Sistemas de Esgotamento Sanitário Condominiais

O cadastro da rede condominial deve constar de:

b 4.1.1) Planta Cadastral

A planta cadastral deve apresentar desenho geral da área onde ser localiza a unidade a ser cadastrada (Escala 1:400 a 1:500), sendo uma quadra por desenho (formato A1 ou A2), constando, no mínimo, de:

- numeração das caixas de passagem;

- distâncias entre as caixas;

- cotas e profundidade das caixas;

- tipo da caixa;

- diâmetro do tubo;

- material e tipo do tubo;

- amarração com coordenadas UTM, do PV de lançamento na rede básica, com sua identificação;

- numeração dos ramais;

- malha de coordenadas;

- curvas de nível.

b 4.1.2) Planta de Localização da Quadra no Micro-sistema em Escala 1:5.000.

b 4.1.3) Planta Geral da Bacia, Com Divisão Dos Micro-sistemas em Escala 1:10.000 ou 1:20.000.

b 4.1.4) Fichas de Inspeção e Cadastro Residencial Conforme Formulário Padrão CODEVASF.

b 4.1.5) Relação Dos Condomínios Com Seus Respectivos Síndicos.

b 4.1.6) Termos de Adesão Devidamente Assinados Pelos Síndicos.

b 4.1.7) Quadros-resumo Contendo as Informações Por Quadra.

Os desenhos devem ser apresentados em meio magnético (digital), e em uma cópia plotada em papel opaco, em padrão determinado pela CODEVASF.

b.4.2) Para Redes Coletoras de Sistemas de Esgotamento Sanitário Convencionais

O cadastro da rede convencional deve constar de:

b 4.2.1) Planta Cadastral

A planta cadastral deve apresentar desenho geral da área onde se localiza a unidade a ser cadastrada, em escala 1:2.000 ou 1:1000, a critério da CODEVASF, contendo, no mínimo:

- malha das coordenadas;

- curvas de nível;

- arruamento existente, devidamente identificado e componentes físicos existentes na área, tais como cercas, muros, portões, guaritas, postes, caixas, cursos de água, etc.;

- distâncias entre as caixas;

- cotas e profundidade dos dispositivos de inspeção e PV’s;

- tipo dos dispositivos e PV’s;

- designação e amarração dos PV’s, com coordenadas UTM;

- diâmetro dos tubos;

- materiais e tipos dos tubos;

- sentido do escoamento dos esgotos;

- amarração com coordenadas UTM, do PV de lançamento na rede básica, com sua identificação;

- posicionamento das canalizações, dispositivos e órgãos acessórios, em relação ao alinhamento predial ou a outros componentes físicos, no caso de área não urbanizada, em coordenadas UTM, ou triangulação quando esta não houver;

- principais informações obtidas no levantamento de campo, conforme anteriormente relacionadas.

b 4.2.2) Planta e Perfil

Para redes coletoras, interceptores e emissários, são elaboradas plantas cadastrais por trechos de rua, que incluam os respectivos perfis da linha, compreendendo:

- planta da faixa da linha, na escala 1:2000 ou 1:1000, a critério da CODEVASF, contendo, no mínimo:

- todas as informações constantes da planta cadastral;

- limite da faixa “non ædificandi” da linha;

- estaqueamento da linha;

- espécie dos dispositivos e peças especiais e respectivos estaqueamento e coordenadas;

- identificação das interferências e travessias (rodovias, ferrovias, cursos d’água, entre outras).

- perfil da linha, nas escalas 1:2000 ou 1:1000 na horizontal e 1:200 ou 1:100 na vertical, a critério da CODEVASF, contendo, no mínimo:

- perfil do terreno, correspondente ao eixo da linha;

- estaqueamento da linha e sua cota de assentamento;

- estaqueamento dos órgãos acessórios e sua codificação;

- informações básicas dos trechos da linha (forma geométrica da seção transversal, dimensões, tipo de material) e declividades;

- informações básicas dos órgãos acessórios (espécie, dimensões básicas, cota do terreno, cota do fundo);

- identificação das interferências e travessias (rodovias, ferrovias, cursos de água, entre outras);

As plantas devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cópia plotada em papel opaco, em formato A1 ou A3 alongado, a critério da CODEVASF.

Para a Região Metropolitana de Salvador e onde houver, as plantas cadastrais terão como base as cartas do Sistema de Informações Cartográficas da Região Metropolitana de Salvador –   SICAR-RMS, em escala 1:2.000.

b 4.2.3) Ficha Cadastral da Rede Coletora de Esgotos

Desenho em planta de todos os dispositivos e peças especiais, sem escala definida, de cada trecho da unidade cadastrada, contendo amarração, diâmetro, profundidade, tipo de material, dimensões nominais, articulação da folha e outras informações complementares.

As fichas cadastrais da rede coletora devem ser apresentadas em meio magnético (digital), no formato A4, de forma a permitir a padronização do desenho sem escala. Uma cópia deverá ser plotada em papel opaco e encaminhada ao setor de cadastro da CODEVASF.

b 4.2.4) Informações Complementares

As demais informações, tais como estado de conservação dos materiais, tipo de pavimento, ocorrências relevantes, etc., devem ser apresentados sob a forma de relatórios, quando não for possível constarem nas plantas.

b.4.3) Ligações Domiciliares em Redes  de Esgoto

O cadastramento deve constar, no mínimo de:

b.4.3.1) Fichas Cadastrais dos Ramais Prediais (Esgoto)

As fichas cadastrais dos ramais prediais (modelo CODEVASF) devem ser apresentadas em meio magnético (digital), no formato A4, e uma cópia plotada em papel opaco encaminhada ao setor de cadastro da CODEVASF.

A ficha cadastral de interferências deverá conter, além das informações relativas ao coletor constantes do cabeçalho, no mínimo:

- cotas de implantação;

- diâmetro da tubulação;

- extensão do ramal;

- características das caixas implantadas;

- tipo de ligação

b 4.3.2) Informações Complementares

As demais informações, tais como estado de conservação dos materiais, tipo de pavimento, ocorrências relevantes, etc., devem ser apresentados sob a forma de relatórios, quando não for possível constarem nas plantas.

b.5) Orientações Gerais

Os órgãos acessórios, dispositivos, peças especiais e outros elementos de cadastro devem ser representados segundo a simbologia adotada pela CODEVASF.

Os trechos das obras lineares devem ser representados na planta cadastral e na ficha cadastral contendo no mínimo as seguintes informações, conforme padrão da CODEVASF:

- sentido de escoamento;

- distância entre órgãos acessórios,

- diâmetro da canalização;

- tipo de material;

- nomenclatura das rua;

- amarração dos PV’s.

5.2	UNIDADES NÃO LINEARES

As atividades a seguir relacionadas, constituem as principais etapas que devem ser desenvolvidas para se obter o produto final do cadastramento de unidades não lineares em sistemas de esgotamento sanitário. Cabe ressaltar que esta Especificação não limita os serviços a serem executados, podendo ser complementada pelo edital ou contrato relativos a cada Obra.

a) Apoio Topográfico

A implantação dos pontos de segurança (PS) e da rede de referências de níveis (RN) deve ser efetuada através de nivelamento geométrico, partindo de uma referência de nível e fechando em outra ou na mesma. Em qualquer condição, deve ser efetuado o contranivelamento.

Para a locação das unidades deverá ser usado o sistema de coordenadas baseado no sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), com apoio no datum SAD69 e pontos de apoio básicos implantados pela CONDER (na Região Metropolitana de Salvador) ou FIBGE. Os transportes das coordenadas deverão estar apoiados em poligonais básicas.

Os pontos de segurança (PS) devem ser locados sobre o passeio, preferencialmente à distância de até 30cm do alinhamento predial, numerados seqüencialmente e materializados em campo; em todos os nivelamentos não são permitidas visadas superiores a 60m.

O nivelamento e o contra-nivelamento dos órgãos acessórios, das caixas, dos dispositivos e peças especiais, devem ser efetuados sobre o centro dos tampões, os quais não devem ser utilizados como pontos de mudança do nivelamento e do contra-nivelamento.

No fechamento dos cálculos, serão admitidas as seguintes tolerâncias:

a.1)	Nivelamento – máximo 5mm/km

10”           L       (mm) (sendo L a extensão nivelada, em quilômetros, medida ao longo da poligonal,

num só sentido).

a.2)	Transporte de Coordenadas

- angular: 10”          n        (sendo “n” o número de estações poligonais).

- linear: 1:10.000

Os erros dentro da tolerância devem ser compensados.

b) Levantamento de Campo

b.1) Edificações e Demais Obras Civis

Devem ser tomadas as principais dimensões da unidade a ser cadastrada, tais como medidas internas e externas das edificações principais e secundárias, profundidade e diâmetro das tubulações, posições relativas dos equipamentos, dos dispositivos, das peças especiais, etc.. Devem ser compilados os dados de placa dos equipamentos e dispositivos hidráulico-mecânicos e anotado o tipo de material das canalizações e peças especiais.

As edificações principais e secundárias devem ser amarradas aos pontos notáveis da planta topográfica e niveladas geometricamente a partir das referências de nível (RN) ou pontos de segurança (PS), além das amarrações em coordenadas UTM (opcionalmente, onde não houver elemento para identificar as coordenadas topográficas, as amarrações serão por triangulação).

As dimensões dos elementos físicos a serem cadastrados devem ser tomadas com aproximação de centímetros.

b.2) Áreas Para Desapropriação

O cadastramento e levantamento de áreas para desapropriação só serão necessários caso não constem no Projeto ou se constate, durante as Obras, a necessidade de utilização de outras áreas para implantação da unidades projetadas.

O levantamento deve utilizar estaqueamento em malha gerada a partir de uma linha base, estaqueada de 20 20m e com seções transversais também de 20 em 20m. Estas estacas deverão ser niveladas geometricamente.

Os pontos de divisa de imóveis, cercas, muros linhas de transmissão, construções, etc., serão medidos por irradiação, a partir da poligonal base, com trena de aço ou distanciômetro eletrônico. Todas as benfeitorias devem ser cadastradas; os nomes e endereços dos proprietários devem ser anotados na planta.

Córregos, afloramentos rochosos, formações vegetais, plantações, etc., poderão ser levantados por taquiometria.

As zonas inundáveis e a cota de cheia máxima de rios, lagos e oceanos, que margeiem a área em questão deverão ser evidenciados em planta.

c) Processamento dos Dados e Preparação do Produto Final

De posse de todos os dados e informações possíveis de serem obtidos em campo, devem ser feitas a triagem e a análise, executando-se os cálculos e elaborando-se os desenhos, para a obtenção do produto final.

d) Produto Final

Os produtos a seguir relacionados constituem o conjunto básico aceitável de dados e informações do cadastramento das unidades, quando estes não estiverem explícitos na Especificação de cada Obra.

d.1) Planta Cadastral.

A planta cadastral deverá ser  apresentada para o cadastramento de obras civis e para o levantamento das áreas para desapropriação, na escala 1:200, 1:500 ou 1:1000, a critério da CODEVASF, contendo no mínimo:

- desenho geral da área a ser desapropriada ou onde se localiza a unidade a ser cadastrada, contendo, no mínimo:

- malha de coordenadas;

- referências de níveis;

- área de projeção das unidades;

- demais componentes físicos existentes na área, tais como cercas, muros, portões, guaritas, postes, caixas, medidores, cursos de água, entre outros;

- amarração da unidade em coordenadas UTM ou em relação aos pontos notáveis quando esta não houver;

- nome e endereço do proprietário do terreno;

- plantas baixas, cortes e detalhes das unidades, apresentadas somente no cadastramento de edificações e demais obras civis, na escala 1:50 ou 1:100, a critério da CODEVASF, contendo no mínimo:

- dimensões em planta e corte;

- cotas;

- locação de equipamentos e bases;

- detalhes das instalações;

- outras informações relevantes.

As plantas devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cópia plotada em papel opaco, em formato A1, A2 ou A3, a critério da CODEVASF.

Para a Região Metropolitana de Salvador e onde houver, as plantas cadastrais terão como base as cartas do Sistema de Informações Cartográficas da Região Metropolitana de Salvador –   SICAR-RMS, em escala 1:2.000.

# d.2) Informações Complementares

As demais informações, tais como dados de placa dos equipamentos, estado de conservação dos materiais e obras civis, detalhes operacionais relevantes, entre outras, devem ser apresentadas sob a forma de relatórios, quando não for possível constarem nas plantas.

5.5	ESTRUTURA DOS ELEMENTOS DE CADASTRO

- ESTRUTURA DE ARQUIVO - Vetorial

- AMARRAÇÕES - Deverão ser feitas geograficamente através de coordenadas UTM

- PADRÃO DE IMPORTAÇÃO - Todos os arquivos deverão estar no formato DWG

- FORMATO DE COMPACTAÇÃO - ARJ ou ZIP

- SIMBOLOGIA - Conforme padrão da CODEVASF

- TAMANHO DAS PEÇAS - Conforme padrão da CODEVASF

- PONTOS DE INTERSEÇÃO DOS BLOCOS - Conforme padrão da CODEVASF

- NOMENCLATURA DOS LAYERS - Todos os níveis de informações deverão conter quatro numerais, seguidos do nome de identificação, não deixando espaços em branco entre os caracteres. ex.: 00008- Edificações Públicas.

- LAYERS QUE COMPORÃO O CADASTRO - Conforme padrão da CODEVASF

- CORES DE LAYERS - Conforme padrão da CODEVASF

- TIPO DE LINHAS - Conforme padrão da CODEVASF

- ESPESSURA DE PENAS PARA PILOTAGEM - Conforme padrão da CODEVASF

- DADOS DOS PERFIS - Conforme padrão da CODEVASF

- DADOS DO CADASTRO DOS RAMAIS PREDIAIS - Conforme padrão da CODEVASF

- BANCO DE DADOS - todos os arquivos com informações da rede de esgotos e ramais prediais deverão constar de um banco de dados que deverão estar no formato DBF.

- CÓDIGO DAS BACIAS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTO - todas as bacias deverão estar codificadas conforme padrão fornecido pela CODEVASF.

- NOMENCLATURA DE PV’s - todos os PV’s deverão ser numerados de acordo com a denominação do Projeto ou outro, conforme orientação da CODEVASF.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 040101 | CADASTRO , INTERCEPTOR OU EMISSÁRIO | m |
| --- | --- | --- |
| 040107 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de linha efetivamente cadastrada, desenhada e emitida, conforme especificado.

Obs:

- o cadastro da ligações prediais será executado, medido e pago em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução dos serviços de levantamento de campo e de escritório;

- elaboração e emissão de peças gráficas e relatórios;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte ou utilização dos materiais necessários ;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 040113 | CADASTRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES (NOVAS) EM REDES DE ÁGUA / ESGOTO | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita unidade (un) de ligação efetivamente cadastrada, desenhada e emitida, conforme especificado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução dos serviços de levantamento de campo e de escritório;

- elaboração e emissão de peças gráficas e relatórios;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte ou utilização dos materiais necessários ;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 040119 | CADASTRO DE OBRAS CIVIS | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de unidade efetivamente cadastrada, desenhada e emitida, conforme especificado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução dos serviços de levantamento de campo e de escritório;

- elaboração e emissão de peças gráficas e relatórios;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte ou utilização dos materiais necessários ;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 040201 | GABARITO P/ EDIFICAÇÕES | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área  efetivamente locada com gabarito, em metro quadrado (m²), conforme desenhos do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução dos serviços topográficos de locação no campo;

- execução e implantação dos gabaritos, em madeira de lei;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte ou utilização dos materiais necessários ;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.