# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	NORMAS

#### 3.	MATERIAIS

4.	EQUIPAMENTOS

5.	EXECUCÃO

6.	CONTROLE

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é apresentar procedimentos para o fornecimento e o assentamento de tampas, tampões e grelhas para execução de sistemas de esgotos sanitários e sistema de drenagem de águas pluviais.

  - DEFINIÇÕES: para efeito desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Tampa: tampa é um dispositivo executado em concreto armado com função de vedar poços de vista de sistemas de esgotos sanitários ou de drenagem.

- Tampão: com a denominação de tampão, existem 4 dispositivos, com fins diferentes, como vedar caixa para proteção de registro de manobra em passeio, vedar caixa de proteção de registro de hidrante, vedar caixa de inspeção sanitária e vedar poços de visita de sistemas de esgoto sanitário ou de drenagem, podendo ser articulado ou não, tendo em comum a fabricação em ferro fundido.

- Grelha: a grelha é um dispositivo que é usado como fecho de bocas de lobo e de caixas de drenagem, servindo para separar nos sistemas de drenagem os sólidos grosseiros das águas pluviais coletadas, podendo ser executadas em ferro fundido, quando se destinam a fechar bocas de lobo, ou em ferro batido ou em ferro redondo, quando se destinam a fechar caixas de drenagem.

- NORMAS

Os tampões articulados executados em ferro fundido obedecem à norma ABNT NBR 10158 e os tampões de concreto obedecerão às normas gerais para execução de peças de concreto armado e aos desenhos de Projeto.

- MATERIAIS

Os materiais utilizados para as tampas, tampões e grelhas, são:

- tampas de concreto armado circulares, com diâmetro de 600 mm, com espessuras de 0,07 m e de 0,10 m;

- tampas de concreto armado retangulares, com dimensões de 60 x 45cm e espessuras de 0,07 m;

- tampões em ferro fundido que variam de acordo com o seu uso ou com a variação da sobrecarga que devem suportar:

- tampão para vedação de caixa de proteção de registro de manobra em passeio com dimensões de 28 x 28cm do Tipo T – 16 ou similar;

- tampão articulado para vedação de caixa de proteção de registro de hidrante, com dimensões de 25 x 33cm, do Tipo T – 19 ou similar;

- tampões articulados para vedação de caixa de proteção de inspeção sanitária dimensões de 55 x 41,5cm e de 57,5 x 49,9cm, sendo a primeira do Tipo T – 27 ou similar e a segunda do tipo T – 33;

- tampão articulado para vedação de poços de visita, de forma circular, com diâmetro de 600mm, que poderão ser fornecidos para diversas sobrecargas que deverá suportar (5; 12,5 e 30 ton);

- tampão para vedação de poços de visita, de forma circular, com diâmetro de 900mm, para carga de 40 ton;

- tampa em chapa xadrez de ferro nodular para caixa de proteção de hidrômetro de passeio com espessura de 1/4 de polegada, dimensões de 28,5 x 40 cm, incluindo aro em FºFº;

- as grelhas podem ser:

- simples, em ferro fundido, para assentamento em bocas de lobo, nas dimensões de 89 cm x 29 cm, nos tipos GR-95 e GR-135 ou similar;

- em ferro chato batido de ½”, com espaçamento de 0,05 m, com proteção de pintura anti-corrosiva, à base de óleo em duas demãos, para assentamento em canaletas e caixa de drenagem;

- em ferro redondo de ½”, com espaçamento de 0,05 m, com proteção de pintura anti-corrosiva, à base de óleo, em duas demãos, para assentamento em canaletas e caixas de drenagem.

- Chapa em aço carbono, MR-250, espessura 1/8”, inclusive pintura  anticorrosiva a óleo em duas demãos e acessórios de fixação

- EQUIPAMENTOS

Os equipamentos usados no assentamento de tampas, tampões e grelhas são os comuns usados pelos pedreiros.

- EXECUÇÃO

a) Tampão de FºFº

O tampão será assentado com a base do caixilho diretamente sobre o anel moldado in loco. Quando necessário, será feito um cordão de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, em volume, destinado a regularizar a altura do conjunto. A superfície circular externa do caixilho receberá um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e até igualar o diâmetro externo dos anéis da chaminé. O topo do anel moldado in loco deverá distar um mínimo de 14 cm da cota estabelecida para o topo do tampão, no PV localizado na rua, e de 12 cm no caso de PV localizado no passeio;

Os tampões para vedação de caixa de proteção de registro de manobra, de registro de hidrante e de caixa de inspeção sanitária serão assentados diretamente sobre a moldura deixada no topo das paredes das caixas, e, quando articuladas, usando-se cordão de argamassa de cimento e areia, troço 1:3, em volume, levando-o até a altura do tampão.

Os tampões para poços de visita deverão ficar 1 cm acima da cota do terreno, quando em rua ou avenida, e 0,5 cm acima da cota do terreno, quando em passeio.

b) Tampas em Chapa Xadrez de Ferro Nodular Para Caixa de Hidrômetro

Cabe o prescrito no sub-item 4.6 "b" da Especificação ET 20/01 e 02 do Caderno de Encargos.

c) Tampa de Concreto

O assentamento das tampas em concreto obedece à mesma sistemática adotada para os tampões destinados aos poços de visita, conforme descrito na Especificação ET 10/01 do Caderno de Encargos.

d) Grelhas

As grelhas serão assentadas sobre rebaixos deixados no topo das paredes das bocas de lobo, das canaletas e caixas de drenagem.

e) Tampa em Aço Carbono

A tampa de aço é assentada para servir de acessos e proteção na elevatória. O serviço deve incluir o fornecimento chumbamento para fixação, pintura anticorrosiva e de acabamento, transporte dos materiais, conforme projeto. Chapa deve ser em aço carbono, MR-250, espessura 1/8”.

- CONTROLE

O controle de qualidade do fornecimento e assentamento de tampas, tampões e grelhas será visual e de verificação de dimensões.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 100401 | EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/ DN=600mm E e=10cm | un |
| --- | --- | --- |
| 100419 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA (59X45cm) , e=7cm | un |
| 100425 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPÃO ARTICULADO EM FºFº P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton, DIMENS. CONF. NBR 10158 | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de tampa, tampão ou grelha fornecidos e assentados, de acordo com as indicações do Projeto e a aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento das tampas, tampões, caixilhos e grelhas, posto obra;

- fornecimento da argamassa de rejuntamento, posto obra;

- controle geométrico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 100450 | FORN. E ASSENT. DE TAMPA EM AÇO CARBONO P/INSPEÇÃO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A ÓLEO EM DUAS DEMÃOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por área (m²) de tampa  e assentados, de acordo com as indicações do Projeto e a aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento das tampa, posto obra;

- fornecimento da argamassa de rejuntamento, posto obra;

- controle geométrico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.